###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Üretim Bandının Tam Otomasyonunun Sağlanması İle Modüler Mobilya Üretimine Başlamak Ve İhracatı Artırmak

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0142

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında açılan “Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makineler satın alınacaktır. 4(dört) LOT halinde çıkılacak ihale kapsamında 1adet Panel Ebatlama Makinesi, 1 adet Kenar Bantlama Makinesi, 1 adet CNC Bilgisayar Kontrollü Freze Makinesi, 1 adet CNC Delik Delme Makinesi, 1 adet Vidalı Hava Kompresörü, 1 adet Toz Emme Ünitesi ve 1 adet Tasarım Programı alımı gerçekleştirilecektir.

LOT 1: 	CNC Delik Delme Makinesi-1 adet

Panel Ebatlama Makinesi- 1adet

LOT 2: 	Kenar Bantlama Makinesi-1 adet

LOT 3: 	CNC Bilgisayar Kontrollü Freze-1 adet

Toz Emme Ünitesi-1 adet

Vidalı Hava Kompresörü-1 adet

LOT 4:	Tasarım Programı-1 adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC DELİK DELME MAKİNESİ Teknik Özellikler: - Ofis programı standart olmalıdır. - Çalışma alanı en fazla 1000x950x50 olmalıdır. - Delici ünite motor gücü en az 2,2 kw olmalıdır. - Delici ünite devri en az 4500 rpm olmalıdır. - X Eksen hızı en az 70m/min olmalıdır. - Y Eksen hızı 50-60m/min arasında olmalıdr. - Z Eksen hızı en az 25m/min olmalıdır. - Delik delme dikey spindle en az 9 n0 olmalıdır. - Delik delme yatay spindle en az 2x3 n0 olmalıdır. - Testere spindle en az 1 n0 olmalıdır. - Testere çapı en fazla 125 mm olmalıdır. - Kurulu güç en az 6,5 kw olmalıdır. - Taşıyıcı sehpa ölçüleri en az 2x1750 mm olmalıdır. - Kayıt hafızası sınırsız olmalıdır. - Otomatik çalışma standart olmalıdır. - Hava basıncı en az 6*8 bar olmalıdır. - Çalışma voltajı en az 380-50H2 volt olmalıdır. - X taşıma stroku en az 1650 mm olmalıdır. - Toz emme çıkışı en az 2x100 mm olmalıdır. - Otomatik yağlama özelliği standart olmalıdır. - Gerçek görüntü önizleme özelliği olmalıdır. - Malzeme işleme zamanı standart olmalıdır. - CE Güvenlik sertifikası olmalıdır. - X eksen taşıyıcı rulman sistemi olmalıdır. - Yan siper rulman taşıyıcı sistemi olmalıdır. - X ve Y eksen krameyer ve redüktör sistemi olmalıdır. PANEL EBATLAMA MAKİNESİ Teknik Özellikler: - Optimize testere yükseklik ayarı olmalıdır. - Optimize üst baskı yüksekli ayarı olmalıdır. - Elektronik çizici ayarı, bilgisayardan kontrollü olmalıdır. - Otomatik çift yan baskı rulo sistemi olmalıdır. - Testere bloğu üzerinde prizmatik yataklama sistemi olmalıdır. - Testere arabası yataklama sistemindeki rulmanlar ve kızaklar için otomatik merkezi yağlama sistemi bulunmalıdır. - Testere arabası ilerleme hızı ayarlanabilir ve en az 160 m/dk olmalıdır. - Ana testere motoru asgari 20 hp – (50 hz) arasında yıldız-üçgen bağlantı olmalıdır. - Ana testere ve çizici için ayrı ayrı ikili prizmatik kızak sistemi olmalıdır - En az 9 adet tutucu olmalıdır - Program başlangıç/bitiş için ayak pedalı olmalıdır. - Arkadan yükleme için asansör üzerinde forklift çatal yeri olmalıdır. - Pusher hızı en fazla 70 m/dk olmalı ve ayarlanabilir olmalıdır. - Uzaktan internet bağlantısı imkanı olmalıdır. - Kolay testere değiştirme özelliği olmalıdır. - Sabit havalı tabla ölçüsü en az 2400x600 mm*1 adet olmalıdır. - Hareketli havalı tabla ölçüsü en az 2400x600 mm*3 adet olmalıdır. - En az 110mm kesim yüksekliği olmalıdır. - Set testere, makine üzerinde olmalıdır. - Kesim hattı üzerinde operatör için emniyet sistemi olmalıdır. - Panel genişliği / kesim uzunluğuna göre otomatik testere arabası - mesafe hareketi olmalıdır. - Asansör istif ölçüleri en az 4500x2200 mm olmalıdır. - Asansör istif yüksekliği en az 590mm olmalıdır. - İstif taşıma ağırlığı en az 3000kg olmalıdır. - Ofis için optimizasyon programı Avrupa standardına göre kabul edilen emniyet sistemi olmalıdır. | 1 Adet 1 Adet |
| LOT 2 | KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Teknik Özellikler: - Şebeke Gerilimi en az 400 V ve 50 Hz olmalıdır. - Nominal Akım 52 A olmalıdır. - Bant Kalınlığı en az 0,4 - 3 mm olmalıdır. - İş Parçasının Kalınlığı(Ön Frezeli ) 8 – 50 mm arasında olmalıdır. - İş Parçasının Kalınlığı ( Ön Frezesiz ) 8 – 60 mm arasında olmalıdır. - Çalışma Hızı 15 – 20 – 25 m/dk arasında olmalıdır. - Toplam Elektrik en az 22 kw olmalıdır. - Toplam Hava en az 7 Bar olmalıdır. - Hava Tüketimi en az 500 lt/dk olmalıdır. - Ön Freze en az 2x3 kw ve 9000 Rpm olmalıdır. - Baş – Son Kesme en az 2x0,37 kw ve 12000 Rpm olmalıdır. - Alt – Üst Freze en az 2x0,37 kw ve 12000 Rpm olmalıdır. - Trim Freze en az 4x0,37 kw ve 12000 Rpm olmalıdır. - Kanal Testere en az 3,5 kw ve 9000 Rpm olmalıdır. - Polisaj Motoru en az 2x0,25 kw ve 2800 Rpm olmalıdır. - Çalışma Yüksekliği en az 870 mm olmalıdır. Makine Gövdesi: - Uzun ömürlü, tamamı çelik ve kapalı bir yapıya sahip olmalıdır. - Makineye entegre edilmiş otomatik talaş toplama sistemi sayesinde maksimum temizlik sağlamalıdır. - Panel hareketi takipli konveyör ve üst baskı sayesinde sarsıntısız bir basınç altında kenarlarını işlemden geçirmelidir. - Ana tahrik konveyörü kendi kendini yağlayabilen naylon – grafit kayan bloklar halinde ve iki yönde sertleştirilmiş çelik kılavuzlar üzerinde hareket etmelidir. Kılavuzların bir tanesi silindirik ( merkezlemeyi sağlayan ) diğeri düz (genleşme ve sıkışmaların önlenmesi amacıyla )olarak konumlandırılmalıdır. Zincir üzerindeki pabuçlar yüksek dayanımlı kauçuktan oluşmalıdır. - Üst baskı köprüsü çelik konstrüksiyon kaynaklı özel profil olarak imal edilmelidir. Üst üniteler bu köprüye entegre edilmiş olup panel kalınlığına göre otomatik olarak köprüyle beraber pozisyon alırlar. Bu yüzden üst baskıyı taşıyan ve makine gövdesine bağlantısını sağlayan ayaklar güçlü bir yapıya sahip olmalıdır. Kayış Tipi Baskı: - Üst baskı parçaya tekerlekler yerine baskı kayışıyla temas etmelidir. Özellikle 20 m/dk ve üzeri hızlarda verimliliği ve kaliteyi arttıran özellikte olmalıdır. - Değişen iş parçası kalınlıklarına göre kalınlık ayarını otomatik yapmalıdır. Döner Bant Tablası: - Kenar bandının gidişini kolaylaştırmak için kendi ekseni etrafında avare dönerek bant besleme işlemini yapmalıdır. Parça Dayama Speri: - Frezelemede derinlik ayarı siperden 0 ile 3 mm arasında olmalıdır. - Derinlik ayarı numaratörden ya da otomatik servolu sistemden yapılmalıdır - Otomatik servolu sistem opsiyonel olmalıdır. Sıvı Sprey Uygulama Ünitesi: - Anti tutkal, anti statik, temizleme sıvı tipleri ile kullanılmalıdır. - Meme yönü ayar yapma imkânı olmalıdır. - Ön frezelerden önce parçaya parafin bazlı sıvı püskürterek parça kenarına bulaşan tutkalların yapışmasını engellemeli ve diğer bıçaklar tarafından kolayca kazınabilmesine olanak sağlamalıdır. Ön Freze Ünitesi: - En az 9.000 devirde 2 adet 3 kw gücünde motor ve DIA bıçaklara sahip olmalıdır. - Kopya pabuçları olmadan çalışabilmelidir. - Tutkallama ünitesinden önce talaşı temizlemek için hava üfleyicileri olmalıdır. - Bıçakların açısal özelliği olmalıdır. Bu sayede kesiciler daima parçanın yüksekliğine göre pozisyon alırken bıçaklar malzeme kalınlığına göre iz yapmadan körelebilen nitelikte olmalıdır. Otomatik Çekme Ünitesi: - Döner bant tablası üzerindeki rulo halde sarılı duran bandın ucunun iş parçasının önü ile birleşmesini sağlar nitelikte olmalıdır. - Otomatik besleme sistemi sayesinde hem rulo hem de şerit halinde malzeme beslenebilmelidir. Pnömatik Makas Ünitesi: - Makas pnömatik olarak çalışır nitelikte olmalıdır. - Bandın kesilme anı programdan otomatik olarak ayarlanmalıdır. - Sistem tamamen otomatik çalışmalıdır. - Giyotin makas otomatik olarakken fazla 3 mm/180 mm² kesitinde ki malzemeyi kesebilir nitelikte olmalıdır. Otomatik Tutkal Besleme Sistemi: - Tutkal kazana otomatik olarak doldurulmalıdır. - Bu ünite en az 9 – 10 kg tutkal almalıdır. - Ekranda tutkal boşaltma butonunun metraj kısmında yazılan metre kadar tutkal boşaltma işlemi yapmalıdır. Bu en az 120 gr olmalıdır. - İşin durumuna göre metraj azaltan veya arttıran özellikte olmalıdır. Tutkallama Sistemi: - Isıtma sistemi hızlı ve çift termostatlı olmalıdır. - Tutkal kazanı tamamıyla yapışmayı engelleyici malzemeyle kaplı olmalıdır. - Otomatik zamanlayıcı sayesinde makine işlem yapmadığı zamanlarda sıcaklığı belli bir dereceye düşüren özellikte olmalıdır. - Tutkallama merdanesi parça yönünde dönmelidir. Yan Baskı Sistemi: - Baskı merdanesi büyük çapta ve motorize özellikli olmalıdır. - Pnömatik basınç ayarı olmalıdır. - En az 2 adet 82 mm çapında yapışmayı engelleyici kaplı merdane olmalıdır. - Bu ünite için standart olarak bant kalınlık ayarı manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır. - Baskı merdanesinin çalışma sistemi sürülen tutkalın kurulum zamanına uygun olmalıdır. Baş Son Kesme Ünitesi: - Panele uygulanacak pvc bant veya kenar malzemesinin baş ve sonundaki fazlalığı en az 0,37 kw’lık 2 motor yardımıyla 0 º den 6 º ye kadar açılandırarak kesebilmelidir. - Her iki kesici testere önünde de takipleme kılavuzları olmalıdır. Alt-Üst Freze Ünitesi: 12000 devirli motorlar ile hassas temizleme yapılır. - Ünite yaylanması pistonlu ve mekanik kopyalayıcılar yay baskılı olmalıdır. - Sistemin mekanik yapısı çok rahat yaylanma verip iş parçasını zedelemeyecek şekilde mafsallı olmalıdır. Alt-Üst Trim Ünitesi: - En fazla 3 mm kalınlığa kadar kenar materyallerin köşe yuvarlamasını ve frezelemesini yapabilmelidir. - Yüksek kalite frezeleme yapabilmelidir. - Panele 2 mm bant veya 1mm pvc bant uygulanabilir olmalıdır. Bu ünite istenildiği takdirde 2. hassas freze ünitesi olarak da kullanılabilmelidir. 4 adet yüksek frekanslı her biri en az 0,37 kw gücünde olan ve en az 12000 devirde çalışabilmelidir. Alt-Üst Radüs Kazıma Ünitesi: - Freze bıçağının adım aralığından kaynaklanan izleri temizleyebilen nitelikte olmalıdır. - Kazıma işlemi r3 jiletli bıçak ile yapılmalıdır. Alt-Üst Düz Kazıma Ünitesi: - Kazıma işlemi düz jiletli bıçak ile yapılmalıdır. Polisaj Ünitesi: - Makinede alt ve üst polisaj olmak üzere en az 2 adet bulunmalıdır. - Ünite iki adet en az 0,25 kw ve 2800 rpm dönen motor gücü olmalıdır. - Ünite kumaş fırçalara sahip olmalıdır. - Ünite isteğe bağlı olarak solüsyon yaparak çalışabilmelidir. Sıcak Hava Üfleme: - Parça kenarına yapıştırılan pvc’ nin yapılan işlemlerden sonra yüzeyinde oluşan renk değişikliğini önlemelidir Kanal Açıcı Ünite: - En fazla 9 mm kalınlığına kadar testere bağlanabilmelidir. - Kanal derinliği ve kanalın iş kenarından olan mesafesi ayarlanabilmelidir. - Ünite en az 3,5 kw’ 6000 devirli bir motor gücüne sahip olmalıdır. - Toz toplama ağızlığı olmalıdır. | 1Adet |
| LOT 3 | CNC BİLGİSAYAR KONTROLLÜ FREZE Teknik Özellikler: Tabla - Kompakt malzemeden imal edilmelidir. - Makinenin kendi işleme miline tarattırılarak gönyeli bir yüzey elde edilmesini sağlamalıdır. - En az 7mm x 5mm olacak şekilde vakum kanalları olmalıdır. Vakumlama deliklerinden şeffaf telli hortumlar vasıtasıyla vakum motoruna bağlanan tabla kusursuz şekilde vakumlama kapasitesine sahip olmuş olur. Servo Motorlar - Panelden gelen elektronik sinyalleri mekanik harekete dönüştürerek önünde bağlı olan redüktöre dakikada en az 2000 devir hareket verir nitelikte olmalıdır. Redüktörler - Motordan gelen 2000 devirlik mekanik hareketi en az 200 devire düşürerek makinenin tork’unun artmasını sağlar nitelikte olmalıdır. - Mile bağlı olan 32 diş pinyon dişliye en az 200 devirlik hareket yaptırır özellikte olmalıdır. Pinyon Dişli - En az 32 diş helisel pinyon dişli helisel yüzeyi olmalıdır. - Dişliyle temas ederek bağlı olduğu köprünün y + ve y – yönlerinde hareket etmesini sağlar nitelikte olmalıdır. - Dişli kendisine gelen 200 devirlik dairesel hareketi dakikada en az 45 metre çizgisel harekete dönüştürebilmelidir. İşleme Motoru - En az 9 kw işleme motoru olmalıdır. - En az 800 hz invertörle 24.000 devir dakikaya kadar işleme kapasitesine sahip olmalıdır. - İşleme hızı malzeme özelliklerine göre değiştirilebilmelidir. - İşleme motorunun yanında en az 8 adet takım tutucu olmalıdır. Kontrol Ünitesi - Kontrol ünitesi endüstriyel tabanlı cnc işletim sistemine sahip olmalıdır. - Müşterinin harici bellek vasıtasıyla yüklediği g kodlarını pals değerlerine dönüştürerek motor sürücülerine gönderir nitelikte olmalıdır. - Endüstriyel yapısı nedeniyle hiçbir şekilde parazitlenmeye neden olmadan sağlıklı ve kaliteli iş üretilmesini sağlamalıdır. - Kontrol ünitesi en az 4 servo motor ve 1 işleme mili olmak üzere 4+1 eksenli olarak tanımlanır nitelikte olmalıdır. Vakum Pompası - En az 7.5 kw motor gücü olmalıdır. - En az 1 milibar ultimate vakum gücüyle çalışan vakum pompası saatte en az 305 metreküp hava çeker özellikte olmalıdır. - Hava kanallarında dolaşan bu hava parçanın sabitlenmesini sağlamalıdır. Aktüatörlü Vanalar - Aktüatörlü vanalar tablanın farklı bölgelerinde vakum elde etmek amacıyla kullanılabilmelidir. - İstenilen vanalar panelden otomatik olarak açılır veya kapatılır özellikte olmalıdır. Arabalar - Makine üzerinde kendisinden yağlamalı en az 4 adet 35’lik ve en az 8 adet 25’lik araba olmalıdır. Takım Değiştirme - Makine verilen çizimlerin elde edilmesi için gerekli bıçakları proses içerisinde otomatik olarak değiştirebilmelidir. - Takım yuvası olarak müşterinin yapabileceği küçük hataları tölere edebilmesi için bırakmalı sistem kullanılmalıdır. - Makinede en az 8 adet takım yuvası olmalıdır. TOZ EMME ÜNİTESİ Genel Özellikleri: - Toz Emme işinde bir tanesi aşağıda teknik özellikleri belirtilen en az 3 adet fan kullanılmalıdır. - Fanlar yardımıyla toplanan talaşın depolanması ve oluşan güçlü havanın dışarı atılması için en az1 adet ünite kullanılmalıdır. - Makinalar ile fanlar arasında talaşın taşınma işinde motor güçleri ile istenen güce göre değişik çaplarda imal yuvarlak borular kullanılmalıdır. - Üniteden hava çıkışı esnasında oluşan tozu süzerek dışarı temiz hava veren dokuma tabir edilen filitre kullanılmalıdır. - Ünite en az 1,5 mm sacdan imal edilmelidir. - Ünite üzerinde filitrelerde toz birikmesine karşı, biriken tozun alt kısımda bulunan çuvallara indirilmesi için vibrasyon motoru kullanılmalıdır. - Söz konusu fan motorlarını ve vibrasyon motorunu çalıştırmak için en az bir pano kullanılmalıdır. - Söz konusu panoda vibrasyon motoru bağımsız olarak belirli zaman dilimlerinde otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. - Toz emme borularının birbirleriyle birleştirilmesi; en az 2 ya da 3 parça borunun birbirine kenetlenmesinden sonra kelepçe tabir ettiğimiz aletlerle birleştirilebilir olmalıdır. - Kelepçe aralarına sızdırmazlığı sağlaması açısından lastik kullanılmalıdır. - Borular belirli bir yükseklikten gideceği için tavan ya da kirişlere zincirlerle bağlanmalıdır. Teknik Özellikleri: - Kapasitesi en az 8.000m3/h Normal olmalıdır. - Motor gücü en az en az 11kw 15 hp 3000dd olmalıdır. - Toz Emme Çapı en az 350 mm olmalıdır. - Toz Emme Hızı en az 26 m/sn olmalıdır. - Elektrik en az 380v olmalıdır. VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ Teknik Özellikler: - Güç aktarım aistemi kayışlı olmalıdır. - Motor gücü en az 15 kw olmalıdır. - Basınç en az 10 bar olmalıdır. - Kapasite en az 2100 lt/dk olmalıdır. - Gerilim en az 380 V olmalıdır. - Ses seviyesi en fazla 72 desibel olmalıdır. | 1Adet 1 Adet 1 Adet |
| LOT 4 | TASARIM PROGRAMI Satış kapsamında sahip olması gereken modüller: - Tasarım, Fiyatlandırma, Planlama, Üretim, Müşteri Kartoteksi, Render Data Hazırlama, İlgili Belgeler Arşivi Özellikler: - Sipariş ve üretim fişleri arşivi tutma özelliği olmalıdır. - Düz kesim dolap, keson, masa, mutfak dolapları tasarlama özelliği olmalıdır. - Parça listesi, bant metrajı aksesuar listesi çıkarma özelliği olmalıdır. - CNC bağlantı elemanları işlem hesapları ve CNC makineleri ile entegrasyon özelliği olmalıdır. - Ebatlama makineleri optimizasyon programları ile entegrasyon özelliği olmalıdır. - Fiyatlandırma, tüketim listesi, iş emri, istatistikler özellikleri olmalıdır - Barkod sistemlerine uygun isimlendirme özelliği olmalıdır. | 1Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

LOT 2 İçin;

Makine Kontrolü – Pc:

En az 17 inç renkli ekran olmalıdır.

Klavye olmalıdır.

Mouse olmalıdır.

DVD – ROM olmalıdır.

Ethernet PCI kartı olmalıdır.

Uzaktan erişim özelliği olmalıdır.

Ünite ayarlarının bant kalınlıkları bilgisayardan yapılabilmelidir.

Ara metraj ve toplam metraj hesaplama özelliği olmalıdır.

Her bir üniteyi ayrı ayrı ekrandan çalıştırılabilme özelliği olmalıdır.

LOT 3 İçin;

Vidalı Hava Kompresörü

En az 1000 lt Hava tankı (otomatik su tahliye cihazlı) olmalıdır.

En az 1 adet 2500 m3 kapasiteli hava kurutucusu olmalıdır.

En az 2 adet hassas filtre entegre edilmiş olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

Tüm LOT’lar için;

Tedarik edilecek mal en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

Tedarikçi firma 10 yıl boyunca parça garantisi sunmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm LOT’lar için;

Tedarik edilecek malın firma tarafından tahsis edilen fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman-teçhizat ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve ilgili testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

Olası arıza durumlarında yüklenici firma anında (en fazla 48 saat içinde) müdahale etmeyi, tüm yedek parçaları, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmeyi taahhüt etmelidir.

6. Kullanım Kılavuzu

Tüm LOT’lar için;

Yüklenici firma makine ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu sunmalıdır.

Tedarik edilecek malın modeli, seri numarası, yapım yılı, firma adı ve adresi v.b bilgileri tedarik edilecek malın uygun bir yerinde belirtilecektir. Bu bilgiler malın kullanım alanına uygun şekilde dayanıklı ve silinmeyecek şekilde sabitlenmelidir

7. Diğer Hususlar

Tüm LOT’lar için;

Firma, Tedarik edilecek malın kullanımını (programlama detaylarını da içermelidir) ve bakımını konu alan eğitimleri sağlamalıdır.

Yüklenici firma Tedarik edilecek mal ile ilgili vereceği standart eğitimin süre ve kapsamı belirtmelidir. Süre ve kapsam olarak incelenecek standart eğitimin yeterli görülmediği koşulda, satıcı firmanın verebileceği özel eğitim koşullarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Tedarik edilecek makinelerin standartlara uygun olduğunu gösteren CE belgeleri olmalıdır.

8. Teslim Süresi

LOT 1 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (2 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.

LOT 2, LOT 3 ve LOT 4 için;

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (1 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.