###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: EPAŞ DÖKÜM İNOVASYON SÜRECİ VE YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİYLE YENİ PAZARLARA ULAŞIYOR

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0109

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansının 2013 yılı Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan EPAŞ DÖKÜM İNOVASYON SÜRECİ VE YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİYLE YENİ PAZARLARA ULAŞIYOR Projesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

1 Adet Elektrostatik Toz Boyama Ünitesi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER : Konveyör hızı : en az 0,5-0,7 m/dakika Boyanacak parça boyutları(max) : Gen: 300 mm Yük: 700 mm Uz: 600 mm Isıtma enerjisi ihtiyacı : min 150.000 kcal/h ( LPG ) Toplam elektrik gücü :380 Volt- min 40 kW Toplam hava ihtiyacı : min 2.000 lt./dak. - TESİSTE KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ : Elektrik malzemeleri : TSE ve-veya CE belgeli Elektrik motorları : TSE ve-veya CE belgeli Konveyör Hattı : TSE ve-veya CE belgeli Brülörler : TSE ve-veya CE belgeli İzolasyon malzemesi :TSE ve-veya CE belgeli - TESİS EKİPMANLARI : Tozboya kabini :Çift taraflı filtreli Tip Tozboya pişirme fırını :U Dönüşlü Tünel tip Konveyör hattı :3’’ Webb min 62 mt. Soğutma tüneli :min 5 mt Manuel Tozboya Cihazı :2 adet | 1 |
| 1 | - TEKNİK ÖZELLİKLER: # 4.1.)TOZBOYA UYGULAMA KABİNİ ( 6 filtreli ): Kabin dış ölçüleri : Uzunluk : en az 3.500 mm Yükseklik : en az 2.200 mm Genişlik : en az 2.200 mm ( İç net genişlik min 1.400 mm ) Filtre sayısı : 6 Adet ( Ø 320 x 600 ) mm Patlaç valf : 6 Adet Elek depo : 2 Adet Emiş fanı motoru : 2 adet x en az 3 kW Aydınlatma : 2 x 40 W etanj armatür, 2 takım Filtreler : 6 adet. Nanofiber # ÜRETİM VE MONTAJ ŞEKLİ: Kabin iki yönden manuel boya uygulaması yapılacak şekilde olacak. Kabinin gövdesi en az 1.5 mm., taşıma ayakları ve bazası en az 2 mm.tozboyalı DKP sactan imal edilecek. Her iki yanda boya atma boşlukları, iç aydınlatmayı sağlayan tam kapalı tip aydınlatma armatürleri olacak. Her iki yanda filtre grubu,her grup üzerinde 3 adet Nanofiber tip filtresi,radyal tip emiş fanları, filtrelerin alt kısmında tekerlekli tip elekli depolar, herbir filtreye bir adet olmak üzere toplam 6 adet basınçlı hava ile çalışan patlaç valfler bulunacaktır. ELEKTRİK PANOSU: Elektrik panosu üzerinde, manuel filtre temizleme butonları,Tozboya cihazları için topraklı priz, gerekli kontaktör, termik koruyucular ve faz koruma sistemi olacaktır. SES İZOLASYONU : Kabin emiş fanı kapalı hücre içine alınacak ve ses izolasyonu yapılacaktır. Kabinde egzost bacası olmayacak, hava direkt fabrika ortamına verilecek şekilde üretim yapılacaktır. |  |
| 1 | 4.2.) PİŞİRME FIRINI (U Dönüşlü 10 mt): Genişlik : en az 2.000 mm Yükseklik : en az 2.750 mm Uzunluk : en az 10.000 mm Isıtma tipi : Termobloklu, kapalı hava dolaşımlı, endirekt ısıtma Isıtma kapasitesi :en az 200.000 kcal/h Sirkülasyon fanları 2 adet x en az 8.000 m3/h Brülör : LPG-Doğalgaz İzolasyon :en az 150 mm.taşyünü Egzost fanları : en az 3.000 m³/h ( süresi ayarlanabilir) Servis kapısı : 1 adet Toplam elektrik gücü : en az 12 kW FIRIN GÖVDESİ: Fırın gövdesinin dışı en az 1-1,2 mm DKP ( toz boyalı ), içi en az 1- 1,2 mm galvaniz sacdan üretilecektir. Sandviç şeklinde üretilecek fırın panelleri en az 100 mm cam yünü + en az 50 mm taş yünü ve yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon ile birbirine geçme olarak monte edilecektir. ISITMA ÜNİTESİ: Isıtma ünitesi fırının arka kısmına monte edilecek, fırın sıcaklığını en az 200 ºC ye çıkarabilecek kapasitede olacaktır.Yanma hücresi AISI 309/310 kalite paslanmaz çelikten, boru demetleri ise normalize edilmiş kazan borusundan üretilecektir.. Isıtma ünitesinin gövdesi en az 150 mm taşyünü ile izole edilecek. Isıtma ünitesinde hazırlanan kuru sıcak hava, en az 1.5 mm galvaniz sacdan mamul, ayarlanabilen hava kanalları yardımı ile fırın içine homojen olarak dağıtılacak. Sirkülasyonunu sağlayan iki adet sirkülasyon fanı kayış-kasnaklı tip olup, fanlarda germe manşonlu yataklar, hava soğutma pervanesi ve balansı alınmış burçlu kasnaklar kullanılacaktır. BRÜLÖR: Tozboya pişirme fırınında kullanılan brülör çift kademeli olacaktır. Bu sayede fırın sıcaklığında aşırı oynamalar olmayacak, daha homojen bir ısı dağılımı sağlanacaktır. SICAKLIK KONTROLÜ: Sıcaklık kontrolü dijital termostatla yapılacak, termostat istenen sıcaklıkta ve çalışma aralığında ayarlanabilecek, ayarlanan sıcaklığa göre brülör otomatik olarak çalışacaktır. |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | EMNİYET TERMOSTATI: Fırın sıcaklığını kontrol eden termostatın arıza yapması veya sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda devreye girecek ve brülörü devreden çıkararak alarm sisteminin devreye girmesini sağlayacaktır. BACA GAZI TERMOSTATI: Fırında baca gazı sıcaklığı ölçümü yapılacak ve anormal sıcaklık artışlarında brülör devreden çıkarak alarm sistemi devreye girecektir.. Baca gazının sıcaklık kontrolü de dijital termostat ile yapılacaktır. EGZOST FANI: Fırnlama sırasında oluşabilecek gazların atılabilmesi için egzost fanı bulunacak,gerektiğinde çalıştırılabilecek; fanın çalışma ve durma süreleri kumanda panosundan ayarlanabilecek ve otomatik olarak çalışacaktır. HAVA PERDELERİ: Fırın giriş ve çıkış ağızlarında hava perdeleri olacak, ısı kaybının en aza indirilmesi sağlanacak. Hava perdesi kanalları ve hava cepleri en az 1.5 mm galvaniz sacdan üretilecek. 4.3.) KONVEYÖR HATTI : Konveyör uzunluğu : en az 62 mt Konveyör tipi : 3” Webb, dövme çelik Taşıtma kapasitesi : en az 120 kg/Askı parçası Ayarlanabilir limit : min. 0.4 m/dak.-maks.2,2 m/dak. Tahrik ünitesi sayısı : 1 takım,Katerpiller tip Redüktör tipi : TSE ve-veya CE Belgeli Motor gücü : en az 1.1 kW, 1.500 d/dak.,50 Hz Hız kontrolü : AC motor frekans invertörü ile Hız göstergesi : Dijital ZİNCİR: Zincir malzemesi tamamen evsaflı çelik malzemeden dövme yöntemi ile imal edilmiş ve ısıl işlemden geçirilmiş olacaktır. RAY: Konveyör rayları NPI-100’den oluşturulacaktır. GERGİ MEKANİZMASI: Gergi istasyonu iç içe çalışan iki konstrüksiyondan oluşacaktır. Hareket konstrüksiyonun köşelerindeki dört adet taşıyıcı makara vasıtasıyla sağlanır. Üzerindeki gresörlükler yardımıyla yağlanabilecektir. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TAHRİK İSTASYONU: Tahrik istasyonu gergi konstrüksiyonu üzerinde yer alacaktır.. Redüktör min. 1.1 kW motoru ile sessiz ve titreşimsiz bir hareket sağlanacak. AC MOTOR FREKANS İNVERTÖRÜ: Konveyörde hız kontrolünü sağlayan ve motorun sıkışma durumunda koruma sağlayan frekens inventörü bulunacak. Hız kontrol aralığı minimum 0.4 m/dak. Maksimum 2,2 m/dak. Olacaktır. KONVEYÖR TAŞIYICI KONTRÜKSİYONU: Fırınlarda konveyörün ısıdan dolayı uzama olasılığına karşı özel tip genleşme rayları kullanılmaktadır. Boşta giden rayları en az 80x100x4 mm kutu profilden imal edilen ve yere çelik dübel ile sabitlenen direkler taşımaktadır. 4.4.) SOĞUTMA TÜNELİ Genişlik : en az 800 mm Yükseklik : en az 2.500 mm Uzunluk : en az 5.000 mm Malzeme : Galvaniz sac paneller ( tozboya kaplı ) Taze hava fanı : en az 2,2 kW Egzost fanı : en az 2,2 kW Galvaniz ve tozboyalı sactan soğutma tüneli yapılacak. Dış ortamdaki hava filtre edilerek tünelin içine basılacak ve aynı miktarda hava egzost edilecek. 4.5.5) MANUEL TOZBOYA UYGULAMA CİHAZI ( 2 adet) - Toz Boyama Tabancası Tabanca ağırlığı : max 590 gr Giriş voltajı : 12,5 V Çıkış voltajı : 100 kV Max.akım : 0,160 mA Max.boya debisi : 30 kg/h Voltaj kablosu : en az 5 m Boya hortumu : en az 5 m Elektrod temizleme hortumu : en az 5 m - Kontrol Modülü Elektrik ihtiyacı : 220 V/50 Hz Elektrik tüketimi : min 60 W Max. hava tüketimi : 300 lt/dak. Max. hava basıncı : 6 bar - TESLİM SÜRESİ: Sipariş naktini müteakip 75 gün içerisinde yüklenir. geçerli olacak | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Aşınan ve yıpranan parçalar hariç, imalat ve malzeme hatalarına karşı bir (1) yıl.

Yüklenici firmanın doğrudan üretimi olmayıp satın alarak kullandığı ekipmanlarda ( Brülör, motor,elektrik-elektronik malzemeler vb.)  ilk üretici firmaların garanti koşulları geçerli olacak.