###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Bölgemizde ilk defa; İthale İkame Hidrolik Yükleme Rampası Üretimi

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0087

1. Genel Tanım

Ülkemizi ilk defa ithal ikame ürün olan Manuel Yükleme Rampası imalatı ile tanıştıran Ergün Makine; uygun fiyat, kalite ve spesifik durumlara göre ihtiyaç gören özgün tasarımı ile bölgemizde ilk defa Hidrolik Yükleme Rampası (menteşeli ve teleskopik) üretiminde yenilikçi yöntemler kullanılarak inovasyon yapılması ve seri üretimle yurt içi ve yurt dışı pazarlarına yönelik ticari faaliyetler hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: CNC YATAY TORNA MAKİNESİ ALIMI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TEKNİK ÖZELLİKLER KAPASİTE Maksimum Çevirme çapı 650 mm olmalıdır. Maksimum tornalama çapı 405 mm olmalıdır. Maksimum tornalama boyu 1.020 mm olmalıdır. İŞ MİLİ Torna Aynası maksimum 10” olmalıdır. İş mili devri minumum 3500 rpm olmalıdır. İş mili çapı maksimum 86 mm olmalıdır. İş mili motor gücü minumum 15 KW olmalıdır Çubuktan işleme kapasitesi minumum 77 mm olmalıdır. TARET Taret istasyon sayısı minumum 12(BMT65) olmalıdır. Taret indeksleme zamanı maksimum 0.15 sn olmalıdır. Dış çap kater ölçüsü minumum 25x25 mm olmalıdır. Delik kater bara ölçüsü minumum 50 mm olmalıdır. EKSENLER X Eksen stroku minumum 245 mm olmalıdır. Z Eksen stroku minumum1.040 mm olmalıdır X Eksen motor gücü minumum 3 KW olmalıdır. Z Eksen motor gücü minumum 3 KW olmalıdır X Eksen seri hareket hızı minumum 24 m/dak olmalıdır. Z Eksen seri hareket hızı minumum 30 m/dak olmalıdır. C Eksen devri minumum 5.000 rpm olmalıdır. C Eksen motor gücü minumum 3.7 kW olmalıdır. KARŞI PUNTA Karsi punta hareketi 970 mm olmalıdır. Karsi punta mil capi 100 mm olmalıdır. Karsi punta mil stroku 110 mm olmalıdır. Karsi punta konigi MT 5 olmalıdır. DİĞER Monitor 10.4“ LCD RENKLİ olmalıdır Elektrik enerji ihtiyacı minumum 32 KW olmalıdır Makina ağırlığı minumum 6400 kg olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Bulunmamaktadır.

4. Garanti Koşulları: En az 2 yıl garantilidir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine arızası durumunda en fazla 48 saat içinde müdahale edilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu

Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.