###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Ar-Ge Laboratuvarı Kurulumu ile Kalite Kontrolü Sağlayarak İhracat ve Savunma Sanayisine Yönelik Hassasiyetli Ürün Üretme

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0032

1. Genel Tanım: Projenin amacı, hassas test cihazları kullanarak savunma sanayiye (Tai, Aselsan, Havelsan, Roketsan) ön sözleşmemiz olan yurt dışı firmalarına (Tilsen Almanya,Danieleİtalya,Eaton-Almanya,Global hydro-Avusturya) yerli büyük firmalara (Tosçelik,İsdemir,Kardemir,MMK vb ) yönelik ürün imalatı yapmak. Yeni nesil teknolojiler ile üretim kapasitemizi arttıracak nitelikli kontrol imkanına ulaşmak ve bu şekilde ürün tasarımı yapmak. Ar-Ge imkanlarını arttırarak bölgedeki katma değerli ürün imalatını ve ar-ge projelerini arttırmak hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: a-) 3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CIHAZI(1 ADET). b) SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI( 1 ADET). c) ULTRASONİK DİJİTAL SERTLİK ÖLÇÜM( 1 ADET). d) PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI( 1 ADET). e) TASINABILIR SERTLIK ÖLÇME CIHAZI( 1 ADET). f) 0 ILE 3000 UM KAPLAMA KALINLIĞI( 1 ADET). g) 0-2000 UM KAPLAMA ÖLÇÜM CİHAZI( 1 ADET). h) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK TEST CİHAZI( 1 ADET). ı) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM CIHAZI( 1 ADET). i) GRANİT ÖLÇÜM STANDI( 1 ADET) ( 1ADET). j) GRANİT ÖLÇÜM STANDI İLERLEME( 1 ADET). k) GRANİT ÖLÇÜM STANDI BAĞLAMA( 1 ADET).

|  | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | a-) 3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CIHAZI - Mesafe Ölçüm Performansı -Çözünürlük: max. 0,5 μm (0,00002 in) -Hassasiyet.max: 16 μm + 0,8 μm / m olmalıdır. -Maksimum Radyal Hızlanma: 30 m / (82,0 ft olmalıdır. -Maksimum Radyal Hız: 25 m (98,4 ft) olmalıdır. Açı Ölçüm Performansı -Açısal Doğruluk {MPE) max: 20 μm + 5 μm / m (0.00079 + 0.00006 in / ft) olmalıdır. -Hassasiyet Seviyesi Doğruluk max : ± 2 olmalıdır. İzleme Performansı -Maksimum Açısal Hızlanma: 860 ° olmalıdır. -Maksimum Açısal Hız: 180 ° olmalıdır. Stereo Renkli Kameralar -Görüş Alanı max: 50 ° olmalıdır. -Çözünürlük max : 1920 x 1080p , 15 fps olmalıdır. Boyutlar -Boyut max : 240 (W) x416 {H) mm [9,4 (W) x 16,4 (H) in] olmalıdır. -Ağırlık max : 13,4kg Donanım Özellikleri ve Çevre -Güç Kaynağı Voltajı max : 24V olmalıdır. -IP52-Toz ve suya dayanıklı olmalıdır. -Güç Tüketimi max: 75W olmalıdır. -Pil Ömrü: 8 saat sürekli çalışma (2 pil), çalışırken değiştirilebilir olmalıdır. |  |
|  | b-)SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI -Cihaz HRC ve HRB ölçümlerini yapabilme özelliği olmalıdır. - Dijital göstergeli cihaz olmalıdır. -Max.2000 tekli ölçüm hafızası mevcut olmalıdır. -Max numune yüksekliği 175 mm olmalıdır. -Max numune derinliği 165 mm olmalıdır. -Max.5.2’’ dokunmatik renkli ekran olmalıdır. -Paket ölçüleri min. 620x460x870 mm olmalıdır. c-) ULTRASONİK DİJİTAL SERTLİK ÖLÇÜM - Ölçüm yönü: Her yön 360 ° olmalıdır. - Veri depolama: max 32 GB olmalıdır. - Gösterge: max. LCD ekran (320 × 240) olmalıdır - Çalışma ortamı Sıcaklığı: -20 ° C ~ 40 ° C aralığında ; Nem:% 30 -% 80 R.H. aralığında olmalıdır. - Cihaz ölçüleri: max 160x75x30mm olmalıdır. |  |
|  | d-) PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI - Ölçüm prensibi Leeb Sertlik Ölçüm olmalıdır. - Hafıza 4000 veri 4 grup depolama ve yeniden okuma özelliği olmalıdır. - İstatistik Ortalama, Max, Min değerleri olmalıdır. -Çalışma sıcaklığı -14 - +60 º C aralığında olmalıdır. -Ölçüler max. 148*44*22 mm olmalıdır. e-) TASINABILIR SERTLIK ÖLÇME CIHAZI -Ölçüm prensibi Leeb Sertlik Ölçümü olmalıdır. -Dijital LCD arka aydınlatmalı gösterge ekranına sahip olmalıdır. -Max 100 farklı veri depolama ve yeniden okuma olmalıdır. -İstatistik Otomatik olarak hesaplanır, max min ort. Değeri olmalıdır. -Kullanıcı tarafından izin verilen tekrar kalibrasyonu olmalıdır. |  |
|  | f-) 0 ILE 3000 UM KAPLAMA KALINLIĞI -Kablolu problu cihaz olmalıdır. -Hem çelik hem çelik dışı malzeme ölçümünde kullanılan genelde yüksek kaplama mertebelerinde kullanılan cihaz olmalıdır. -Hassasiyet max ± 2 μm veya okunan değerin % 2'si olmalıdır. - Karakter yüksekliği: max. 10 mm olmalıdır. -Çalışma sıcaklığı 0-60 ° C aralığında olmalıdır. - Cihaz boyutları max 110 mm x 50 mm x 25 mm olmalıdır. g-) 0-2000 UM KAPLAMA ÖLÇÜM CİHAZI - Demir, çelik ve demir dışı yüzeyler için kaplama kalınlık ölçüm olmalıdır. - 0-2000 mikron ölçüm aralığı olmalıdır. -Ters dönebilen siyah beyaz ekran olmalıdır. -Max 250 adet ölçüm kayıt kapasitesi olmalıdır. -Boyut max. 178 x 64 x 31 mm (gövde ile beraber) olmalıdır. |  |
|  | h-) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK TEST CİHAZI -Uç radyüsü min. 2μm olmalıdır. -Z yönü hareket -210 ~ +160 μm aralığında olmalıdır. -X Yönü hareket mesafesi max. 16mm olmalıdır. -Hareket türü standart tip olmalıdır. -Değerlendirme uzunluğu 0,2 ~ 16mm aralığında olmalıdır. -Uç algılama türü Diferansiyel Endüktans olmalıdır. I-) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM CIHAZI -Cihaz x ekseni max 50 mm tarama boyuna sahip olmalıdır. -Z yönü hareket mesafesi max ±500 μm olmalıdır. -Değerlendirme uzunluğu 0.1 ~ 50 mm olmalıdır. -Doğruluk hassasiyeti max. 0.3 μm/50 mm olmalıdır. -Dektör dikey hareket max 50 mm olmalıdır. -Ölçüm kuvveti max 0.75 mN olmalıdır. -Uç radyusu max. = 2 μm olmalıdır. |  |
|  | i-) GRANİT ÖLÇÜM STANDI -Yüzey pürüzlülük cihazını bağlama standı olmalıdır -Yaklaşık granit ölçüleri max 380x230x48 mm olmalıdır. -Kolon yüksekliği max 400 mm olmalıdır. -Granit sehpa üzerinde çelik silindirik kolon mevcut olup yükseklik ayarı olmalıdır. -Gösterge cihaza düz bağlanabildiği gibi ters bağlama özelliğine sahip olmalıdır , büyük iş parçalarının ölçümü bu şekilde daha rahat yapılabilir olmalıdır. j-) GRANİT ÖLÇÜM STANDI İLERLEME - İlerleme tutucusu olmalıdır. k-) GRANİT ÖLÇÜM STANDI BAĞLAMA - Bağlama adaptörü olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Bulunmamaktadır.

4. Garanti Koşulları: En az 2 yıl garantili olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Arızası durumunda en fazla 48 saat içinde müdahale edilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu

Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.