###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Mobilya Üretiminde Kapasite, Kalite ve Tasarım projesine TR62 Bölgesinin Rekabet Gücüne Katkı Projesi Mal alım İhalesi

Yayın Referansı	:TR62/12/RYMDP/0088

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı  kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC FREZE ÇOKLU DELİK ÜNİTESİ - En az 4200(X)* en az 2100(Y) mm çalışma alanı frezeleme için olmalıdır - en az 325 mm Z ekseninde hareket olmalıdır. - En az 170mm kalınlığında parça işlenebilmelidir. - En az 80m/dk linear çalışma hızı olmalıdır. - X Ekseninde hareket kremiyer dişli Üzerinde hareket sağlanmalıdır. X ekseninde hareket çift servo motor vasıtasıyla birbirlerini doğruluyarak gerçekleşmelidir dual sürüş olmalıdır. - Y ekseninde hareket kremiyer dişli üzerinden hareket sağlamalıdır - Z Eksenlerinde çift sonsuz dişli üzerinde delik ve freze motorunun hareketi sağlanmalıdır - En az 500m3/h vakum pompası olmalıdır. - Vakum makine tablasında X ekseninde 2 bölgede bağımsız NC kontrollü kitlenebilmelidir.Sol ve Sag bölgelerde bağımsız çalışma olanağı olmalıdır. - En az 17.7HP 24000 devir/dk ISO 30 Dikey Freze Motoru olmalıdır. - Dikey frezede C aksı ön hazırlığı olmalıdır. - Motor ağzına bağlı en az dört adet hava üfleme çubugu olmalıdır. - En az 3,5 kw (4.8hp) x ekseninde 1 adet yatay freze olmalıdır. - Otomatik Yağlama ünitesi olmalıdır. - 16’lı Döner Sistem X ekseninde makine köprüsüyle beraber hareketli Bıçak Değiştirme Sistemi olmalıdır - en az 3 Parçalı Güvenlik Halısı olmalıdır - en az 2 Ayrı Çalışma Alanı olmalıdır. - Uzaktan kumanda olmalıdır - Uzaktan kumanda üzerinden devir ve hız ayarı olmalıdır. - Freze talaş çıkışlaında talaş optimizasyonu sağlayan kapaklar olmalıdır olmalıdır - Numerik Kontrol olmalıdır - Parametrik programlama olmalıdır - Dxf – Cıd AutoCAD dosya aktarım imkanı olmalıdır - Klima olmalıdır - TELESERVİS (Uzaktan Servis Ozelliği) olmalıdır - İstatistiki programlama olmalıdır - Invertör olmalıdır - Bıçak boyu ölçme sistemi olmalıdır - Makinenin bilgisayar ünitesi kabin içerisinde olmalıdır - Makinenin elektrik panosu içerisinde klima olmalıdır - CE güvenlik normlarına uygun olmalıdır - Programın orantısal büyültme ve küçültme seçeneği olmalıdır - Programın simülasyon özelliği olmalıdır - Programın optimizasyon özelliği olmalıdır. - Programın kesici takım kütüphanesi olmalıdır. - Makinede similasyon çalışma modu olmalıdır. - en az 132x en az 146 ebadında en az 29mm yükseklikte en az 8 adet vakum fincanı olmalıdır - X ekseninde hareket her ayakta bağımsız servo motorla birbirlerini doğrulayarak gerçekleştirilmelidir. - Excel programından ölçü alıp iş parçası üzerinde optimizasyon yapabilen program olmalıdır. - Makine programı Windows veya muadili işletim sisteminde çalışmalıdır. - Enaz 26’li delik gurubu olmalıdır. 16 adet dikey 8 adet yatay 1 adet x yönunde 1 adet y yönunde terstere olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti. 2 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 3 ay  içinde teslim edilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Mobilya Üretiminde Kapasite, Kalite ve Tasarım projesine TR62 Bölgesinin Rekabet Gücüne Katkı Projesi Mal alım İhalesi

Yayın Referansı	:TR62/12/RYMDP/0088

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı  kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

|  | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PVC KENAR BANTLAMA MAKİNESİ - Tek taraftan en az 20MT/dakikada hızla yapıştırmalı - Anti tutkal sprey üniteli - Baş-Son kesim - Alt-Üst freze - Köşe yuvarlama - Tutkal Temizleme sıvı sprey ünitesi - Alt-Üst jilet kazıma - Alt üst polisaj temizliği - Dokunmatik Türkçe panel - Panel kalınlığı 8/55mm - Radyuslu kenar için bant kalınlığı 0.4/3mm - Düz kenar için bant kalınlığı 0.4/5mm - Radyuslu kenar için minimum panel uzunluğu 200mm - Düz kenar için minimum panel uzunluğu 70mm - Radyuslu panel için minimum panel genişliği 90mm - Düz kenar için minimum panel genişliği 60mm - Tutkal haznesi kapasitesi en az 3 litre - Tutkal ısınma süresi 5/6/ dakika - Dakikada çalışma hızı 10-20m/dak. - Makinada 2 ayrı stoper olmalıdır. - Operatörün makine ayarlarını kolayca ve hızlı bir şekilde yapmasına imkan sağlayan el kumandası. Palet ilerleme ve durdurma düğmeleri. - Otomatik geçişli baskı merdaneleri - Otomatik üst baskı sistemi - Palet zincir motoru en az 3KW’lik güçte olmalıdır. - Elektrik panosunu soğutmak için en az 2 adet filtreli fan olmalıdır. - Ön freze ünitesi 3mm kadar temizlik yapa bilmeli en az 2 adet 2kw’lik 9000 dev/dak motor olmalıdır. - Dikey testere ünitesi enaz 2 adet yüksek frekanslı motor. en az 12000dev/dak 0-10 derece eğimli olmalıdır. - Otomatik ayarlı freze ünitesi enaz 2 adet 0,55KW, en az 18000 dev/dak motor olmalıdır. - Köşe yuvarlam ünitesi birbirinden bağımsız çalışan enaz 2 adet en az 18000 dev/dak yüksek frekans motor olmalıdır. - Solüsyonlu radyus kazıma ünitesi - Polisaj ünitesi birbirinden bağımsız enaz 2adet 0,25HP-3000 devir dakika polisaj motoru olmalıdır | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti. 2 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 2 ay  içinde teslim edilecektir.

|  | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TOZEMME SİSTEMİ -Toz emme sistemi cnc, bantlama, yatar daire testere makinelerinden çıkacak tozu emecek ve kapasitesi min. 8.000 m3 olacaktır. - Tamamı Galveniz sacdan demonte olarak imal edilecektir. - Bunker kısmı 1,5 mm galveniz sacdan üretilecektir. - Ayaklar 2 mm galveniz sacdan imal edilecektir. - Dış cephe 1.25 mm galveniz sacdan imal edilecektir - En az 50 adet özel imalat pamuk dokuma filtre olmalı. - Filtre alanı min. 57 m2 olmalı. - Filtre torbası kolay takılıp çıkarılması için çelik kelepçeli olmalı, kelepçeler ücretsiz takılmalı. - Silkeleme sistemi mekanik olarak bir vibrasyon motoru ile çalışmalı. - Toz biriktirme torbası en az 10 adet olmalı. - En az bir adet basınç odası olmalı - Ebatlar max. 2600X max.1200X max.3560 (h) olmalı. - Sistem ile birlikte motor koruma olmalı. - Temizleme kapağı bulunmalı. - Vibrasyon şasesi ve takozları bulunmalı. | 1 Adet |