###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATINDA SÜREÇ GELİŞTİRME PROJESİ

Yayın referansı: GERMAKSAN TR62/15/RAY/0019 SÖZLEŞME NUMARALI MAL ALIM İHALESİ

1. Genel Tanım

Firmamız aile mesleği olarak makine ve yedek parça imalatı faaliyetlerini 1967 yılından bu yana devam ettirmektedir. “Anahtar teslim sıcak hadde tesisleri ve büyük dişli grupları” imalatında ulusal ve uluslararası talepleri karşılamaktayız.

Projemizle üretim süreçlerimizde sağlanacak olan yenilikle acil ihtiyaç olan yedek parçalarda stoklu üretim sistemine geçecek olan firmamız metalürji makineleri imalatı alanında göstermiş olduğu başarıyı anında teslim yedek parça imalatları ile destekleyerek makine ekipman sektörünün ihracatının ve ekonomiye sağladığı katma değerin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Projemizle yedek parça üretimi için bir süreç oluşturulurken, aynı zamanda mevcut imalatlarımızın yüzey kalitesinin, korozyon dayanımı ve ömrünün uzatılması içinde altyapı oluşturulması sağlanmış olacaktır. Bu amaçla alımı yapılacak olan makine ve ekipmanlar şunlardır;

LOT 1: CNC 5 EKSENLI DIK ISLEME TEZGÂHI (SİMULTANE)

LOT 2: KONTINÜ SAC VE PROFIL KUMLAMA HATTI (1600X500)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC 5 EKSENLI DIK ISLEME TEZGÂHI (SİMULTANE) - 5 eksenli simultane hareket kabiliyetine sahip, - İş tablası ebatları en az Ø 800 mm olmalıdır, - X ekseni hareketi en az 800-1750 mm aralığında, Y ekseni hareketi minimum 1.230 – 1400 mm aralığında olmalıdır, - Z ekseni hareketi en az 600-620 mm aralığında olmalıdır, - Tablaya yüklenebilecek parça ağırlığı en az 1000 kg olmalıdır, - İş tablası ucu ile tabla arası mesafe 100 mm-720mm aralığında olmalıdır, - Kesme hareket hızı en az 0,001-20 m/dk. aralığında olmalıdır, - Seri hareket hızları en az 48 m/dk. olmalıdır, - Standart takım sayısı en az 32 olmalıdır, - Maksimum takım çapı en az Ø75mm olmalıdır, - İş mili motor gücü en az 20/37 KW olmalıdır, | 1 ADET |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC 5 EKSENLI DIK ISLEME TEZGÂHI - İş mili devri en az 12.000 RPM olmalıdır, - Fener mili motoru “direct drive” veya eşdeğeri çalışma sistemine sahip olmalıdır, - A ekseni dönme açısı minimum ±120 derece, C ekseni dönme açısı 360 derece olmalıdır, - A ekseni minimum hız 75 rpm, C ekseni minimum hız 100 rpm olmalıdır, - X,Y,Z eksen pozisyonlama hassasiyeti en az 0,010 mm olmalıdır, - X,Y,Z eksen tekrarlama hassasiyeti en az 0,006 mm olmalıdır, - A/C eksen pozisyonlama hassasiyeti en az 10 arc sec. olmalıdır, - A/C eksen pozisyonlama hassasiyeti en az 5 arc sec. olmalıdır, - 5 eksenli simultane hareket kabiliyetine sahip kontrol üniteli olmalıdır, | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Makineler en az 1 yıl garantili olacaktır.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol 6 ayda 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en az 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Makine CE belgesine sahip olmalıdır,

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu makineler sözleşmeden itibaren en geç 6 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.