TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATINDA SÜREÇ GELİŞTİRME PROJESİ

Yayın referansı: GERMAKSAN TR62/15/RAY/0019 SÖZLEŞME NUMARALI MAL ALIM İHALESİ

1. Genel Tanım

Firmamız aile mesleği olarak makine ve yedek parça imalatı faaliyetlerini 1967 yılından bu yana devam ettirmektedir. “Anahtar teslim sıcak hadde tesisleri ve büyük dişli grupları” imalatında ulusal ve uluslararası talepleri karşılamaktayız.

Projemizle üretim süreçlerimizde sağlanacak olan yenilikle acil ihtiyaç olan yedek parçalarda stoklu üretim sistemine geçecek olan firmamız metalürji makineleri imalatı alanında göstermiş olduğu başarıyı anında teslim yedek parça imalatları ile destekleyerek makine ekipman sektörünün ihracatının ve ekonomiye sağladığı katma değerin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Projemizle yedek parça üretimi için bir süreç oluşturulurken, aynı zamanda mevcut imalatlarımızın yüzey kalitesinin, korozyon dayanımı ve ömrünün uzatılması içinde altyapı oluşturulması sağlanmış olacaktır. Bu amaçla alımı yapılacak olan makine ve ekipmanlar şunlardır;

LOT 1: CNC 5 EKSENLI DIK ISLEME TEZGÂHI (SİMULTANE)

LOT 2: KONTINÜ SAC VE PROFIL KUMLAMA HATTI (1600X500)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2 | KONTINÜ SAC VE PROFIL KUMLAMA HATTI (1600X500) - Kontinü Sistem, - Giriş ağız ölçüleri min. 1600 mm genişlik x 500 mm yükseklikte olmalıdır, - Kumlama yapılabilecek sac kalınlığı minimum 5 mm olmalıdır, - Sistem metal tüm sac ve profil malzemelerde Sa2,5 olan uluslar arası kabul gören yüzey kalitesinde kumlama yapabilecektir. - En az 4 adet türbin olacak ve malzemenin tüm yüzeylerini aynı anda temizleyebilecektir. - Türbin çapı en az 400 mm olmalıdır, - Türbin motor gücü asgari 15 HP/3000n. gücünde olacaktır, - Role hareket sistemi en az 6 mt. giriş ve 6 mt. çıkış invertörlü olmalıdır, - İnvertör redüktörü en az 2 HP / 22 n. gücünde olmalıdır, - Saçma elevatör gücü en az 4 HP/88 n. olmalıdır - Saçma helezon gücü en az 5.5 HP/68 n. olmalıdır, - Saçma üfürme fan gücü en az 15 HP/3000 n. olmalıdır, - Fırça döndürme redüktör en az 2 Adet olmalı ve gücü en az . 1,5 HP/47 n olmalıdır, | 1 ADET |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2 | KONTINÜ SAC VE PROFIL KUMLAMA HATTI (1600X500) - Fırça kaldırma redüktörü en az 2 Ad. 1 HP / 193 n. gücünde olmalıdır, - Toz filtresi en az 6.000 m³ kapasiteli torbalı tip jet filtre veya eşdeğeri bir sisteme sahip olmalıdır, - Filtre fanı en az 10 HP/3000 n. gücünde olmalı, en az 60 adet filtre torbası mevcut olmalıdır, - Sisteme filtre sistemi, role masaları ve kurulum dâhil olmalıdır, ANA KABİN GÖVDESİ : - Kumlama yapılan alan en az 10 mm hardox-500 veya eşdeğeri bir malzemeden imal edilmiş Sac plakalarla kaplanmış olmalıdır. - Giriş ve çıkış tünellerinde en az 2 şer sıra yüksek tenürlü kauçuk veya eşdeğeri perdeler yer almalı ve saçma kaçışını önleyecek bir sistem mevcut olmalıdır, ROLE MASALARI: - Giriş ve çıkışta olmak üzere en az 2 adet olmalıdır, Minimum 6 metre giriş ve 6 metre çıkış boyunda olmalıdır, - Kumlamanın kesafetine göre en az 1 ila 5 mt. hız ayarlı invertör tahrikli olmalıdır. SAÇMA TÜRBİNLERİ: - Saatte en az 700 kg saçma püskürtme kapasitesine sahip olmalıdır, - Türbin granül püskürtme debisi en az 120kg/dak olmalıdır, - Türbin iç yüzeyleri en az 12-14 Mn veya eşdeğeri bir malzemeden yapılmış olmalıdır, - Türbin motorları en az 11 KW güç ve 3000 d/dak devirde olmalıdır, - Palet, dağıtıcı ve yön hunisi Ni-Hart veya eşdeğeri malzemeden imal edilmiş olmalıdır. ELEKTRİK PANOSU - CE sertifikalı olmalı, - Manual ve otomatik programlı, - İşletme programına göre tasarlanmış olmalıdır, TORBALI JET FİLTRE - En az 60 adet torbalı toz tutucu yer almalıdır, - Toz emiş fanı en az 15 HP / 3000 n olmalıdır, - Minimum 6.000 m³/ h . kapasitesinde olmalıdır, HAVA KİLİDİ - Hava kilidi minimum 0,55 KW-32 d/dak. redüktörlü motora sahip olmalıdır, - Minimum 4 lt./dev’lik tamamı pik döküm veya eşdeğeri bir malzemeden imal edilmelidir, | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Makine imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.