###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: SANAL MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI İLE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0126

1. Genel Tanım

Yeni üretmeyi planladığımız öncelikli güvenlik korkuluk sistemleri olmak üzere diğer tüm tasarımlarımızın gerçek çalışma koşullarını bilgisayar ortamında yarattığımız bir laboratuvar ortamında sağlayarak, modelleme ve tasarım geliştirmeye dayalı sanal mühendislik yaklaşımlarımızı hayata geçirmeyi sağlayacak makine ekipman alımı yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT.1-1 | CNC HİDROLİK PRES ABKANT MAKİNASI Kontrol ünitesi 2D grafik ekranlı dokunmatik olmalıdır. Koç Bağlantısında min.4 ayrı yerden kızak sistemi olmalıdır. Ağır Tip Ön Dayama Kolları olmalıdır. Motorlu Bombeleme Sitemi olmalıdır. Makine CE Normlarına Uygun olmalıdır.. Makinanın Ön Kısmında min.3 Nokta Güvenlik Lazer olmalıdır. Makinanın Arka Kısmında Koruma Teli olmalıdır. Bükme Tonajı: En Az 320 Ton olmalıdır. Bükme Boyu En Az 3.000 mm olmalıdır. Ayak Arası Açıklığı: En Az 2.500 mm olmalıdır. Çalışma Hızı: En az 140 mm/saniye olmalıdır. Bükme Hızı: En az 10 mm/saniye olmalıdır. Geri Dönüş Hızı: En az 120 mm/saniye olmalıdır. Alt-Üst Tabla Arası Mesafe: En az 650 mm olmalıdır. Tabla Genişliği: En az 90 mm olmalıdır. Tabla Yüksekliği: En az 900 mm olmalıdır. Strok: En az 400 mm olmalıdır. Boğaz Derinliği: En az 450 mm olmalıdır. Motor Gücü: En az 30 kW olmalıdır. Yağ Depo Kapasitesi: En az 400 litre olmalıdır. Makine Ağırlığı En az 14.000 kg olmalıdır. | 1 adet |
| LOT.1-2 | HASSAS PLAZMA KESME MAKİNASI Kontrol Ünitesi: En Az 20 inç Dokunmatik Ekran olmalıdır. Nesting ve DXF Aktarma Özellikte Yazılım olmalıdır. Lazer İle Kesim noktası ayarlama özelliği olmalıdır. Havalandırma ve duman tahliye tertibatlı kesme tablası olmalıdır. (Filtre hariç) Uzunluk: En Az 7.400 mm olmalıdır. Genişlik: En Az 3.150 mm olmalıdır. Kesim Genişliği: En az 2.000 mm olmalıdır. Kesim Uzunluğu: En az 6.000 mm olmalıdır. Makine yüksekliği: En az 2.100 mm olmalıdır Makine Tabla Yüksekliği: En az 730 mm olmalıdır. Kesme Kapasitesi: En az 25 mm olmalıdır. Maximum Hareket Hızı: En az 30.000 mm/d olmalıdır. Maximum Kesim Hızı: En az 10.000 mm/d olmalıdır. Konumlama Hassasiyeti: max.0.1 mm olmalıdır. Yeniden Konumlama Hassasiyeti: max.0.5 mm olmalıdır. Eksenel Hareketler Servo Motorla sağlanmalıdır. Kesim Açısı: 2‐4 derece aralığında olmalıdır. Ateşleme Kontrolü olmalıdır. Makinada Özel Otomatik Yağlama Sistemi olmalıdır. Helis Dişli Kremiyer ve Özel Lineer Kızak Sistemi olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Montaj, işletmeye alma, deneme üretiminde kullanılacak alet, teçhizat, malzeme, aksesuar vb. Yüklenici Firma, tarafından sağlanır.

4. Garanti Koşulları:

a) Yüklenici en az 2 (iki) yıl garanti vermelidir.

b) Garanti süresi içerisinde meydana gelecek arızalarda, Makine üreticisi/tedarikçisi  max.24 saat içinde servis hizmeti verecektir.

c) Meydana gelen teknik arızalardan dolayı makinenin hizmet dışı kaldığı sürenin 5 iş gününü geçmesi halinde, makineden sağlanan iş, başka bir firmaya yaptırılacak ve bunun bedeli Makine tedarikçisi tarafından  karşılanacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinenin montajından yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olabilecek şeklide yıllık periyodik bakım ve bakım-onarım hizmetlerini sunmayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olmak üzere yedek parça sağlamayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için İNGİLİZCE veya TÜRKÇE kullanım kılavuzu sunmalıdır.

8. Diğer Hususlar:

Aşağıdaki bilgiler makine/ekipman üzerine metal bir levha üzerinde okunaklı bir şekilde belirtilip sağlam bir şekilde monte edilecektir.

1) Ekipman Cinsi

2) Seri Numarası

3) Marka

4) Model Numarası

5) Menşei

6) Üretim Yılı