###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Üretim Teknolojimizin Geliştirilmesi İle AR-GE, Yenilikçilik Ve Markalaşma  Altyapımızın Güçlendirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0006

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC KOMPLE TEK KAT KUMAŞ KESİM SİSTEMİ Kalıp Tasarım ve Pastal yerleştirme İstasyonu Teknik Özellikleri - Kalıp giriş ünitesi bulunmalıdır. - Modelleri ayrı klasörlerde dosyalama ve kolay ulaşım özelliği olmalıdır. - Silinen verileri geri dönüşüm kutusundan geri alma özelliği olmalıdır. - Otomatik yedek alma özelliği olmalıdır. - Kalıp giriş ünitesi, network’teki her bilgisayardan görülebilmelidir. - Tek ekranda aynı anda kalıp girişi, parça ve pastal yapabilme özelliği olmalıdır. - Autocad ve farklı programlardan gelen parça ve pastalları açabilme özelliği olmalıdır. - Aama dxf-rul, astm dxf-rul,tııp dxf, standart dxf, igs, mdl, iba-vet ve exp verilerini açabilme özelliği olmalıdır. - Aama dxf-rul, astm dxf-rul, standart dxf, igs ve zip veri gönderme özelliği olmalıdır. - Ekranda istenilen ölçü ve şekle göre kalıp yapabilme özelliği olmalıdır. - Tek tuşla çoklu işlem yapabilme ve kolay kullanım özelliği olmalıdır. - Parça ve pastalın üzerine yazı yazabilme, çizim ve kesime gönderme özelliği olmalıdır. - En az 99 farklı çıt tipi kullanabilme özelliği olmalıdır. - Ekranda parçaları belirlenen konumda 3’lü 2’li 1’li olarak ayrı ayrı çağırabilme özelliği olmalıdır. - Farklı modelleri farklı pencerede açma özelliği olmalıdır. - Çizgili kumaşlarda, çizgi takibi yapabilme özelliği olmalıdır. - Parçalarda yapılan değişiklikleri pastal yerleşimini bozmadan yansıtma özelliği olmalıdır. - Pastalda kumaş defosu tanımlama özelliği olmalıdır. - Farklı model pastalları arka arkaya ekleyip tek pastal elde etme özelliği olmalıdır. - Pastalda yerleşimi unutulan parçalar için otomatik uyarı sistemi olmalıdır. - Otomatik pastal yerleştirme özelliği olmalıdır. - Pastalları kesim ve çizim makinasına generik, hpgl, dxf cut ve plt, uzantılı gönderme özelliği olmalıdır. - Parça ve pastalları resim dosyası jpg olarak kayıt yapabilme özelliği olmalıdır. CNC Tek Kat Kumaş Kesim Sistemi Teknik Özellikleri Kesim Sistemi Masası Fiziki Özellikleri : - Konveyörlü tek kat kesim için uygun özel bant (fabric back) kesim yüzeyi olmalıdır. - Maksimum 180 cm eninde malzeme kesebilme özelliği olmalıdır. - Sürekli kesim özelliği olmalıdır. - Materyali sabitlemek için ayarlanabilir vakum sistemi olmalıdır. - Değiştirilebilir kesim yüzeyi bulunmalıdır. - Optimum kesim kalitesi için kesim yüzeyi üzerinde sinüs dalga sık yerleşimli konik vakum delikleri bulunmalıdır. - Materyali alt veya üstte naylon - kağıt gibi malzemeler olmadan kesebilme (yüksek hava geçirgenli malzemeler hariç) özelliği olmalıdır. - Tek kat kumaş besleme sistemini senkronize kullanarak doğrudan kumaş topundan sürekli kesim yapabilme özelliği olmalıdır. - Sürücü kontrollü vakum motoru bulunmalıdır. - Aktif kesim alanı en az 180 cm eninde ve 182 cm boyunda olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri : - Dokunmatik ekran ile kolay kullanım sağlanmalıdır. - Diğer bilgisayar sistemleri ile bağlantı kurabilme özelliği olmalıdır. - Kısayol tuşlarıyla kolay kullanım sağlanmalıdır. - Kesim yolunu düzenleyebilme (aynı parça üzerinde farklı kesim araçları kullanabilme, kesim başlangıç, yön ve hız değişimleri yapabilme) özelliği olmalıdır. - Kesim zamanını kısaltmak için kesim sırasını düzenleyebilme özelliği olmalıdır. - Hpgl , Plt, Dxf , Nc cut , Csv gibi formatlarda data alabilme özelliği olmalıdır. - Kesim dataları üzerinde düzeltme ve iyileştirme yapabilme özelliği olmalıdır. - Kalite ve hız için kesim yolunu düzenleyebilme özelliği olmalıdır. - Kesim datasına göre değişik kesim aparatlarını kullanabilme özelliği olmalıdır. - Çizim yaptırabilme özelliği olmalıdır. - Kesilecek farklı malzeme tiplerine göre parametre dosyası oluşturabilme özelliği olmalıdır. - Kesim yüzeyini ayrıca parça girişi için kullanabilme özelliği olmalıdır. - Kesim masası üzerinden makine ayarlarına erişilebilme özelliği özelliği olmalıdır. Kesici Kafa Özellikleri : - Döşemede kullanılan kumaş, suni deri ve bunların türevleri olan malzemeleri kesebilme özelliği olmalıdır. - Aynı anda en az 3 adet kesim aparatı ve 1 adet kalem taşıyabilme ve kullanabilme özelliği olmalıdır. - Parçalar üzerine işaret ve tanımlama amaçlı çizim yapabilme özelliği olmalıdır. - Malzemeye göre kesim araçlarının baskı basıncını ayarlayabilme özelliği olmalıdır. - Malzemeye göre falçata veya yuvarlak bıçak seçeneği olmalıdır. - I çıt bıçağı kullanabilme olmalıdır. - Değişik açılarda (45º, 60º ) V çıt bıçakları olmalıdır. - Değişik açılarda (45º, 60º) falçata bıçaklar olmalıdır. - Malzeme yüksekliğine göre yuvarlak bıçak seçenekleri olmalıdır. - Değişik çaplarda punch-delme uçları bulunmalıdır. - Maksimum 1.5 m./ sn doğrusal kesim hızına sahip olmalıdır. - En az 1.5 g ivmelenmeye sahip olmalıdır. - Servo motor ve sürücü sistemi bulunmalıdır. - Hassas hareket sağlayan özel kayış sistemi bulunmalıdır. - Kesim yüzeyi temizleyebilme özelliği olmalıdır. - En az 3 KVA tek faz kontrol beslemesi olmalıdır. - Maksimum 15 lt/min pünomatik sistem olmalıdır. Kumaş Besleme Sistemi Teknik Özellikleri - CNC konveyörlü tek kat kesim sistemi ile tam uyumluluk sağlanmalıdır. - Herhangi bir bağlantı gerektirmeden konveyörlü kesim sistemi ile senkronize çalışma özelliği olmalıdır. - Bant yataklı kumaş topu yuvası bulunmalıdır. - Toptan tansiyonsuz kumaş besleme özelliği olmalıdır. - Kumaş kenarını otomatik olarak düzgün verebilme özelliği olmalıdır. - Kolay kumaş topu yükleme özelliği olmalıdır. - Düz – ters sarım kumaş topları kullanabilme özelliği olmalıdır. - En az 180 cm eninde kumaş besleyebilme özelliği olmalıdır. - Her tür top (maksimum 100 kg) kumaş ve türevi malzeme ile çalışabilme özelliği olmalıdır. - Basit kullanım özelliği olmalıdır. - Basit kontrol ünitesi bulunmalıdır. - Düşük yer kaplama özelliği olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır.Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar Gecici  kabul tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Üretim Teknolojimizin Geliştirilmesi İle AR-GE, Yenilikçilik Ve Markalaşma  Altyapımızın Güçlendirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0006

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | DEKORATİF SÜS DİKİŞLİ SÜTUNLU ÇİFT İĞNE MAKİNESİ - Sütunlu çift iğne olmalıdır. - Dekoratif dikişler için döner iğne mili bulunmalıdır. - Full otomatik olmalıdır. - Toplam en az 32 deseni olmalıdır. - Alt-iğne ve çift pabuçlu üst transport bulunmalıdır. - Elektro pnömatik iplik tansiyonu bulunmalıdır. - Entegre 2. dikiş boyu olmalıdır. - Tek iğne en az 16 ve çift iğne en 16 toplam en az 32 adet desen olmalıdır. - Normal sütunlu çift iğne olarak da kullanılabilmelidir. - Elektro pnömatik ileri-geri ve ayak kalkış özelliği olmalıdır. - Dahili led lamba bulunmalıdır. - Kullanılmakta olan döner iğne mili geriye dikiş özelliği ile kombine edilmiş olmalı, 2. adım boyu veya 0-transport ile birçok süs dikiş oluşturulabilmelidir. - Bir iğnenin iptali ile daha fazla çok özel desen seçenekleri oluşmalıdır. - Kayıt edilmiş programlar kolayca dokunmatik ekran üzerinden çağırılabilmelidir. - Büyük en az 2 parçalı yatay çağanoz, kavrama sigortası, otomatik hız kontrolü ile en az 9 mm’ye kadar ayak kaldırma yüksekliği, en az 20 mm iğne yükseklik ayarı ile ayak kalkış yüksekliği, dikiş adım boyu maksimum 9 mm, süs dikişler için dikiş hızı en az 800 dikiş/dk, standart 2 – iğneli çalışma ile en az 1.600 dikiş/dk’ya kadar kapasitesi olmalıdır. - Dekoratif ve kapama dikişleri için dikiş ekipmanı bulunmalıdır. - İğne aralığı en az 8 mm, iğne kalınlığı en az 120-160 Nm, maksimum iplik kalınlığı 10/3 Nm kalınlığa kadar iplik kullanma özelliği bulunmalıdır. - Entegre motor, kontrol sistemi ve kontrol paneli bulunmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | ÇİFT İĞNE DÖŞEME VE DERİ MAKİNESİ - En az 335 mm genişlik ve 125 mm çalışma alanı sayesinde hacimli parçaların kolay geçişini sağlayabilmelidir. - Alt iğne ve yürüyen ayaklı üst transport sistemi ile güçlü çekiş özellikleri olmalıdır. - En az 12 mm’lik geniş dikiş adım boyu ile dekoratif ve standart dikişler sağlayabilmelidir. - En az 20 mm’ye kadar yüksek ayak kaldırma mesafesi, hacimli parçaların yerleştirilmesi ve alınmasında kolaylık sağlamalıdır. - En az 9 mm’lik ayak yükseltme mesafesi ile kalın yerlerden güvenli geçiş imkanı sunmalıdır. - Maksimum 10/3 Nm iplik kalınlığı olmalıdır. - En az % 70 daha fazla alt-iplik kapasiteli xxl çağanoz ile arttırılmış üretim kapasitesi olmalıdır. - Yeni çağanoz tekniği maksimum 10/3 Nm kalınlığındaki dikiş iplerin kullanılmasına izin vermelidir. - Maksimum dikiş boyu 12 mm olmalıdır. - Maksimum 3.400 dikiş/dk kapasitesi olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır.Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar Gecici  kabul tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 3

Sözleşme başlığı	: Üretim Teknolojimizin Geliştirilmesi İle AR-GE, Yenilikçilik Ve Markalaşma Altyapımızın Güçlendirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0006

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | OTOMATİK MASİFLEME VE KENAR YAPIŞTIRMA Teknik Özellikler: - Minimum panel uzunluğu 150 mm olmalıdır. - Minimum panel genişliği 65 mm (3 mm kenar bantta- 25 mm kalınlıkta) olmalıdır. - Panel kalınlığı en az 8 mm en fazla 60 mm olmalıdır. - Minimum panel ölçüleri 150x150x19 mm veya 300x65x19 mm olmalıdır. - Kenar bantı ölçüleri en az 0,3 mm en fazla 3 mm bobin malzeme olmalıdır. - Kaplama ve çıta için en az 0,5 mm en fazla 3 mm (masif için) olmalıdır. Kontrol Ünitesi: - Kullanım dili Türkçe ve dokunmatik ekranlı olmalıdır. - En az 1000 ayrı program yapabilecek kapasitede olmalıdır. - Makinenin kaç metre bant çalıştığı ve kaç parça bantladığı gibi bilgiler kontrol ünitesinden görülebilmelidir. - Bütün ünitelerin devreye alınması veya devreden çıkarılması sağlanabilmelidir. - En az 20 m/dk hızında olmalıdır. - Çiftl V kayış ile üst baskı yapılmalıdır. - Üst baskı için yükseklik ayarı elektronik olarak kontrol edilmelidir. Makine Üniteleri: - Alt-üst temizleme solventi püskürtme ünitesi: Ön siper, bant kalınlığına göre otomatik olarak servo motor ile ayarlanmalıdır. - Ön frezeleme ünitesi: En az 4,0 kw ve 8800 dev/ödk gücündeki iki adet motor bulunmalıdır. Kendine ait toz emme çıkışı olmalıdır. Motorlardan ilki jumpingli olmalıdır. En az 125/30x63/9x3 z mm ölçülerinde 1 set dia takım olmalıdır. Giriş siperi servo motorlar ile ayarlanamalıdır. - Ön ısıtma: En az 300 mm uzunluğunda infraruj ön ısıtma sistemi ile malzeme ısıtılarak bantlama kalitesi artırılmalıdır. - Baskı ünitesi: Ana baskı silindiri ve en az 5 adet ilave baskı rulosu ile baskı ve yapıştırma sağlanmalıdır. Tutkal merdanesi ile en az 8 mm en fazla 60 mm yüksekliklere kadar tutkallama yapılabilmelidir. Baskı rulolarının pozisyonu servo motorlar ile ayarlanmalıdır. Tekli bant magazini ile beslenmelidir. - Baş son kesme ünitesi: En az 660 wattlık 12000 dev/dk çift testereli motor olmalıdır. Yatay olarak konumlandırılmış olmalıdırlar. Takipli olarak çalışmalı ve otomatik olarak açılandırılabilmelidir. En az 20 m/dk palet hızında baş son kesme işlemini gerçekleştirir. - 1. ve 2. geçişteki açılandırma otomatik olmalıdır. - Kesici takımlar en az 160x3, 5x 22 Nt (kesici diş sayısı)=36 olmalıdır. - Motorlar frenli olmalıdır. - Alt- üst frezeleme ünitesi: En az 2 adet motor ile frezeleme yapılmalıdır. Motorlar en az 1 kw gücünde olmalıdır. - Alt-üst köşe yuvarlama ünitesi: En az 4 motor vasıtasıyla hassas alt üst frezeleme işlemini yapmaya uygun olmalıdır. En az 4 motorlu aynı ünite ile köşe yuvarlatma işlemini gerçekleştirmelidir. Bant kalınlığına göre servo motorlar vasıtasıyla pozisyon ayarı yapılmalıdır. - En az 60 mm’ye kadar köşe yuvarlama yapmalıdır. - Kesici takımlar en az 80x12xHSK-25 R Nt (kesici diş sayısı)=4 olmalıdır. - En az 20 m/dk kapasitede ile köşe yuvarlama yapmalıdır. - Pvc kazma ünitesi: Alt üst frezeleme işleminden sonra en az 2 mm ve daha kalın pvc’lerde oluşan frezeleme izini radüslü kazıma bıçakları yardımıyla temizlemeli ve düzgün bir kenar elde edilmelidir. Üzerinde en az R:2 mm takımlar olmalıdır. - Alt-üst temizleme solventi püskürtme ünitesi olmalıdır. - Tutkal kazıma ünitesi: Yapıştırma işleminden sonra taşabilecek tutkalın kazıma bıçakları yardımıyla kazınmasını sağlamalıdır. - Fırça polisaj ünitesi: Pvc, Abs, melamin gibi kenar bantı uygulamalarından sonra bez fırçalar yardımıyla temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir. - Kanal açma ünitesi: Bantlama işlemi yapılırken veya sadece kanal açma işlemi olarak malzemenin altına üstüne veya kenarına kanal açılmalıdır. - Jumping yapılabilmelidir. - Motor gücü en az 4,5 kw olmalıdır. - Otomasyon paketi: Makinede çalışılacak bant kalınlığına göre veya istenilen ölçüye göre giriş siperinin baskı rulolarının ve çok fonksiyonlu frezeleme ünitesinin pozisyonunun otomatik olarak servo motorlar kullanılarak el değmeden ayarlanmasını sağlamalıdır. - Makine şase boyu en az 6700 mm olmalıdır. - Elektrik sistemini koruyucu klima standart olarak verilmeli ve maksimum 45 dereceye kadar çalışma imkanı sunmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | ENDÜSTRİYEL HASSAS ZIMPARA MAKİNESİ - Standart zımpara ünitesi ile rulo ve ped kombine üniteden oluşmalıdır. - Çalışma genişliği en az 1350 mm olmalıdır. - Çalışma uzunluğu sonsuz olmalıdır. - Zımpara bant uzunluğu en az 2620 mm olmalıdır. - Zımpara makara genişliği en az 1380 mm olmalıdır. - Zımpara bant giriş yeri sol yanda olmalıdır. - Zımpara bant osilasyon sistemi elektronik fotoselli olmalıdır. - Standart çalışma kalınlığı en az 3 mm en fazla 150 mm olmalıdırç. - Makine çalışma yüksekliği en az 920 mm olmalıdır. - Makine girişinde kalın çalışma parçaları için kauçuk rulolu emniyet bölümü olmalıdır. Makine Çerçevesi: - Makine yapısı uygun kalınlıktaki dikdörtgen ve yüksek sertlikteki çelik elemanlardan oluşmalı, çalışma üniteleri motorları makine çerçevesi içinde korumalı bir şekilde pozisyonlandırılmış olmalıdır. - Besleme tablası yerden sabit yükseklikte, seri üretim hat yüksekliğinde bulunmalıdır. (en az 920 mm) - Ana motordan, çalışma birimlerine güç aktarımı V kayışlı kasnak sistemiyle sağlanmalı ve disk frenler ile acil stop düğmeleri her bir çalışma biriminde yer almalıdır. - Makine CE güvenlik normlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. - Makine tabanı forklift için güçlendirilmiş olmalıdır. Baskı ünitesi: - Baskı birimleri, çalışma parçalarını tabla üzerinde tutabilmek ve de her bir çalışma ünitelerinin önünde ve arkasında farklı panel kalınlıklarını algılamak için bağımsız değişken basınç kontrolü ile donatılmış olmalıdır. Besleme sistemi: - Besleme ünitesi rijit yapıda olup, aşınmayı önlemek için taşlanmış olmalıdır. - Besleme tabla uzatmaları hem makinenin girişinde hem de çıkışında olmak üzere en az 40’ar cm olmalıdır. - Hareket hızı invertör kontrollü olmalıdır. - Besleme hızı en az 3 en fazla 15 m/dk arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Besleme tablası sekmeleri arası mesafe en az 32 mm olmalıdır. 1. Çalışma ünitesi: - Silindir çapı en az 200 mm olmalıdır. - Ünitenin tamamında zımpara kayışını gerdirme ünitesi, elektronik osilasyon, toz tutucu davlumbaz ve güvenlik sistemleri yer almalıdır. - Ünite kemer kalınlığı en az 40 Sh olmalıdır. - Motor gücü en az 15 kw olmalıdır. 2. Çalışma ünitesi: - Rulo ve ped kombine ünite en az 120 mm çapında kauçuk kaplı bir silindir ve ped ünitesinden kombine edilmiş olmalıdır. - Ünitenin tamamında zımpara kayışını gerdirme ünitesi, elektronik osilasyon, toz tutucu davlumbaz ve güvenlik sistemleri yer almalıdır. - Ünite kemer kalınlığı en az 90 Sh olmalıdır. - Motor gücü en az 15 kw olmalıdır. 3. Çalışma ünitesi: - Naylon fırça ünitesi makinenin çıkışında zımparası yapılmış ürünlerin temizliğini yapmalıdır. - Ünite çapı en az 140 mm olmalıdır. - Motor gücü en az 0,9 kw olmalıdır. Elektrik ünitesi: - Makinenin ön tarafında, bir kutu şeklindeki elektrik tesis ünitesi içerisinde ana kontrol düğmesi bulunmalıdır. - Ana buton ve kontrol paneli makinenin aynı tarafında yer almakta olmalı ve ayrıca ünitede otomatik kontrol birimi için bir dizi led lambası bulunmalıdır. - Elektrik ünitesi CE güvenlik normlarına uygun olmalıdır. - Elektrik ünitesi birimi en az 400 Volt, 50 Hz olmalıdır. - Elektrik ünitesi birimi yardımcı devresi en az 24 Volt DC olmalıdır. Pnömatik ünitesi: - Yağlı/havalı pnömatik ünitesi çalışma basıncı en az 6 bar olmalı, ve minimum 4 bar basıncın altında makine durmalıdır. Programlama ve kontrol ünitesi: - Makine programlaması için bilgisayarlı sistem aynı zamanda görselleştirmeler için Plc kontrollü sistem ile donatılmış olmalıdır. - Dokunmatik ekranlı renkli monitör en az 99 adet çalışma programını saklayabilmelidir. - Basınç miktarı ve zamanlayıcı için dijital kontrol ünitesi ve zımpara bandı ünitesi temizliği için standart osilasyonlu jet hava üfleyicileri ilave opsyon olarak sunulmalıdır. - Vakum tesisine, küçük parçaların kaymasını engellemek için tablaya vakum ilavesi, vakum motoruna ise ses kesici susturucu ilavesi opsiyonel olarak sunulmalıdır. | 1 Adet |
| 3 | 3 KAFALI ÇOKLU DELİK MAKİNESİ - Çoklu delik makinesi en az 3 başlı olmalıdır. - En az 1 adet yatay ve 2 adet dikey başlıkları bulunmalıdır. - En az 23 adet başlığın her biri birbirinden en fazla 32 mm mesafede bulunmalıdır. - Delme işlemi yapılırken en az 2 adet pnömatik basınç çubuğu parçayı tutmalıdır. - Makine dübel deliklerini etkin bir şekilde delerek uygun bir çözüm sunmalı ve ayarlarında değişiklik yapılmadan panel ve parçaları karşılamalıdır. - Menteşeler ve bağlantı parçaları için sondaj imkanı bulunmalıdır. - Raflar için seri delikleme özelliği bulunmalıdır. - Dikey delme başlıkları parçanın bir tarafında sondaj yaparken, ön ve arka delikler aynı anda delinebilmelidir. - Koruma çiti ve delme kafaları hassas fabrika ayarlarıyla düzgün hizada ayarlanmış olmalıdır. - Parçalarda, sallantının yol açtığı düzgün seviyelendirilmemiş delikler olmamalıdır. Teknik Özellikleri: - En az 23 adet delik kafası bulunmalıdır. - Delik eksenleri arasındaki mesafe en az 32 mm olmalıdır. - Çabuk değiştirme delik takozu en az 10 mm olmalıdır. - Maksimum delme derinliği 70 mm olmalıdır. - En az 15 adet numaratörlü bayonet kilitli soketler bulunmalıdır. - En az 1 adet yatay delik kafası bulunmalıdır. - Delik kafasının yükseklik ayarı yapılabilmelidir. - En az 1 adet dijital saat bulunmalıdır. - En az 2 adet dikey delik kafası bulunmalıdır. - Delme milleri arasındaki maksimum uzaklık 875 mm olmalıdır. - Delme milleri arasındaki minimum uzaklık 150 mm olmalıdır. - Maksimum delik derinliği 50 mm olmalıdır. - Koruma çiti boyutları en az 3000x120x40 mm olmalıdır. - En az 2 adet çit ölçüm bandı-nonius ayarla durdurma sistemi olmalıdır. - En az 2 adet çit dijital ölçümlemeyle durdurma sistemi bulunmalıdır. - Çalışma yüksekliği en az 900 mm olmalıdır. - Maksimum çalışma parçası ölçüsü 3000x850 mm olmalıdır. - Maksimum çalışma parça yüksekliği 65 mm olmalıdır. - Toz bağlantısı en az 80 mm olmalıdır. - En az 2 adet basınç silindiri olmalıdır. - İhtiyaç duyulan hava basıncı en az 6-8 bar olmalıdır. - Ağırlık en az 750 kg olmalıdır. - Bayonet kilitli soket opsiyonu eklenmiş olmalıdır. - Eklenebilir pnömatik tutucular opsiyonu eklenmiş olmalıdır. - Gönyelenmiş çit opsiyonu bulunmalıdır. - Dolap menteşeleri için kombinasyon adaptörü ünitesi opsiyonu olmalıdır. Makine Detayları: Matkap başları: - Dikey matkap kafaları en az 23 adet delici ile donatılmalı, delik eksenleri arasındaki mesafe en az 32 mm olmalıdır. - Pozisyonlandırılabilen paneli destekleyen entegre edilir dikey matkap uçları, X ekseni boyunca herhangi bir yere yerleştirilebilmelidir. - Panel desteklerini kilitleme, pnömatik olarak ve tek elle gerçekleştirilebilmelidir. - Entegre edilmiş Led dijital gösterge ayarlanabilir olmalıdır. Dayama siperi ve stop sistemi: - En az 2 adet stoplama, alüminyum siperin üzerindeki ölçü cetvelinde pozisyonlandırılmış olmalıdır. - Nonius ölçek ve büyüteç kullanılarak bir milimetrenin onda biri ile doğru ayarlanabilmelidir. - Durdurma referansları, uzun parçalar işlenirken eklenebilir durdurma referansı hassasiyetini artırmalıdır. - Sıkıcı derinlik ayarı, kullanılan matkap uzunluğuna bağlı olarak istenilen sıkıcı derinliği belirlemeli ve “spiral sistemi” ile ayarlanmalıdır. - Tüm parça basınç kelepçeleri dönebilen rulman ile donatılmış olmalı ve tam olarak dikey matkap başları yukarıya doğru konumlandırılabilmelidir. - Kontrol paneli kontrolleri çok net ve kullanıma uygun olmalıdır. - Kontrol panelinde, pnömatik stoplar ve matkap başları birbirinden bağımsız olarak açılır-kapanır olmalı ve her delici kafasının sıkıcı hızı ayrı ayrı kontrol edilebilir olmalıdır. - Parça, makinenin üzerinde rahatlıkla hareket ettirilebilir olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır.Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar Gecici  kabul tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir.