###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Üretim Teknolojimizin Geliştirilmesi İle AR-GE, Yenilikçilik Ve Markalaşma  Altyapımızın Güçlendirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0006

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT1 | DEKORATİF SÜS DİKİŞLİ SÜTUNLU ÇİFT İĞNE MAKİNESİ - Sütunlu çift iğne olmalıdır. - Dekoratif dikişler için döner iğne mili bulunmalıdır. - Full otomatik olmalıdır. - Toplam en az 32 deseni olmalıdır. - Alt-iğne ve çift pabuçlu üst transport bulunmalıdır. - Elektro pnömatik iplik tansiyonu bulunmalıdır. - Entegre 2. dikiş boyu olmalıdır. - Tek iğne en az 16 ve çift iğne en 16 toplam en az 32 adet desen olmalıdır. - Normal sütunlu çift iğne olarak da kullanılabilmelidir. - Elektro pnömatik ileri-geri ve ayak kalkış özelliği olmalıdır. - Dahili led lamba bulunmalıdır. - Kullanılmakta olan döner iğne mili geriye dikiş özelliği ile kombine edilmiş olmalı, 2. adım boyu veya 0-transport ile birçok süs dikiş oluşturulabilmelidir. - Bir iğnenin iptali ile daha fazla çok özel desen seçenekleri oluşmalıdır. - Kayıt edilmiş programlar kolayca dokunmatik ekran üzerinden çağırılabilmelidir. - Büyük en az 2 parçalı yatay çağanoz, kavrama sigortası, otomatik hız kontrolü ile en az 9 mm’ye kadar ayak kaldırma yüksekliği, en az 20 mm iğne yükseklik ayarı ile ayak kalkış yüksekliği, dikiş adım boyu maksimum 9 mm, süs dikişler için dikiş hızı en az 800 dikiş/dk, standart 2 – iğneli çalışma ile en az 1.600 dikiş/dk’ya kadar kapasitesi olmalıdır. - Dekoratif ve kapama dikişleri için dikiş ekipmanı bulunmalıdır. - İğne aralığı en az 8 mm, iğne kalınlığı en az 120-160 Nm, maksimum iplik kalınlığı 10/3 Nm kalınlığa kadar iplik kullanma özelliği bulunmalıdır. - Entegre motor, kontrol sistemi ve kontrol paneli bulunmalıdır. | 1 Adet |
|  | ÇİFT İĞNE DÖŞEME VE DERİ MAKİNESİ - En az 335 mm genişlik ve 125 mm çalışma alanı sayesinde hacimli parçaların kolay geçişini sağlayabilmelidir. - Alt iğne ve yürüyen ayaklı üst transport sistemi ile güçlü çekiş özellikleri olmalıdır. - En az 12 mm’lik geniş dikiş adım boyu ile dekoratif ve standart dikişler sağlayabilmelidir. - En az 20 mm’ye kadar yüksek ayak kaldırma mesafesi, hacimli parçaların yerleştirilmesi ve alınmasında kolaylık sağlamalıdır. - En az 9 mm’lik ayak yükseltme mesafesi ile kalın yerlerden güvenli geçiş imkanı sunmalıdır. - Maksimum 10/3 Nm iplik kalınlığı olmalıdır. - Çağanoz tekniği maksimum 10/3 Nm kalınlığındaki dikiş iplerin kullanılmasına izin vermelidir. - Maksimum dikiş boyu 12 mm olmalıdır. - Maksimum 3.400 dikiş/dk kapasitesi olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilğili makineler ile uyumlu olmalıdır.Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar Gecici  kabul tarihinden itibaren iki yıl (24 ay) süre ile yüklenici garantisinde olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir.