TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:BÖLGEDE MARKA HALİNE GELMİŞ ÇINAR KARASOR’İN İMALAT YAPISINA YENİ ÜRÜN OLARAK ‘ FRİGORİFİK  KASA’ YAPIMI FAALİYETİNİN EKLENMESİ

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0124

1. Genel Tanım

Çukurova Bölgesinde rekabetçi sektörler arasında yer alan Çınar Karoser firmasının rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak; yüksek teknolojili üretime geçişinin sağlanması ve sektöründe Ülkenin ihtiyaç duyduğu katma değerin yakalanabilmesi adına yeni ve tamamen yerli ürün kapsamında Frigorifik Kasa üretimi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1:  POLİÜRETAN ENJEKSİYON MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1.TEKNİK ÖZELLİKLER - Kapasitesi en az 60 kg/dk. olmalıdır. - Isıtma-soğutma sistemi otomatik olarak çalışmalıdır. - Isıtma kapasitesi en az 2 KW olmalıdır. - Soğutma kapasitesi en az 1 Hp olmalıdır. - Isıtma-soğutma işlemi su aracılığı ile yapılmalıdır. - Pompalar hız kontrollü olmalı ve gücü en fazla 2.2 kW olan dişli viskoz pompa ile yapılmalıdır. - Karıştırıcı mikser, max 5500 dev/dak olmalı, hız kontrollü olmalıdır. - Poliol tankı, karıştırıcılı olmalıdır. - PLC basınç kontrol sistemi bulunmalıdır. - Hava basıncı 6 bar altına düştüğünde makine otomatik devre dışı kalmalıdır. - PLC sistemi içinde en az 60 adet parça arşivlenebilir ve isim verilebilir olmalıdır. - PLC sistemi içinde panel ve cidar hesabı yapabilmelidir. - Test sonuçlarını arşivleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Yapılan enjeksiyon miktarını tarih ve saat olarak arşivleyebilmelidir. - Test sonuçlarını otomatik olarak irdeleyip gerekli düzeltmeleri yapabilmelidir. - Oran ayarlarını otomatik yapabilmelidir. - Saniyede en az 100 gr - en fazla 1000 gr arası ayarlanabilir olmalıdır. - Bir enjeksiyon miktarını 10 farkı gramaj ayarlayıp basabilmelidir. - Bakım ve kurulum menüsü yardımı ile arıza tespiti yapıp giderebilmelidir. - Malzeme tankları en az 10 mm izolasyonlu olmalıdır. - Varillerden malzeme tanklarına kendi pompaları yardımı ile dolum yapabilmelidir. - Varillerin üzerinde dolum aparatları ve hortumları bulunmalıdır. - Yıkama tankı basınçlı kap olmalıdır. Yıkama işlemini en az 6 bar basınç ile yapmalıdır. - İstenilen yere rahatlıkla taşınabilmesi için hareketli ve tekerlekli olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makineye ait tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır. Donanım ve parçalarının Makineye ve ekipmanlara bağlanmış halde çalışabilmeleri için gerekli her türlü aksesuarlar, ara bağlantı, elektrik kabloları, ve donanımı ile birlikte teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları

En az 2 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makine arızası durumunda en fazla 24 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir. Montaj ve Eğitimi ilgili yüklenici firmanın Mühendislerince veya yetkili birimlerce işletmemiz kurulum mahalinde eğitimler vereceklerdir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu

Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.