TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:BÖLGEDE MARKA HALİNE GELMİŞ ÇINAR KARASOR’İN İMALAT YAPISINA YENİ ÜRÜN OLARAK ‘ FRİGORİFİK  KASA’ YAPIMI FAALİYETİNİN EKLENMESİ

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0124

1. Genel Tanım

Çukurova Bölgesinde rekabetçi sektörler arasında yer alan Çınar Karoser firmasının rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak; yüksek teknolojili üretime geçişinin sağlanması ve sektöründe Ülkenin ihtiyaç duyduğu katma değerin yakalanabilmesi adına yeni ve tamamen yerli ürün kapsamında Frigorifik Kasa üretimi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 2:  PANEL PRES MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | 1.TEKNİK ÖZELLİKLER - Poliüretan panel hazırlama presinin ölçüleri en az 3000 mm * 13600 mm olmalıdır. - Tünel tipi 10 ayaklı olmalıdır. - Basma kuvveti en az 2 kg/cm² olmalıdır. - Hidrolik ünite kapasitesi en az 220 lt olmalı ve en az 700 ton basma kuvveti olmalıdır. - Kalkış hızı maksimum 30 sn olmalıdır. - Çalışma basıncı en az 180 bar olmalıdır. - Strok’u en az 200 mm olmalıdır. - En az Tek katlı minimum 1 arabalı olmalıdır. - Arabalar, en az 25 mm mdf üzeri 10 mm alüminyum levha ile kaplanmalıdır. - Arabası otomatik çalışmalıdır. - Arabası ve üst tablası ısıtmalı olmalıdır. - Isıtma sistemi rezistans ile olmalıdır. - 18 adet piston ile sıkıştırma yapılmalıdır. - Kramer dişli sistemi ile dengelenmelidir. - Ana gövde 300 NPU malzemeden yapılmalıdır. - Arabalar 100 NPU malzemeden yapılmalıdır. - Ayaklar 200 NPU malzemeden yapılmalıdır. - Plc sistemli ve otomatik çalışmalıdır. - Tüm arabalarda hız kontrollü olmalıdır. - Elektrik panosu bulunmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makineye ait tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır. Donanım ve parçalarının Makineye ve ekipmanlara bağlanmış halde çalışabilmeleri için gerekli her türlü aksesuarlar, ara bağlantı, elektrik kabloları, ve donanımı ile birlikte teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları

En az 2 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makine arızası durumunda en fazla 24 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir. Montaj ve Eğitimi ilgili yüklenici firmanın Mühendislerince veya yetkili birimlerce işletmemiz kurulum mahalinde eğitimler vereceklerdir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu

Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.