###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: BÖLGEDE MARKA HALİNE GELMİŞ ÇINAR KARASOR’İN İMALAT YAPISINA YENİ ÜRÜN OLARAK ‘ FRİGORİFİK KASA’ YAPIMI FAALİYETİNİN EKLENMESİ

Yayın referansı	: TR62/19/YENİ/0124

İsteklinin adı	: … … … … … … … … …

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (Marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| LOT 1 | POLİÜRETAN ENJEKSİYON MAKİNESİ |  |  |  |
| 1 | Kapasitesi en az 60 kg/dk. olmalıdır. |  |  |  |
| 2 | Isıtma-soğutma sistemi otomatik olarak çalışmalıdır. |  |  |  |
| 3 | Isıtma kapasitesi en az 2 KW olmalıdır. |  |  |  |
| 4 | Soğutma kapasitesi en az 1 Hp olmalıdır. |  |  |  |
| 5 | Isıtma-soğutma işlemi su aracılığı ile yapılmalıdır. |  |  |  |
| 6 | Pompalar hız kontrollü olmalı ve gücü en fazla 2.2 kW olan dişli viskoz pompa ile yapılmalıdır. |  |  |  |
| 7 | Karıştırıcı mikser, max 5500 dev/dak olmalı, hız kontrollü olmalıdır. |  |  |  |
| 8 | Poliol tankı, karıştırıcılı olmalıdır. |  |  |  |
| 9 | PLC basınç kontrol sistemi bulunmalıdır. |  |  |  |
| 10 | Hava basıncı 6 bar altına düştüğünde makine otomatik devre dışı kalmalıdır. |  |  |  |
| 11 | PLC sistemi içinde en az 60 adet parça arşivlenebilir ve isim verilebilir olmalıdır. |  |  |  |
| 12 | PLC sistemi içinde panel ve cidar hesabı yapabilmelidir. |  |  |  |
| 13 | Test sonuçlarını arşivleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. |  |  |  |
| 14 | Yapılan enjeksiyon miktarını tarih ve saat olarak arşivleyebilmelidir. |  |  |  |
| 15 | Test sonuçlarını otomatik olarak irdeleyip gerekli düzeltmeleri yapabilmelidir. |  |  |  |
| 16 | Oran ayarlarını otomatik yapabilmelidir. |  |  |  |
| 17 | Saniyede en az 100 gr - en fazla 1000 gr arası ayarlanabilir olmalıdır. |  |  |  |
| 18 | Bir enjeksiyon miktarını 10 farkı gramaj ayarlayıp basabilmelidir. |  |  |  |
| 19 | Bakım ve kurulum menüsü yardımı ile arıza tespiti yapıp giderebilmelidir. |  |  |  |
| 20 | Malzeme tankları en az 10 mm izolasyonlu olmalıdır. |  |  |  |
| 21 | Varillerden malzeme tanklarına kendi pompaları yardımı ile dolum yapabilmelidir. |  |  |  |
| 22 | Varillerin üzerinde dolum aparatları ve hortumları bulunmalıdır. |  |  |  |
| 23 | Yıkama tankı basınçlı kap olmalıdır. Yıkama işlemini en az 6 bar basınç ile yapmalıdır. |  |  |  |
| 24 | İstenilen yere rahatlıkla taşınabilmesi için hareketli ve tekerlekli olmalıdır. |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza