###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: “MODERN TEKNOLOJİ İLE HASAN MASAT KÜNEFE YENİLİKÇİ TATLAR İLE BULUŞUYOR”

Yayın referansı	: TR62/19/YENİ/0091- LOT 1

İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

12 m2 lik Şoklamalı Soğuk Oda

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (Marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
|  | EN AZ 12 m2 LİK ŞOKLAMALI SOĞUK ODA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. |  |  |  |
| 1 | -Soğuk Depo Cihazları Split Tip Soğutma derecesi en fazla -40 ° C olmalıdır. |  |  |  |
| 2 | -Prefabrik Kilitli Panel Depo olmalıdır. |  |  |  |
| 3 | -Yanmaz Panel B 1 sınıfı Olmalıdır. |  |  |  |
| 4 | -İç-Dış yüzey sac kalınlığı en az 0,55 mm olmalıdır. |  |  |  |
| 5 | -Poliüretan yoğunluğu en az 42 kg/m³ olmalıdır. |  |  |  |
| 6 | -Ara Tavan Panelleri en az 8 cm kalınlıkta olmalıdır. |  |  |  |
| 7 | SOĞUK DEPO KAPILARI AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARTŞILAMALIDIR. -En az 120x210 cm net geçişli ısıtıcılı çarpma tip kapı Olmalıdır. -PVC Perde en az 120x210 cm olmalıdır. -Basınç Dengeleme Cihazı olmalıdır. -LED Etanj Aydınlatma Armatürü (Polikarbonat Kırılmaz Camlı) olmalıdır. |  |  |  |
| 8 | -Tipi Yarı-Hermetik (Çift kademeli) olmalıdır. -Çalışma Şartları en az -35 / +50˚C aralığında olmalıdır. -Gücü en az 20 HP olmalıdır. -Toplam Güç en az 28,9 kVA olmalıdır. |  |  |  |
| 9 | KONDENSERÜN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tipi Bakır Boru Alüminyum Kanatlı, Hava Soğutmalı olmalıdır. -Çalışma Sıcaklığı en fazla +50°C olmalıdır. -Fanın Kontrol Basınca bağlı HIZ Kontrollü olmalıdır. |  |  |  |
| 10 | EVAPORATÖRÜN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tipi Bakır Boru Alüminyum Kanatlı Olmalıdır. -Çalışma Sıcaklığı en fazla -35°C olmalıdır. -Fan Miktarı en az 5 adet olmalıdır. |  |  |  |
| 11 | OTOMASYON SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA OLMALIDIR. -Dijital Kontrol kumanda paneli olmalıdır. -Ekspansiyon Valf ve Termostatik Ekspansiyon Valf (MOP'lu) Olmalıdır. -Fan Hız Kontrol cihazı olmalıdır. -Basınç Kontrol ve Presostatlar olmalıdır. |  |  |  |
| 12 | ELEKTRİKSEL DONANIM SİSTEMİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Tüm elektrik aksamında kullanılan malzemelerin tanınmış kurumsal markalı olup, Kompresör grubu üzerindeki tablo içerisinde düzenlenmiş olmalıdır. |  |  |  |
| 13 | SOĞUK DEPO PANELLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -İç Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu Olmalıdır. -Dış Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu Olmalıdır. -Yüzey Tipi Saclara özel makinasıyla form verilmiştir (roll-form), hijyeniktir, toz, kir tutmaz olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -PU Özellikleri Poliüretan ısı geçirgenlik katsayısı en az 0,022 W/mK olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kilit Tipi Eksantrik kilit (çekme ve kilitleme hareketini yapabilen) ile birbirine kilitlenebilir olmalıdır. |  |  |  |
| 14 | ÖZEL ZEMİN PANELLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMALIDIR. -Üst Yüzey Kaymaz desenli en az 2 mm kalınlıkta cam elyaf takviyeli polyester (CTP) Olmalıdır. -Destekleme Üst yüzey kaplama en az 10 mm kalınlıkta su kontra plağı ile desteklenmiş olmalıdır. -Yapıştırma Tekniği Üst yüzey kaplama malzemesi su kontra plağına özel PU malzemesi ile yapıştırılmış olmalıdır. -Alt Yüzey Alt yüzey en az 0.55 mm kalınlıkta boyalı galvaniz sac, olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kilit Tipi Eksantrik kilit (çekme ve kilitleme hareketini yapabilen) olmalıdır. -Yük Taşıma Kapasitesi Güçlü üst kaplaması ve enjeksiyondan önce içine döşenen özel yük taşıyıcı izoleli bloklar ile en az 3.450 kg/m² statik yük taşımalıdır, |  |  |  |
| 15 | ÇARPMA TİP SOĞUK DEPO KAPISI -İç Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, anti bakteriyel, HACCP uyumlu olmalıdır. -Dış Yüzey en az 0.55 mm Polyester Boyalı Galvaniz Sac (P-BGS) RAL 9002, Anti bakteriyel, HACCP uyumlu olmalıdır. -PU Yoğunluğu En az 44 kg/m³ yoğunlukta poliüretan enjeksiyon (R141B içermez) olmalıdır. -Yanmazlık Sınıfı Yanmazlık sınıfı DIN 4102'ye göre B1 olmalıdır. -Kanat Koruma Kanat yanları darbeye karşı alüminyum profil ile kapalı olmalıdır. -Menteşe Özel menteşe sistemli (açılırken kapıyı yerden kaldıracak sistemli) olmalıdır. -Kilit Tipi Özel kilit sistemli (dışarıdan kilitlenmiş olsa dahi içeriden açılabilen) olmalıdır. |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname” de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza