TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı İhaleleri İçin )

LOT-1

Sözleşme başlığı	: Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/17/GGPD/0001

1. Genel Tanım

Mersin İlinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile  geçimini sağlayan  ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine  üye göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin yükseltilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | LOT-1: 5 ADET TAŞINABİLİR KONTEYNER TEKNİK VERİLER : Kar Yükü : En az 80kg/m2 , Isı Geçirme Katsayısı en az K=0.7 cal/m2h0c olmalıdır. TABAN : Dış çerçeve ve yastıklar kutu profilden olacak ve konteynerin oturma zeminini oluşturacaktır. Bu çelik konstrüksiyon üzerine 14 mm çimentolu yonga levha (betopan ) ve üzerine PVC (vinil) yer kaplaması döşenecektir. ÇATI : En az 0.50 mm. Kalınlığında Trapez sac kullanılacaktır. İÇ TAVAN : Tavan PVC lambri üzeri camyünü kaplı olacaktır. KÖŞE DİREKLER : Direkler Kutu profilden imal edilecek , hem tavanın taşıyıcılık görevini hem de çatıdaki yağmur kanallarından akan suyu tahliye etme görevini yapacaktır. DIŞ DUVARLAR : Dış tarafı 4 cm kalınlığında Sandiwich Panel olacaktır. İÇ BÖLMELER : Kutu profil çelik karkas olup , iki yanında Sandiwich panel kaplanacaktır. DIŞ KAPILAR : Kapı kanatları , kapıların kasası ve kanat çerçevesi özel şekillendirilmiş ve alüminyum –PVC doğramadan oluşacaktır. İÇ KAPILAR : Kapı kanatları , kapıların kasası ve kanat çerçevesi özel şekillendirilmiş ve alüminyum doğramadan oluşacaktır. PENCERELER : Pvc doğramadan oluşup tek kanat pencere takılacaktır. ELEKTRİK TESİSATI : Aydınlatma NYM 2*1.5 , prizlerde NYM 3*2.5 TSE’li kablo kullanılacaktır. Armatürler , gloplar , anahtar ve prizler TSE belgeli olacaktır. Kablolar duvarlarda sıva altı kablo kanalıyla döşenecektir. Kapı girişinde sigorta kutusu bulunacaktır. MUTFAK : 100 cm. alt ve üst MDF malzemeden olıuşacakve üzeri krom evyedir. Temiz su,pis su bağlantıları montajlı olacaktır. Temiz su borusu 20 mm. lik boru, gider borusu ise 100 mm.lik PVC boru olacaktır. | 5 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar