###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT-1

Sözleşme başlığı	: BIYOSIDAL ÜRÜNLERDE SUDA ÇÖZÜLEBILIR AMBALAJLAMA ILE INOVASYON VE REKABETÇILIK

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0197

1. Genel Tanım

Proje Adana ilinin gelişmiş ve gelişmekte olan ilaç sektörlerine biyosidal ürünlerde suda çözünebilen ambalaj imal eden firmamızın teknik kapasitesi geliştirilerek rekabet gücünün artırılması ve Türkiye’de ki üreticilerin işletme maliyetlerinin düşürülmesidir. Bunun için 1 adet VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI, 1 adet YATAY SACHET AMBALAJ MAKİNASI alınacaktır.

LOT 1:

1.1 VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI

1.2. YATAY SACHET AMBALAJ MAKİNASI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1 | VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI - Ürün gramaj ağırlığı 20 gr ve 1000 gr aralığında olmalıdır. - Paket tipleri yastık paket ve oturan paket olmalıdır. - Paketleme hızı minimum 80 paket / dk olmalıdır. - Minimum paket eni ve boyu 70x100 mm olmalıdır. - Maksimum paket eni ve boyu 200x300 mm olmalıdır. - Maksimum bobin eni 450 mm olmalıdır. - Bobin makarası iç çapı 76 mm olmalıdır. - Maksimum bobin çapı 400 mm olmalıdır. - Minimum 4 kefeli elektronik terazisi bulunmalıdır. - Bobin mili cetveli, alüminyum dökümden yapılmış olmalıdır. - Motor gücü minimum 7 kw olmalıdır. - Hava tüketimi maksimum 300 lt/dk olmalıdır. | 1 Adet |
| 1.2 | YATAY SACHET AMBALAJ MAKİNASI - Ürün gramaj ağırlığı 10 gr ile 100 gr aralığında dolum yapabilecek özellikte olmalıdır. - Paket tipleri 3 kenar yapışık pilow paket olmalıdır. - Paket eni min. 8cm-max.18,5cm olmalıdır - Paket boyu 10cm ve 25,5cm arasında olmalıdır. - Üretim kapasitesi minimum 50 Paket/Dakika olmalıdır. - Dokunmatik ekranlı kontrol paneli bulunmalıdır. - Bobin eni maksimum 40cm olmalıdır - Bobin makarası iç çapı minimum 70 cm olmalıdır. - Bobin çapı maksimum 40 cm olmalıdır | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname’de (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği başlama işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.  İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından makine tesliminden en geç 1 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesiste çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 7 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vb.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknik elemanların işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm vb.) alınmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Ödemeye Dâhil Olan Durumlar

- Adana Fabrikaya nakliyesi

- Makine montaj ve çalıştırılması

- Makine ve aksam için en az 2 yıl garanti

- Makinelerin kullanımına yönelik verilecek eğitimler

Teslim:

Sipariş onayından sonra makineler 90 gün içerisinde firmanın Acıdere OSB Mh. Zafer Caddesi No:10 Sarıçam / Adana daki tesisine teslim edilmelidir.