###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: BASINÇ DÜZENLEYİCİ SİSTEM İMALATLARINDA YENİ ÜRÜN VE SÜREÇ GELİŞTİRME

Yayın referansı: TR62-15-RAY/0058 SÖZLEŞME NUMARALI MAL ALIM İHALESİ

1. Genel Tanım

Projemizle, regülatör imalatında ihracat potansiyelimizi artırarak, bölgemizin metropol bölge olmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Projemizle gerçekleştirilecek olan basınç düzenleyici sistemlerde yeni ürün ve süreç geliştirmeye yönelik satın alma faaliyetleri Çukurova Kalkınma Ajansı açık ihale usulüne uygun olarak yürütülmektedir. Alımı yapılacak olan makine ve ekipmanlar iki lota bölünmüştür. İsteklilerin ilgili tekliflerinin geçerli olabilmesi için lota dahil olan tüm makine ve ekipmanları birlikte tedarik etmeleri gerekmektedir. Projemizle alım yapılacak olan makine ekipmanlar, ilgili lotlar ve aranan teknik özellikler şunlardır;

LOT 1: GEÇME KİLİTLEMELİ DEDANTÖR İŞLEME TEZGÂHI (1adet), VANALI DEDANTÖR İŞLEME TEZGÂHI (1adet), CNC OTOMAT TORNA TEZGÂHI (1adet), BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEST MASASI (PERFORMANS VE SIZDIRMAZLIK TEST SISTEMİ) (1adet), ÇOCUK KİLİTLİ DEDANTÖR KALIPLARI (1 set), JUMBO SANAYİ TİPİ DEDANTÖR KALIPLARI (1 set), BİLYALI SANAYİ TİPİ DEDANTÖR KALIPLARI (1 set)

LOT 2: FORKLİFT ( 3 TON DIZEL) (1adet)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-1 | GEÇME KİLİTLEMELİ DEDANTÖR İŞLEME TEZGÂHI - Tezgah gövdesi çelik konstrüksiyon olmalıdır, - Sistem delme ünitesine sahip olmalıdır, - Delme kafası en az 3’lü delme kafasına sahip hidrolik sistem olmalıdır, - Döner tabla sistemi en az 4 istasyonlu olmalıdır, - Bağlama kalıbı pnömatik sisteme sahip olmalıdır, - Sistem talaş ve soğutma tankına sahip olmalıdır, - Pnömatik kumanda sistemli olmalıdır, - Elektrik ve PLC dokunmatik ekrana sahip elektronik kumandalı olmalıdır, - Geçme kilitleme dedantör sistemine uygun olmalıdır, | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-2 | VANALI DEDANTÖR İŞLEME TEZGÂHI - Tezgah gövdesi çelik konstrüksiyon olmalıdır, - Sistem delme ünitesine sahip olmalıdır, - Döner tabla sistemi en az 4 istasyonlu olmalıdır, - Bağlama kalıbı pnömatik sisteme sahip olmalıdır, - Sistem talaş ve soğutma tankına sahip olmalıdır, - Pnömatik kumanda sistemli olmalıdır, - Elektrik ve PLC dokunmatik ekrana sahip elektronik kumandalı olmalıdır, - Vanalı dedantör sistemine uygun olmalıdır, | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-3 | CNC OTOMAT TORNA TEZGÂHI - En az 8 istasyonlu - İç ve dış çapları aynı anda işleme özelliğine sahip, - CNC kontrollü, - Min 50 mm çubuk sürme kapasitesine sahip, - Min 3500 devir hızına sahip, - Yağ soğutuculu, - En az 20x20 kater kapasiteli, - Talaş konveyörü ve arabası olan, - Trafolu - CE normlarına uygun - Türkçe programlama özelliğine sahip | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-4 | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEST MASASI (PERFORMANS VE SIZDIRMAZLIK TEST SISTEMİ) - Test sonucunu veren hassas transmitterler hariç diğer devre elemanları testin en fazla 16 bar giriş basıncında yapılacağı öngörülerek şekilde seçilecektir, - Dedantörleri test aparatındaki vanalara takılma ve sökülmesi operatör tarafından elle rahatlıkla yapılabilecektir, - Vananın üstüne konup o modülün butonuna basıldığında silindirlerin doğrusal hareketiyle dedantörleri vana üzerine bastıracaktır, - Dedantör çıkışı yatay bir silindirle otomatik olarak test sistemiyle irtibatlandırılmış olmalıdır, - Sistemde en az 2 ayrı 8 modüllü test devresi olmalıdır. - Her modül bağımsız test devresine sahip olmalı ve birbirinden bağımsız olarak test yapabilmelidir, - Hiç bir modül birbirini beklemeyecektir, - 8’li modül grupları makinenin iki ayrı tarafında olup; biri vanalı tip dedantörler için, diğeri değiştirilebilir 2 ayrı modüllü olmak üzere asgari 16mm ve 35 mm tipler için kullanılabilecek özellikte olmalıdır, - Her modülün sonuçları (sağlam ya da hata) kendine ait lambalarla ve LCD ekranda gösterilecektir, - LCD renkli dijital ekranda her modülün ayrı ayrı durumları ve sonuçları şematik ve sayısal olarak gösterilecektir, - En az 15 farklı ürün için (giriş ve çıkış bağlantıları aynı olmak kaydıyla) ayrı ayrı reçete girilmesine olanak sağlanacaktır, - En az 2,2 kg/h kapasite kadar olan dedantörlerin testleri yapılabilmelidir, - En az 200 mbar kapama basıncına kadar olan dedantörlerin testleri yapılabilir olmalıdır, - Sistemde asgari aşağıdaki kontrollerin tamamı yapılabilir olmalıdır: - Dedantörün çıkış basıncı, düşük giriş basıncında (asgari 0.2-0.8 bar aralığında), atmosfere açık ve kapalı konumlarındaki basınç değerlerinin kontrolü yapılabilmelidir, - Dedantörün çıkış basıncı, yüksek giriş basıncında (max.16 bar), atmosfere açık ve kapalı konumlarındaki değerlerinin kontrolü yapılabilmelidir, - Sızdırmazlık kontrolü (dedantör çıkış bağlantısından max 300 mbar basınç verilerek yapılabilecektir, - Ölçümde kullanılacak transmitterler en az 0-250 mbar aralığında ve asgari 0,25 mbar hassasiyetinde olmalıdır, - Ölçümde kullanılacak transmitterler max. 1 bar da çalışabilir olmalıdır, | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-4 | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEST MASASI (PERFORMANS VE SIZDIRMAZLIK TEST SISTEMİ) Temel ekipmanlar en az aşağıda özellikleri sağlamalıdır: - Test masası gövdesi, alüminyum sigma profiller veya eşdeğeri malzemeden imal edilecektir, - Panoların malzemesi RAL7032 elektrostatik fırın boyalı sac veya eşdeğeri malzemeden olmalıdır, IP50 - Metal malzemeden üretilen ana gövde ve parçalar paslanmaya karşı korumalı olmalıdır, - Sistem bilgisayarı (PLC) - Panasonic SIGMA PLC veya eşdeğeri olmalıdır, - Sistem bilgisayarı en az 80 Sayısal giriş + 80 sayısal çıkışa sahip olmalıdır, - Sistem bilgisayarı en az 18 analog giriş + 1 analog çıkışa sahip olmalıdır, - Uzaktan haberleşme için RS485 modülüne sahip olmalıdır, - Asgari 16 (2x8) kafalı sistemde operatör paneli en az 10” renkli dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır, - Sistem en az 24 adet pnömatik HY silindir + Modül mekanizması +kapama ve test kafalarına sahip olmalıdır, - Sistemde en az 8 adet pnömatik HH silindir bulunmalıdır, - Sistemde en az 16 adet 3/2 1/8” silindir kumanda valfleri bulunmalıdır, - Sistemde en az 16 adet 5/2 1/8” silindir kumanda valfleri bulunmalıdır - Test devresi valfleri: en az 32 adet 1/8” BV valf 24VDC sahip olmalıdır, - Test devresi valfleri: en az 16 adet 1/8” YB BV valf 24VDC sahip olmalıdır, - Test devresi valfleri: en az 16 adet ¼” YB BV valf 24VDC sahip olmalıdır, - Basınç ölçü transmitterleri en az 16 adet 0-250 mbar. Aralığında olmalı ve hassasiyeti minimum 0,25mbar. (dayanma basıncı minimum 1 bar) olmalıdır. - Ana besleme basınç transmitteri en az 1 adet 0- 10 bar aralığında olmalıdır, - Elektronik kontrollü oransal regülatör. En az 0-8 bar aralığında lineer özellikte olmalıdır, - Kumanda butonu asgari 16 adet olmalıdır, - Sinyal lambaları asgari 32 adet olacaktır, | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-5 | ÇOCUK KİLİTLİ DEDANTÖR KALIPLARI Çocuk kilitli Dedantör kalıp setleri aşağıdaki kalıplardan oluşmaktadır; - En az 2 gözlü zamak gövde kalıbı, - En az 4 gözlü plastik anahtar kalıbı, - En az 32 gözlü plastik kilit kalıbı, - Kalıp gövde malzemeleri en az CK45 veya eşdeğeri bir malzemeden olmalıdır, - Kalıp çekirdeği en az 2344 veya eşdeğeri malzemeden yapılmış olmalıdır, | 1 set |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-6 | JUMBO SANAYİ TİPİ DEDANTÖR KALIPLARI Jumbo sanayi tipi Dedantör kalıp setleri aşağıdaki kalıplardan oluşmaktadır; - En az 2 gözlü zamak gövde kalıbı, - En az 4 gözlü zamak kapak kalıbı, - En az 4 gözlü plastik düğme kalıbı, - En az 32 gözlü plastik burç kalıbı, - En az 8 gözlü plastik dişli somun kalıbı, - En az 4 gözlü plastik kilit disk kalıbı, - Kalıp gövde malzemeleri en az CK45 veya eşdeğeri bir malzemeden olmalıdır, - Kalıp çekirdeği en az 2344 veya eşdeğeri malzemeden yapılmış olmalıdır, | 1 set |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-7 | BİLYALI SANAYİ TİPİ DEDANTÖR KALIPLARI Bilyalı sanayi tipi Dedantör kalıp seti aşağıdaki kalıplardan oluşmaktadır; - En az 4 gözlü zamak gövde kalıbı, - En az 8 gözlü plastik kovan kalıbı, - En az 8 gözlü plastik çatal kalıbı, - En az 4 gözlü plastik düğme kalıbı - Kalıp gövde malzemeleri en az CK45 veya eşdeğeri bir malzemeden olmalıdır, - Kalıp çekirdeği en az 2344 veya eşdeğeri malzemeden yapılmış olmalıdır, | 1 set |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Makineler en az 1 yıl garantili olacaktır.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol 6 ayda 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en az 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.