###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: ERİŞKİN PLASTİK RENKLİ KASA TASARIMI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0102

1. Genel Tanım

Meyve sebze sektörünün plastik taşıma ve ambalaj malzemeleri ihtiyacına cevap verebilmek için mevcutta ürettiğimiz delikli siyah açık plastik kasa ürününe ek olarak, ürün gamımıza kendi AR-GE miz sonucu yeni tasarladığımız, meyve sebzelerin çürümesini engelleyen deliklere sahip, ergonomik 1. Sınıf meyve, sebze renkli kasa üretimini hayata geçirmeyi sağlayacak makine ekipman alımı yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT.1-1 | ENJEKSİYON MAKİNESİ Vida Çapı min.100 mm Vida L/D Oranı : min.20 L/D Enjeksiyon Hacmi : min.4040 cm3 Enjeksiyon Ağırlığı (Ps) : min. 3650 g Enjeksiyon Basıncı : min.185 MPa Enjeksiyon Hızı (Ps) : min. 780 g/s Enjeksiyon Stroke : min.515 mm Enjeksiyon Hızı (Ps) :min.105 mm/s Vida Hızı : min.130 rpm Mengene Kapama Gücü: min.8000 KN Mengene Stroke :min.1050 mm Kolonlar Arası Mesafe: min. 1000*1000 mm Plaka Ebatları: min.1450*1450 mm Maksimum Kalıp Yüksekliği: min.1020 mm Minimum Kalıp Yüksekliği: min. 450 mm İtici Stroke: min. 300 mm İtici Gücü: min.180 KN İtici Adeti: 21 adet Maksimum Pompa Basıncı: min.17 MPa Pompa Motor Gücü: min.95 KW Isıtıcı Gücü: min.65 KW Makine Ebatları: max. 10750*2400*2900 mm Ağırlık: max.40 Ton | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Montaj, işletmeye alma, deneme üretiminde kullanılacak alet, teçhizat, malzeme, aksesuar vb. Yüklenici Firma, tarafından sağlanır.

4. Garanti Koşulları:

a) Yüklenici en az 2 (iki) yıl garanti vermelidir.

b) Garanti süresi içerisinde meydana gelecek arızalarda, Makine üreticisi/tedarikçisi max.24 saat içinde servis hizmeti verecektir.

c) Meydana gelen teknik arızalardan dolayı makinenin hizmet dışı kaldığı sürenin 5 iş gününü geçmesi halinde, makineden sağlanan iş, başka bir firmaya yaptırılacak ve bunun bedeli Makine tedarikçisi tarafından  karşılanacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinenin montajından yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olabilecek şeklide yıllık periyodik bakım ve bakım-onarım hizmetlerini sunmayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

**Satın alımı planlanan makine için satıcı firma ayda 2 kez periyodik bakım yapacaktır.

**Satıcı firmanın bünyesinde en az 5 teknik servis personeli bulunmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olmak üzere yedek parça sağlamayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için İNGİLİZCE veya TÜRKÇE kullanım kılavuzu sunmalıdır.

8. Diğer Hususlar:

Aşağıdaki bilgiler makine/ekipman üzerine metal bir levha üzerinde okunaklı bir şekilde belirtilip sağlam bir şekilde monte edilecektir.

1) Ekipman Cinsi

2) Seri Numarası

3) Marka

4) Model Numarası

5) Menşei

6) Üretim Yılı