###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: ERİŞKİN PLASTİK RENKLİ KASA TASARIMI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0102

1. Genel Tanım

Meyve sebze sektörünün plastik taşıma ve ambalaj malzemeleri ihtiyacına cevap verebilmek için mevcutta ürettiğimiz delikli siyah açık plastik kasa ürününe ek olarak, ürün gamımıza kendi AR-GE miz sonucu yeni tasarladığımız, meyve sebzelerin çürümesini engelleyen deliklere sahip, ergonomik 1. Sınıf meyve, sebze renkli kasa üretimini hayata geçirmeyi sağlayacak makine ekipman alımı yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT.2-1 | KALIP -TEKLİ 35 Malzeme: Hammaddenin temas ettiği tüm yüzeyler DIN 1,2738, sürtünmeye maruz kalan parçalar ısıl işlem görmüş DIN 1,2080, gövdeler DIN 1,1730 olmalıdır. Sistem: Kalıp sıyırıcının mekanik çalışması ile numuneyi otomatik olarak düşürmelidir Baskı Kapasitesi: Makinenin hammadde enjekte etmesinden ve makinenin hammadde alması tamamlandıktan sonra kalıp görevini en fazla 10 saniyede tamamlamalıdır Yolluk: Dörtlü sıcak yolluk olmalıdır. - Teleskopik sıyırıcı otomatik hareketi ile çalışmalıdır. - Hidrolik maça hareketi ile ve özel maça kızak sistemi üzerinde çalışmalıdır. - Maça pozisyon koruma için telemekanik sviç kullanılmalıdır. - İyi derecede soğutma kanalları yapılmalıdır. - Kalıp kaldırma için özel kalıp kilit sistemi kullanılmalıdır. | 1 ADET |
| LOT.2-2 | KALIP -TEKLİ 70 Malzeme: Hammaddenin temas ettiği tüm yüzeyler DIN 1,2738, sürtünmeye maruz kalan parçalar ısıl işlem görmüş DIN 1,2080, gövdeler DIN 1,1730 olmalıdır. Sistem: Kalıp sıyırıcının mekanik çalışması ile numuneyi otomatik olarak düşürmelidir Baskı Kapasitesi: Makinenin hammadde enjekte etmesinden ve makinenin hammadde alması tamamlandıktan sonra kalıp görevini en fazla 10 saniyede tamamlamalıdır Yolluk: Dörtlü sıcak yolluk olmalıdır - Teleskopik sıyırıcı otomatik hareketi ile çalışmalıdır. - Hidrolik maça hareketi ile ve özel maça kızak sistemi üzerinde çalışmalıdır. - Maça pozisyon koruma için telemekanik sviç kullanılmalıdır. - İyi derecede soğutma kanalları yapılmalıdır. - Kalıp kaldırma için özel kalıp kilit sistemi kullanılmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Montaj, işletmeye alma, deneme üretiminde kullanılacak alet, teçhizat, malzeme, aksesuar vb. Yüklenici Firma, tarafından sağlanır.

4. Garanti Koşulları:

a) Yüklenici en az 2 (iki) yıl garanti vermelidir.

b) Garanti süresi içerisinde meydana gelecek arızalarda, Makine üreticisi/tedarikçisi  max.24 saat içinde servis hizmeti verecektir.

c) Meydana gelen teknik arızalardan dolayı makinenin hizmet dışı kaldığı sürenin 5 iş gününü geçmesi halinde, makineden sağlanan iş, başka bir firmaya yaptırılacak ve bunun bedeli Makine tedarikçisi tarafından  karşılanacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinenin montajından yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olabilecek şeklide yıllık periyodik bakım ve bakım-onarım hizmetlerini sunmayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu makine-ekipmanlar için garanti süresinden sonra ücretli olmak üzere yedek parça sağlamayı en az 5 (beş) yıl süreyle garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici Firma, Teknik Şartnameye konu tüm makine-ekipmanlar için İNGİLİZCE veya TÜRKÇE kullanım kılavuzu sunmalıdır.

8. Diğer Hususlar:

Aşağıdaki bilgiler makine/ekipman üzerine metal bir levha üzerinde okunaklı bir şekilde belirtilip sağlam bir şekilde monte edilecektir.

1) Ekipman Cinsi

2) Seri Numarası

3) Marka

4) Model Numarası

5) Menşei

6) Üretim Yılı