###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Bölgemizde olmayan Full Otomatik Kilitli Cıvata Üretim Hattı ile yeni bir ürün üretme

Yayın Referansı	: TR62/19 YENİ/0042

1. Genel Tanım

Proje kapsamında gerçekleşecek olan Kilitli Cıvata Üretim Hattı, Yıkama Makinesi ve Kumlama Makinesi ile üretimde artış hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mallar | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KİLİTLİ CIVATA ÜRETIM HATTI | Aşağıdaki 1 numaralı Ana başlık numarası ile açıklanan kısımda detaylı açıklanmıştır. | 1 |
| 2 | YIKAMA MAKINESİ | Aşağıdaki 2 numaralı Ana başlık numarası ile açıklanan kısımda detaylı açıklanmıştır. | 1 |
| 3 | KUMLAMA MAKİNESİ | Aşağıdaki 3 numaralı Ana başlık numarası ile açıklanan kısımda detaylı açıklanmıştır. | 1 |

1. KİLİTLİ CIVATA ÜRETİM HATTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Teknik Özellikleri :

- Kilitli cıvata üretim makinasının gücü:       Minimum: 20 KW

- Kilitli cıvata üretim makinasının Frekansı: Minimum: 200 Maksimum: 650 KHz

- Maksimum – minimum cıvata ölçüleri:      Minimum: M5 Maksimum: M16 arası

- Üretim hızı PLC kontrol ekranından ayarlanmalıdır.

  - Kilitli Cıvata Üretim Hattı Üniteleri

- Vibrasyon besleme ünitesi

- PLC hız kontrol ekranı

- Yürütme Ünitesi, Motor ve Aksamları

- Ultra yüksek Frekans İndüksiyon Isıtma makinası Minimum: 20 KW

- Toz püskürtme

- Su soğutma ünitesi – Chiller

Not : Toz püskürtme bakır nozuldan yapılarak min.: 180°C ile maks.: 400°C derece sıcaklık aralığında cıvata kilitleme işlemi yapılmalıdır.

  - 20kw ultra yüksek frekans indüksiyon ısıtma makinası IGBT sistem indüksiyon ünitesinin teknik özellikleri:

- Giriş voltaj ve frekansı: Min.: 3 faz Minimum: 380v / Minimum: 50 Maksimum: 60Hz

- Güç: Minimum: 20kw

- Max.giriş akımı: Minimum: 30A – Maksimum : 40 A olmalıdır.

- Max.çıkış akımı: Minimum: 5A – Maksimum : 60A akım aralığında olmalıdır.

- Frekans: Minimum: 200 KHz - Maksimum: 650 KHz olmalıdır.

- Çalışma voltajı: Minimum: 380 V

- Su giriş sıcaklığı: Minimum: 18 °C

- Su sıcaklığı: Maksimum: 40 °C  olmalıdır.

- Max.su basıncı: Minimum:0,06 – Maksimum:0,20 MPa ve Minimum: 7,6 litre/dakika

- Kesintisiz çalışma yeteneğine sahip olmalıdır.

- Otomatik olarak frekans izleme teknolojisi, güç faktörünün ısıtma boyunca yüksek seviyede kalmasını sağlar.

- Daha düşük harmonik akım ve yüksek güç faktörü.

  - Su Soğutma Sistemi – Chıller ünitesinin teknik özellikleri:

- Su Soğutma Kapasitesi: Minimum; 14.028 Kcal/Saat

- Max.Su Basıncı: Minimum:0,06 MPa - Maksimum:0,20 MPa ve Minimum: 7,6 litre/dakika

- Minimum 20kw Ultra Yüksek Frekans İndüksiyon Makinası İçin

- Minimum 14.028kcal/Saat soğutma kapasiteli soğutma sistemi (Chiller) gereklidir.

- Minimum 20kw Ultra Yüksek Frekans İndüksiyon Makinasına:

    - Min. Su Giriş Sıcaklığı: 18°C

    - Max. Su Çıkış Sıcaklığı: 40°C

- YIKAMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Teknik Özellikleri:

| Makine dış ölçüleri (Pano dâhil) | En: Min.: 1500 mm – Maks.: 1750 mm Boy: Min.: 5000 mm – Maks.: 6000 mm |
| --- | --- |
| BIR SAATTE YIKAMA KAPASITESI ( KG ) | Min.: 1500 Kg – Maks.:2000 Kg |
| YIKAMA TAMBUR ÇAPI VE BOYU | Çap: Min : 600 mm – Maks.: 640 mm Boy: Min : 4000 mm – Maks.: 4500 mm |
| HELEZON SİPRAL ARALIĞI (mm) | Min.:250mm – Maks.: 280mm |
| YÜKLEME VİBRASYONU ÖLÇÜLERI (CM) | Min.: 1000x2200x350mm – Maks.:1200x2400x400 mm |
| YIKAMA ODASI BOYU | Min: 1400 mm – Maks.: 1500 mm |
| DURULAMA ODASI BOYU-1 | Min: 600 mm – Maks.:750 mm |
| DURULAMA ODASI BOYU-2 | Min: 400 mm – Maks.:500 mm |
| KURUTMA ODASI BOYU | Min.:1500 mm – Maks.: 1750 mm |
| YIKAMA / DURULAMA TANK KAPASITESI | Min.: 1000 Lt – Maks.: 1500 Lt |
| PASLANMAZ POMPALAR (KW) | Min.: 1,5kW – Maks.:3.5 kW |
| POMPA DEBILERI (Litre/ dakika) | Min.: 500 Litre/dakika |
| YIKAMA – DURULAMA POMPA BASINCI | Min.: 2.5 bar – Maks.: 4 bar |
| KURUTMA FANI | Min.: 5kW – Maks.: 5,5 kW |
| BUHAR TAHLİYE FANI | Min.: 0.50kW |
| TAMBUR REDIKTÖR VE MOTORU | Min.: 1,5 kW – Maks.: 2 kW |
| YIKAMA ODASI: ISITICI REZISTANS (Kw) Paslanmaz Rezistans | Min.: 20 kW – Maks.: 30 kW |
| DURULAMA ODASI -1: ISITICI REZISTANS (Kw) Paslanmaz Rezistans | Min.: 15 kW – Maks.: 20 kW |
| DURULAMA ODASI-2: ISITICI REZISTANS (Kw) Paslanmaz Rezistans | Min.: 10 kW – Maks.: 15 kW |
| KURUTMA REZISTANS ( KW) | Min.: 15 kW – Maks.: 20 kW |
| DIJITAL TERMOSTAT (°C) | Min.: 0 °C - Maks.: 95 °C |
| OTOMATIK BESLEME SISTEMI | Kesinlikle olmalıdır. |
| DISKETLI YAG SIYIRICI (Separator) | Min.: 1,8 kW – Maks.: 2,1 kW Rediktörlü |
| MAKINEDE KULLANILAN MALZEME | AISI 304 |
| OTOMATIK YUKLEME VIBRASYONU | Min.: 400 kg – Maks.: 500 kg |

  - Sprey Spiral Yıkama Makinası :

- Malzeme girişi bölümünde  ilk min.: 450 mm – maks.: 500 mm’lık kısmın taşıma helezonları arası yıkama sıvısı ile doludur. Daldırma yıkama ile sprey yıkama aynı anda yapılmalıdır.

- Yükleme anında malzemelerin çizilme ve ezilmeleri, konveyörün tabanı lastik kaplanarak önlenmelidir.

- Temizlenecek malzeme, kapalı bir kabin içinde ve spiral hat üzerinde olmalıdır.

- Taşıyıcı spiral arası boşluk min.:250 mm – maks.: 280 mm , taşıyıcı spiral yüksekliği min.:35 mm – maks.: 40 mm, Spiral delikleri  min.: 3,5 mm – maks.: 4 mm olacaktır.

- Bölümler arasına suların birbirine karışmasını engelleyecek silikon perdeler kullanılmalıdır.

- Tanklar gerektiğinde temizlemeye uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Spiral dönüşü, hız kontrol cihazı ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Spiral gövdesi özel yataklar üzerinde dönmelidir.

- Yıkamadan çıkacak metal talaşını almak içi İki kademeli filtre sistemi kullanılmalıdır.. Kazana dönüşte portatif temizlenebilir talaş filtresi ve pompa emişinde emiş filtresi olmalıdır.

- Spiral Yıkama makinesi AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Kazan ve Kabinler min.: 2,5 mm – maks.:3 mm, diğer kısımlar min.: 1,5 mm – maks.:2, kaplama saçları min.: 1 mm – maks.:1,5 mm olmalıdır.

- Makine ve kazanlar ısı kaybını önleyecek şekilde izole edilmelidir.

- Kazanlarda taşkan olmalıdır. Boşaltma krom küresel vanalar ile yapılmalıdır.

- Temizlenecek malzeme, yükleme haznesine boşaltılacak şekilde ve hazneye sürekli yükleme yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Vibrasyon makineye bağlı olarak, swiç komutlu zaman rölesi ve vibrasyon motoru ile yapılmalıdır.

- Basınçlı hava ile su damlacıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

- Kurutma kapalı bir sistem olacaktır, ısıtma odasından emilecek sıcak hava ile kurutma yapılmalıdır.

- Kurutma odasındaki buhar tahliye edilmelidir.

  - Elektrik Panosu Ve Kontrol Sistemi:

- PANO IP54 sızdırmazlık standardında olacaktır ve yüksek debili fan ile havalandırılmalıdır.

- Kumanda panosu makinenin sol yanında olacaktır.

- Yıkama girişinde ve panoda acil stop butonu olacaktır.

- Herhangi bir manyetik termiğin atması veya arıza durumunda makine üstündeki arıza ikaz flaşörü devreye girer ve makineyi durdurarak arıza sinyali çalışır.

- Elektrik panosu TS-EN 292 güvenlik standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

- Kumanda panosu makinenin çıkışında kurutmanın yanında olacaktır.

- Yıkama girişinde, çıkışında ve panoda acil stop butonu olacaktır.

- Manüel çalıştırma but onları pano üzerinde olacaktır.

- Arıza durumunda kolay takip için renklendirme ve numaralandırma yapılmalıdır.

- KUMLAMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Tamburlu Kumlama Makinesi

Dahili Ekipmanlar:

    - Kumlama ünitesi – 1 Adet

- Pnömatik kapı.

- Aşınmaya dayanıklı kaynaklı konstrüksiyon olmalıdır.

- İç kısımda 6mm kalınlığında manganlı çelik kaplama olmalıdır.

- Tambur şeklindeki kumlama haznesinde, tambur bantına kılavuzluk eden disk olmalıdır.

- Diski aşınmaya karşı koruyan 6mm kalınlığında manganlı çelik plakalar olmalıdır.

- Kum akışının olduğu alanda orta disk ve kumlama haznesinin iç kaplaması arasındaki boşluğu kapatan, asılmış haldeki manganlı çelik plakalar olmalıdır.

- Kumlama haznesinin arka duvarında emiş ünitesi olmalıdır.

- Dahili makine borulama (tüm emiş noktalarını tek bir bağlantı parçasına bağlayan birleşme yeri)olmalıdır.

    - Parça taşıması – 1 Adet

- Sonsuz, perforeli kauçuk bant.

- Bant perforaj: Min.: 6 mm – Maks.: 8 mm

- Tambur bandı çapı: Min.: 600 mm – Maks.: 675 mm

- Tambur bandı eni: Min.:675 – Maks.: 700 mm

- Şarj hacmi: Min.: 90 m3 – Maks.:100m ³

- Şarj ağırlığı: Min.: 250 kg – Maks.: 300 kg

    - Harici tambur bantı sürücüsü – 1 Adet

- Sürücü, sapma, gergi ruloları

- Motor tambur sürücüsü : Min.: 1,5 kW – Maks.:2 kW

- Tambur bantı hızı: Min.: 9,2 m / dk.

- Maksimum bant yüklemesi için Minimum 3 destek rulosu olmalıdır.

    - Kumlama malzemesi transport ve geri dönüşüm sistemi – 1 Adet

- Tambur bandının altında huni şeklindeki tahliye

- Kumlama makinesine entegreli sıralı hava separatörü.

- Aşağı doğru akış, büyük partiküllerin tutulması için sabit elek, manuel tahliye.

- Ayarlanabilir kum dağıtım klapesi ve optimum aşındırıcı temizleme için geniş ayırma seviyesi.

- Kumlama materyalini kovalı elevatöre taşıma helezonu.

- Hava akış separatörüne taşıma için kovalı elevatör.

- Aşınmaya karşı yüksek dayanıklı, cıvatalı kovalar,

- Dokuma kort bezi ile güçlendirilmiş kovalı elevatör bantı,

- Gergi ayarlı tahrik kasnağı ve avare kasnak,

- Elevatör geri dönüş kilidi

- Kovalı elevatör tahrik motoru.

- Türbine hortum/boru bağlantısı.

- Büyük ebatlı kum depolama silosu.

- Kum depolama silosunda minimum kum seviyesi kontrolü,

- Pnömatik aktüatörlü kum dozlama valfi olmalıdır.

    - Gamma Türbin  – 1 Adet

- Özel "Y" dizayna sahip Minimum 6 adet bıçak olmalıdır.

- Türbinin özel dizaynı sayesinde bıçak değişikliği çok kolaydır, bakım zamanından tasarruf sağlar.

- Sürücü motoru: Min.: 5,5 kW / türbin – Maks.: 6 kW / türbin olmalıdır.

    - Karıştırma Barlar – 1 Adet

- Kükürtle sertleştirilmiş, kumlama esnasında daha iyi karıştırma sağlamak ve aynı zamanda boşaltma esnasında yardımcı olmak üzere tasarlanmış düz çubuklar olmalıdır.

    - Pnömatik Kapı– 1 Adet

- En üst noktaya kadar açılır,

- Minimum 2 adet pnömatik silindir olmalıdır.

- İki-el kontrol anahtarı olmalıdır.

- Elektrik kontrol paneline entegreli,

- Kabin kapısının güvenli bir şekilde açılıp kapanması için,

- Kapı bölgesinde sıkışmaya karşı korumalı olmalıdır.

- Kumlama haznesinin ideal sıkılıkta sızdırmazlığını sağlamak için labirent lastik olmalıdır.

- Pnömatik kontrol olmalıdır.

- Kapının iç kısmı aşınmaya karşı koruma için 3mm kalınlığında özel kauçuk ile kaplanmalıdır.

- İç yönlendirme plakaları parçaların kapı ve ön tambur bandı yönlendirmesi arasına düşmesini engellemelidir.

- Temassız güvenlik sensörleri ile kapalı kapının kontrolü olmalıdır.

    - Tambur Kayış Emniyet Sistemi – 1 Adet

- Tambur Bandı Dönüş Kontrol Sistemi olmalıdır.

- Tambur bandının çalışmasını kontrol için emniyet cihazı olmalıdır.

- Elektronik devir sayacı, tahrik edilmeyen dönüş makarasına monte edilmiş olmalıdır.

  - Elektrik Sistemi

    - Merkezi Kontrol Panosu (baz versiyon) – 1 Adet

    - Türbin Hız Invertörü – 1 Adet

- Standart kontrol istasyonunun uzatımı

- CE regülasyonlarına uygun olarak EMV modüllüdür (elektromanyetik uyumluluk)

- Kapalı alanda elektronik bileşenlerin hasar görmesini engellemek için çıkış filtresi

- Aşağıdaki göstergelere sahip çalışma paneli (kontaktor kontrol için elektrik kontrol kapısına entegreli);

- Dönüş hızı/sıklığı Hz olarak

- Amper cinsinden nominal akım

- Hata mesajları kodlanmış gösterge metninde

- Toplam motor gücü min.: 5,5 kW – maks.: 6,0 kW için tasarlanmalıdır.

  - Filtre Sistemi:

    - Toz Toplama Ünitesi  – 1 Adet

- Toz Toplama Ünitesi

- Toz toplayıcı

- Sağlam, kaynaklı konstrüksiyona sahip birinci sınıf kartuşlu tip filtre,

- Diyafram valfleri ve basınçlı hava darbeli otomatik kartuş temizleme,

- Aparatlı özel filtre kartuşu,

- Görüntülenebilir, hava basınç atımlarının elektronik kontrolü,

- Toz deposuna sahip toz bunkeri,

- Temiz hava kısma klepesi,

- Hava akış kapasitesi: Min.: 1.200 m3/saat – Maks.: 1500 m3/saat

- Fan motoru: Min.: 2,2 kW – Maks.: 3 kW

- Kartuş sayısı: Min.: 1 adet – Maks.: 2 adet

- Basınçlı hava tüketimi ( min.: 6 bar – maks.:7 bar ile) Min.: 2 Nm3/saat – Maks.: 6 Nm3/saat

- Atılabilir düşük basınç: Min.: 1400 pa – Maks: 1500 pa

- Bekleyen toz içeriği: Maksimum 1 mg/Nm3

- Ses seviyesi: Maksimum 75 dbA (ses kapağı ile beraber)

- Ses izolasyon kapağı

- Fanın üzerine monteli

- Ses emisyonu maksimum 75 dbA

- Diferansiyel basınç anahtarı

- Filtre kartuşlarındaki toz tabakasına göre kartuş temizleme aralığını kontrol eder.

    - Diferansiyel Basınç Sensörü – 1 Adet

- Kartuş temizleme aralıklarını kontrol eder.

Özellikler:

- Filtre kartuşlarının başında ve sonunda ölçüm,

- Temizleme aralıkları toz tipine ve birikimine göre ayarlanabilir. Böylece;

- Basınçlı hava tüketimi azalır,

- Filtre kartuşlarının ömrü uzar.

    - Ses İzolasyon Muhafazası – 1 Adet

- Ses düşürücü kapak

- Fanın üzerine monteli

- Ses emisyonu maks. 75 dB (A)

    - Boru Bağlantısı (galvanizli) – 1 Adet

- Makine ile toz toplama ünitesi arasındadır. Bileşenler;

- Elektrostatik iletken contalar,

- Stabil tek tarafı kaynaklı boru, sıradan katlanmış spiral kaynaklı borular yerine,

- Sağlam çelikten yapılmış

- Göreceli şekillendirilmiş parçalar.

- Boru, kaynaksız yapıda eğilebilir.

- Düz segmental yapı yerine akış daha kolaydır.

- Sıcak daldırma galvanize parçalar (kısmen galvanize çinko kaplanmış).

- Duvar kalınlığı min.: 2mm – maks.: 4 mm.

- Şok basınç direnci maksimum 3 bara kadar.

- Uzunluk : Min.:1 M – Maks.: 1,2 M

  - Opsiyonel Ekipmanlar:

    - Yükleme Ünitesi (elektromotor) – 1 Adet

- Kumlama makinesine otomatik yükleme,

- Tam otomatik kumlama prosesine imkan verir,

- Kompakt, yer kaplamayan tasarım,

- İş parçalarının devirmede önden yüklenmesiyle eğim hareketinin özel kinematik

- İşlemi; bu sayede iş parçalarının düşme yüksekliği düşer ve dikkatlice kumlama makinesine aktarılır.

    - Emniyet Kafesi – 1 Adet

- Yükleme ekipmanının hareket alanında, bileşenleri;

- Kilit limit anahtarı, yük taşıma ekipmanına erişim olarak manuel kapı,

- Yükleyici ve makine arasında vidalar ile emniyet altına alınmış ızgaralı bakım aralığı olmalıdır.

    - Vibrasyon Kanallı Boşaltma Konveyör – 1 Adet

- İşlem görmüş parçaların boşaltılması için,

- Ara bölge ve alt taşıyıcı sağlam, kaynaklı çelik yapıda olmalıdır.

    - Merkezi Kontrol Panosu + PLC (comfort) – 1 Adet

- Yükleme - boşaltma ünitesi kullanıldığında PLC'li pano kullanılmalıdır.

    - Tambur Kayış Kontrol Sistemi – 1 Adet

    - Elevatör Kontrol Sistemi – 1 Adet

4. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Tesisin kurulacağı bölgeye gerekli elektrik ve su bağlantıları firmamız tarafından yapılacaktır.

5. Garanti Koşulları

5.1. Kilitli Cıvata Üretim Hattı: En az 1 yıl Garanti Süresi olmalıdır. Tüm ana ve kritik parçalar garanti dahilinde olmalıdır. Yedek parça temini de garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi boyunca her türlü servis ve yedek parça değişimi tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

5.2. Yıkama Makinesi: En az 1 yıl Garanti Süresi olmalıdır. Tüm ana ve kritik parçalar garanti dahilinde olmalıdır. Yedek parça temini de garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi boyunca her türlü servis ve yedek parça değişimi tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

5.3. Kumlama Makinesi: En az 1 yıl Garanti Süresi olmalıdır. Tüm ana ve kritik parçalar garanti dahilinde olmalıdır. Yedek parça temini de garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi boyunca her türlü servis ve yedek parça değişimi tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

6. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

6.1. Kilitli Cıvata Üretim Hattı: Kurma, Çalıştırma, Devreye alma, Eğitim tedarikçi firmaya aittir. Bakım – onarım servis hizmeti tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. Kurulum sonrası oluşan arızalarda gerek telefonla gerekse yerinde müdahale ile servis desteği sağlanmalıdır. Üretim akışını aksatmayacak en kısa zamanda bakım-onarıma cevap verilmelidir.

6.2. Yıkama Makinesi: Kurma, Çalıştırma, Devreye alma, Eğitim tedarikçi firmaya aittir. Bakım – onarım servis hizmeti tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. Kurulum sonrası oluşan arızalarda gerek telefonla gerekse yerinde müdahale ile servis desteği sağlanmalıdır. Üretim akışını aksatmayacak en kısa zamanda bakım-onarıma cevap verilmelidir.

6.3. Kumlama Makinesi: Kurma, Çalıştırma, Devreye alma, Eğitim tedarikçi firmaya aittir. Bakım – onarım servis hizmeti tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. Kurulum sonrası oluşan arızalarda gerek telefonla gerekse yerinde müdahale ile servis desteği sağlanmalıdır. Üretim akışını aksatmayacak en kısa zamanda bakım-onarıma cevap verilmelidir.

7. Gerekli Yedek Parçalar: Kumlama makinesi türbini için en az 6 adet bıçak.

8. Kullanım Kılavuzu

Kilitli Cıvata Üretim Hattı, Yıkama Makinesi ve Kumlama Makinesi her biri için Kullanım Kılavuzu ve genel arızalar için hata giderme tablosu tedarikçi tarafından sağlanmalıdır.

9. Diğer Hususlar