###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Otomatik Tamburlu Çinko Kaplama Üretim Hattı ile yeni bir ürün üretme

Yayın Referansı	: TR62/19 YENİ/0042

1. Genel Tanım

Proje kapsamında gerçekleşecek olan Otomatik Tamburlu Çinko Kaplama Üretim Hattı ile üretimde artış hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| OTOMATİK TAMBURLU ÇİNKO KAPLAMA ÜRETİM HATTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mallar | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Yükleme İstasyonu | Ürünlerin kaplama işlemine başlaması için tambura yükleme yapılacak istasyon. | 1 |
| 2 | Tambur Bekleme Banyosu -1 : 3 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;2500xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 3 | Tambur Bekleme Banyosu -2 : 2 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;800(*2)xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 4 | Tambur Bekleme Banyosu -3 : 3 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;2500xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 5 | Tambur Bekleme Banyosu -4 : 2 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG; 800(*2)xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 6 | Çinko Kaplama Banyosu -1 : 3 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;2500xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı Katot elektrik iletimi : Bakır çubuk kullanılmalı Anot ve katot bağlamada Bakır çubuk kullanılmalı | 1 |
| 7 | Çinko Kaplama Banyosu -2 : 3 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;2500xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı Katot elektrik iletimi : Bakır çubuk kullanılmalı Anot ve katot bağlamada Bakır çubuk kullanılmalı | 1 |
| 8 | Çinko Kaplama Banyosu -3 : 3 İstasyonlu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;2500xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı Katot elektrik iletimi : Bakır çubuk kullanılmalı Anot ve katot bağlamada Bakır çubuk kullanılmalı | 1 |
| 9 | Tambur Geçiş İstasyonu | Kaplaması tamamlanmış olan ürünlerin son işlemler için diğer hatta geçişinin gerçekleştiği istasyon. | 1 |
| 10 | İkili Kaskat Durulama Banyosu | -İç Boyutları (min) U;1200xG; 800(*2)xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 11 | Aktivasyon Banyosu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;750xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 2 |
| 12 | Pasivasyon Banyosu | -İç Boyutları (min) U;1200xG;750xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 2 |
| 13 | İkili Kaskat Durulama Banyosu | -İç Boyutları (min) U;1200xG; 800(*2)xY;850 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 10 mm -Su girişi: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı PVC boru -Su Tahliye: birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı | 1 |
| 14 | Tambur Bekleme İstasyonu | Min. 3 bekleme İstasyonu olmalıdır. | 1 |
| 15 | Boşaltma İstasyonu | Kaplaması tamamlanmış ürünün kurutma işlemi için santrifüj kurutma sepetine boşaltıldığı istasyon. | 1 |
| 16 | Santrifüj Kurutma | Sıcak hava üflemeli santrifüj kurutma makinesi Sıcaklık: Ortam sıcaklığı -70 0C sıcaklık aralığı. | 1 |
| 17 | Hareketli Taşıyıcı | 1. Hareketli taşıcı malzeme: Anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış olmalıdır. 2. Dikey asansör motoru: Redüktör ile fren motorlu 3. Yatay nakil motoru: Redüktör ile fren motorlu 4. Asansör mili: çelik çubuk 5. Translasyon mili: çelik çubuk 6. Yükseltme çubuğu : çelik çubuk 7. Sürücü tekerleği : poliüretan kauçuk tekerlek | 3 |
| 18 | PLC Kontrol Paneli | 1.Malzeme : Anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış olmalıdır. 2. Dokunmatik ekran 3. PLC kontrolü 4. Kontrol paneli: Manuel / Otomatik açma, Alarm ve diğer araç anahtarları. | 1 |
|  |  | Güç dağıtım Güç kaynağından ana kontrol kabini Bütün hat için elektrik kablosu (Güç kaynağı girişi tesis olmalıdır) | 1 |
| 19 | Tambur | Boyutlar(min.): 300×800 mm /Tambur yükleme kapasitesi min.: 30 kg olmalıdır. | 15 |
| 20 | Redresör | Türü: min. 3000 A/10V olmalıdır. | 1 |
| 21 | Yürüme Standı | Anti-Korozyon ve epoksi boyalı olmalıdır. | 1 |

Birimler settir.

Verilen ölçü ve değerler minimum olup bu değerlerin üstüne çıkılabilir.

4. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Gerekli aksesuar ve diğer kalemler teknik özelliklerde belirtilmiştir.

Tesisin kurulacağı bölgeye gerekli elektrik ve su bağlantıları firmamız tarafından yapılacaktır.

5. Garanti Koşulları

Tüm parça ve ekipmanlarında minimum 1 yıl garanti.

6. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Fiyata montaj dahildir.

8. Kullanım Kılavuzu

Türkçe veya İngilizce kullanma kılavuzu istenmektedir.

9. Diğer Hususlar

12.12.2020 tarihine kadar makine kurulumunun tamamlanmış olması gerekmektedir.