###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: FULL OTOMASYON SİSTEMLİ ELEKTRO GALVANİZ METAL KAPLAMA TESİSİYLE KAPLAMA KALİTESİNİN VE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62-11-01/059

1. Genel Tanım

FULL OTOMASYON SİSTEMLİ ELEKTRO GALVANİZ METAL KAPLAMA TESİSİ alımının yapılmasına ait teknik şartnamedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| 1.1 ) Otomatik Taşınımlı Asitli Çinko Kaplama Hattı |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar ( Min. ) |
| 1 | Yükleme | 1 |
| 2 | Sıcak Yağalma : 3 istasyon -İç Boyutları (min) U;1300xG;2400xY;800 mm -Malzeme: PP plastik ve min. kalınlık : 15 mm - min 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 2 |
|  | Termostat ve seviye sensörü prob ile ısıtıcı | 1 |
| 3 | İki kademeli durulama İç Boyutları (min.) :U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min kalınlık : 12 mm, Min 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 2 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Taşma: çift ayrı pergole, taşma hunisi ile son aşaması. | 1 |
| 4 | Asidik Yağalma : 4 istasyon İç Boyut (min.): U;3200xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 2 |
| 5 | İki kademeli durulama İç Boyutları(min.) :U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 2 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Taşma: çift ayrı pergole, taşma hunisi ile son aşaması. | 1 |
| 6 | Elektrikli Yağalma (+) : 2 istasyon İç boyutları( min. ) : U;1800xG;1300xY;900 mm Malzeme: PP plastik ; min. kalınlık : 15 mm Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP Kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru. | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 2 |
|  | Termostat ve seviye sensörü prob ile ısıtıcı | 1 |
|  | Katot elektrik iletimi : min. 60x6t bakır çubuk 3 adet Katot elektrot levha : min. G;900xY;450x T1.2t sus304 3 adet Anot ve katot bağlamada min. 80x8t bakır çubuk kullanılmalı , yüzeyi yalıtımlı boya ile. | 1 |
| 7 | İki kademeli durulama İç Boyutları(min.):U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 2 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Taşma: çift ayrı pergole, taşma hunisi ile son aşaması. | 1 |
| 8 | Asidik aktivasyon 1 istasyon İç boyutları (min.) : U;800xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 2 |
| 9 | İki kademeli durulama İç Boyutları(min.):U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 2 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Taşma: çift ayrı pergole, taşma hunisi ile son aşaması. | 1 |
| 10 | Asitli Çinko Kaplama 1# 3 istasyon İç boyutları (min) : U;2700xG;1300xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 15 mm Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP Kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 4 |
|  | Soğutma sistemi | 1 |
|  | Katot elektrik iletimi : Min. 60x6t bakır çubuk 6 adet Anot ve katot bağlamada min. 80x8t bakır çubuk kullanılmalı , yüzeyi yalıtımlı boya ile. | 1 |
| 11 | Asitli Çinko Kaplama 2# 3 istasyon İç boyutları (min) : U;2700xG;1300xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 15 mm Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP Kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 4 |
|  | Soğutma sistemi | 1 |
|  | Katot elektrik iletimi : Min. 60x6t bakır çubuk 6 adet Anot ve katot bağlamada min. 80x8t bakır çubuk kullanılmalı , yüzeyi yalıtımlı boya ile. | 1 |
| 12 | Asitli Çinko Kaplama 3# 3 istasyon İç boyutları (min.) : U;2700xG;1300xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 15 mm Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP Kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 4 |
|  | Soğutma sistemi | 1 |
|  | Katot elektrik iletimi : Min. 60x6t bakır çubuk 6 adet Anot ve katot bağlamada min. 80x8t bakır çubuk kullanılmalı , yüzeyi yalıtımlı boya ile. | 1 |
| 13 | Asitli Çinko Kaplama 4# 3 istasyon İç boyutları (min.) : U;2700xG;1300xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 15 mm Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP Kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Hava ayar vanası ile tank yanında PP davlumbaz. | 4 |
|  | Soğutma sistemi | 1 |
|  | Katot elektrik iletimi : Min. 60x6t bakır çubuk 6 adet Anot ve katot bağlamada min. 80x8t bakır çubuk kullanılmalı , yüzeyi yalıtımlı boya ile. | 1 |
| 14 | İki kademeli durulama İç Boyutları(min.) :U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 2 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 2 |
|  | Taşma: çift ayrı pergole, taşma hunisi ile son aşaması. | 1 |
|  | Tankalr arasında pp kapak | 1 |
| 15 | Lak sökme İç Boyutları(min.) :U;650x2xG;1300xY;800 mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış.. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
| 16 | Boşaltma ve yükleme Konteyner tava ile min 50x50x3t SUS304 kare boru | 1 |
| 17 | Ana Çerçeve Yapısı : Ana hat demiryolu kılavuzu Malzeme: Min. 100X100X6tX8t H-şeklinde çelik, Min. 4mm 304 Paslanmaz çelik, kumlamalı yüzey Sütun Standı: Malzeme : A3 çelik , min. 125X125X6.5tX9t H-şeklinde. Eğimli kolon : A3 çelik min. 50x50x5mm Taşıyıcı sürgülü oluk, sabit konumda oluk: Malzeme: min. 2mm SUS304 Çelik Anti-Korozyon: kumlamalı yüzey üzeri epoksi kaplama. Tüm stand kolonu , iskele sütun üzerinde yere sabitlenir Bakır V şeklinde bloklar : İletken bakır V blokları min. 56 parça : Poli etilen V şeklinde bloklar : Malzemel: Uzun süre dayanıklı PE V bloklar min. 76 parça | 1 |
| 18 | Hareketli Taşıyıcı (Asit çinko kaplama hattına) 1. Hareketli taşıcı malzeme: min . 4mm A3 çelik , fosfatlanmış yada kumlanmış , sonra da anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış. 2. Dikey asansör motoru: Redüktör ile min 2 HP fren motoru 3. Yatay nakil motoru: Redüktör ile min 1 HP fren motoru 4. Asansör mili: min 40mm çelik çubuk 5. Translasyon mili: min 32mm çelik çubuk 6. Yükseltme çubuğu : min 80x80x3mm paslanmaz çelik 304 kare boru 7. Sürücü tekerleği : poliüretan kauçuk tekerlek 8. Sabit pozisyon kullanımı metal indüksiyon anahtar ve konumu 9. Yüklenen maksimum 300 kg ; 10. Otomatik damlama tava mekanizması | 3 |
| 19 | PLC & MMI dokunmatik ekran kontrolü 1.Malzeme : A3 çelik , fosfatlanmış yada kumlanmış , sonra da anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış. 2. MMI dokunmatik ekran kontrolü:min.10,4 ekran boyutu ile Yüksek teknoloji dokunmatik ekran 3. PLC: programlanabilir dil kontrolü 4. Termostat: Sıcaklık kontrolü için dijital termostat 5. Kontaktör anahtarı: 7. Yaklaşım anahtarı: 8. Hava ayırıcısı: 9. Kontrol paneli: Manuel / Otomatik açma-MMI-gösterge ışıkları, Alarm ve diğer araç anahtarları. | 1 |
|  | İkincil güç dağıtım Güç kaynağından ana kontrol kabini Bütün hatt için elektrik kablosu (Güç kaynağı girişi tesis olmalıdır) | 1 |
| 20 | Tambur Boyutlar(min.) : 450×900 mm / Tambur yükleme kapasitesi min. : 100 kg Tambur dönüş hızları Çinko kaplama banyosunda ; 14-16 devir/dakika : Diğer banyolarda 8-10 devir/dakika | 24 |
| 21 | Redresör Elektrikli Yağalma (+) için Türü: min. 2000 A/15V SMPS | 1 |
|  | Redresör Asitli Çinko kaplama için Türü : min. 750 A/12V SMPS | 12 |
| 22 | Asit çinko kaplama tankları için filtre ve boru sistemleri Kapasite: min. 20T / H filtre | 4 |
| 23 | Pasivasyon tankları için filtre ve boru sistemleri Kapasite: min. 4,8T/H filitre | 2 |
| 24 | Soğutucu Kapasite min. 20 Hp soğutucu | 1 |
| 25 | Hava egzoz sistemi A: Tankın yanında davlumbaz: min. 18-20 M / S atık giriş hızı ile, min. 5 mm PP malzeme B: Ana hava egzozu: PP’den yapılmış, hız min. 10-15M/S C: Dikey püskürtme pompa gücü 2.2KW , Ana boru Püskürtme 1-1/2”PVC ; şube borusu1”PVC Nozzle: 1/4”PVC Egzos fan kapasitesi: 22KW Hava hacmi : 36000m3/Hr Malzeme : Cam elyafı D:Kontrol kabini | 1 |
| No | 1.2 Otomatik Taşınımlı Pasivasyon Hattı | Adet (min.) |
| 1 | NHO3 parlatıcı İç boyutları (min.) :U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
| 2 | Durulama tankı İç boyutları (min.):U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
|  | Taşma haznesi | 1 |
| 3 | Pasivasyon Cr3+ mavi İç boyutları(min) :U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
| 4 | Yıkama tankı İç boyutları(min.) :U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
|  | Taşma haznesi | 1 |
| 5 | Pasivasyon Cr3+ mavi İç boyutları(min.) :U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
| 6 | Üç aşamalı durulama İç boyutları (min.):U;850xG;(850*3)xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
|  | Taşma haznesi tek ayrı pergole ile | 1 |
| 7 | De-Hidratör | 1 |
| 8 | Sealer tankı İç boyutları (min.):U;850xG;850xY;800mm Malzeme: PP plastik , min. kalınlık : 12 mm, Min. 80x40x3 mm A3 çelik boru ile güçlendirilmiş ve profil etrafı min. 4 mm PP kaplanmış. | 1 |
|  | Su girişi: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | Su Tahliye: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı 1.5 PVC boru | 1 |
|  | Hava Karıştırma: " birleştirme vanaları ve bağlantı donanımlı ¾ PVC boru | 1 |
|  | PP kapak | 1 |
| 9 | Santrifüj kurutma Sıcak hava üflemeli santrifüj kurutma makinesi, hız frekans kontrolü. Otomatik Kapatma & açma. Min. Sıcaklık: OS-100 0C Otomatik sıcaklık kontrolü ile ayarlanabilir. | 2 |
| 10 | Boşaltma ve yükleme istasyonu Malzeme (min): 50x50x3t sus304 kare boru, konteyner tava | 1 |
| 11 | Ana Çerçeve Yapısı : Ana hat demiryolu kılavuzu Malzeme: Min. 100X100X6tX8t H-şeklinde çelik, Min. 4mm 304 Paslanmaz çelik, kumlamalı yüzey Sütun Standı: Malzeme : A3 çelik , min. 125X125X6.5tX9t H-şeklinde. Eğimli kolon : A3 çelik min. 50x50x5mm Taşıyıcı sürgülü oluk, sabit konumda oluk: Malzeme: min. 2mm SUS304 Çelik Anti-Korozyon: kumlamalı yüzey üzeri epoksi kaplama. Tüm stand kolonu , iskele sütun üzerinde yere sabitlenir Bakır V şeklinde bloklar : İletken bakır V blokları min. 56 parça : Poli etilen V şeklinde bloklar : Malzemel: Uzun süre dayanıklı PE V bloklar min. 76 parça | 1 |
| 12 | Hareketli Taşıyıcı (Pasivasyon hattına) 1. Hareketli taşıcı malzeme: min . 4mm A3 çelik , fosfatlanmış yada kumlanmış , sonra da anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış. 2. Dikey asansör motoru: Redüktör ile min 2 HP fren motoru 3. Yatay nakil motoru: Redüktör ile min 1 HP fren motoru 4. Asansör mili: min 40mm çelik çubuk 5. Translasyon mili: min 32mm çelik çubuk 6. Yükseltme çubuğu : min 80x80x3mm paslanmaz çelik 304 kare boru 7. Sürücü tekerleği : poliüretan kauçuk tekerlek 8. Sabit pozisyon kullanımı metal indüksiyon anahtar ve konumu 9. Yüklenen maksimum 300 kg ; 10. Otomatik damlama tava mekanizması | 2 |
| 13 | PLC & MMI dokunmatik ekran kontrolü 1.Malzeme : A3 çelik , fosfatlanmış yada kumlanmış , sonra da anti-korozif astar ve epoksi kaplama yapılmış. 2. MMI dokunmatik ekran kontrolü:min.10,4 ekran boyutu ile Yüksek teknoloji dokunmatik ekran 3. PLC: programlanabilir dil kontrolü 4. Termostat: Sıcaklık kontrolü için dijital termostat 5. Kontaktör anahtarı: 7. Yaklaşım anahtarı: 8. Hava ayırıcısı: 9. Kontrol paneli: Manuel / Otomatik açma-MMI-gösterge ışıkları, Alarm ve diğer araç anahtarları. | 1 |
|  | İkincil güç dağıtım Güç kaynağından ana kontrol kabini Bütün hatt için elektrik kablosu (Güç kaynağı girişi tesis olmalıdır) | 1 |
| 14 | Sepetler Boyutlar : min. 600xY500mm Malzeme: min. 3mmSUS304 | 5 |
| 1 | Yürüme standı Malzeme: min. 50x50x3 A3 Çelik Anti-Korozyon: yüzey kumlama işlemli ve epoksi boyalı. | 1 |
| 2 | Hava üfleyici | 1 |
| 3 | Endüstriyel bilgisayar Akım, gerilim, sıcaklık, rapor, ekran parametresi çevrimiçi çalışma, parametre rapor tutmak ve kontrol etmek için ofis sürümü olarak yüklenmeli . | 1 |
| 4 | Otomatik dozajlama sistemi : Asit çinko kaplama tankları ve Pasivasyon tanklarında ek ve katkı maddeleri için otomatik dozaj sistemi. PLC Sistemi ile kontrol edilecektir. | 6 |

Birimler settir.

Verilen ölçü ve değerler minimum olup bu değerlerin üstüne çıkılabilir.

Elektronik parçalar uluslar arası tanınmış markalar olacaktır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Gerekli aksesuar ve diğer kalemler teknik özelliklerde belirtilmiştir.

4. Garanti Koşulları

Tüm parça ve ekipmanlarında minimum 1 yıl garanti.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Fiyata montaj dahildir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

Türkçe veya İngilizce kullanma kılavuzu istenmektedir.

6. Diğer Hususlar