###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : FULL OTOMASYON SİSTEMLİ ELEKTRO GALVANİZ METAL KAPLAMA TESİSİYLE KAPLAMA KALİTESİNİN VE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  ………………….

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

Adana ili, Sarıçam İlçesi , Suluca Köyü 128 ada23 parsel (organize sanayi bölgesi)

  - Ödeme şartları

Sözleşme bedelinin tamamı iş bitiminde yapılacaktır.

  - Diğer

-

- Teknik Şartname

A- Yapım

  - Su geçirmeme özelliği

Çift katlı Ekopsi yüzey koruma ile su geçirmezlik sağlanacaktır.

  - Boya

Epoksi boya kaplama

KİMYASALLARA DAYANIKLI EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI 3,5-4 mm şartları

1)Beton zemin rotatıger makineleriyle pürüzlendirilir, tamiratlar epoksi harçla yapılmalıdır.Derzler epoksi harçla doldurulmalıdır.Köşelere epoksi harçla radüs verilerek pah yapılmalıdır.

2)Karışım oranı ağırlıkça 70/30, karışım yoğunluğu 1,0 + 0,1gr/cm3, viskozitesi 100- 300 mPas olup TSEN ISO 2811-1’ e uygun 2 komponentli solventsiz beton emprenye astarı 0,15 kg/m2 sarfiyatla yüzeye uygulanmalıdır.

3)Karışım oranı ağırlıkça 65/35, karışım yoğunluğu 1-1,5 gr/m3 karışım viskozitesi 800-1200 mPas olup TSEN ISO 2811 -1’e uygun 2 komponentli solventsiz epoksi beton astarı kuvars ilave edilip malayla 0,6 kg/m2 sarfiyatla sıyırma çekilmelidir. Üzerine ful kuvars kumu atılmalıdır.

4)Serbest kumlar süpürülür, aynı işlem tekrarlanmalıdır.

5)Serbest kumlar süpürülüp zımpara makinesiyle kuvars köşeleri giderildikten sonra karışım oranı ağırlıkça 80/20, karışım yoğunluğu 1,5- 1,70 gr/m3 viskozitesi 1000-1500 mPas 	olan mekanik ve kimyasal direnci yüksek solventsiz epoksi kaplama malzemesi kuvars kumu ilave edilip 3 kg/m2 sarfiyatla dişli malayla çekilip kirpi ruloyla yayılmalıdır.

6)Son katta karışım oranı ağırlıkça 83/17, karışım yoğunluğu 1,4-1,6 gr/m3 viskozitesi 2000-3000 mPas olup TSEN ISO 2811-1’e uygun 2 komponentli solventsiz kimyasal direnci ve mekanik mukavemeti çok yüksek yatay ve düşey satıhlarda kullanılabilen aynı zamanda mükemmel su izolasyonu sağlayan özellikle 100- 125 dereceye kadar ısıya dayanıklı epoksi son kat boya 0,4 kg/m2 sarfiyatla sıyırma çekilip ruloyla taranmalıdır. Hafif portakal kabuğu desenli asit, baz ve birçok kimyasallara dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek kaplama elde  edilmelidir.

B- Mekanik

- Boru Tesisatı

Yanda pis su tahliye kanalları olacaktır.

C- Elektrik

  - Elektrik alt yapısı

Yükleniciye ait değildir.

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler)

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

İş planı yüklenici tarafından hazırlanarak ihaleye giriş dosyasında yer almalıdır.

  - Kalite Güvence Sistemi

  - Tasarım Değişiklikleri

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

Keşif Özeti

Keşif özeti Sözleşme Makamı tarafından düzenlenir.

Örnek:

Fiyat (en sağdaki) sütunu teklif sahibi tarafından doldurulur.

| No | Kalem No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.140/2 | Makina ile kum çakıl temini ve serilip sıkıştırılması (20 CM) | M3 | 260 |  |
|  | 16.058/B | 1220x20 (B.225) saha beton dökümü, makine temellerinin yapılması (yüzeyin helikopterle şaplanması yapılması, derzlerin kesilmesi. ) | M3 | 244 |  |
|  | 23.001/1 | 8 Ø12 mm demir bükümü ve yerine koyma (saha betonu içine çift katlı hasır çelik serilmesi ) | TN | 10 |  |
|  |  | Zeminde epoksi kaplama yapımı | M2 | 1220 |  |