###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ÜRÜN ÇEŞİTLİLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI, ÜRETİM SÜREÇLERİNİN YENİLENMESİ VE KURUMSAL ALT YAPI OLUŞTURULMASI

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0065

1. Genel Tanım

FİLM MAKİNESİ – 1 adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | FİLM MAKİNESİ | 1 adet |
|  | Ekstrüder sürücü motoru gücü 35-45 kW olmalıdır. Inverter sürücü 35kW-45kW Inverter ( 380v 50HZ ) olmalıdır Vida ve kovan için en az 180w x 4 adet soğutma fanı olmalıdır Film kalınlığı HDPE 0.01-0.10mm olmalıdır LDP malzemeyi işleyebilmelidir Film genişliği 600-1250mm olmalıdır Maks. Kapasite 100-120 kg/sa olmalıdır Kovan içi malzeme paslanmaz çelik olmalıdır Kafa malzemesi φ 100mm HDPE Nitrit ve ısıl işlemden geçirilerek parlatma ve sertleştirme yapılan krom malzemeden yapılmış olmalıdır Isıtma yolu paslanmaz çelik ısıtıcı, tekdüzelik ısıtma ve en fazla 1 saat içerisinde ısıtma özelliğine sahip olmalıdır Hava halkası çapı120mm HDPE çift dudak olmalıdır Soğutma blower 5kW-7,5 kW sürücü olmalıdır Döner motor 0.37kw -0.75kw Inverter, dönme oranı 1/2573 olmalıdır İletim modu bakır fırça kontaktör, dönme modu unstop 360° olmalıdır İletken akım 0.37 kW-0,75kW ve iletim yolu vektör yolu olmalıdır Balon kontrol ünitesi ve portatif bölüm ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır Metal merdaneler yüzey kaplamalı, balanslı çapı en az 165mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Kauçuk merdaneler balanslı çapı en az 165mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Şekillendirme merdaneler yüzey kaplamalı ve balanslı olmalıdır Bıçak motor gücü 1.5 kW-2,5kW Inverter olmalıdır Sarıcı ana silindir çapı en az 300mm ve eni en az 1400mm kauçuk merdane olmalıdır Sarıcı ana motor 1.5kw-2,5kW, gerilim invertörü ve şanzıman kutusu olmalıdır Kauçuk merdaneler çapı en az 165mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Metal merdaneler çapı en az 165mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Muz merdane çapı en az 100mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Havalı şaft çapı en az 74mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Sarıcı kılavuz silindir çapı en az 100mm ve eni en az 1400mm olmalıdır Makine yüksekliği en az 7500mm olmalıdır Korona olmalıdır Şanzuman 3 kademeli aktarmalı olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları: makinenin garanti süresi en az 1 yıl olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine montajı tedarikçi firma tarafından yapılmalıdır. Montaj işleminden sonra tedarikçi firma tarafından gerekli eğitimler verilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar