###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: Dondurulmuş Çilek Üretimi Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Dondurulmuş Çilek Üretimi Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0024

1. Genel Tanım

Meyve sebzeyi yas olarak isleme, depolama ve paketleme faaliyetlerimize eklediğimiz; alternatif yöntem olan ve ürün katma değerini artıran “dondurarak işleme” sürecini geliştirerek “dondurulmuş meyve-sebze” ihracatına başlayarak karlılığı artırmak hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2 | FORKLİFT - Taşıma Kapasitesi 1500-2000 kg arasında olmalıdır. - Akülü olmalıdır. - Yük Merkezi minimum 500 mm olmalıdır. - Asansör Tipi 3 kademeli TRIPLEX olmalıdır. - Kaldırma Yüksekliği minimum 4000 mm olmalıdır. - Yürüyüş Yüksekliği minimum 2000 mm olmalıdır. - Serbest Kaldırma Yüksekliği minimum 1500 mm olmalıdır. - Yürüyüş Sistemi Elektromekanik olmalıdır. - Frenler Hidrolik/Elektronik olmalıdır. - Şarj süresi 8 saat olmalıdır. - Aksesuarları: Entegre Sideshift, 2 ön/1 arka aydınlatmalar, Tepe lambası, Sesli geri ikaz alarmı, Süper elastik iz bırakmayan beyaz dolgu lastikler. Yük yaslama Korkuluğu, 90 derece Çatal Pozisyonlandırma Özelliği Üstten Bağlı Tilt Silindirleri, 4 Yöne Hareket Sağlayan Joystick Kumanda (öne Arkaya tilt, indirme kaldırma) olmalıdır. | 1Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı Forkliftin ve transpaletin garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl veya 2000 (ikibin) saat olmalıdır. Akü ise 3 yıl garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 2 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanacaktır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar