###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: Plastik Kasa Üretim Süreci Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Yeni Ürün Üretilmesi Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: PLASTİK KASA ÜRETİM SÜRECİ TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ PROJESİ

Yayın Referansı: TR62-19-YENİ/0039

1. Genel Tanım

Faaliyet konusu meyve sebze kasası üretimi olan şirketimizde muz kasalarının hem pazar koşullarına uyumlu hale getirilmesi, bölgede henüz üretimi olmayan ebatlardaki kasaların üretimine başlayarak ürün gamını bu yöne yoğunlaştırılması hem de işlevini yitiren kasaların yeniden kullanımı sağlanması planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | EXTRUDER HATTI (YOGUNLASTIRICILI GRANÜR HATTI) | 1 |
|  | MALZEME TASIMA-DEPOLAMA VE ENJEKSIYON BESLEME SISTEMI | 1 |

EXTRUDER HATTI (YOĞUNLASTIRICILI GRANÜR HATTI) TEKNİK ÖZELLİKERİ

Bileşenleri konveyör, kompakt granül makinesi, dozajlama üniteleri, filtreleme sistemi, ısıtıcı rezistans, kontrol paneli ve granül kesme makinesinden oluşmalıdır.

- Konveyör ürünü sevk işlemini yerine getirecek özelliklerde olmalıdır.

- Yapı malzemesi çelikten olmalıdır.

- Bant malzemesi PVC olmalıdır.

- Bant genişliği en çok 950 mm olmalıdır.

- Ayaklar kilitli tekerlekli özellikte olmalıdır. Ayakların malzemesi çelikten olmalıdır.

- Konveyörün ürün taşıma açısı en çok 28o olmalıdır.

- En çok 230 mm çap genişliğine sahip tahrik gerdirme tamburlu ve gerdirme tertibatlı özelliklerinde olmalıdır.

- Kompakt granül makinesi ürünü ana makinaya hazırlamak ve ön ısıtma yaparak ürünün nemini alacak özelliklerde olmalıdır.

- Vida – Kovan makinadaki ürünü sevk ve pişirme işlemini yapacak özelliklerde olmalıdır.

- Vida çapı: en fazla 85 mm genişliğinde olmalıdır.

- Vida boy/en oranı: en fazla L/D 38 olmalıdır.

- Kovan dış çapı: en fazla 165 mm genişliğinde olmalıdır.

- Vida kovan malzemesi çelik 4140 ve ya 8550 olmalıdır. Isıl işlem görmüş 55-58 HRC sertlik seviyesinde ve maksimum 72 saatlik ısıl işlem görmüş olmalıdır.

- Vida optimum çalışma hızı en fazla 100 d/d olmalıdır.

- Tahrik sistemi motor ile makinanın arasındaki bağlantı ve güç aktarımını sağlayacak özelliklerde olmalıdır.

- Motor gücü en az 90 kW olmalıdır.

- Kompakt yoğunlaştırıcı: Çapı en fazla 105 mm genişliğinde olmalıdır.

- Kompakt yoğunlaştırıcı kazanın ebatları: kazan gövdesi en az 100 cm, gövde saç kalınlığı en fazla 15 mm genişliğinde olmalıdır.

- Kompakt tahrik sistemi en az 75 kW motor kullanılmalıdır. Motor ile makinanın arasındaki bağlantı ve güç aktarımını sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Dozajlama üniteleri paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Dozajlama vidaları krom malzemeden imal edilmelidir. Dozajlama üzerinde en az 1,1 kW redüktörlü motor kullanılmalıdır.

- Filtreleme sistemi en fazla Ø330 mm çap genişliğinde elek gözlü, tek plakalı çift elek gözlü filtre kullanılmalıdır. Elek değişimi için en az 7,5 kW gücünde hidrolik ünite kullanılmaktadır.

- Isırtıcı rezistans bulunmalıdır. Yardımcı ekipman (ısıtıcı) olarak ana makinaya giren plastik malzemeyi eriyik kıvama getirecek özellikte olmalıdır.

- Sistemi kontrol edeceğimiz bir panel bulunmalıdır.

- Granül kesme makinesi sıcak halde yuvarlak taneler şeklinde dikey eksende sıcak yüzlü kesim işlemi gerçekleştirecek özellikte olmalıdır.

- Helezon motoru en ez 5,5 kW gücünde ve en az 900 devir/dakika özelliğinde olmalıdır.

- Kesme kafa motoru en az 3 kW gücünde ve an az 1500 devir/dakika özelliğinde olmalıdır.

- Su devridaim motor ve pompası en az 4 kW özelliğinde olmalıdır.

- Su tahliye motoru ve pompası en az 2,2 kW özelliğinde olmalıdır.

- Isıtıcı gücü en az 6 kW gücünde olmalıdır.

- Makine gövdesi 304 paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

MALZEME TAŞIMA-DEPOLAMA VE ENJEKSIYON BESLEME SISTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- En fazla 1250 kg/m3 yoğunluğunda polipropilen ve kırılmış çapak malzemelerini taşıyacak özelliklerde olmalıdır.

- Taşıma kapasitesi en az 1000 kg/saat olmalıdır.

- Sistemin taşıma kapasitesi yatay mesafede en az 40 m, Dikey mesafede en az 5 m taşıyabilecek özelliklerde olmalıdır.

- Sistem bileşenleri aşağıdaki makine ekipmanlardan oluşmalıdır ve aşağıdaki teknik özelliklerde olmalıdır.

-Pompa ve Motor Grubu: Hava körüğü, elektrik motoru, kayış, kasnak, susturucu, filtre, basınç göstergesi, çelik konstrüksiyon şasi, çek valf, emniyet ventilinden oluşmalıdır ve sistemin bir bütün halde çalışmasını sağlayacak özelliklerde ve miktarlarda olmalıdır. Pompa ve motor grubu kurulu gücü en az 15 kW olmalıdır.

-Besleyici: En az 2 adet ve depolama silosundan aldığı malzemeyi kontrollü bir şekilde boru hattına aktarabilecek özelliklerde olmalıdır.

- Malzemesi ısıl işlem görmüş pik döküm olmalıdır.

- Kanat malzemesi çelik olmalıdır.

- Kanat sayısı en az 8 adet olmalıdır.

- Kanat tipi helis olmalıdır.

- Yataklama tipi dıştan olmalıdır.

- Kapasitesi %100 dolulukta en fazla 6 litre/devir olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı en fazla 60 oC olmalıdır.

- Tahrik tipi redüktörlü motor olmalıdır.

- Motor gücü en az 0,75 kW olmalıdır.

- Jet Siklon: En az 8 adet ve malzemenin havadan ayrıştırılmasını ve makinanın bunkere aktarılmadan önce depolama işlemini gerçekleştirebilecek özelliklerde olmalıdır.

- Malzemesi karbon çelik olmalıdır.

- Tipi: kartuş tipi olmalıdır

- Yüzey alanı en fazla 12 metrekare olmalıdır.

- Çalışma basıncı en fazla 6 bar olmalıdır.

-Malzeme Yönlendirme Vanaları: Malzemenin kontrol panelin tarafından tayin edilen makineye yönlendirilmesini sağlayacak özelliklerde olmalıdır.

- Yapısı döküm gövde + çelik sürgünden oluşmalıdır.

- Tahrik pnömatik aktüatör ile yapılmalıdır.

- Çalışma basıncı en fazla 6 bar olmalıdır.

-Hava Yön Vanaları: Pompadan vakum edilen havanın istenilen siklondan emilmesini sağlayacak özelliklerde olmalıdır.

- Yapısı döküm gövde + çelik sürgünden oluşmalıdır.

- Tahrik pnömatik aktüatör ile yapılmalıdır.

- Çalışma basıncı en fazla 6 bar olmalıdır.

-Diğer ekipmanlar

- En az 4 adet seviye sensoru bulunmalıdır.

- En az Ø250 mm çapında Pnömatik Aktüatörlü Kelebek klape olmalıdır.

- Vakum sensoru bulunmalıdır.

- 1 adet kontrol paneli: Sistemin çalışması için gerekli otomasyon ve şalt malzemelerini içermelidir. Panel seviye sensorlerinden gelen bilgiler doğrultusunda sisteme komuta edecek özelliklerde olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik etmelidir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (üç) yıl ve temin edilecek ürünlerin baskı yüzeyleri, çalışan aksamı, hatalı işletme ve noksan bakımdan ileri gelmeyen arızalara karşı da (orijinal hammadde kullanımında) 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti etmelidir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç sözleşme esnasında belirlenecek tarihe kadar monte edilmelidir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam etmelidir.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilmelidir.  Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanmalıdır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Yukarıdaki başlıklar altıda belirtilmeyen konular dışında başka bir husus bulunmamaktadır.

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: Plastik Kasa Üretim Süreci Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Yeni Ürün Üretilmesi Projesi kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: PLASTİK KASA ÜRETİM SÜRECİ TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ PROJESİ

Yayın Referansı: TR62-19-YENİ/0039

1. Genel Tanım

Faaliyet konusu meyve sebze kasası üretimi olan şirketimizde muz kasalarını hem pazar koşullarına uyumlu hale getirilmesi, bölgede henüz üretimi olamayan ebatlardaki kasaların üretimine başlayarak ürün gamını bu yöne yoğunlaştırılması hem de işlevini yitiren kasaların yeniden kullanımı sağlanması planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2 | KASA KALIBI (TEKLI KALIP EKIPMANLARI ILE BIRLIKTE) | 1 |

KASA KALIBI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Ürün gramajı en fazla 1500 gr olmalıdır.

2- Kalıp ana hamiller CK45 çeliğinden, Baskı Yüzeyleri ise 2738 impax plastik kalıp çeliğinden olmalıdır. Malzemelerin sertifikaları “Kalıp Güvenlik ve Kullanım Kılavuzu’nda sunulmalıdır.

3- Kalıp tek gözlü olmalıdır.

4- Kalıbın üreteceği malzeme ağırlığı en az 1450 gr olmalıdır.

5- Kasa kalıbının ebatları, işlem sonucunda elde edilen kasanın dıştan ölçüsü 60x40x22 cm içten ölçüsü 57x37x21 cm olacak şekilde olmalıdır

6- Sistem mamulü otomatik olarak makine altına düşürecek özellikte olmalıdır.

7- Kalıp görevini en fazla 10 saniyede tamamlayacak özellikte olmalıdır.

8- Sıcak yolluk kullanılmalı ve her bir ürün için manifoltlu en fazla 4 yolluklu olmalıdır.

9- Kalıp soğutmalı özellikte olmalıdır. Soğutma çiller kısarak kule tam açık olarak yapılacak özellikte olmalıdır. Su kanalları ölçüsü en fazla çap 12 mm, pnömatik bağlantı rekor kullanılmalıdır ve pnömatik bağlantı rekorları en fazla ¼ diş ve en fazla çap 12 mm ölçülerinde olmalıdır.

10- Ürün sıyırıcıları birbirinden bağımsız çalışan en az iki (2) parça halinde üretilmiş olmalıdır. Ve tam otomatik çalışabilir özellikte olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik etmelidir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 3 (üç) yıl ve temin edilecek ürünlerin baskı yüzeyleri, çalışan aksamı, hatalı işletme ve noksan bakımdan ileri gelmeyen arızalara karşı da (orijinal hammadde kullanımında) 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti etmelidir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç sözleşme esnasında belirlenecek tarihe kadar monte edilmelidir

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam etmelidir.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilmelidir.  Müdahale en geç 24 saat içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanmalıdır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Yukarıdaki başlıklar altıda belirtilmeyen konular dışında başka bir husus bulunmamaktadır.