###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Ar-Ge Laboratuvar Kurulumu ile İthal İkame Geri Dönüşümlü ve Toprakta Çözünebilir Yerli Hammadde Kullanımının Önünün Açılması

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0030

1. Genel Tanım: Bu Proje ile yurt dışından ithal edilen polimerin kullanıldığı sektörlerde yerli hammaddenin kullanımını sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı laboratuvar kurulması hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - ERİME AKIŞ İNDEKS TEST CİHAZI (1 ADET) - Cihaz ISO 1133, DIN 53735, ASTM D 1238, ASTM D 3364, TS 11451, TS 418 EN 12201, TS EN ISO 15874, TS EN 253 standartlarında belirtilen özelliklere sahip ve standarda uygun test yapabilme özelliği olmalıdır. - Cihaz masa üstünde kullanım için uygun olmalıdır. - Test cihazının görünen kısımlarında elektrostatik toz boya kullanılmalıdır. - Plastiklerin erime akış ölçümünde kullanılmalı ve test sonucunda MFR (A) (Kütlesel akış hızı), MFR (B) (Kütlesel akış hızı), MVR (Hacimsel akış hızı) ve FRR (Akış hızı oranı) sonuçları hesaplanmalıdır. - Verileri bilgisayara aktaran program olmalıdır. - Sertleştirilmiş çelikten eritme haznesi bulunmalıdır. - İzole edilmiş en fazla iki ısıtma hücresi olmalıdır. - Dokunmatik renkli ekranlı olmalı ve bu ekran üzerinden sıcaklık ve süre kontrol edilebilmelidir. - Isı duyarlılığı en fazla ±2°C olmalıdır. - Otomatik kesme özelliği olmalıdır. - DİJİTAL SHORE A ÖLÇÜM CİHAZI (1 ADET) -Yumuşak kauçuk numunelerin sertlik ölçümleri için kullanılmalıdır - En az 20, en fazla 90 Shore A arasında ölçüm yapmalıdır -Çözünürlük: En az 0.1 Shore olmalıdır. -Hassasiyet en fazla 1 Shore olmalıdır. -Göstergede sertlik sonuçları, ortalama değer ve maksimum değer görülmelidir. -Çalışma ortamı: Sıcaklık En az 0°C, en fazla 40 °C, Nem: En fazla %95 Relative Humidity olmalıdır. -Takribi ölçüler En az 170x55x20 mm, ağırlık: En fazla 290 g (batarya dahil değil) olmalıdır. | 1 |
|  | - DİJİTAL SHORE D ÖLÇÜM CİHAZI (1 ADET) -Sert kauçuk numunelerin sertlik ölçümleri için kullanılmalıdır. -90 Shore A’nın üzerindeki numunelerin ölçümü yapılmalıdır. -Çözünürlük: En az / 0.1 Shore olmalıdır. -Hassasiyet: En fazla ≤ 1 Shore olmalıdır. -Göstergede sertlik sonuçları, ortalama değer ve maksimum değer görülmelidir. -Çalışma ortamı: Sıcaklık en az 0°C, en fazla 40 °C, Nem: En fazla %95 Relative Humidity olmalıdır. -Takribi ölçüler: En az 170x55x20 mm, ağırlık: En az 290 g (batarya dahil değil) olmalıdır. - SHORE STANDI (1 ADET) - Standart kütle ile sabit baskı sağlamalıdır. - Ölçüm süresinin bitiminde ses ile ikaz vermelidir. - Tablanın konulduğu düzlemde ayarlanabilir ayakları ile yüzey ayarı yapılmalıdır. - Gerektiği zaman kalın takozları ölçebilmek için kolon ayarı yapılarak shoremetre yükseltilmelidir. - Ayarlanmış mesafede kol indirilerek ölçüm yapılabilmelidir. - Tabla üzerine shoremetre (shore a veya shore d modeli) takılabilmelidir. - Numune üzerine Shore A ile :En fazla 1 kg baskı, Shore D ile en fazla 5 kg baskı yapılabilmelidir. - MİXER (ALTTAN MOTORLU) (1 ADET) -CE- TSE- ISO ve DIN ölçü birimi standartlarına uygun imal edilecek, Self deklarasyon yapılmalıdır. - Kumanda butonlu olmalıdır. (Start-Stop) - Max. 3 kW Motor redüktör, En fazla 147 d/d olmalıdır. -ST-37, En fazla 2 mm malzemeden gövde olmalıdır. -ST-37 Hammadde taşımak için tasarlanmış özel vida olmalıdır. -Karıştırıcının tamamına elektrostatik toz boya kullanılmalıdır. -Toz kaçakları için özel tasarım ve uygun keçe olmalıdır. - En fazla 1 adet devir daim çıkışı olmalıdır. - En fazla 1 adet hammadde boşaltım boğazı olmalıdır. -Karıştırıcının alt kısmında hammadde giriş haznesi olmalıdır. - Gövdede seviye takibi için gösterge camı olmalıdır. - Hammadde temizleme kapağı olmalıdır. | 1 |
|  | - RENK ÖLÇÜM CİHAZI (1 ADET) - Otomatik beyaz ve siyah kalibrasyonu olmalıdır. - Tekrar şarj edilebilir pil olmalıdır. - Çeşitli renklerin ölçümü yapılabilmelidir. - Çeşitli yüzeylerde uygulanabilmelidir. - Kolay kullanıcı ara yüzü olmalıdır. - Dahili yazılım olmalıdır. - Ölçüm Geometrisi min: 8°/d olmalıdır. - Ölçüm Diyaframı min : Ø 4 mm olmalıdır. - Sensör : Silikon fotoelektrik diyot olmalıdır. - Renk Farkı Formülü : ΔE*ab, ΔL*ab, ΔE*C*H olmalıdır. - Işık Kaynağı : D65 (gün ışığı) olmalıdır. - Işık Kaynağı Cihazı : LED mavi ışık olmalıdır. - Depolama : Max:100 referans değeri, En fazla 20,000 numune olmalıdır. - Güç Kaynağı : Şarj edilebilir lityum iyon batarya olmalıdır - Şarj Olma Süresi : min 8 saat olmalıdır. - Batarya Ömrü : max. 5,000 ölçüm olmalıdır. - Lamba Ömrü : Max 3 yıl, En fazla 1.6 milyon ölçüm olmalıdır. - Depolama Koşulları : Hava Sıcaklığı: 0 ... +40 °C : Hava Nemi: 0 ... 85 % Relative Humidity, yoğuşmamış olmalıdır. - Boyutlar :min 200 x 60 x 70 mm olmalıdır. - Ağırlık : min: 400 g / olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Bulunmamaktadır.

4. Garanti Koşulları: Üretim hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar: Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu: Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar: Bulunmamaktadır.