TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Yenilenen Yüzüyle Arıkan Otelin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Arıkan Tesisleri- Melike Arıkan

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

“Yenilenen Yüzüyle Arıkan Otelin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında odaların zemin, duvar, yer ve pencere tadilatları için yürütülecek yapım işleridir. Öncelikle artık ciddi bir revizyona ihtiyacı olan otelin odalarında yapım işi çalışmaları yürütülecektir. Bu mahallerin duvar, tavan, pencereleri tamamen yenilenecektir. Tavanlar asma tavan yapılarak daha hijyenik ve sık bir görünüme kavuşacaktır. Alçı sıva ve boya isleri ile odaların duvarları yenilenecek ezikler ve bozukluklar giderilecektir. Ayrıca odaların pencereleri PVC pencerelerle değiştirilecektir. Kurtulus Mah. D 750 Cad. Arıkan Tesisleri No:161 Pozantı / ADANA adresinde faaliyet gösteren Arıkan Otel bünyesinde bazı yapım işi faaliyetleri yürütülecektir.

Yapılacak yapım işleri;

- Alçı Sıva İşleri: 1080 m2

- Asma Tavan: 504 m2

- Boya: 1584 m2

- PVC Pencere: 144 m2

  - Ödeme şartları

Yapım işi ihalesi götürü bedel olarak belirlenmiş olup, yapım işi bedeli yüklenici firmanın işin tamamını bitirmesini müteakip peşin olarak yapılacaktır. Ön ödeme koşulları yüklenici firma ile yapılacak sözleşme esnasında belirlenecektir.

  - Diğer

Yüklenici firma bu teknik şartnameye uygun yapım işi faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Yapım işleri boyunca şartname ve projeye uymayan işler yüklenici firma tarafından  bila bedel tashih edilecek veya değiştirilecektir. Bu işte çalışacak tüm personel kalifiye eleman olacaktır.

- Teknik Şartname

2.1 Alçı Sıva İşleri

- 1080 m2’lik alan için tasarlanmalıdır.

- Uygulamaya başlamadan önce beton ve brüt beton üzerindeki çapaklar temizlenmelidir. Bu işlem için madırga, keser veya spiral kullanılmalıdır.

- Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler fırça ile temizlenmelidir.

- Fırçalanarak temizlenen yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır

- Duvarın pürüzlendirilmesi ve tavanın pürüzlendirilmesi işlemleri yapılmalıdır.

2.2 Asma Tavan

- 504 m2 ‘lik alan için uygulanmalıdır.

- Tavanlar ve diger yüksek yüzeyler kir birikmesine, kondens ve küf oluşumuna engel olacak şekilde dizayn edilmeli ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

2.3 Boya

- 1584 m2’lik alan için uygulanmalıdır.

- Su bazlı saten olmalıdır.

2.4 PVC Pencere

- Profil görünümü uniform, düz ve pürüzsüz olmalı, yüzeylerde çukurlar, kirlilikler boşluklar ve benzeri kusurlar olmamalıdır.

- Lamine kaplamalı (ahşap görünümlü) profil olmalı, lamine sıyrılma kuvveti en az 2.5 N/mm olmalıdır.

- İzolasyon malzemesi: Conta hammaddesi elastomer (EPDM) veya termoplastik (PVC-P veya TPE) olmalıdır.

- Çift cam toplam kalınlığı en az 20 mm(4+12+4 kombinasyonunda) olmalıdır.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı:

- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde taahhüdünü yerine getirecektir.

- Sözleşme Hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından sunulacak olan İş Programı imalat kalemlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki planlı aylık ilerleme oranlarını gösterecek ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde ihale makamına sunulacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

- Yüklenici firma söz konusu iş süresince tüm iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

- Yüklenici, kullanacağı her türlü malzemeyi TSE’li olmak kaydı ile kullanacaktır.

  - Tasarım Değişiklikleri

- Yeni yapım işlerinin kapsama ilavesi veya bazı tasarım değişiklikleri söz konusu olursa fiyatlandırma sözleşme fiyatı ve tutarlarıyla değerlendirilecektir.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları; Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

IV. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

V. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici yapım işini etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Melike ARIKAN