TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: ÜRETİM SÜRECİNDE OTOMASYON SAĞLANARAK ÜRÜN KALİTE VE STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0081

1. Genel Tanım: Mersin bölgesinde paketlediğimiz kayısının tartım ve etiketleme sürecini otomasyona çevrilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | OTOMATİK TARTIM VE ETİKETLEME MAKİNESİ -Makine Ebatları: Eni en az:770 mm Uzunluğu en az: 1670 mm olmalıdır. -Konveyörler: Soldan sağa akışlı en az 2 adet giriş ve ara açma, en az 1 adet tartım ve en az 1 adet hatalı ürün ayırma olmak üzere en az toplam 4 adet konveyör olmalıdır. - Tüm konveyörlerin yüksekliği: 850 mm - 950 mm arası ayarlanabilir olmalıdır. - Tartım konveyörü öncesi ürünler arası mesafeyi düzenlemek için en az 2 adet giriş ve ara açma konveyörü bulunmalıdır. Konveyörlerin her birinin eni en az 220 mm boyu en az 350 mm olmalıdır. - Tartım konveyörü eni en az 220 mm boyu en az 350 mm olmalıdır. - Hatalı ürün ayırma konveyörü eni en az 220 mm boyu en az 600 mm olmalıdır. -Tartım kapasitesi en fazla 1500 gr arasında, hassasiyeti ise 1 gr olmalıdır. -Ürün tartım kapasitesi en az 70 paket/dakika olmalıdır. -Ürün paket ebatları 60 mm ile 150 mm arası değişkenlik gösterecek çalışmaya uygun olmalıdır. -Kontrol edilecek ürün ağırlığı 40-500 gram arası olmalıdır. -Konveyör modunda dakikada ürün taşıma hızı en az 40 m olmalıdır. -Tartım Etiketleme modunda dakikada ürün taşıma hızı en az 25 m olmalıdır. -İki ürün arası mesafe (ürün boyu + iki ürün arası boşluk mesafesi) en fazla 400 mm olmalıdır. -Etiketleme biçimi ürünün üst yüzeyinden ve basınçlı hava ile üflemeli olmalıdır. -Yazıcı kafa en az 8 dot/mm çözünürlüklü, en az 300 mm/sn yazma hızında olmalıdır. -En az 105 mm termal yazıcı kafa genişliğine sahip olmalıdır. -Kullanılan etiket rulo çapı en fazla 200 mm; kuka iç çapı en fazla 40 mm olmalıdır. -Besleme gerilimi en az 230 V olmalıdır. -Sarsıntılı ve hava sirkülasyonlu ortam koşullarında cihazın tartım hassasiyetini etkilemeyecek terazi/loadcell özelliklerine sahip olmalıdır. -Elektrik ile çalışan cihazların nemli ortamlara dayanıklılık derecesini gösteren IP seviyesi en az IP54 olmalıdır. -En az 1 adet kontrol ekranı bulunmalıdır. Kontrol ekranı 7’’ – 11” boyutunda olmalıdır. -En az 5 farklı password (şifre) seviyesinde kullanıcı tanımlanabilmeli ve farklı kullanıcılarla farklı menülere erişilebilmelidir. -Kendinden önceki ve sonraki makinelere start/stop bağlantısı mümkün olmalıdır. -Otomatik tartım (Checkweigher) modunda, aynı ağırlık ve toleranslara sahip ürünler, paket/porsiyon en/boy/yükseklik farklılıklarından bağımsız olarak, tek ürün özellikleri altında tanımlanabilmelidir. -Otomatik tartım (Checkweigher) modunda, ürün özellikleri tanımlamak için, referans ürünler konveyörlerden geçirilerek tanımlamaya gerek kalmaksızın, kolayca ürün kaydı/tanımlaması yapılabilmelidir | 1 ADET |

Cihaz kullanıma hazır, tak-çalıştır halde teslim edilmek üzere gerekli diğer kalemlerin hepsi fiyata dahil olmalıdır.

Garanti Koşulları: Yüklenici firma tarafından en az 1 yıl garanti sağlanmalıdır.

Montaj, kurulum ve eğitim hizmetleri fiyata dahil olmalı ve yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.

Acil durumlar için gerekli yedek parçalar yüklenici firma stoğundan sağlanmalıdır.

Kullanım Kılavuzu yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.