###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMI İLE KURUMSALLAŞMA ,KALİTE VE ÜRETİM KAPASİTESİNDE ARTIŞ

Yayın referansı	: TR62/16/MİKRO/0095

1. Genel Tanım

Kalitemizi ve ürünlerimizi geliştirmek, ürün çeşidimizi ve kapasitemizi arttırmak için yeni teknolojilere yatırım yapmak. Fason üretim yaptırdığımız üretim aşamalarının firmamızda gerçekleştirilmesini sağlamak ile birlikte üretim kalitemizi ve hızımızı arttırmak, fire oranımızı azaltmak. Kurumsal kimliğimize ve gerekli donanıma kavuşarak bir üst segmente hitap edebilmek, rekabet gücümüzün yükseltilmesi sureti ile bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC MAKİNESİ Net işleme alanı : Min. 2100x3600x350 mm olmalı Mil Motoru : Min. 8 kW Otomatik takım değiştirmeli olmalı Mil Motoru Devri : Min. 24000 dev/dak olmalı Tabla Tipi : Vakumlu olmalı Kontrol Ünitesi olmalı Çalışma Kod Sistemi : ISO G Kodu olmalı Elektronik sensörler ve acil stop olmalı Vakum Pompası : Min. 300 m3/saat olmalı Takım Değiştirme sistemi : Köprü altı otomatik olmalı Min.10 sıralı takım değiştirme olmalı Yağlama Sistemi : Otomatik olmalı | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları: En az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır. Garanti süresi boyunca, arıza bildiriminden itibaren, resmi ve dini bayramlar hariç en geç 72 saat içerisinde müdahale edilmelidir

6.Kullanım Kılavuzu: Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.

7.Diğer Hususlar: Yüklenici firma tarafından, makinenin kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim verilmelidir.