###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMI İLE KURUMSALLAŞMA, KALİTE VE ÜRETİM KAPASİTESİNDE ARTIŞ

Yayın referansı	: TR62/16/MİKRO/0095

1. Genel Tanım

Kalitemizi ve ürünlerimizi geliştirmek, ürün çeşidimizi ve kapasitemizi arttırmak için yeni teknolojilere yatırım yapmak. Fason üretim yaptırdığımız üretim aşamalarının firmamızda gerçekleştirilmesini sağlamak ile birlikte üretim kalitemizi ve hızımızı arttırmak, fire oranımızı azaltmak. Kurumsal kimliğimize ve gerekli donanıma kavuşarak bir üst segmente hitap edebilmek, rekabet gücümüzün yükseltilmesi sureti ile bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KURUTMA FIRINI VE EKİPMANLARI - Kurutma Fırını - Statik yükü beton arma üç duvar yıtong kapı başı kırış üstü yıtonk olmalı - Taşıyıcı ara tavan fan ve aratavan makasları aliminyum olmalı - Kurutma ortamı ile temasta olan tüm elemanlarda alümünyum malzeme ve paslanmaz civata kullanılmalı. - Boyutlar : İstif Bina İçi Yükseklik (Min) 3X120 520 Derinlik (Min) 4X120 650 Boy (Min) 1X600 650 Net İstif hacmi (Min) 60 m3 olmalı. - İstenen Kapasite (Min) aşağıdaki gibi olmalı. Kalınlık (mm) Kapasite (m3) Kenarsız tahta için (Min) 22 50 Kenarsız Kalas için (Min) 50 60 Kenarlı Kalas için (Min) 60 50 Parke taslağı (Min) 22 50 - Kapı min 600X400 cm ebatlarında, alümünyum ve malzemeden, açılma sistemi kayar –kalkar olmalıdır. - Ön Kapı içerisinde ve arka cephede min. 140X75 cm servis kapısı bulunmalıdır. - MİN 70 cm çapında, alüminyum döküm kanatlı, çift yöne eş verimli, statik ve dinamik balanslı, ısıya IP 55 koruma sınıfında dayanıklı min. 5 adet fan olmalı. - Fan muhafazaları AISI 304 kalite min.3 mm kalınlığında iki yöne eş verimli profilden imal edilmelidir - Isıtıcılar mın 48 mm çapında, alüminyum fan li, AISI 304 standartlarında min.21 X2mm paslanmaz borudan mamul olmalı. - Nemlendirme Sistemi, AISI 304 standartlarında min. 21 X 2 mm paslanmaz borudan mamul olmalı sisteme otomatik bağlanmalı. - Bacalar, min 40X40 cm kesitinde alüminyum malzemeden 4 adet olmalı. - Sistemin otomasyonu Otomatik Kontrol sistemi olmalı. - En az 6 adet nem en az 2 adet ısı en az 2 adet denge nem sensoru mevcut olmalı, irtibat kabloları ekranlı kablo olmalıdır. - İnternete bağlanabilen dünyanın herhangi yerinden fırına ulaşabilme ve yönetme olanağı sağlamalıdır. - Pano soğutuculu fanlara rivers kontrol imkanı verebilmelidir. - Panolar üzerinden elle müdahaleye imkân verecek sistemler olmalıdır. - Çift kapak olmalı panoyu açmadan sistemin dışardan kontrolü izlenebilmelidir. - Yazılım içeriğinde; kurutmanın gidişinin animasyon şeklinde sunulduğu, simülasyon ekranı olmalı, - Önceki kurutma uygulamalarını arşivleme imkanı olmalı, - Programa ait dakikalık kronolojik veri listesi oluşturma imkanı olmalı, grafiksel sunum olmalı. - Alarm uygulaması sayesinde sisteme zamanında müdahale ve alarm-arıza saati ve nedenlerini görebilme imkanı sunmalı - Mın 300 ağaç türünün min.3 farklı kalınlık grubu için geçerli kurutma programlarının yer aldığı kütüphane içeriği olmalı. - Kalibrasyona ihtiyaç göstermeyen duyucu kablo tertibatı ve elektronik kart panosu olmalı. - Her basamakta en az 18 farklı parametrenin yer aldığı 10 basamaklı kurutma programı olmalı - kurutma otomasyonu ,bacaların açılıp kapanma süreleri ile kurutma operatör u zaman lamasını ayarlayabilecek parametreler olmalı bacalar oransal ve on of kapamaya müsait olmalı - Isıtma vanası oransal olarak çalışabilmeli - tüm parametreler oransal ve on of ayarlamaya programdan ayarlı olmalı - Otomasyonun ısıyı açma ve kapama gecikme zamanlayıcısı olmalı - Nemlendirme açmayı geciktirmek süreci ayarlanabilir olmalı - Sıcak Su Kazanı : - Min. 500.000 kcal/h kapasitesinde Max. 3 atü basınç ve Max. 1200 C işletme sıcaklığında çalışmalı. - Katı yakıtlı olmalı. - Yakıt Besleme Sistemi el ile besleme olmalı. - Termometre 1 adet olmalı - Manometre 1 adet olmalı - Termostad 1 adet olmalı - Emniyet ventili max 6 bar 2 adet olmalı - Genleşme Tankı Min 200 lt Kapasitede 1 adet olmalı - Çelik Baca min 400mm çapında 10 m uzunluğunda olmalı, Kaideli platformu, kül alma yeri kazan bağlantı kanalları olmalı. - Elektrik Kumanda Panosu olmalı - Yanma havası fanı min. 1 adet olmalı | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır. Fırın içerisinde kullanılacak tüm ölçü kabloları teflon ya da muadili olmalıdır. Yazılım içeriğinde aynı zamanda ısıl işlem programı standart olarak yer almalı, fırın ile kumanda arasında yükseltici (amplifier)pano sayesinde doğru veri alabilme, chip-card ile kurutma programı yükleme olanağı,  Sıcaklık ve denge nemine uyarlı sesli ve flaşörlü alarm sistemi, kontrol panosunu aşırı soğuğa karşı koruyan anti-firize fonksiyonu, 3 adet chip-card olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

En az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır. Garanti süresi boyunca, arıza bildiriminden itibaren, resmi ve dini bayramlar hariç en geç 72 saat içerisinde müdahale edilmelidir

6.Kullanım Kılavuzu:

Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.

7.Diğer Hususlar:

Yüklenici firma tarafından, makinenin kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim verilmelidir.