###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ADANA SANAYİ KAMPÜSÜ ALTYAPI GELİŞTİRME PROGRAMI

Yayın Referansı	: TR62/21/VERİM/0014

1. Genel Tanım

Proje kapsamında firmaların verimliliklerinin arttırılması noktasında Adana Sanayi Kampüsünün altyapısı güçlendirilecektir. Bu amaçla, hızlı ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirmek adına Adana Sanayi Kampüsünde deneyimsel öğrenme teknikleri kullanarak verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra katılımcıların öğrendikleri bilgi ve becerileri kendi firmalarında birebir uygulamaları sağlanacak ve takibi yapılacaktır.

Adana Sanayi Kampüsü altyapı geliştirilmesi kapsamında Pnömatik Silindir Üretim Hattı kurulacaktır. Bu pilot üretim hattında aşağıdaki tezgahlar yer alacaktır:

CNC Torna Tezgahı,

CNC Freze Tezgahı,

Metal Kesme Testeresi,

Parça Yıkama Makinesi,

Ölçüm Aleti, Dijital Mihengir,

Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti

Bu üretim tezgahlarında 8 farklı tip pnömatik silindir üretimi yapılması öngörülmektedir.

İhalede yer alan Lot 1 kapsamında, CNC Torna Tezgahı (1 adet), CNC Dik İşleme Merkezi (2 adet) satın alınacaktır.

Pnömatik silindir üretim hattı ile Adana’da yaygın olan sürekli ve kesikli üretim yapan firmalara, sektör ayırmaksızın, etkili bir Uygulamalı Program uygulanabilecektir. Sanayi Kampüsü, mesleki bilgi ve beceri arttırılmasında hızlı ve kalıcı öğrenmeyi hedeflemektedir. Kampüs’te, geleneksel sınıf eğitiminin ötesine geçilerek, verimlilik odağında, teorik ve pratik eğitimler birarada verilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - CNC TORNA TEZGAHI TEKNİK ÖZELLİKLERİ CNC Torna Tezgahı Ölçüleri: - Uzunluk: 3 metre’den küçük olmalıdır. - En: 1,5 metre’den küçük olmalıdır. - Ağırlık: 5.000 kg’dan düşük olmalıdır. CNC Torna Tezgâhı Kapasitesi: - Çevirme çapı 500 mm’den küçük olmalıdır. - Maksimum tornalama çapı 320 mm’den küçük olmalıdır. - Tornalama boyu (puntalar arası) 500 mm’den küçük olmalıdır. - Çubuk sürme çapı 52 mm olmalıdır. - Çubuk sürücü bağlantı hazırlığı tezgah üzerinde olmalıdır. - Maksimum iş mili devri minimum 5.000 devir/dakika olmalıdır. CNC Torna Tezgâhı Eksen Özellikleri: - X ekseni hareketi minimum 200 mm olmalıdır. - Z ekseni hareketi minimum 500 mm olmalıdır. - Boşta X eksen hızı minimum 15.000 mm/dakika olmalıdır. - Boşta Z eksen hızı minimum 24.000 mm/dakika olmalıdır. CNC Torna Tezgâhı Motor ve İş Mili Özellikleri: - Tezgâh ana iş mili built-in yapıda olmalıdır. - C eksen (ana iş mili) kendini 0,001 indeksleme özelliği bulunmalıdır. - Ana iş mili motoru minimum 19 KW olmalıdır. - X eksen motoru servo motor olacaktır ve motor gücü minimum 2,3 KW olmalıdır. - Z eksen motoru servo motor olacaktır ve motor gücü minimum 2,3 KW olmalıdır. - Tezgahta harici transformatör olmayacaktır ve 380V akım tezgaha direkt olarak bağlanmalıdır. CNC Torna Tezgahı Taret Özellikleri: - Taret takım istasyon sayısı 12 adet olmalıdır. - VDI30 takım bağlama özellikli olmalıdır. - Kater ölçüleri minimum 20x20 mm olmalıdır. - Taret tahrik tipi AC Servo olmalıdır. - Her istasyona tahrikli takım takılabilecek özellikte olmalıdır. CNC Torna Tezgahı Karşı Punta Özellikleri: - Karşı punta programlanabilir özellikli olmalıdır. - Karşı punta gövdesi hareketli olmalıdır ve toplam 500 mm hareket edebilmelidir. - Karşı punta pinol çapı minimum Ø50 mm olmalıdır. - Karşı punta pinol hareketi minimum 100 mm olmalıdır. - Karşı punta koniği MK4 olmalıdır. - Karşı punta sıkma basınç ayarı yapılabilecek özellikte olmalıdır. CNC Torna Tezgâhı Diğer Özellikleri: - Ayna çapı 8” (210 mm) hidrolik ayna, üç ayaklı ve açık merkezli olmalıdır. - Ayna sıkma basınç ayarı değiştirilebilecek özellikte olmalıdır. - Aynayı bir eksen gibi manüel kontrol edebilmelidir. - Takım ölçme kolu olacaktır ve takılıp çıkarılabilir tip olmalıdır. - Takım ölçme kolu ölçme konumuna getirildiğinde offset sayfası otomatik olarak açılmalıdır. - Talaş konveyörü bulunacaktır. - Soğutma sistemi minimum 150 litre kapasiteli olmalıdır. - Tezgah gövdesi monoblock döküm ve 60° eğik (Slant Bed) veya muadili gövde olmalıdır. - Vibrasyonu en aza indirmek için sertleştirilmiş ve taşlanmış kutu kızaklar olmalıdır. - Tezgah 3 eksen simültane hareket edebilmelidir. - Tezgah bulunduğu konumu her zaman tanımalıdır (absolute encoder). - Tezgahta yağ sıyırıcı ve yıkama tabancası olmalıdır. CNC Torna Tezgahı Programlama Özellikleri: - Inch ve Metrik programlama özelliği olmalıdır. - Yazılan bir CNC programının mantıksal hatalarının kontrol edilebilmesi için önceden test etme özelliği olmalıdır. - Mutlak (Absolute) ve eklemeli (Incremental) programlama özelliği olmalıdır. - G00, G01 doğrusal (Linear) interpolasyon özelliği olmalıdır. - G02, G03 eğirsel (Circular) interpolasyon özelliği olmalıdır. - Dry Run (Kuru çalıştırma) özelliği olmalıdır. - Delik delme (Drilling), delik büyütme (Boring) ve delik delme ile ilgili diğer döngüler olmalıdır. - Kılavuz çekme (Tapping), rayba çekme (Reaming) programlama özellikleri olmalıdır. - Alt programlama (Sub programming), makro programlama (Macro programming) ve blok atlatma (Jump) özellikleri olmalıdır. - Alarm ve hata mesajları ekranda kodlu ve açıklamalı verilmeli, hata mesajları ile ilgili detay açıklamaları Yardım (Help) menüsü altında bulunmalıdır. - Program koruma kilidi bulunmalıdır. - İlerlemeler mm/dakika ya da mm/devir cinsinden seçilebilir özellikte olmalıdır. - Tezgâh mili saat ibresinin dönüş yönünde (clockwise) ve saat ibresinin tersi dönüş yönünde (counter clockwise) dönebilme özelliğinde olmalıdır. - MDI (Manual Data Input) modunda kısa program girilebilme özelliğinde olmalıdır. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. - Programın işletilmesi esnasında ekranda aktif program satırı, devir sayısı, X ve Z eksenlerindeki anlık koordinat değerleri ile ilerleme hızları görülebilmelidir. CNC Torna Tezgahı Kontrol Ünitesi Özellikleri: - Kontrol ünitesi dokunmatik panele sahip olmalıdır. - Kontrol ünitesi ISO programlama özelliğine sahip olmalıdır. - Programa kalınan satırdan ya da istenilen satırdan devam edibimle özelliği olmalıdır. - USB program aktarma özelliği veya Ethernet girişi bulunmalıdır. - Kontrol ünitesi ekranı 24 inch LCD olmalıdır. - Çizgisel ve 3D renkli simülasyon özellikli olmalıdır. - Elektrik kesilmelerinde ya da tezgâh kapatıldığında sistem parametrelerini ve yazılı programları hafızada tutma özelliği olmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut olmalıdır. - Acil durdurma butonu (Emergency Button) bulunmalıdır. - CNC kontrol ünitesine girilebilen nümerik değerler 0,001 mm ve 0,0001 inch değerlerine eşit veya küçük olmalıdır. - İşleme esnasında eksenlerin ilerleme hızı en az %0-100 aralığında el ile ayarlanabilmelidir. - İşleme esnasında iş mili devri en az %50 -100 aralığında el ile ayarlanabilmelidir. CNC Torna Tezgahı: - CNC Torna tezgâhı yeni ve kullanılmamış olmalıdır. - CNC Torna tezgâhı satın alındığı yıl imal edilmiş olmalıdır. - CNC Torna tezgâhının üzerinde kırık, çatlak, çizik veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır. - Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olmalıdır. | 1 |
| 2 | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ CNC Dik İşleme Merkezi Ölçüleri: - Uzunluk: 2 metre’den küçük olmalıdır. - En: 2 metre’den küçük olmalıdır. - Ağırlık: 5.000 kg’dan düşük olmalıdır. - X ekseni tabla ölçüsü: maksimum 1000 mm olmalıdır. - Y ekseni tabla ölçüsü: maksimum 600 mm olmalıdır. CNC Dik İşlem Merkezi Eksen Özellikleri: - X ekseni hareketi 850 – 1200 mm arasında olmalıdır. - Y ekseni hareketi 500 – 650 mm arasında olmalıdır. - Z ekseni hareketi 500 – 650 mm arasında olmalıdır. - İş mili ucu ile table arası güvenlik mesafesi arası en az 100 mm olmalıdır. - Z eksende karşı ağırlık hava pistonu ile dengelenecektir. - Z eksen motor aksamı bakımı kolaylaştırmak amacı ile aşağıda yapılandırılacaktır. - Tezgah üzeri komple kapalı sistem olmalıdır. - X/Y/Z eksenlerinde kesme ilerlemesi minimum 10 m/dakika olmalıdır. - Tezgahtaki tüm eksenler lineer kızak olmalıdır. - Eksenlerde gidilen mesafeler bir encoder/resolver tarafından kontrol edilmelidir. - Tezgah 3 eksen simültane hareket edebilmelidir. - Eksenler kademesiz devir olanağı sağlayan ve bakım gerektirmeyen AC servo motor tahrikli olmalıdır. - Eksenlerde bilyalı vidalı miller kullanılacaktır ve bunlar dış etkilere karşı tam olarak korunmuş olmalıdır. - Eksen ilerlemeleri elektronik el çarkı yardımı ile de gerçekleştirilebilecektir. - Tezgahın X ve Y eksenlerindeki kızak koruma sistemi tek parça sac olmalıdır (katlanır tip, körüklü olmamalıdır). CNC Dik İşlem Merkezi Motor ve İş Mili Özellikleri: - İş mili motor gücü minimum 19 KW olmalıdır. - İş mili torku minimum 100 Nm olmalıdır. - X eksenindeki motor gücü minimum 3 KW olmalıdır ve 22 Nm tork üretecektir. - Y eksenindeki motor gücü minimum 3 KW olmalıdır ve 22 Nm tork üretecektir. - Z eksenindeki motor gücü minimum 4 KW olmalıdır ve 30 Nm tork üretecektir. - İş mili devir sayısı minimum 12.000 devir/dakika olacaktır. - İş mili inline sistem olmalıdır. - İş mili koniği SK40 olmalıdır. - İş mili en düşük devir sayısı ile en yüksek devir sayısı arasında kademesiz olarak ayarlanabilecek özellikte olmalıdır. - İş mili motoru AC servo motor olacaktır. X/Y/Z eksenleri AC servo motorlarla tahrik edilmiş olmalıdır. - Tezgahtaki iş mili, in-line iş mili sistemine olmalıdır. - İş mili salgı hatası ± 0,003 mm’yi aşmayacaktır ve bu husus test kartında bulunmalıdır. - Uygun kesme şartlarındaki çalışmalarda motorlar normalin üzerinde ısınmadan, gerektiğinde tezgah hiç kapatılmadan 24 saat çalışabilecek özellikte olmalıdır. CNC Dik İşlem Merkezi Hassasiyet Özellikleri: - Değer girme hassasiyeti minimum 0,001 mm olmalıdır. - Tekrarlama hassasiyeti X/Y/Z eksenlerinde maksimum ± 0,003 mm olmalıdır. - Pozisyonlama hassasiyeti X/Y/Z eksenlerinde ve tam boyda maksimum ± 0,005 mm olmalıdır. CNC Dik İşlem Merkezi Otomatik Takım Değiştirici Özellikleri: - Otomatik takım değiştirici kollu tip olmalıdır. - Takım sayısı minimum 32 adet olmalıdır. - Takım ağırlığı maksimum 8 kg olmalıdır. - Takımdan takıma takım değiştirme süresi maksimum 2 saniye olmalıdır. - Talaştan talaşa takım değiştirme süresi maksimum 6 saniye olmalıdır. - Maksimum takım çapı 70 mm olmalıdır. - Maksimum takım boyu 300 mm olmalıdır. CNC Dik İşlem Merkezi Diğer Özellikleri: - Takım ölçme kolu olacaktır ve takılıp çıkarılabilir tip olmalıdır. - Takım ölçme kolu ölçme konumuna getirildiğinde offset sayfası otomatik olarak açılmalıdır. - Talaş konveyörü bulunmalıdır. - Soğutma sistemi motor gücü minimum 0,9 KW olmalıdır. - Soğutma sistemi minimum 150 litre kapasiteli olmalıdır. - Soğutma deposunda sıvı seviye göstergesi olmalıdır. - Soğutma deposunun sökülüp takılması ve temizlenmesi kolay olmalıdır. - Pnömatik ünitesinde hava şartlandırıcı ünite olmalıdır. - Pnömatik ünitesinde üzerinde sismtem basıncının okunabileceği manometre olmalıdır. - Tezgah gövdesi döküm olmalıdır. - Tezgah rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır. Vibrasyonu en aza indirmek için sertleştirilmiş ve taşlanmış kutu kızaklar olmalıdır. - Tezgah her açıldığında referansa gönderme zorunluluğunu ortadan kaldıracak absolute encoder bir sisteme sahip olmalıdır. - Tezgahta yağ sıyırıcı ve yıkama tabancası olmalıdır. - Takım değiştirme hem otomatik hem de manuel yapılabilecektir. - Uygun ve tezgah tarafından kontrollü tam otomatik merkezi yağlama sistemi olmalıdır. CNC Dik İşleme Merkezi Kontrol Ünitesi Özellikleri: - Kontrol ünitesi dokunmatik panele sahip olmalıdır. - Kontrol ünitesi ISO programlama özelliğine sahip olmalıdır. - Programa kalınan satırdan ya da istenilen satırdan devam edibimle özelliği olmalıdır. - USB program aktarma özelliği veya Ethernet girişi bulunmalıdır. - Kontrol ünitesi ekranı 15 inch LCD olmalıdır. - Kontrol ünitesinin program hafızası minimum 256 MB olmalıdır. - Tezgahta kalıp işleme özelliği olacak programı önden okuma blok sayısı en az 1000 satır olmalıdır. - Çizgisel ve 3D renkli simülasyon özellikli olmalıdır. - Sistem üzerinde kontrol ünitesine bağlı paket program olmalıdır. - Elektrik kesilmelerinde ya da tezgâh kapatıldığında sistem parametrelerini ve yazılı programları hafızada tutma özelliği olmalıdır, pil (batarya) bulunmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut olmalıdır. - Acil durdurma butonu (Emergency Button) bulunmalıdır. - CNC kontrol ünitesine girilebilen nümerik değerler 0,001 mm ve 0,0001 inch değerlerine eşit veya küçük olacaktır. - Takım uzunluk ve çap offset yapabilme özelliği olmalıdır. - Kesici takım kompanzasyon ayarlama özelliği olmalıdır. - Devir sayısı ve ilerleme değerleri (spindle override ve feed override) manuel olarak değiştirilebilir özellikle olmalıdır. - Otomatik takım değiştiriciye elle kumanda edilebilmelidir. - İş parçası sıfır noktası tanıtma özelliği olmalıdır. - Tezgah eksenlerinin manuel hareketleri elektronik el çarkı (MPG – manuel pulse generator) ile gerçekleştirilebilir özellikte olmalıdır. - Tezgahta kontrol ünitesi dili Türkçe olacaktır ve gerektiğinde 5 dile dönüştürülebilecektir. CNC Dik İşleme Merkezi Programlama Özellikleri: - İnch ve Metrik programlama özelliği olmalıdır. - Yazılan bir CNC programının mantıksal hatalarının kontrol edilebilmesi için önceden test etme özelliği olmalıdır. - Mutlak (Absolute) ve eklemeli (Incremental) programlama özelliği olmalıdır. - G00, G01 doğrusal (Linear) interpolasyon özelliği olmalıdır. - G02, G03 eğirsel (Circular) interpolasyon özelliği olmalıdır. - Dry Run (Kuru çalıştırma) özelliği olmalıdır. - Rijit kılavuz çekme (rigid tapping) özelliği olmalıdır. - Helisel kesme (helical cutting) özelliği olmalıdır. - Delik delme (Drilling), delik büyütme (Boring) ve delik delme ile ilgili diğer döngüler olmalıdır. - Dairesel ve dikdörtgen cep boşaltma döngüleri olmalıdır. - Bir daire çevresinde açısal aralıklarla delik delme (BHC – bolt hole circle) ve açısal bir doğru üzerinde delik delme özelliği olmalıdır. - Kılavuz çekme (tapping), rayba çekme (reaming), aynalama (mirror) ve ölçekleme (scaling) programlama özellikleri olmalıdır. - Alt programlama (sub programming), makro programlama (macro programming) ve blok atlatma (jump) özellikleri olmalıdır. - Alarm ve hata mesajları ekranda kodlu ve açıklamalı verilmeli, hata mesajları ile ilgili detay açıklamaları Help menüsü altında bulunmalıdır. - Program koruma kilidi bulunmalıdır. - İlerlemeler mm/dakika ya da mm/devir cinsinden seçilebilir özellikte olmalıdır. - Tezgâh mili saat ibresinin dönüş yönünde (clockwise) ve saat ibresinin tersi dönüş yönünde (counter clockwise) dönebilme özelliğinde olmalıdır. - MDI (Manual Data Input) modunda kısa program girilebilme özelliğinde olmalıdır. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. - Programın işletilmesi esnasında ekranda aktif program satırı, devir sayısı, X, Y ve Z eksenlerindeki anlık koordinat değerleri ile ilerleme hızları görülebilmelidir. CNC Dik İşleme Merkezi Tezgahı: - Kapı açık iken tezgâh çalışmayacaktır. - Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta alınmış olmalıdır. - X/Y eksenlerinde kızaklarda teleskobik koruyucular tek parça olmalıdır, bakım ve kuru kesime uygun olmalıdır ve katlanır yapıda olmamalıdır. - Aşırı yüklemelerde tezgahın durma özelliği olmalıdır. - Tezgahın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olmalıdır. - Tezgahın iş mili dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde yataklanmış olmalıdır. - Tezgahın sürgülü kapısı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve çarpmalara karşı korumalı olmalıdır. - Tezgâh komple kapalı, sac korumalı ve sac aksamları elektrostatik toz boyalı olmalıdır. - Tezgâh içi aydınlatma lambası olmalıdır. - Tepe uyarı ikaz lambası olmalıdır | 2 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

CNC TORNA TEZGAHI:

Tezgâha ait olan her türlü takım, alet vb. ADASO’ya teslim edilecektir.

CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI:

Tezgâha ait olan her türlü takım, alet vb. ADASO’ya teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları

CNC TORNA TEZGAHI:

- Tezgâhın mekanik ve elektronik tüm sistemleri tezgâhın devreye alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır. Bu garanti şartları üretici firma, Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir.

- Ücretsiz garanti süresince servis ücreti, bakım ücreti, onarım ve yedek parçalardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

- Cihazın hiçbir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden muaf tutulamaz.

- Ücretsiz garanti bitiminden en az 10 (on) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici firma, temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma taahhüt edecektir.

CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI:

- Ücretsiz garanti süresince servis ücreti, bakım ücreti, onarım ve yedek parçalardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

- Cihazın hiçbir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden muaf tutulamaz.

- 1Tezgâhın mekanik ve elektronik tüm sistemleri tezgâhın devreye alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır. Bu garanti şartları üretici firma, Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir.

- Ücretsiz garanti bitiminden en az 10 (on) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici firma, temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma taahhüt edecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

CNC TORNA TEZGAHI:

- CNC Torna tezgâhının montajının yapılması ve çalıştırılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Tezgâhın kullanımı, bakım ve onarımı hakkında tezgâh başında kullanıcılara uygulamalı en az 5 (beş) gün eğitim verilecektir.

- CNC torna tezgâhının montajı ve ilk çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat malzemelerinin temini ve her türlü giderler satıcı firmaya ait olacaktır.

- CNC torna tezgâhına ait yapılacak olan periyodik bakımlar ve bu bakımların nasıl yapılacağına ait ilgili dokümanlar verilecektir.

CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI:

- CNC Dik İşlem Merkezi’nin montajının yapılması ve çalıştırılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Tezgâhın kullanımı, bakım ve onarımı hakkında tezgâh başında kullanıcılara uygulamalı en az 5 (beş) gün eğitim verilecektir.

- CNC Dik İşleme Merkezi’nin montajı ve ilk çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat malzemelerinin temini ve her türlü giderler satıcı firmaya ait olacaktır.

- CNC Dik işleme merkezine ait yapılacak olan periyodik bakımlar ve bu bakımların nasıl yapılacağına ait ilgili bakım kitapları verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

CNC TORNA TEZGAHI:

- Tezgâh teslimatından itibaren ilk altı ay içerisinde Model Fabrika’da tezgâh başında ya da yüklenici firma eğitim merkezinde 5 (beş) gün programlama ve genel eğitim verilecektir. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- 1 takım Türkçe veya İngilizce olmak üzere Programlama Kitabı (Programming Manual)  ve CNC Torna Tezgâhı Kullanma Kitabı (Operating Manual) verilecektir.

- Tezgâhta kullanılan hidrolik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar olacaktır.

- CNC Torna tezgâhına ait elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimleri içeren kataloglar verilecektir.

- Tezgâhta kullanılan devre elemanlarının ve malzemelerinin yerini bulmaya yönelik şemalar verilecektir.

- Model Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar olacaktır.

CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI:

- Tezgâh teslimatından itibaren ilk altı ay içerisinde Model Fabrika’da tezgâh başında ya da yüklenici firma eğitim merkezinde 5 (beş) gün programlama ve genel eğitim verilecektir. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- 1 takım Türkçe veya İngilizce olmak üzere Programlama Kitabı (Programming Manual)  ve CNC Dik İşlem Merkezi Kullanma Kitabı (Operating Manual) verilecektir.

- CNC Dik İşlem Merkezi’nde kullanılan hidrolik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar olacaktır.

- CNC Dik işleme merkezine ait elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimleri içeren  kataloglar verilecektir.

- CNC Dik İşlem Merkezi’nde kullanılan devre elemanlarının ve malzemelerinin yerini bulmaya yönelik şemalar verilecektir.

- Model Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar olacaktır.

8. Diğer Hususlar

CNC TORNA TEZGAHI:

- Tezgâha ait CE belgesi olmalıdır.

- Tezgâhın imalatında kullanılan malzeme ve elemanlar ISO standartlarına uygun olacaktır.

- Tezgâhın ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan standartlardan (TSE, TSEK, ISO, DIN, JIS, vb.) standartlardan herhangi birine uygunluğunu gösteren “ürün kalite belgesi) olacaktır. TSE veya TSEK dışındaki ürün kalite belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından teyit edilmiş olması gerekmektedir.

- Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

- Tezgâh orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

- Tezgâh ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır.

- Yapılan ambalajlar vinç ya da forkliftle yüklemeye ve taşımaya uygun olacaktır.

CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI:

- Tezgâha ait CE belgesi olmalıdır.

- Tezgâhın imalatında kullanılan malzeme ve elemanlar ISO standartlarına uygun olacaktır.

- Tezgâhın ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlardan (TSE, TSEK, ISO, DIN, JIS, vb.) standartlardan herhangi birine uygunluğunu gösteren “ürün kalite belgesi) olacaktır. TSE veya TSEK dışındaki ürün kalite belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından teyit edilmiş olması gerekmektedir.

- Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

- CNC Dik İşleme Merkezi yeni ve kullanılmamış olacaktır.

- Dik İşleme Merkezi satın alındığı yıl imal edilmiş olacaktır.

- Dik İşleme Merkezi’nin üzerinde kırık, çatlak, çizik veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır.

- CNC Dik İşleme Merkezi’nde kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olacaktır.

- Tezgâh orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

- Tezgâh ambalaj içinde üzeri kalın naylonla kaplanmış olacaktır.

- Yapılan ambalajlar vinç ya da forklift ile yüklemeye ve taşımaya uygun olacaktır.

- Tezgâh ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır.