###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ADANA SANAYİ KAMPÜSÜ ALTYAPI GELİŞTİRME PROGRAMI

Yayın Referansı	: TR62/21/VERİM/0014

1. Genel Tanım

Proje kapsamında firmaların verimliliklerinin arttırılması noktasında Adana Sanayi Kampüsünün altyapısı güçlendirilecektir. Bu amaçla, hızlı ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirmek adına Adana Sanayi Kampüsünde deneyimsel öğrenme teknikleri kullanarak verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra katılımcıların öğrendikleri bilgi ve becerileri kendi firmalarında birebir uygulamaları sağlanacak ve takibi yapılacaktır.

Adana Sanayi Kampüsü altyapı geliştirilmesi kapsamında Pnömatik Silindir Üretim Hattı kurulacaktır. Bu pilot üretim hattında aşağıdaki tezgahlar yer alacaktır:

CNC Torna Tezgahı,

CNC Freze Tezgahı,

Metal Kesme Testeresi,

Parça Yıkama Makinesi,

Ölçüm Aleti, Dijital Mihengir,

Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti

Bu üretim tezgahlarında 8 farklı tip pnömatik silindir üretimi yapılması öngörülmektedir.

İhalede yer alan Lot 2 kapsamında, Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti alınacak olup; CNC torna tezgahı, CNC freze tezgahı, metal kesme testeresi, parça yıkama makinesi, ölçüm aleti dijital mihengir için Temel Öğrenim & Teknik Kurulum ve Eğiticilerin Eğitimi hizmeti satın alınacaktır. Bu depolama, montaj ve öğrenme ekipman kiti alınarak, bunların temel öğrenimi ve teknik kurulumu sonrası alınacak eğiticilerin eğitimi hizmeti ile birlikte Adana’ya Yalın Üretim Eğitim İçeriği kazandırılacaktır.

Pnömatik silindir üretim hattı ile Adana’da yaygın olan sürekli ve kesikli üretim yapan firmalara, sektör ayırmaksızın, etkili bir Uygulamalı Program uygulanabilecektir. Sanayi Kampüsü, mesleki bilgi ve beceri arttırılmasında hızlı ve kalıcı öğrenmeyi hedeflemektedir. Kampüs’te, geleneksel sınıf eğitiminin ötesine geçilerek, verimlilik odağında, teorik ve pratik eğitimler birarada verilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar ve Hizmetler, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Adana Sanayi Kampüsü’nde deneyimleyerek öğrenmenin sağlanacağı örnek Pnomatik Silindir Üretim Hattı için gerekli Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti; DEPOLAMA, MONTAJ VE ÖĞRENME EKİPMAN KİTİ İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR VE MALZEMELER; - İstasyon ve Depoların (19 adet) teknik özelliği, Genel Özellikler: Ana şase minimum 40x40 maksimum 50x50 hafifletilmiş alüminyum sigma profil özelliğinde olmalıdır. Raf tekerlekleri ABS plastik olmalıdır. Raf tutucu boru profil Q25-30 mm sertleştirilmiş alüminyum materyalinden olmalıdır. Bağlantı elemanları çelik olmalıdır. İstasyonlar 20-25 mm lake kaplama mdf masa tahtaları özelliğinde olmalıdır. CNC’ler arası masalar 10-15 mm özelliğinde lake kaplama masa tahtaları olmalıdır. Detaylar: Mevcut Durum Ön Montaj İstasyonu (1 adet). Yükseklik 1.040-1.050 mm olmalıdır, 845-850 x 445-450 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Mevcut Durum Gövde Montaj İstasyonu (2 adet). Yükseklik 1.040-1.050 mm olmalıdır, 845-850 x 445-450 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Mevcut Durum Test İstasyonu (1 adet). Yükseklik 2.040-2.050 mm olmalıdır, 845-850 x 445-450 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Mevcut Durum Paketleme İstasyonu (1 adet). Yükseklik 840-845 mm olmalıdır, 800-805 x 400-405 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Yedek İstasyon (1 adet). Yükseklik 2.000-2.010 mm olmalıdır, 800-805 x 400-405 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Gelecek Durum Seviyelendirme Ünitesi (2 adet). Yükseklik ve genişlik 1.500-1.510 mm olmalıdır, ayaklar arası açıklık ölçüsü 400-405 mm olmalıdır. Gelecek Durum Ön Montaj İstasyonu (1 adet). 2.000-2.010 x 935-940 x 800-805 mm istasyon ölçüsü olmalıdır. 800-805 x 400-405 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Gelecek durum Taşıma/Dağıtım Arabası (1 adet). Yükseklik 1.950-1.960 mm olmalıdır, 850-855 x 860-865 mm tabla ölçüsü olmalıdır, 3 katlı olmalıdır. Gelecek Durum Paketleme İstasyonu (1 adet). 2.000-2.010 x 935-940 x 800-805 mm istasyon ölçüsü olmalıdır, 800-805 x 400-405 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Gelecek Durum Üretim Süpermarketi (1 adet). Yükseklik 1.400-1.410 mm olmalıdır, 1.190-1.200 x 1080-1.090 mm en ve boy olmalıdır, 3+1 olacak şekilde 4 katlı olmalıdır. Gelecek Durum Üretim Deposu/Rafı (1 adet). Yükseklik 1.600-1.610 mm olmalıdır, 1.450-1.460 x 1.060-1.070 mm en ve boy ölçüsü olmalıdır. Gelecek Durum Tedarik Süpermarketi (1 adet). Yükseklik 1.400-1.040 mm olmalıdır, 1.080-1.090 x 1.190-1.200 mm tabla ölçüsü olmalıdır. 3+1 olacak şekilde 4 katlı olmalıdır. Gelecek Durum Tedarik Deposu (2 adet). Yükseklik 1.545-1.555 mm olmalıdır, 2.090-2.100 x 1.590-1.600 mm tabla ölçüsü olmalıdır. Gelecek Durum Test İstasyonu ve Montaj İstasyonu (3 adet). 2.000-2.010 x 935-940 x 800-805 mm istasyon ölçüsü olmalıdır. 800-805 x 400-405 mm tabla ölçüsü olmalıdır. - Şablonların (10 adet) teknik özelliği, Genel Özellikler: Şablonlar siyah kestamit hammadde özelliğinde olmalıdır. CNC ile hassas işleme olmalıdır. Detaylar: Gövde Fikstürleri (3 adet). Yükseklik 30-32 mm, Dış 90-95 x 90-95 mm, İç 60-62 x 60-62 mm olmalıdır. Gövde Fikstürleri (3 adet). Yükseklik 30-32 mm, Dış 70-75 x 70-75 mm, İç 40-42 x 40-42 mm olmalıdır. Gövde Fikstürleri Montaj İstasyonu (1 adet). Yükseklik 50-52 mm, Dış 90-95 x 90-95 mm, İç Delik 20-22 mm olmalıdır. Gövde Fikstürleri Montaj İstasyonu (1 adet). Yükseklik 50-52 mm, Dış 70-75 x 70-75 mm, İç Delik 20-22 mm olmalıdır. Gelecek Durum Ön Montaj İstasyonu Yarı Mamül Fikstürü (1 adet). Yükseklik 30-32 mm, Uzunluk 220-225 mm, Genişlik 55-58 mm olmalıdır. Gelecek Durum Boş/Yedek İstasyon Fikstürü (1 adet). Yükseklik 30-32 mm , Uzunluk 300-305 mm, Genişlik 80-85 mm olmalıdır. - Fikstürlerin (3 adet) teknik özelliği, Genel Özellikler: Alüminyum 6082 hammaddeden imal edilmiş olması gerekmektedir. CNC ile hassas işlenmiş olması gerekmektedir. Gelecek Durum Test Fikstürü için kukamet kilit mekanizması olmalıdır. Detaylar: Mevcut Durum Test Fikstürü (1 adet). Minimum 500 x 110 mm taban ölçüsü olmalıdır, bir adet boyu 100 mm olan dayama olmalıdır, silindir test açıklığı makimum 275 mm olmalıdır Gelecek Durum Test Fikstürü (1 adet). Minimum 422 mm x 200 mm taban ölçüsü olmalıdır, kilitleme mekanizmaları yağlama gerektirmeyen kayar mekanizmalı olmalıdır. Ön Montaj Mil Bağlama Fikstürü (1 adet). Minimum 220 mm uzunluk, minimum 100 mm yükseklik, minimum 40 mm genişlik olmalıdır, 10 mm alüminyum lamadan üretilmelidir, kilitleme mekanizması kanalları Q12 mil için 10 mm ve Q10 mil için 8 mm olmalıdır. - Pnömatik Mengenelerin (3 adet) teknik özelliği, 10 bar hava basıncına dayanıklı olması gerekmektedir. Hareketli çene arkasında bulunan 2 adet 40 mm çapında pnömatik piston olması gerekmektedir. Alüminyum, boyalı ana kasası olması gerekmektedir. Isıl işlem görmüş hassas işleme çelik mengene çeneleri olması gerekmektedir. M8 cıvata için bağlantı delikleri olması gerekmektedir. - Heijunka Çizelgeleme Panosunın (1 adet) teknik özelliği, Mdf kasa 10-12 mm lake kaplama olmalıdır. 5-6 mm kart boşluğu olmalıdır. Genel tasarım 50 + 50 slotlu iki katlı olacak şekilde olmalıdır. Seperatör kalınlığı 3-4 mm olmalıdır. - Junbiki Sıralı Çekme Rafının (1 adet) teknik özelliği, Tamamı 10-12 mm şeffaf pleksi glas malzemeden olmalıdır. Parçalar vidalı birleştirme özelliğine sahip olmalıdır. 4 slot 11-12 mm, 4 slot 13-14 mm olacak şekilde toplamda 8 slotlu yapı olmalıdır. - Seviyelendirme Panoları Kutularının (62 adet) teknik özelliği, 1-2 mm sac büküm özelliğine sahip olmalıdır. Birbirine geçebilen yapı şeklinde olmalıdır. Pano kutuları 18 adet yeşil, 26 adet sarı, 18 adet kırmızı olmalıdır. Kutuların takılabileceği beyaz arka plan U büküm sac olmalıdır. - Kademeli Matkapın teknik özelliği, Ana malzeme HSS olmalıdır. Q12 matkaptan özel bileme olmalıdır. 4.2–8.0 mm ve 5.0-8.9 kademelere sahip olmalıdır. - Pnömatik Silindirlerin (8 Farklı Pnömatik Silindir) teknik özelliği, Genel Özellikler: Dış ölçüler 60 x 60 mm, üst ve alt yüzeylerde 4 adet kapak bağlantı cıvata delikleri olmalıdır. Alt Kapak ve Üst kapak Alüminyum 6082 malzemeden üretilmiş olmalıdır. 25’lik piston keçesi beyaz ABS Plastik olmalıdır. 40’lık Piston Keçesi ortası Mıknatıslı ve Kauçuk olmalıdır. Miller Kromlu CK 45 olmalıdır. Detaylar: Aşağıda belirtilen ürünler montajlı takım halinde gönderilmesi gerekmektedir. D25 150 mm dişi (iç diş) 32 adet D25 150 mm erkek (dış diş) 32 adet D40 100 dişi (iç diş) 18 adet D40 100 erkek (dış diş) 18 adet D25 100 mm erkek (dış diş) 32 adet D25 100 mm dişi (iç diş) 32 adet D40 150 dişi (iç diş) 32 adet D40 150 erkek (dış diş) 18 adet - TEMEL ÖĞRENİM VE TEKNİK KURULUM HİZMETLERİ Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti ile birlikte İşi alacak YÜKLENİCİ’nin, Temel Öğrenim ve Pnömatik Silindir Üretim Hattı Teknik Kurulum Faaliyetlerini vermesi beklenmektedir. Temel Öğrenim ve Teknik Kurulum Hizmetleri; - Adana Sanayi Kampüsü’nde kullanılması öngörülen makine ekipman, malzeme ve öğrenme hatlarının teknik detaylarının belirlenmesi, adapte edilmesi ve yerleşimin tamamlanması sağlanmalıdır (teknik çizimler ve mimari tasarım önerileri dahil). - Adana Sanayi Kampüsü üretim hattında üretilecek 8 farklı pnömatik silindir ürün, variant ve prosesler belirlenmelidir. (ürün teknik resim, ürün reçetesi, ürün ağacı, ürün rotaları, fikstür, ölçüm aletleri, CNC programlama, takımlandırma vs dahil). - Adana Sanayi Kampüsü üretim hattını tamamlayan ürün, proses, operatör ve senaryo ilişkilerinin anlaşılmasına yönelik teknik eğitimler verilmelidir. - YÜKLENİCİ, en az bir (1) kez Model Fabrika Temel Öğrenim & Teknik Kurulumu çalışmalarında yer almış olmalıdır (şu dosyalar ibraz edilecektir: 1 adet örnek yerleşim çalışması, 1 adet örnek ürün teknik resimi, 1 adet örnek ürün ağacı, 1 adet örnek ürün rotası). - Temel Öğrenim ve Teknik Kurulum faaliyetleri için YÜKLENİCİ’nin minimum iki (2) atölye mühendisi ve minimum üç (3) danışmanını tam zamanlı olarak ihale konusu iş için ayıracak olması gerekmektedir (şu dosyalar ibraz edilecektir: atölye mühendislerinin ve danışmanların güncel CV’leri). - Temel Öğrenim ve Teknik Kurulum faaliyetleri için YÜKLENİCİ’nin ihale konusu iş için tam zamanlı olarak ayıracak atölye mühendislerinin ve danışmanlarının en az bir (1) kez Model Fabrika Temel Öğrenim & Teknik Kurulumu çalışmalarında yer almış olması ve YÜKLENİCİ’de minimum 2 yıldır kadrolu veya danışman olarak çalışıyor olması gerekmektedir (şu dosyalar ibraz edilecektir: atölye mühendislerinin ve danışmanların daha önce 1 kez Model Fabrika Temel Öğrenim & Teknik Kurulum çalışmasında yer almasını kanıtlayan belge). - EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ Depolama, Montaj ve Öğrenme Ekipman Kiti ile birlikte İşi alacak YÜKLENİCİ’nin, Eğiticilerin Eğitimi hizmeti vermesi beklenmektedir. Eğiticilerin Eğitimi; - Adana Sanayi Kampüsü pnömatik silindir deneyimsel öğrenme hatlarında kesikli üretim tipine göre verilecek eğiticilerin eğitimi için konu başlıklarına göre müfredatların, senaryoların ve uygulama içeriklerinin hazırlanması ve Adana Sanayi Kampüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. - Müfredat konuları: Yalın Üretime Genel Bakış; İsraf Yürüyüşü; Aktivite Örnekleme ve Gölgeleme; Ürün-Proses'leri Müşteri Talebi ile İlişkilendirme; Yalın Yönetim; Performans Yönetimi: Performans Matriksi ve KPI'ların Oluşturulması, Performans Panosu ve Performans Takibi; Gemba Problem Çözme Metodolojisi; FMEA Analizi; OEE; 5S; SMED; Jidoka (Poka Yoke); TPM; JIT: Zaman Etütü, Hat Dengeleme, Üretim Dengeleme, Çekme Sistemi, Kanban, Üretim Planlama; FMS Esnek İşgücü/İmalat Sistemleri; Standartlaştırılmış İş; Standartların Korunması; Mevcut Durum Değer Akış Haritalama; Gelecek Durum Tasarımı ve Gelecek Durum Gözlemlenmesi; Yatırım Geri Dönüş Hesaplama; Ofiste Yalın; Yalın Dönüşüm Yayılımı; Etkileme Teknikleri; Geri Bildirim Performans Diyalogları; Koçluk. - YÜKLENİCİ en az iki (2) kez Model Fabrika Eğiticilerin Eğitimi çalışmalarında yer almış olmalıdır (şu dosyalar ibraz edilecektir: Müfredat konularından “OEE” ve “SMED” konuları için müfredat örneği, “SMED” için 1 adet ve “JIT: Zaman Etütü, Hat Dengeleme, Üretim Dengeleme” konularından Hat Dengeleme için 1 adet senaryo & uygulama içeriği örneği, kişisel/liderlik gelişimine yönelik eğitim ve koçluk sunumundan örnek birkaç önemli slide, örnek olması için mevcut durum analizi için teşhis aracının birkaç kısmı). - YÜKLENİCİ, ihale sonrası sözleşme imzalandıktan en geç 7 gün içinde tüm müfredatı Adana Sanayi Kampüsü’ne teslim edeceğine dair taahhütname verebilmelidir. - Minimum 16 kişilik Adana Sanayi Kampüsü danışman ekibine dört (4) ana oturumda Eğiticilerin Eğitimi verilmelidir. - Eğiticilerin Eğitimi faaliyetleri için YÜKLENİCİ’nin minimum üç (3) danışmanını tam zamanlı olarak ihale konusu iş için ayıracak olması gerekmektedir. - Eğiticilerin Eğitimi faaliyetleri için yer alacak danışmanların minimum 15 yıl iş tecrübesi olması, yalın konusunda minimum 10 yıl tecrübesi olması, minimum 6 yıl yalın danışmanlık tecrübesi olması gerekmektedir. - Her dalgaya yönelik Fragman (Tanıtım ve Performans) eğitim içerikleri hazırlanmalıdır. - YÜKLENİCİ, en az yirmi (20) firmaya Fragman eğitimi vermiş olmalıdır (şu dosyalar ibraz edilecektir: 1 adet örnek fragman sunumu). - YÜKLENİCİ, ihale sonrası sözleşme imzalandıktan en geç 7 gün içinde Fragman (Tanıtım ve Performans) eğitim içeriklerini Adana Sanayi Kampüsü’ne teslim edeceğine dair taahhütname verebilmelidir. - Adana Sanayi Kampüsü ana ekibine Öğren-Dönüş program tasarımı, ajandaların hazırlanması ve benzeri konulara yönelik koçluk verilmelidir. - YÜKLENİCİ, en az beş (5) farklı sektörden olmak koşulu ile en az oniki (12) firmaya Öğren-Dönüş programı tamamlamış olmalıdır (şu dosyalar ibraz edilecektir: 1 adet örnek öğren-dönüş program tasarımı, öğren-dönüş programı yapılan firmalar, bu firmaların sektörleri, tarihleri, yapılan iyileştirmelerin özetini gösteren tablo, öğren-dönüş programı sonunda yapılan raporlardan bir adet örnek rapor). - Adana Sanayi Kampüsü danışman ekibine kişisel/liderlik gelişimine yönelik eğitim ve koçluk hizmeti verilmelidir. - Adana Sanayi Kampüsü danışman ekibinin ileriki zamanlarda imalat firmalarına yapacakları yalın danışmanlık hizmeti için mevcut durum analizi (teşhis aracı) aracının Adana Sanayi Kampüsüne teslim edilmeli ve bu teşhis aracı için danışman ekibine eğitim verilmelidir. - Danışmanlık faaliyet planı verilmelidir (faaliyet/adamgün cinsinden). - YÜKLENİCİ, sözleşme kapsamında çalışacak kadrolu ve/veya dışarıdan destek alınacak uzmanların listesi, isim ve özgeçmişleri ve bu projede çalışan kadrolu ve dışarıdan destek alınacak uzman/danışman kişilerin her birinden başka bir projede görev almayacağına dair taahhütname verebilmelidir. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Ekipman ve malzemeler, montajı tamamlanıp devreye alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır.

Tedarik edilen ekipman ve malzemelerin üretim hatalarına karşı herhangi bir gerekçe ile 2 (iki) yıllık garanti süresince garantiden muaf tutulamaz.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montajının yapılması, kurulum ve bakım onarım hizmetleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

YÜKLENİCİ tarafından ekipman ve malzemelerinin katalogları, çizimleri, şemaları ve resimleri içeren katalog/doküman verilecektir.

8. Diğer Hususlar

Ekipman ve malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.

Ekipman ve malzemeler üzerinde kırık, çatlak, çizik veya herhangi bir imalat kusuru olmayacaktır.

Ekipman ve malzemelerin CE belgesi olacaktır.

Ekipman ve malzemeler ISO standartlarına uygun olacaktır.

Ekipman ve malzemeler orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

Ekpman ve malzemeler ambalaj içinde üzeri kalın naylonla kaplanmış olacaktır.

Ekipman ve malzemelerin ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır.

Her bir ekipman için tedarikçi tarafından kullanıcı eğitimleri verilmelidir.