###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Bölge'de Yenilikçi Ve Çeşitlendirilmiş Ürünlerle En Modern-O' Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0068

1. Genel Tanım

Bölge'de Yenilikçi Ve Çeşitlendirilmiş Ürünlerle En Modern-O' Projesi Mal Alım İhalesi için bir adet CNC Router ve 1 adet Otomatik Torna Tezgahı Mal alım İhalesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC Router *İŞLEME ALANI - X: maksimum 2100 mm olmalıdır - Y: maksimum 36600 mm olmalıdır - Z: minimum 500 mm olmalıdır Z ekseninde minimum 500 mm yükseklikte titreşimleri önlemek ve hassasiyeti artırmak için Y ve U Motor Bağlantı kulakları 500mm’den 700mm’ye genişletilmiş olmalıdır. *İŞLEME TABLASI - Kompakt Laminant malzeme kullanılmış olmalıdır. Kompakt laminant kullanılan tablanın özelliği sıcaklık değerine bağlı olarak herhangi bir genleşme oluşmamasıdır. *X-Y-U EKSENLERİ - Minimum 1.5 Kw 2000 d/d Frensiz servo motor kullanılmış olmalıdır - 120 gövde 1/10 Redüktörler kullanılmalıdır - ST 52 çelik malzeme ve 6083 serisi alüminyum malzeme kullanılmış olmalıdır -Eksenlerde kullanılan tüm malzemelere vibrasyon yöntemiyle stres giderme işlemi uygulanmış olmalıdır - Tüm eksenlerde taşlanmış 25x25 mod2 helisel kramiyer dişli ve z32 pinyon dişli kullanılmış olmalıdır - X ekseninde 25’lik – Y ve U ekseninde 35’lik ray sistemi kullanılmış olmalıdır * Z EKSENİ - Minimum 0.75 Kw 2000 d/d frenli servo motorlar kullanılmış olmalıdır - Frenli servo motor Z ekseninin işleme motorunun ağırlığına bağlı olarak Eksi (-) yönde hareket etmesini önleyebilmelidir - Z ekseni tamamen 6083 serisi alüminyumdan oluşmalıdır ( Alüminyum malzeme makineden gelen titreşimi absorbe ederek işleme motorunun ucuna en düşük seviyede aktarılmasını sağlamalıdır) - Maksimum 20x05 boyutunda vidalı mil kullanılmış olmalıdır - 25’lik INA ray sistemi kullanılmış olmalıdır * İŞLEME MOTORU - Minimum 9.5 Kw 24.00 d/d uzun burun işleme motoru kullanılmış olmalıdır - Hava kurutma sistemi kullanılmış olmalıdır. ( Hava kurutma sistemi işleme motorunun kompresörden gelebilecek nemli havaya karşı korunmasını sağlamaktadır) - Otomatik takım değiştirme özelliği: kolay ve güvenli kullanım imkânı sunan bırakmalı sistem kullanılmalıdır * YATAY MOTOR UYGULAMASI - Makineye ek özellik olarak minimum 2.2. Kw 12.000 d/d işleme spindle motoru minimum 9kw 24000 Devir eklenmiş olmalıdır Bu özellik sayesinde makine durmadan önce kapı yüzeyini daha sonra kol ve kilit yuvalarını işleyebilmelidir. (Kapının ek bağlamada işleniyor olması işlenen noktalar arasındaki hassasiyeti ve uyumu arttırmaktadır.) - Sistemin yardımcı elemanları flat tabla üzerine uygulanan vakumlu vantuz sistemleri ve otomatik gönyeleme sistemleri olmalıdır. - Yatak motora ilk hareket sağlamalıdır *VAKUMLAMA SİSTEMİ - en az 305 m3/saat Vakum motoru kullanılmalıdır - 1 ‘’actuatörlü vanalar kullanılarak vakumlanacak alanın otomatik olarak çalıştırılması, kullanılmayan alanların kapatılması sağlanmalıdır - Çok özel durumlar ve çok küçük parçalar için manuel vakum kapatma kapakları ek olarak verilmelidir - Vakumlanacak alanın dışarısına hava kaçağı olmaması amacıyla maksimum 7mm oring Fitil kullanılmış olmalıdır - Vakum sisteminin bağlantısı için maksimum 1 ¼ ‘’ çelik telli hortum kullanılmalıdır * KONTROL ÜNİTESİ - 8055M 4EKS+1SP kontrol ünitesi kullanılmalı veya muadili olmalıdır. - El çarkı kontrol ünitesinin yanında verilmelidir - İşleme motoru sürücüsü olmalıdır * TASARIM PROGRAMI - 2D tasarım programı ve 3D paketi hazır olarak verilmelidir - Ücretsiz olarak 5 gün 3D eğitim verilmelidir - En az 100 adet hazır makrosu makineyle beraber hazır olarak verilmelidir * TOZ EMME SİSTEMİ - Makine üzerinde toz emmeyi sağlamak üzere fırça ve toz emme hortum hattı hazır olarak verilmelidir - Sistem işleme motorunun hareketlerine uyumlu şekilde çalışmak üzere programlanmış olmalıdır * GÖNYELEME SİSTEMİ - En az7 adet 50x30 short strok pistonla gönyeleme otomatik olarak yapılmalıdır | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Uzaktan yardım/Teknik personel yerinde müdahale

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti. 2 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur. Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik

şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde üretici firma tarafından  ücretsiz 15 gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.  Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde teslim edilecektir.

Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Bölge'de Yenilikçi Ve Çeşitlendirilmiş Ürünlerle En Modern-O' Projesi Mal Alım İhalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0068

1. Genel Tanım

Bölge'de Yenilikçi Ve Çeşitlendirilmiş Ürünlerle En Modern-O' Projesi Mal Alım İhalesi için bir adet CNC Router ve 1 adet Otomatik Torna Tezgahı Mal alım İhalesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik Torna Tezgahı - Gövde Yapısı: - Makine ana gövdesi minimum 6 mm DKP şekillendirilmiş çelik sacdan oluşmalıdır. - Şanzıman kutusu minimum 25 mm imalat çeliğinden olmalıdır. - Bıçakları taşıyan ana kızak çelik lama aks üzerine monte edilmiş Lineer bilyalı kızaklama sistemleri ile yapılmış olmalıdır. - Kopyalama sistemini taşıyan kızak lama üzerine özel hidrolik silindirlerden oluşmalıdır. - Sıkıştırma puntosu pik dökümden yapılmış olmalıdır. - Makinenin işlem görmeyen kısımları selülozik makine boyası ile boyanmış olmalı, hareketli ve boyanamayan kısımlar pas koruyucu yağ ile yağlanmış olmalıdır. - İşlevsel Özellikler: - Makine ağaç tornalama ve kopyalama işleminde kullanılmalıdır. - Makinenin otomatik kopyalama özelliği bulunmalıdır. - Makinenin tornalama çapı maximum 200 mm olmalıdır. - Makinenin 1 pasoda tornalama talaş kaldırma kapasitesi maximum 60 mm olmalıdır. - Makine üzerinde vibrasyon önleyici ara yatak ünitesi ve buna bağlı yuvarlama bıçağı olmalıdır. - Makine üzerinde iki adet hidrolik silindir ile çalışan kopya takip edici sistem ve bu sistemlere bağlı iki adet şekillendirme bıçakları olmalıdır. - Şekillendirme bıçakları üzerinde talaş vakum bacası bulunmalıdır. - Ağaç sıkıştırma sistemi hidrolik silindir ile donatılmış punta ile yapılmalıdır. - Kopyalama işlemi için şekillendirme bıçak ve arayatak hareketleri rediktörülü motorla hareket alan bilyalı sonsuz vida ile sağlanmalı, kızak sistemleri bilyalı lineer ray sistemi olmalıdır. - Çap çevirme devirleri 4 kademeli kasnak ile ayarlanabilmelidir. - Kızak ilerleme hızı inventör ile ayarlanabilmelidir. - Makine üzerinde otomatik besleme/ şarjör ünitesi olmalıdır. Otomatik besleme ünitesi maximum 100x100 mm., ağaçların makineye otomatik yüklenmesine izin verebilmelidir. Minimum 100x100 mm. den büyük ebatlı ağaçlar makineye manuel olarak yüklenebilmelidir. - Elektriksel özellikler: - Makine maksimum 380V 3 faz elektrik ile çalışmalıdır. - Çap çevirme motoru minimum 4 KW 1400d/d olmalıdır. - Kızak ilerleme harekeri minimum 2,2 KW 1400 d/d motor üzerine takılmış rediktör ile sağlanmalı, kızak hızı inverntör ile ayarlanabilir olmalıdır. - Kızak hareketleri, kopya hareketleri ve ağaç döndürme işlemi bir operatör paneli ile yönetilebilmelidir. - Hidrolik motoru en az 1,1 KW 1400 d/d olmalı, ve 7+7+2 lt hidrolik tandem pompaya monte edilmelidir. - Makine PLC otomasyon sistemine sahip olmalıdır. - Yedek parça ve aksesuar: - Makine üzerinde en az 2 adet şekillendirme ve en az 1 adet yuvarlama olmak üzere bir takım bıçak bulunmalıdır. - Bıçakları bilemek üzere en az 1 adet bıçak bileme aparatı verilmelidir. - Değişik çaplarda tornalama işlemi için en az 3 ölçüde tırnaklı punta ucu makine ile birlikte verilmelidir. - Değişik çaplarda tornalama işlemi için en az 3 ölçüde ara yatak bileziği makine ile birlikte verilmelidir. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Uzaktan yardım/Teknik personel yerinde müdahale

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 1 yıllık garanti. 1 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 75 gün (en geç) içinde teslim edilecektir.