###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: ELEKTRİK PANOLARINDA İNOVATİF ÜRETİM YÖNTEMİ İLE BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0067

1. Genel Tanım

ELEKTRİK PANOLARINDA İNOVATİF ÜRETİM YÖNTEMİ İLE BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI projesi kapsamında mal alımı

LOT 1: ABKANT PRES – 1 ADET

LOT 2: CONTA MAKİNESİ – 1 ADET

LOT 3: CNC SERVO PUNCH – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 1: ABKANT PRES | 1 adet |
| 1.1 | Makine en az 100 ton baskı kapasitesine sahip olmalıdır. |  |
| 1.2 | Makine en az 3070 mm uzunlukta büküm kapasitesine sahip olmalıdır. |  |
| 1.3 | Makine servo-elektronik tahrikli olmalıdır. |  |
| 1.4 | Servo motorlar ve sürücü kartları uluslar arası standartlara sahip olmalıdır. |  |
| 1.5 | Motor gücü en az 10 kW olmalıdır |  |
| 1.6 | CNC kontrollü olmalı, makinenin büküm eksenleri (Y1 / Y2), arka dayamaların ileri-geri hareketi (X), aşağı-yukarı hareketi (R), birbirinden bağımsız olarak sağa sola hareketleri (Z1-Z2), CNC kontrollü olmalıdır. |  |
| 1.7 | Büküm ekseni en az 300 mm stroka sahip olmalıdır. |  |
| 1.8 | Büküm için yaklaşma hızı en az 75 mm /saniye olmalıdır. |  |
| 1.9 | Bükümden sonra uzaklaşma hızı en az 75 mm /saniye olmalıdır. |  |
| 1.10 | Büküm esnasındaki hızı en az 10 mm/saniye olmalıdır. |  |
| 1.11 | CNC kontrollü programlanabilir lazerli güvenlik bariyeri ile donatılmış olmalıdır. |  |
| 1.12 | Küçük parçaları bükerken, ayak pedalı kullanmadan otomatik modda büküm yapılabilmelidir. |  |
| 1.13 | Kontrol ünitesi en az 17 inç dokunmatik renkli ekranlı olmalıdır. |  |
| 1.14 | Kontrol ünitesi büküm simülasyonu fonksiyonu içermelidir. |  |
| 1.15 | Farklı vardiya/operatör performansları, kontrol ünitesi üzerinde denetlenebilir olmalıdır. |  |
| 1.16 | Takım temas yüzeyleri sertleştirilmiş çelikten üst takım tutucularla donatılmış olmalıdır. |  |
| 1.17 | Çene açıklığı en az 590 mm olmalıdır. |  |
| 1.18 | Makinenin önünde fırçalı, en az 750 mm. uzunluğunda destek kolları olmalı, bu kollar sağa sola hareket ettirilebilir olmalıdır. |  |
| 1.19 | Makinede en az 3070 mm boyunda, sac en az 1000 mm. derinlikte içeri sürülerek bükülebilmelidir |  |
| 1.20 |  |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelere ait tüm alet, aksesuar ve gerekli ekipmanlar tedarikçi tarafından çalışır vaziyette teslim edilmelidir

4. Garanti Koşulları: Makineler üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Montaj, bakım- onarım hizmetleri tedarikçi tarafından verilecektir.  Makinelerin kurulumu ücretsiz olarak tedarikçi tarafından yapılacak ve makineler çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu olmalıdır

7. Diğer Hususlar:

- Makinelerin kullanımına yönelik gerekli eğitim alıcı firmanın onaylayacağı süre kadar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir

- Makinelerin imalatında kullanılan malzemelerin cins, marka, model ve teknik özellikleri belirtilecektir.

- Teklif edilen makinanın marka ve modeli belirtilmeli, teklif dosyasında ilgili marka ve modelin uluslararası katalogları yer almalı ve bu kataloglardaki tüm özellikler teklif edilen makine tarafından karşılanmalıdır.

- Teslim süresi 6 hafta olmalıdır

- Teslim yeri Adana Fabrikamız olup nakliye, sigorta, vinç ve benzeri masraflar yüklenici firmaya aittir.

- Arıza bildiriminden en geç 48 saat sonra müdahale gerçekleşmiş olacaktır

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 2: CONTA MAKİNESİ | 1 adet |
| 2.1 | Makine gövde yapısı monoblok, çelik konstrüksiyon olmalıdır. |  |
| 2.2 | Conta Hacmi ve işlemine dayalı manuel olarak düzenli hava yakalama sistemi olmalı. Düşük seviye alarm özelliği bulunmalıdır. |  |
| 2.3 | Makinede CNC kontrol sistemli olmalıdır. |  |
| 2.4 | Makine en az 15" dokunmatik kontrol paneline sahip olmalıdır. |  |
| 2.5 | Kontrol ünitesi 3 boyutlu program yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. |  |
| 2.6 | Makine ile 2 ve 3 boyutlu parçalara uygulama yapılabilmelidir. |  |
| 2.7 | Makine kontrol ünitesinde HMI ara yüz özelliği bulunmalıdır. |  |
| 2.8 | Makinada yüksek hızlı veri aktarım ve hassas ağ bağlantısı için ethernet teknolojisi bulunmalıdır. |  |
| 2.9 | USB veya ağ bağlantısı ile CAD data transferi yapılabilmelidir. |  |
| 2.10 | Makinede G kodu programlaması bulunmalıdır. Sistem galerisinde düz hat, L ve C şekilli hatlar, daire ve kare gibi birçok kapalı grafikler olmalıdır. Bu şekiller otomatik olarak G kodu programlamasına dönüştürülebilmelidir. |  |
| 2.11 | Conta şeridi için kalınlık ayarı makinedeki tüm grafik modları üzerinde ayarlanabilir olmalıdır. |  |
| 2.12 | Makinede X,Y ve Z eksenleri lineer kızaklı servo tahrikli olmalıdır. |  |
| 2.13 | Ekseni hareketleri 2200 mm x 1200 mm x 190 mm olmalıdır. |  |
| 2.14 | Makinenin çalışması için gerekli hava basıncı gereksinimi 0.6 Mpa olmalıdır. |  |
| 2.15 | Makinenin çalışma hızı minimum 60 m/dk olmalıdır. |  |
| 2.16 | Otomatik karıştırma ve havalandırma özelliğine sahip olmalı. Karıştırıcı kafa servo motor tahrikli olmalıdır. |  |
| 2.17 | Karıştırma oranı 1 ve 10:1 aralığında olmalıdır. |  |
| 2.18 | Makinede uygulanabilir conta şeridi genişliği 8 mm ve üzeri olmalıdır. |  |
| 2.19 | Conta malzemesi pompalama oranı 1 ila 4 g/s arasında olmalıdır. |  |
| 2.20 | Makinada hata alarmı, aşırı basınç alarmı, sıcaklık alarmı ve düşük malzeme seviyesi alarmı bulunmalıdır. |  |
| 2.21 | Makinede yüksek hassasiyetli, kapasitif, düşük seviye alarm hatırlatma özelliği bulunmalıdır. |  |
| 2.22 | Makinede dozajlama pompası tahriki servo motor, manyetik kaplini olmalı ve yüksek hassasiyetli olmalıdır. |  |
| 2.23 | Makinede hava basıncı gözlemleme özelliği olmalıdır. Otomatik alarm ve basınca bağlı olarak iş durdurma sistemi olmalıdır. |  |
| 2.24 | Makinenin temizliği su ile veya geri dönüşümlü çevre dostu çözücü maddeler ile yapılabilmelidir. |  |
| 2.25 | Hammadde Varili paslanmaz çelikten en az 40L kapasiteli olmalıdır |  |
| 2.26 | (A, B) kimyasalın tipine, viskozite ve tutkal şeridi genişliğine göre ölçümleme pompaları olmalı ve dişli yolu birbirine temas etmeyi kestiğinde statik mühürleme yapabilmeli. Sıfır sızıntı sağlanmalı. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelere ait tüm alet, aksesuar ve gerekli ekipmanlar tedarikçi tarafından çalışır vaziyette teslim edilmelidir

4. Garanti Koşulları: Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı ve bu süre içinde gerekli yedek parça ve sarf malzemesi makine ile beraber verilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Montaj, bakım- onarım hizmetleri tedarikçi tarafından verilecektir.  Makinelerin kurulumu ücretsiz olarak tedarikçi tarafından yapılacak ve makineler çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu olmalıdır

7. Diğer Hususlar:

- Makinelerin kullanımına yönelik gerekli eğitim alıcı firmanın onaylayacağı süre kadar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir

- Makinelerin imalatında kullanılan malzemelerin cins, marka, model ve teknik özellikleri belirtilecektir.

- Teklif edilen makinanın marka ve modeli belirtilmeli, teklif dosyasında ilgili marka ve modelin uluslararası katalogları yer almalı ve bu kataloglardaki tüm özellikler teklif edilen makine tarafından karşılanmalıdır.

- Teslim süresi 8 hafta olmalıdır

- Teslim yeri Adana Fabrikamız olup nakliye, sigorta, vinç ve benzeri masraflar yüklenici firmaya aittir.

- Arıza bildiriminden en geç 48 saat sonra müdahale gerçekleşmiş olacaktır

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 3: CNC SERVO PUNCH | 1 adet |
| 3.1 | Makinede vuruş tahriki servo motor ile olmalıdır |  |
| 3.2 | Makinede vuruş tonajı en az 20 ton olmalıdır. |  |
| 3.3 | Makine en az 1.250 x 2.500 mm sacı repozisyonsuz şekilde işleyebilmelidir. Reposizyon ile 1.250 X 5.000 mm sacı işyebilmelidir. |  |
| 3.4 | Makine X;Y bileşke hızı minimum 100 m/dk olmalıdır. |  |
| 3.5 | Makinede işlenebilecek sac ağırlığı 150 kg'ye kadar olmalıdır. |  |
| 3.6 | Makine en az 6 mm siyah sac kalınlığını işleyebilmelidir. |  |
| 3.7 | Makine tablası bilyalı ve fırçalı olmalıdır. |  |
| 3.8 | Makine taretinde minimum 28 istasyon olmalıdır ve minimum 38 takım tek seferde bağlanabilecek yapıda olmalı |  |
| 3.9 | Makine taretinde en az Ø88 mm çapında takım bağlanması için istasyon bulunmalıdır. |  |
| 3.10 | Makinede en az 2 adet klemp olmalıdır. |  |
| 3.11 | Makinede otomatik takım yağlama özelliği olmalıdır. |  |
| 3.12 | Makinede 4 adet oto index ve istasyonu olmalıdır. |  |
| 3.13 | Makinede bulunan tüm oto indexlere en az Ø50 mm çapında takım bağlanabilmelidir. |  |
| 3.14 | Makine taret dönüş hızı minimum 30 devir / dakika olmalıdır. |  |
| 3.15 | İndex istasyon dönüş hızı minimum 60 devir / dakika olmalıdır. |  |
| 3.16 | Makinada çapak emme sistemi olmalıdır. |  |
| 3.17 | Makine kullanılabilecek özel takımlar için (kordon çekme, makara kesme takımı gibi) gerekli parametler açık olmalıdır. |  |
| 3.18 | Makine taretindeki tüm istasyonlar için gerekli tutucu veya kovanlar makine ile beraber verilmelidir. |  |
| 3.19 | Makinede 1 adet Cad / cam programı bulunmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelere ait tüm alet, aksesuar ve gerekli ekipmanlar tedarikçi tarafından çalışır vaziyette teslim edilmelidir

4. Garanti Koşulları: Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Montaj, bakım- onarım hizmetleri tedarikçi tarafından verilecektir.  Makinelerin kurulumu ücretsiz olarak tedarikçi tarafından yapılacak ve makineler çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu olmalıdır

7. Diğer Hususlar:

- Makinelerin imalatında kullanılan malzemelerin cins, marka, model ve teknik özellikleri belirtilecektir.

- Teklif edilen makinanın marka ve modeli belirtilmeli, teklif dosyasında ilgili marka ve modelin uluslararası katalogları yer almalı ve bu kataloglardaki tüm özellikler teklif edilen makine tarafından karşılanmalıdır.

- Teslim 8 hafta olmalıdır

- Teslim yeri Adana Fabrikamız olup nakliye, sigorta, vinç ve benzeri masraflar yüklenici firmaya aittir.

- Arıza bildiriminden en geç 48 saat sonra müdahale gerçekleşmiş olacaktır