###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: “SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ” kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62-11-01/179

1. Genel Tanım

Projemizin amacı; kaşar peyniri ve tereyağı prosesimizin teknolojisini ve tüm süreçlerdeki izlenebilirlik faaliyetlerimizin teknolojisini yenileyerek kalite ve kapasitemizi artırmak, maliyetleri düşürmek ve ayran üretimine de başlanıp ürün portföyümüzü genişletmektir.

Proje kapsamında elde edilecek Otomatik Kaşar Ünitesi ve Termoform Ambalaj Makinesi ile kaşar peyniri üretim süreci gelişecektir; ürünlerin otomatik ve seri olarak üretilmesi ve paketlenmesi sağlanarak 50kg/saatten 150 kg/saate çıkacaktır.

Proje kapsamında elde edilecek Tereyağı Tamburu ve Tereyağı Gramajlama Makinesi ile tereyağı üretim süreci geliştirilerek; ürünlerin seri olarak üretilmesi ve el değmeden istenen gramajlarda paketlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca ürünlerin kalitesi ve gramajlamadan kaynaklı portföyü genişleyecektir.

Proje kapsamında elde edilecek Ayran Proses Kazanı ve Ayran Dolum Makinesi ile ayran üretimine başlanarak ürün portföyümüz genişletilecektir. Ayrıca en katma değerli ürün üretilmeye başlanarak karlılık artırılacaktır.

Ayrıca proje ile elde edilecek İnjekt Barkodlama Makinesi, El Terminali ve Yazılımlarla da hem izlenebilirlik güçlendirilecek hem de satış ağımız genişletilecektir.

Proje kapsamında elde edilecek Kompresör ve Buhar Kazanıyla tüm süreçlerdeki kapasite artışı desteklenecektir. Ek buhar kazanıyla %50 yakıt tasarrufu ve üretim süreçlerinin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | Termoform Paketleme Makinesi 3'lü Kalıp | 1 Adet |
|  | Oto. Kaşar Ünitesi | 1 Adet |
|  | Ayran Proses Kazanı 1500 LT | 1 Adet |
|  | Ayran Dolum Makinesi 2'li | 1 Adet |
|  | Tereyağı Tambur 300 LT | 1 Adet |
|  | Tereyağı Gramajlama Makinesi | 1 Adet |
|  | Vidalı Kompresör | 1 Adet |
|  | Buhar Kazanı 50 M² | 1 Adet |
|  | İnjekt Tarihleme Makinesi (Kodlama) | 1 Adet |
|  | Ticari Entegre Yazılım | 1 Adet |
|  | El Terminali Yazılımı | 2 Adet |
|  | El Terminali | 2 Adet |
|  | Araç Yazıcısı | 2 Adet |

TERMOFORM PAKETLEME MAKİNESİ 3'LÜ KALIP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kapasitesi 6-8 vuruş / dakika olmalıdır.

- Kalıp sayısı 3 adet olmalıdır.

- Şase malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz olmalıdır.

- Kalıp emniyet kapakları ve şase emniyet kapakları olmalıdır.

- Alt folyo besleme sistemi pnomatik olmalıdır.

- Şekil verme istasyonu bulunmalıdır.

- Yapıştırma istasyonu bulunmalıdır.

- Kesme ünitesi olmalıdır.

- Alt folyo taşıma zinciri paslanmaz olmalıdır.

OTO. KAŞAR ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Buharlı Haşlama Makinesi

- 150 kg/parti kapasiteli olmalıdır.

- Elektronik sistem olmalıdır.

- Çift devreli olmalıdır.

- Mekanik ön kapak sistemli ve sızdırmaz kapaklı olmalıdır.

- Buhar enjektörlü olmalıdır.

- Cidar ısıtmalı olmalıdır.

- Buhar filtreli olmalıdır.

- Makine 5 mm helezon olmalıdır.

- Makine iç ve dış gövdesi 4 mm olmalıdır.

- Makine helezonları teflon kaplı olmalıdır.

- Motor 7,5x2 kw olmalıdır.

- Makine CIP başlıklı olmalıdır.

- Makine AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

Aktarma Makinesi

- 150 kg ürün alma kapasiteli olmalıdır.

- Hız kontrol üniteli olmalıdır.

- Isıtma ceketli olmalıdır.

- Makinenin hazne ve helezonları teflon kaplama olmalıdır.

- Dijital ısı göstergeli olmalıdır.

- Emniyet sivişli olmalıdır.

- Makine AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

AYRAN PROSES KAZANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Min. 1.500 Lt. Kapasiteli olmalıdır.

- Gazlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Karıştırıcısı Min.10 d/d olmalıdır.

- Dijital Kontrollü olmalıdır.

- Karıştırıcıları lama olmalıdır.

- İçerisinde dalgakıran bulunmalıdır.

- Ayarlanabilir ayaklı olmalıdır.

- AISI 304 Kalite paslanmazdan saçtan imal edilmiş olmalıdır.

AYRAN DOLUM MAKİNESİ 2'Lİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3000 bardak/saat kapasiteli olmalıdır.

- 2 istasyonlu olmalıdır.

- Otomatik ve dönerli tip olmalıdır.

- Mekanik çalışma sistemine sahip olmalıdır.

- Bardaktaki havayı alan vakum sistemine sahip olmalıdır.

- Kendinden emniyetli olmalıdır.

- Kapak ve kâse fotoseli olmalıdır.

- Motoru kayış, kasnak sistemli olmalıdır.

- Döner tablası, profilleri, milleri ve boruları paslanmaz krom olmalıdır.

TEREYAĞI TAMBUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Min. 300 Lt. Hacimli 150 kg. yağ yapma kapasiteli olmalıdır.

- Silindirik tambur tip olmalıdır.

- Devri frekans kontrollü olmalıdır.

- Motoru Redüktörlü ve arkası frenli olmalıdır.

- Kapağı menhol kapaklı olmalıdır.

- Kapağı sızdırmaz contalı olmalıdır.

- Etrafında koruma kolları olmalı, koruma kolları sivişe bağlı olmalıdır.

- AISI 304 Kalite Paslanmaz sac ve Profilden imal edilmiş olmalıdır.

TEREYAĞI GRAMAJLAMA MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Haznesi çift helezonlu olmalıdır.

- Önünde makaralı konveyör olmalıdır.

- Makinenin tüm kaynak kısımları Argon kaynağı ile kaynatılmış, içten ve dıştan polisaj işlemi uygulanmış olmalıdır.

- Gramaja göre ön kalıpları değiştirilebilir olmalıdır.

- AISI 304 Kalite Paslanmaz sac ve Profilden imal edilmiş olmalıdır.

VİDALI KOMPRESÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kapasitesi Min. 3,6 m³/dak. Olmalıdır.

- Motoru Min. 30 hp olmalıdır.

- Kompresörde 1 adet Basınçlı Hava Kurutucusu olmalıdır.

- Basınçlı Hava Kurutucusu Min. 3.500 Lt/dak kapasiteli olmalıdır.

- Kompresörde 2 adet Hat Filtresi olmalıdır.

- Hat Filtresi Min. 200 m³/h kapasiteli olmalıdır.

- Kompresörde 1 adet Basınçlı Dik Hava Tankı olmalıdır.

- Basınçlı Dik Hava Tankı Min.1.000 Lt. Kapasiteli olmalıdır.

BUHAR KAZANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Buhar kapasitesi Min. 1.000 kg. olmalıdır.

- Isıtma yüzeyi Min. 50 m² olmalıdır.

- Çalışma basıncı Min. 5 bar olmalıdır.

- Test basıncı Min. 8,5 bar olmalıdır.

- Vakum kırıcı olmalıdır.

- Isı kontrol ve alarm sistemi olmalıdır.

- Manometre olmalıdır.

- Dijital stoker basınç kontrol cihazı ve transmitteri olmalıdır.

- Reflex camlı su seviye göstergesi olmalıdır.

- Su seviye kontrol cihazı olmalıdır.

- Besleme pompası olmalıdır.

- Pompa giriş filtreleri olmalıdır.

- Kazanda kazan çıkış vanası, dip boşaltma / blöf vanası, dip boşaltma / blöf kesme vanası, yüzey blöf vanası, pompa giriş çıkış vanaları, pompa çıkış çek vanası, kazan su giriş vanası, kazan su giriş çek vanası ve emniyet vanaları olmalıdır.

- Elektrik kontrol panosu olmalıdır.

İNJEKT TARİHLEME MAKİNESİ (KODLAMA) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yazı Yüksekliği: 1,5 ile 14 mm arası olmalıdır.

- Yazıcı Kafa İle Ürün Arasındaki Mesafe: 1 ile 30 mm arası olmalıdır.

- Yazıcı Kafa Yazdırma Yönü: Her yönden olmalıdır.

- Yazıcı Kafa Boyutları	: Çap O : Min. 40 mm, Uzunluk: Min. 163 mm olmalıdır.

- Yazıcı Kafa Hortumu Uzunluğu: 4 m (opsiyonel 8 m) olmalıdır.

- Yazıcı Kafa Pozitif Hava: Standart olmalıdır.

- Mürekkep Çeşitleri: Farklı renklerde pigmentsiz mürekkep ve tek seferde tek tip mürekkep kullanılabilir olmalıdır.

- Kullanabildiği Fontlar (Matrisler): 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 ve diğerleri olmalıdır.

- Ulusal Karakterler: Çok dil destekli karakterler Türkçe, Kiril, Arap, Japon karakterleri (katakana kanji karakter grubu), Çin ve Kore karakterleri özelliklerinde olmalıdır.

- Satır Sayısı: 7x5 matrisinde 4 satıra kadar / 5x5 matrisinde 5 satıra kadar özelliklerinde olmalıdır.

- Grafikler: Metin dosyasının herhangi bölümüne eklenebilen maksimum 32 nokta yüksekliğinde, kontrol paneli üzerindeki grafik işlemci ile hazırlanan herhangi bir grafik yazdırılabilmelidir.

- Özel Grafik Karakterleri: 7, 16 ve 25 piksel yüksekliğinde çok kullanılan özel işaret ve simge karakterleri olmalıdır.

- Yazabildiği Barkod Çeşitleri: 2/5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14. Barkod çizgileri ve açıklama numaraları yazı yazdırılırken bile otomatik olarak değiştirilebilir olmalıdır.

- Zamanlama: Yazdırma ayarları içindeki iç jeneratör zamanlama frekansı veya konveyör hız ölçüm aleti, shaft-enkoder, tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

- Yazdırılacak Ürünlerin Algılayıcısı: Standart olarak çeşitli fotoseller veya kullanıcı tarafından değişik anahtar veya dedektörler kullanılabilmelidir.

- Terminal (Kontrol Paneli): Standart olarak LCD ekran, QWERTY klavyeli grafik ekranı, Türkçe, Japonca, Çince ve Korece karakterler içeren çok dil destekli kullanıcı ara birimi opsiyonel olarak mevcut olmalıdır.

- Enerji Tüketimi: Maksimum 30 Watt olmalıdır.

TİCARİ ENTEGRE YAZILIM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Microsoft yazılımlarıyla uyumlu ve SQL server tabanlı olmalıdır.

EL TERMİNALİ YAZILIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Online/Offline çalışma özelliği olmalıdır.

- Sipariş alma özelliği olmalıdır.

- Mal kabul özelliği olmalıdır.
Depolar arası sevkiyat özelliği olmalıdır.
Bluetooth yazıcı kullanabilme özelliği olmalıdır.

- Depo Sayım İşlemi özelliği olmalıdır.
Firma, Stok, Banka Tanımı özelikleri olmalıdır. 
Araçta bulunan ürünlerin sayım işlemi özelliği olmalıdır.

- Satış faturası özelliği olmalıdır.

- Tahsilât ve İade özellikleri olmalıdır.

EL TERMİNALİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- CPU: Min. 520 MHz,

- RAM: Min. 128 MB,

- ROM: Min. 128 MB,

- Ekran Büyüklüğü: Min. 3.5 inch,

- Ekran Çözünürlüğü: Min. 240 x 320 pixel, colour TFT,

- Barkod Okuyucu: Lazer,

- Bluetooth: Mevcut Class II,

- WLAN: 802.11 a-b-g,

- Batarya: Min. 2.200 mAh,

- Çalışma Sıcaklığı: -20 / +60,

- Beton Zemin Düşme Mesafesi: Min. 1.5 metre,

- Genişleme Yuvası: MicroSD

- Yedek batarya ve Cradle özelliklerinde olmalıdır.

ARAÇ YAZICISI TEKNİK ÖELLİKLERİ

- Bluetooth max. 100 metre olmalıdır.

- Akü bağlantı kablosu ile 12-24v’dan enerji besleme özelliklerinde olmalıdır.

- Baskı Tipi : Nokta Vuruşlu 9 iğne 80 kolon baskı özelliklerinde olmalıdır.

- Kullanılan Kağıt Tipi : A4 Fatura ebadı sürekli form/elle besleme kağıt özelliklerinde olmalıdır.

- Baskı Nüsha Sayısı : Orjinal + 4 Nüsha olmalıdır.

- Bluetooth entegre her marka-model el terminali-PDA Notebook uyumlu olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamındadır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 2 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 1 hafta içinde sağlanacaktır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz..) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Sistem üzerindeki tüm çalışma ve ikaz işaretleri Türkçe olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

6. Diğer Hususlar