###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: İnovatif Kaplama Teknikleriyle Cam Sanayisine Yönelik Çift Parçalı ve Gravürlü Kalıp Üretim Hattı Kurulumu Projesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0009

1. Genel Tanım

Özen-İş Makina Torna San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kaplama Teknikleriyle Cam Sanayisine Yönelik Çift Parçalı ve Gravürlü Kalıp Üretim Hattı Kurulumu Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde çift parçalı, yoğun gravür işlemeli kalıp ve mastörler üretilebilecek ve bu ürünlere inovatif kaplama teknikleri uygulanabilecektir.

İş, “İnovatif Kaplama Teknikleriyle Cam Sanayisine Yönelik Çift Parçalı ve Gravürlü Kalıp Üretim Hattı Kurulumu Projesinde”  gösterilen PTA Kaplama Sistemi, HVOF Kaplama Sistemi, CNC Torna ve Dik İşleme Merkezi,  makinelerinin temini, işyerine teslimi, gerekli deneme üretimlerinin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi ve kullanım eğitimlerinin verilmesi işidir.

LOT 1: PTA KAPLAMA SİSTEMİ

LOT 2: HVOF KAPLAMA SİSTEMİ

LOT 3: CNC TORNA

LOT 4: DİK İŞLEME MERKEZİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| 1 | PTA KAPLAMA SİSTEMİ | - PLC kontrol ünitesi - Programlanabilir PLC kontrol paneli - Gaz kontrol sistemi - Toplam gaz akışı : 12-13 l/dk - Karışım gaz kullanım imkânı (Ar +H2) olmalıdır. - Uzaktan kumanda ünitesi - Başlat\Dur butonu - Amper ayarı - Toz akış ayarı olmalıdır. - Toz Besleme Ünitesi - Hassas ayarlanmış toz akışı 0-10 kg - Konteynır kapasitesi minimum 3,5l (15 kg) - Toz tane boyutu kapasitesi 56-250µm - Toz besleme motoru kademeli regülatör olmalıdır. - PTA Torcu - Arc çalışma kapasitesi 20-150 A - Pilot Arc kapasitesi 15-30 A - Toz besleme kapasitesi 0,4-2,0 kg\saat - Toz tane boyutu 63 – 125 µm - Taşıyıcı gaz akışı 10-11 l\dakika - Soğutma sistemi su soğutma - Kablo uzunluğu minimum 2,5 m olmalıdır. - PTA Manuel Torcu - Arc çalışma kapasitesi 20-150 A - Pilot Arc kapasitesi 15-30 A - Toz besleme kapasitesi 0,4-2,0 kg\saat - Toz tane boyutu 63 – 125 µm - Taşıyıcı gaz akışı 10-11 l\dakika - Soğutma sistemi su soğutma - Kablo uzunluğu minimum 2,5 m olmalıdır. - Osilatör - Taşıma kapasitesi minimum 10kg - Osilasyon hızı 0 – 50 mm\saniye - Toplam hareket kapasitesi minimum 120 mm - Sağ-sol tepkime süresi 0,1-0,2 saniye - Kaynak Güç Ünitesi - Ana voltaj ve frekans 1x220 V, 50 Hz - Arc kapasitesi 30-150 A - Pilot ark 20A - Tipi İnverter olmalıdır. - Su soğutma Ünitesi - Tank kapasitesi minimum 10 L - Çalışma Basıncı minimum 0,5MPa - Su soğutma akış hızı 2-10 l\dakika olmalıdır. - Mobil taşıma arabası bulunmalıdır. | Adet | 1 |
| 2 | HVOF KAPLAMA SİSTEMİ | - HVOF ( propan sistem ) toz püskürtme tabancası. - Yakıt tipi : propan - Oksijen : 250-280 SLPM - Propan : 40-80 SLPM - Hava : 350-600 SLPM olmalıdır. - Gaz kontrol paneli oksijen, propan ve hava kontrollü olmalıdır. - 250-280 SLPM - minimum 3350CC kapasiteli toz besleme ünitesi, hortum ve kablo setleri ile birlikte, kalın toz diski ile birlikte olmalıdır. - Kapasite minimum 3350CC - Konteynır ölçüleri 310mm minimum yükseklik x 160mm minimum dış çap x 120mm minimum iç çap - Elektrik bağlantısı AC 220V, - Hava, oksijen ve propan için hortum seti. - Minimum 5’er metre olacak şekilde olmalıdır. - Yüksek debili oksijen ve propan saati olmalıdır. - Propan minimum 28 bar (~400psi) - Oksijen minimum 315bar (4500psi) olmalıdır. - Su soğutma ceketi (hibrit kafa) bulunmalıdır. - Bakım için avadanlık seti olmalıdır. | Adet | 1 |
| 3 | CNC TORNA | - Tezgah üzerinde minimum 2 eksen hareketi ( X,Z ) olmalıdır. - Tezgahın minimum tornalama çapı 460 mm olmalıdır. - Tezgah üzerindeki maksimum X ekseni mesafesi 260 mm, maksimum Z ekseni mesafesi 795 mm olmalıdır. Merkezler arası minimum tornalama boyu 720 mm olmalıdır. - Tezgah 12” ayna ile verilmeli üzerindeki minimum iş mili devri 2500 d/d olmalıdır. - Tezgah üzerindeki iş mili tork değeri min 680 Nm olmalıdır. - Tezgah taret sistemi hidrolik taret şeklinde olmalıdır. - Tezgah fener mili çapı 105 mm, çubuk işleme çapı minimum 90 mm olmalıdır. - Tezgahın boşta eksen hızları en az Z : 30 m /dak, ve X: 30 m/dak olmalıdır. - Tezgahın punta stroku en az 650 mm olmalıdır. - Tezgah puntası servo vidali mil ile hareket etmeli programlı olmalı ve hidrolik baskı uygulamalıdır. - Tezgahın taretinde en az 10 adet takım istasyonu bulunmalıdır. - Tezgahın kızak sistemi sürtünme kızak sistemine sahip olmalıdır. - Kızaklar ve vidalı miller için otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Takım sıfırlama ünitesi olmalıdır. - Standart soğutma ünitesinden haricen minimum 70 bar yüksek basınç pompası olmalıdır. - Tezgahın izin verilen çalışma koşulları, nem oranı, en büyük ve en düşük sıcaklıklar gibi açıkça belirtilmelidir. - Tezgahın iş mili normu JIS A2-8 normunda olmalıdır. - Tezgah ile birlikte yerli talaş konveyörü teslim edilecektir. - Tezgah ile birlikte transformatör teslim edilecektir. - Tezgah üzerinde yüksek basınçlı soğutma ünitesi bulunmalıdır. - Tezgah kontrol ünitesi X, Z eksenleri kontrol edecektir. Tezgah kontrol ünitesi soru cevaplı diyalog programlama paketi olmalı ve Mitsubishi veya muadili tabanlı olmalıdır. - Tezgah üzerinde paket programları bulunmalı ve tamamen Türkçe programlamaya uygun ve dialog parogramlama olmalıdır. - Tezgahın RS232 arayüz bağlantısı veya hafıza kartlarını okuyabilecek donanımı olmalıdır. - Tezgah üzerindemin 1’er adet Flash Kart ve USB bellek girişi olmalıdır. - Tezgah kontrol ünitesinin en az 1/1000 değer girme aralığı olacaktır. - Tezgahın en az 10.4 inch. Büyüklüğünde TFT renkli ekranı olacaktır. - Tezgahın 3 boyutlu grafik göstergesi olacaktır. - Parça işlenirken, diğer bir parçanın programını yapabilme ve takım izi kontrolünü yapabilme özelliği olmalıdır. | Adet | 1 |
| 4 | DİK İŞLEME MERKEZİ | - Tezgah eksen hareketleri X, Y ve Z eksenleri için sırasıyla en az 635x510x460 mm. olmalıdır. - Tezgah iş mili minimum 18000 devir/dakika ile dönmelidir. İş mili tork gücü minimum 120 Nm. olmalıdır. - Tezgahın tablası en az 790x560mm ebadında olmalıdır.Tabla üzerindeki T kanalları arası mesafe az 100 mm olmalıdır. - Tabla üzerinde iş parçası ağırlığı değeri en az 600 kg. olmalıdır. - Tezgah üzerinde tüm eksenleri hareket ettirmek için bağımsız elektronik el çarkı bulunmalıdır. - İş parçası konumlanması için infrared olarak haberleşebilen iş parçası konumlama probu olmalıdır. - Tezgahın boşta eksen hızları en az X/Y/Z 30 m/dak olmalıdır.. - Tezgahın iş mili motor gücü minimum 30 kW olup aktif soğutucu ile soğutulmalıdır. - İşmili koniği HSK A63 olacaktır. - En az 20 adet takım yüklenebilen kollu tip (arm type ATC) magazine sahip olmalıdır. - Tezgah iş mili içerisinden program dahilinde ayarlanabilir şekilde hava üfleme opsiyonu bulunmalıdır. - Tezgahın talaştan talaşa takım değiştirme hızı 1,6 ve / veya altında olmalıdır. - Makinanın X, Y ve Z eksenlerinde doğrudan ölçme sistemi olarak lineer cetvel sistemi olacaktır. - Tezgahın kızak sistemi, masura tip bilyalı, lineer kızak olacaktır. - Kızaklar ve vidalı miller için otomatik yağlama sistemi olmalıdır. Gresli, minimum yağlamalı sistemler tercih sebebidir. - Tezgah ile birlikte yerli talaş konveyörü teslim edilmelidir. - Tezgah kontrol ünitesi X, Y ve Z eksenleri kontrol edecektir. Tezgah kontrol ünitesi modeli Heidenhain iTNC530 veya muadili olmalıdır. - Tezgah kontrol ünitesi Türkçe dilinde programlamaya uygun olmalıdır ve Dialog programlamaya uygun olmalıdır. - Tezgahın RS232 arayüz bağlantısı veya hafıza kartlarını okuyabilecek donanımı olmalıdır. - Tezgah üzerinde min 1 adet USB bellek girişi ve hard disk olmalıdır . - Tezgahın hafıza kapasitesi (Program hafızası) en az 1 GB olacaktır. - Tezgah kontrol ünitesinin en az 1/1000 değer girme aralığı olacaktır. - Tezgahın en az 19 inch. büyüklüğünde TFT renkli ekranı olacaktır. - Tezgahın grafik göstergesi olacaktır. | Adet | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, katalogunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilecektir.

4. Garanti Koşulları

- Makineler her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak 2 yıl, işçilik olarak 1 yıl garantili olacaktır.

- Makinelerle ilgili bir arızanın meydana gelmesi halinde en geç 2 gün içinde arızaya müdahale edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makineler yetkili firma personelince alıcının göstereceği yere kurulacak, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilecektir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilecektir.

- Firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti edilecektir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 3 iş günü içinde arızalı parça tespit edilerek 10 iş günü içinde siparişi verilmiş olacaktır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Makinelerin, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulacaktır.

- Operatör kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulacaktır.

6. Diğer Hususlar

- Makinelerde kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olacak, CNC ve Dik İşleme Merkezi DIN veya JIS normlarına uyguna olacaktır.

- Firma, fiyat teklifini sunmadan önce makinelerin yerleştirileceği alanı gezerek makinelerin maksimum verimde çalışacağı yeri belirleyecek, buna ilişkin bir makine ekipman yerleşim planı oluşturulacaktır. Firma, bu yerleşim planını teklif dosyası içinde belirtilen ihale tarihinden önce elden sunacaktır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmayacaktır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış, bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmayacaktır.

- Firma, makinelerin kurulumundan sonra makine operatörlerine gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunacak, eğitim sonunda operatörler makinelerin bütün detaylarını kavramış ve makineleri etkin bir biçimde kullanabiliyor olacaktır. HVOF ve PTA sistemleri için bu eğitim süresi 30 günden az olmayacaktır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı yüklenici firmaya ait olacaktır.

- HVOF ve PTA sistemleri birlikte kurulacağı için bu iki makinenin tek bir tedarikçiden temin edilebilmesi tercih sebebi olacaktır.

7. Teslim Süresi ve Yeri

- Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip CNC ve Dik işleme merkezi için en fazla 30 iş günüdür. HVOF ve PTA sistemleri için en fazla 15 iş günüdür.

- Teslim yeri, Özen-İş Makina Torna San. ve Tic. Ltd. Şti. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi fabrikasıdır.

8. Fiyat

- Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

9.Cezalar

- HVOF ve PTA sistemlerinde termini geçen her gün için %1 ceza uygulanacaktır.

Şirket Müdürü

Özcan ÖZOZAN