###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: PVC KAPI PENCERE PANJUR SİSTEMLERİ PROFİL İMALATINA GEÇİŞ İLE YENİLİKÇİLİK

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0095

1. Genel Tanım

TR62/19/YENİ/0095 proje numaralı “PVC KAPI PENCERE PANJUR SİSTEMLERİ PROFİL İMALATINA GEÇİŞ İLE YENİLİKÇİLİK” projesi ile firmamız PVC Kapı Pencere Panjur Sistemlerinde kullanılmak üzere gerekli kalıpları temin ederek bölgede üretilmeyen yeni bir ürün imalatına geçiş yapacaktır.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamı altında

TR62/19/YENİ/0095 proje numaralı “PVC KAPI PENCERE PANJUR SİSTEMLERİ PROFİL İMALATINA GEÇİŞ İLE YENİLİKÇİLİK” projesi için aşağıda belirtilen mal alımı yapılacaktır.

- 1 adet 39 MM PANJUR LAMELI KALIBI

- 1 adet 47 MM PANJUR LAMELI KALIBI

- 1 adet 55 MM PANJUR LAMELI KALIBI

- 1 adet 155 MM PANJUR KUTU PROFIL KALIBI

- 1 adet 155 MM PANJUR KUTU PROFIL KALIBI (ALT)

- 1 adet 155 MM YAN RAY PROFIL KALIBI

- 1 adet PANJUR BITIS PROFIL KALIBI

- 1 adet 2000 MM HAVUZ

Şartnamemiz alım yapılacak mala ilişkin teknik özellikler, standart ve kalite hususları, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, garanti, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yapılacak olan satın alma faaliyeti Kalkınma Ajansı Satın Alma Mevzuatına uygun olarak açık ihale usulü ile yapılacaktır. İhale süreci 2020 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Satın alması yapılacak olan yukarıdaki malın TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU Söz. EK:2b’de yer alan teknik yeterlilikleri karşılamalıdır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 39 MM PANJUR LAMELI KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı çift çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 2 | 47 MM PANJUR LAMEL KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı çift çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 3 | 55 MM PANJUR LAMEL KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı çift çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 4 | 155 MM PANJUR KUTU PROFIL KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı tek çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 5 | 155 MM PANJUR KUTU PROFIL KALIBI (ALT) Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı tek çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 6 | 155 MM YAN RAY PROFIL KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı çift çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 7 | PANJUR BITIS PROFIL KALIBI Teklif verecek istekli firmanın sunduğu teknik resme uygun olmalıdır. 2316 sertifikalı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılan çelik ısıl işlem görerek 38-42 Hrc (Rockwell Sertlik Değeri) ye yükseltilmiş olmalıdır. Kalibre kısımı özel alaşımlı sertifikalı 6082 serisi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Verim oranı min.5 mt/dk olmalıdır. Isıtıcı rezistanslar özel krom paslanmaz çelik ve alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Pnömatik açma-kapama sistemi olmalıdır. Mamülün kalıptan çıkışı çift çıkışlı olmalıdır. Herbir kalıp çıkış gözü için min. 1.500.000 metretül garantili olmalıdır. Hızlandırılmış soğutma yollukları ve vakum kanalları ile donatılmış olmalıdır. | 1 |
| 8 | 2000 MM HAVUZ Çekilecek profile uygun olmalıdır. Pleksiglas şeffaf malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Mamül için yönlendirme, ölçülendirme ve su tutucu paslanmaz elementler ile donatılmış olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra en az 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği başlama işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 1 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede en az 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 7 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vb.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknik elemanların işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm vb.) alınmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Ödemeye Dâhil Olan Durumlar

- Adana fabrikaya nakliyesi

- Montaj ve çalıştırılma

- En az 2 yıl garanti

- Kullanıma yönelik verilecek eğitimler

Teslim:

Sipariş onayından sonra makineler en geç 60 gün içerisinde firmanın Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere Mah. Toros Cad. 10 Sarıçam / Adana daki tesisine teslim edilmelidir.