###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: DESENLİ SENTETİK ÇİM HALI İMALATI İLE ÜRÜNÜN KATMA DEĞERLİ HALE GETİRİLMESİ VE E- TİCARET ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0131

1. Genel Tanım

DESENLİ SENTETİK ÇİM HALI İMALATI İLE ÜRÜNÜN KATMA DEĞERLİ HALE GETİRİLMESİ VE E- TİCARET ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI projesi kapsamında Bilgisayarlı tufting dokuma makinesi alımı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | Bilgisayarlı tufting dokuma makinesi | 1 adet |
|  | Robotik tufting makinesi çelik profilden üretilmiş olup Tufting kadrajı en az 4100x6100mm ölçülerinde olmalıdır Tufting makinesinin ebadı en az 8300x4800x1900mm olmalıdır En az 6 servo motor ve en az 4 doğrusal birimli (en az 0,1mm) çelik profilden gelişmiş sert yapı olmalıdır Tufting tabancası 4.8mm ile 6.0mm çapı aralığında tüm dokuma işlemlerini yapabilecek iğneli pnömatik yapıda olmalıdır Tufting biçimi düğüm, J ve U olmalıdır U biçimi tufting yüksekliği 0,8 mm-75mm aralığında olmalıdır Düğüm biçimi tufting yüksekliği 4mm-65mm aralığında olmalıdır Kontrol Unitesi: -HMI üzerinden kurulu (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Çince ve Farsça ara yüz) olmalıdır -Raster ve Vector formatında tasarım arama, inceleme ve ön izleme olmalıdır En az 22” Dokunmatik Monitör olmalıdır En az Windows 7 veya muadili işletim sistemi desteklemesi, USB ve Ağ Desteği bulundurması gerekmektedir. En az 8 Gözlü İp Kırılmasına duyarlı sensör olmalıdır Sınırlı Yedek Parça Kiti: -15, 20, 25 ve 30’lu iğne Kiti olmalıdır -En az 20 parça Bıçak olmalıdır Tufting Başlığı Yedek Parça Kiti: Hava Tüneli + iğne Başlığı olmalıdır En az 16’ lı iğne kiti olmalıdır En az 50 adet bıçak olmalıdır İğne başlığı olmalıdır Hava girişi olmalıdır En az 2 adet diş merkez olmalıdır Tam tahterevalli olmalıdır Kit Kutusu olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları: Makine tesliminden itibaren minimum 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: eTuft kurulum kalibrasyon işlemleri 4 günde tamamlanmalıdır. Olası arıza durumlarında 48 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir. Montaj hizmetleri satıcı firmaya ait olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar:  5 günlük eTuft makineleri ve eDesigner alıştırması yapılmalıdır.