###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: AKILLI KONTROL SİSTEMİNE SAHİP MOBİL DON ÖNLEYİCİ RÜZGAR MAKİNELERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE'DE İLK

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0077

1. Genel Tanım

AKILLI KONTROL SİSTEMİNE SAHİP MOBİL DON ÖNLEYİCİ RÜZGAR MAKİNELERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE'DE İLK projesi kapsamında CNC Yatay İşleme Merkezi alımı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | CNC Yatay İşleme Merkezi | 1 adet |
|  | Tabla Özellikleri - Tabla ölçüsü en az 500 x 500 mm olmalıdır - Tabla adedi en az 2 adet olmalıdır - Max.iş parça ağırlığı 600 kg olmalıdır - Tabla değişim süresi en az ± 7 saniye olmalıdır - Tabla değişim hassasiyeti en az 5.µm olmalıdır - Tabla indeksleme süresi en az (90˚) ± 1. Saniye olmalıdır - Tabla sıkma kuvveti en az 10 Nm olmalıdır - Tabla indekslemesi en az 1000 de 1 derece olmalıdır Eksen Hareketleri Özellikleri - X eksen hareketi en az 640 mm olmalıdır - Y eksen hareketi en az 610 mm olmalıdır - Z eksen hareketi en az 680 mm olmalıdır - B eksen hareketi en az 0.001˚ olmalıdır - B eksen max. Tork 3,500 Nm olmalıdır - C eksen hareketi en az ±360˚ olmalıdır - 4 eksen Lineer Cetvel olmalıdır Fener Mili Özellikleri - Fener mili koniği BBT/ 40 olmalıdır - Spindle en az 15000 devir built - in motor olmalıdır Hızlar - Kesme ilerleme hızı en az 20,000 mm olmalıdır - X-Y-Z eksen ilerleme hızı en az 60,000 mm/min olmalıdır - X-Y-Z eksen ivmelenme hızı en az 1G olmalıdır - B eksen devri ve hareketi en az 35 rpm / 90˚ olmalıdır - Vidalı mil çapı en az 45 mm olmalıdır - Vidalı mil hatvesi p20 olmalıdır ATC Takım Magazin Özellikleri - Magazin kapasitesi en az 60 Takım olmalıdır - Max takım ağırlığı 8 Kg olmalıdır - Max takım ölçüsü 80 /160 / 400 mm olmalıdır - Takım değiştirme süresi en az ( T/T ) 1 sn olmalıdır Motorlar - Fener mili motor gücü en az 22 Kw olmalıdır - Fener mili max. Tork 192 Nm olmalıdır - Eksen motorları en az ( X / Y / Z / B ) 4.5 x 4.5 x 4.5 x 3.0 Kw olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

RJ-45 Ethernet portu, RS-232 portu, USB portu olmalıdır.

Fener mili sürekli yağ soğutma ünitesi sistemi, Fener mili çevresinden hava verme sistemi, Fener mili çevresinden yüksek basınçlı su verme sistemi olmalıdır.

Hava tabancası olmalıdır

Su tabancası olmalıdır

Rijit Tapping kılavuz çekme sistemi olmalıdır

Takım çantası ve terazileme vidaları, ayakları olmalıdır

CE sertifikası olmalıdır

4. Garanti Koşulları: Makine tesliminden itibaren minimum 1 yıl mekanik garantisi ve 2 yıl elektronik garantisi olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Olası arıza durumlarında 48 saat içerisinde müdahale edilebilmelidir. Montaj hizmetleri satıcı firmaya ait olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar:  Eğitim ve kurulum hizmetleri tedarikçi firma tarafından yapılmalıdır.