###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ÇEVREYE VE İNSANA DOST YENİ TEKNOLOJİ YÜK ve YOLCU VAGONLARI İLE TRANS-AVRASYA PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0013-İHALE 1

1. Genel Tanım

Projemizin ana amacı Hızla büyüyen demiryolu taşımacılığı sektöründe çeken ve çekilen araç grubunda yüksek kalite ve yenilikçi ürünlerimiz ve üretim, bakım ve yenileme altyapımızla, bölgemizin ihracat potansiyelinin ve istihdam oranlarının artırılması ile bölgemiz ve ülkemiz refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlanmasıdır.

Projemizle üretim, bakım ve yenileme yapmakta olduğumuz vagonlarda, Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından belirlenmiş olan imalat ve bakım şartları doğrultusunda ürün ve süreçlerimizin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla aşağıda belirtilmiş olan idari ve teknik şartlar ve Çukurova Kalkınma Ajansı Satın alma prosedürü doğrultusunda açık ihale usulü satın alma gerçekleştirilecektir.

LOT 1: Helezon Susta Test Cihazı ( 1 AD) ve Rulman Yıkama Makinası ( 1AD)

LOT 2: Tekerlek Profil Ölçüm Sistemi (1 AD), İndüksiyon Isıtıcı ( 1AD)

LOT 3: Boji Test Merkezi ( 1 AD)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: Helezon Susta Test Cihazı ( 1 AD) ve Rulman Yıkama Makinası ( 1AD)

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-1 | HELEZON SUSTA TEST CİHAZI Tam otomatik bilgisayar kontrollü, Minimum 75-200 kN aralığında basınç kuvvetine sahip, En az 600 mm piston strokuna sahip, Uygulanan güç ve hareket algılama sensörlerine sahip, EN 13298 standardına uygun olarak dizayn edilmiş ve UIC ve Avrupa Birliği helezon susta test şartnamelerine uygun olarak test yapabilecek, | 1 ADET |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-1 devamı | HELEZON SUSTA TEST CİHAZI (devamı) Test cihazı, test esnasında uygulanan yük ile beraberinde oluşan ölçüsel değişiklikleri bütünleşmiş bir şekilde değerlendirebilecek, ilgili standartlara göre gerekli hesaplamaları yapabilecek ve bu hesaplamaların sonucunu raporlayıp bilgisayar çıktısı halinde sunabilecek bir yazılıma ve donanıma sahip olmalıdır. Test ünitesi kontrol yazılımı ve test raporları Türkçe kullanım özelliğine sahip, Elektrik gücü en az 1,5 kW olmalıdır, Minimum 50-650 mm çalışma aralığına sahip olmalıdır, Test cihazı en az 20 tona kadar 950-1550 mm genişliğe sahip olan tüm helezon sustaları test edebilecek kapasiteye sahip olmalıdır Test tek bir kişi tarafından güvenle yapılabilecek şekilde tüm önlemler alınmış olmalıdır, Cihaz çalışma bölgesi yeterli dayanıma sahip açılıp kapanabilen güvenlik çiti ile çevrelenmiş olmalıdır, Test sırasında yayın sıçramasını engelleyecek şekilde helezon susta üst ve alt kısımlarından güvenlik altına alınacak olan adaptörlere (yay sabitleyici kafa) sahip olmalıdır, | 1 ADET |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1-2 | RULMAN YIKAMA MAKİNASI En az 40 HP pompa gücüne sahip, Elektrik ısıtma sistemi minimum 45 kW olmalıdır, Pompa sistemi toplam sistem akışı minimum 1210 lpm olmalıdır, Pompa sistem basıncı en az 10,5 bar olmalıdır, En az WJ 130*240 (Pirinç Kafes) ve WJP 130*240 (Pirinç Kafes) numaralı rulmanları yıkamaya uygun, Makine aynı anda en az bir vagonluk (16 adet) rulmanı yıkama kapasitesine sahip olmalıdır, Makine rulman üzerinde kullanılan EP2 Gres ve türevlerini yıkama kabiliyetine sahip olmalıdır, İlgili makine bir personelin tek başına kullanabileceği teknoloji ve imkânlara sahip olmalıdır, Makine çalışması esnasında herhangi bir iş kazasına karşı uygun koruyucu yapılara ve unsurlara sahip olmalıdır, Makine kıyama esnasında ortaya çıkacak olan atık yağı ayrıştırarak, ayrı bir haznede depolayabilme kabiliyetine sahip olmalıdır, Yıkama sonrası oluşan atık sıvısının şehir şebeke hattına dökülebilmesi için, kimyasal ve fiziksel değerleri ilgili mevzuatlarda belirtilen sınır değerleri aşmamalıdır, Bunu sağlayacak filtre sisteminin sarf malzemeleri de kolay tedarik edilebilir ürünlerden sağlanabiliyor olması tercih sebebidir. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Söz. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Makineler en az 1 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Nakliye/Montaj: Nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçi firmaya aittir. Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası vb. harcamalar tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

Eğitim: Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.