###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TAŞLIK MAKİNESİ - Makine paslanmaz çelik ve diğer korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. - Bir elektro motor ile çalışan, taşlığı bağırsaklardan ayıran taşıyıcı olmalıdır. - Elektro motor ile çalışan, bakım gerektirmeyen dairesel bıçak olmalıdır. - Taşıyıcı silindirleri ve taşlığın içini temizlemeye yönelik su püskürtme boruları olmalıdır. - Taşlığın zarını ayırmak için en az 4 çift soyucu silindir olmalıdır. - Sakatat boşaltma kanalı olmalıdır. - Makine hareketi sonucu aşırı dirençle karşılaştığında aktive olacak otomatik oto çevrim mekanizması ayarlanabilir bir zamanlayıcı vasıtasıyla mekanizma ters yönde dönmeye başlamalı, böylece tıkanıklık engellenmeli ve makine ile çalışmak daha güvenli hale gelmelidir. - En az 26 dişli sıkıştırıcı silindir olmalıdır. - Elektrik gücü en az 4.5Kw olmalıdır. - Su tüketimi en az 2 m3/h olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.