###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	:Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	:Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | GRAMAJLAMA MAKİNESİ - Tek tarafa 12 istasyonlu; batch sistemli ve toplam kasa etiket printerları üzerinde olmalıdır. - Toplam boy en az 10.310 mm olmalıdır. - Yükseklik en az 1.700 mm olmalıdır. - En (kefeli ve kefesiz) kefesiz en az 1000 mm, kefeli en az 2.165 mm olmalıdır. - Kefe ebatları 1 kefe için en az h=900,1100 x 700 x 12 olmalıdır. - Güç en az 0,75 Kw olmalıdır. - Elektrik en az 230-400 Volt, en az 50 Hz olmalıdır. - Hız en az 1,3 m/s olmalıdır. - Printer kasası ebatları en az 330 x 350 x 655 mm olmalıdır. - IP67 korumalı olmalıdır. - Dokunmatik bilgisayarlı kolay programlanabilir ekran olmalıdır. - AISI 304 kalite paslanmaz sac olmalıdır. - En az 100 Piliç / Dakika ya kadar hız ayarlı kapasite olmalıdır. - En fazla 450 mm x 290 mm ürün ebatları olmalıdır. - Ayırıcı kapı mesafe aralığı en az 700 mm olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TAŞLIK MAKİNESİ - Makine paslanmaz çelik ve diğer korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. - Bir elektro motor ile çalışan, taşlığı bağırsaklardan ayıran taşıyıcı olmalıdır. - Elektro motor ile çalışan, bakım gerektirmeyen dairesel bıçak olmalıdır. - Taşıyıcı silindirleri ve taşlığın içini temizlemeye yönelik su püskürtme boruları olmalıdır. - Taşlığın zarını ayırmak için en az 4 çift soyucu silindir olmalıdır. - Sakatat boşaltma kanalı olmalıdır. - Makine hareketi sonucu aşırı dirençle karşılaştığında aktive olacak otomatik oto çevrim mekanizması ayarlanabilir bir zamanlayıcı vasıtasıyla mekanizma ters yönde dönmeye başlamalı, böylece tıkanıklık engellenmeli ve makine ile çalışmak daha güvenli hale gelmelidir. - En az 26 dişli sıkıştırıcı silindir olmalıdır. - Elektrik gücü en az 4.5Kw olmalıdır. - Su tüketimi en az 2 m3/h olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 3

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KIYMA MAKİNESİ - Mekanik et sıyırma makinesi olmalıdır. - Kapasite en az 1500 KG / H (input) olmalıdır. - Motor en az 25HP - 50Hz olmalıdır. - Elektrik ihtiyacı en az 380 v, 3 Ph olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 4

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | POŞETLEME KONVEYÖRÜ SİSTEMİ Dönerli Tip Modüler Bant - En az 2 adet dönerli tip modüler bant olmalıdır. - Bant eni en az 300 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 11000 mm olmalıdır. - Çalışma yüksekliği en az 1200 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 1ʺ boru ile alt banda bağlanmalıdır. - Modüler bant temas yüzeyleri Pe malzemeden ve kesinlikle komple sabitlenmiş olmamalı, kolay yıkanabilir dizaynda açık şaseli olmalıdır. Zincirli Çift Sıra Kasa Taşıma Bandı - En az 1 adet zincirli çift sıra kasa taşıma bandı düz tip olmalıdır. - Bant eni en az 480 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 8000 mm olmalıdır. - Çalışma Yüksekliği en az 750 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden, antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 40 x 40 x 1,5 mm kutu profilden en az 100 mm ayarlı plastik tabanlı ayak olmalıdır. - Zincirli modüler bant temas yüzeyleri Pe malzemeden kolay yıkanabilir dizaynda açık şaseli olmalıdır. Dönerli Tip Modüler Bant - En az 1 adet dönerli tip modüler bant olmalıdır. - Bant eni en az 500 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 3000 mm olmalıdır. - Çalışma yüksekliği en az 900 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 40 x 40 x 1,5 mm kutu profilden en az 100 mm ayarlı plastik tabanlı ayak olmalıdır. - Modüler bant temas yüzeyleri Pe malzemeden ve kesinlikle komple sabitlenmiş olmamalı, kolay yıkanabilir dizaynda açık şaseli olmalıdır. Zincirli Çift Sıra Kasa Taşıma Bandı - En az 1 adet zincirli çift sıra kasa taşıma bandı dönüşlü tip olmalıdır. - Bant eni en az 480 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 11000 mm olmalıdır. - Çalışma Yüksekliği en az 750 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden, antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 40 x 40 x 1,5 mm kutu profilden en az 100 mm ayarlı plastik tabanlı ayak olmalıdır. - Zincirli modüler bant temas yüzeyleri Pe malzemeden kolay yıkanabilir dizaynda açık şaseli olmalıdır. Zincirli Çift Sıra Kasa Taşıma Bandı - En az 1 adet zincirli çift sıra kasa taşıma bandı dönüşlü tip olmalıdır. - Bant eni en az 480 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 9200 mm olmalıdır. - Çalışma Yüksekliği en az 750 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden, antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 40 x 40 x 1,5mm kutu profilden en az 100 mm ayarlı plastik tabanlı ayak olmalıdır. - Zincirli modüler bant temas yüzeyleri Pe malzemeden kolay yıkanabilir dizaynda açık şaseli olmalıdır. Kasa Taşıma Tahriksiz Geçiş Rulosu - En az 1 adet kasa taşıma tahriksiz geçiş rulosu olmalıdır. - Bant eni en az 480 mm olmalıdır. - Bant boyu en az 1250 mm olmalıdır. - Çalışma Yüksekliği en az 750 mm olmalıdır. - Şase özelliği 304 kalite paslanmaz malzemeden, antibakteriyel ve kolay olmalıdır. - Yataklama, paslanmaz rulman kullanılmalıdır. - Ayak, en az 40 x 40 x 1,5mm kutu profilden en az 100 mm ayarlı plastik tabanlı ayak olmalıdır. - Personel geçişine uygun olarak açılabilir olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 5

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ŞOKLAMA TÜNELİ (-35°C) 1 Grup İçin Kullanılan Cihazlar - En az 1 adet kompresör olmalıdır. - En az 1 adet kondanser olmadır. - En az 1 adet 800 m² özel evaporatör olmalıdır. - Kondanserler en az + 40°C / +50°C çalışcak şekilde diyazn edilmiş olmalıdır. - Elektronik expasion valf olmalıdır. - Frekans kontrollü kondenser fanları olmalıdır. - Plc otomasyonlu kapasite kontrolü olmalıdır. - Soğutma gazı olmalıdır. Kabuller - Oda sıcaklığı en az - 35°C olmalıdır. - Ürünün odaya giriş (karkas sıcaklığı) en az 18°C olmalıdır. - Ürünün odadan çıkış sıcaklığı en az -18°C olmalıdır. - Şoklanma süresi en az 12 saat olmalıdır. - Günlük çalışma süresi en az 24 saat/gün olmalıdır. - Toplam fan kapasitesi 135.000 m³/saat olmalıdır. - Evaporatörden geçen hava hızı en az 5,3/sn olmalıdır. - Kutulardan geçen hava hızı 9 m/sn olmalıdır. - Kapı ebatları en az 1,50 m X 2,50 m olmalıdır. | 1 Grup |
| 2 | SAKATAT MUHAFAZA ODASI ( 0°C ) 1 Grup İçin Kullanılan Cihazlar - Kompresör olmalıdır. - Kapasitesi en az -5°C / +50°C de en az 17,1 Kw (14.706 kcal) olmalıdır. - Konsander olmalıdır. - Evaporatör olmalıdır. - Fanlar olmalıdır. - Kondanserler +40°C / + 50°C çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Elektronik expasion valf olmalıdır. - Frekans kontrollü kondenser fanları olmalıdır. - Plc otomasyonlu kapasite kontrolü olmalıdır. - Soğutma gazı olmalıdır. Kabuller - Oda sıcaklığı en az 0°C olmalıdır. - Günlük çalışma süresi en az 18 saat / gün olmalıdır. - Odaya günlük giriş sayısı en az 5 defa olmalıdır. - Odaya giriş sıcaklığı en az 5°C olmalıdır. - Kapı ebatları en az 2,00 m X 2,20 m olmalıdır. - Kapının günlük açık kalma süresi en az 2 saat olmalıdır. | 2 Grup |
| 3 | DONMUŞ MUHAFAZA ODASI (-18°C) 1 Grup İçin Kullanılan Cihazlar - Kompresör olmalıdır. - Kapasite en az -25°C / 50°C‘de 20 Kw (16.200 kcal) olmalıdır. - Kondanser olmalıdır. - Evaporatör olmalıdır. - Kondanserler +40°C / +50°C çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Elektronik expasion valf olmaldıır. - Frekans kontrollü kondenser fanları olmalıdır. - Plc otomasyonlu kapasite kontrolü olmalıdır. - Soğutma gazı olmalıdır. Kabuller - Oda sıcaklığı en az -18°C olmalıdır. - Günlük çalışma süresi en az 18 saat / gün olmalıdır. - Odaya günlük giriş sayısı en az 5 defa olmalıdır. - Kapı ebatları en az 2,00 m X 2,50 m olmalıdır. | 1 Grup |
| 4 | SOĞUK HAVA DEPO PANELİ (20 CM) - 0,50 – 0,50 boyalı galvanizli sac arası 40 – 42 dan poliüretan B1, S1, D0 şartlarına haiz fire safe IPN köpük dolgulu soğuk oda paneli olmalıdır. | 360 M² |
| 5 | SOĞUK HAVA DEPO PANELİ (15 CM) - 0,50 – 0,50 boyalı galvanizli sac arası 40 – 42 dan poliüretan B1, S1, D0 şartlarına haiz fire safe IPN köpük dolgulu soğuk oda paneli olmalıdır. | 1253 M² |
| 6 | YÜKLEME RAMPASI VE GEÇİŞ HOLÜ PANELİ (10CM) - 0,50 – 0,50 boyalı galvanizli sac arası 40 – 42 dan poliüretan B1, S1, D0 şartlarına haiz fire safe IPN köpük dolgulu soğuk oda paneli olmalıdır. | 582 M² |
| 7 | PANEL AKSESUARLARI - Poliüretan sacından imal edilmiş iç ve dış köşe sacları, antibakteriyel silikon, pop perçim, poliüretan sprey v.b olmalıdır. | 2195 Grup |
| 8 | TABAN İÇİN BUHAR KESİCİ SU YALITIM MALZEMESİ - En az 3 mm polyester keçe taşıyıcılı bitümlü su yalıtım malzemesi olmalıdır. | 1500 M² |
| 9 | BASINÇ DENGELEME VALFİ - Soğuk oda içi ve dış ortam arasında basınç farkını ortadan kaldıran ısıtıcılı dengeleme valfi olmalıdır. | 5 Adet |
| 10 | LED AYDINLATMA - IP 65 korumalı olmalıdır. - En az 3150 lümen olmalıdır. - Lamba altı 100 lux aydınlatma kapasiteli olmalıdır. - En az 50.000 saat ömürlü soğuk oda içi aydınlatma armatürü olmalıdır. | 6 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 6

Sözleşme başlığı	: Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı ile sağlanan mali destek ile TR62/14/BREY/0134 referans numarasıyla desteklenen Şirketimizde İlk Kez Tavuk Kıymanın Üretilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması İçin Makine Teknolojisinin Geliştirilmesi projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ELEKTRİKLİ FORKLİFT - Akülü forklift olmalıdır. - Taşıma kapasitesi en az 1600 kg olmalıdır. - Yük merkezi en az 500 mm olmalıdır. - Asansör tipi standart olmalıdır. - Kaldırma yüksekliği en az 3150 mm olmalıdır. - Serbest kaldırma yüksekliği 150 mm olmalıdır. - Çatal ölçüleri (Kalınlık x En x Boy) en az 40 x 80 x 1200 mm olmalıdır. - Yürüyüş sistemi Elektromekanik olmalıdır. - Frenler Hidrolik / Elektronik olmalıdır. - Yürüyüş motoru en az 2 x 4,6 kW olmalıdır. - Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) en az 16 / 16 km/h olmalıdır. - Tırmanma kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) en az % 20,6 / 32,3 olmalıdır. - Akü (Volt/Ah) en az 48V / 500 Ah olmalıdır. - Redresör (Volt/Ah) en az 48V / 100 Ah olmalıdır. - Çatalları yana kaydırabilme aparatı olmalıdır. - En az 2 ön/1 arka aydınlatmalar olmalıdır. - Tepe lambası olmalıdır. - Sesli geri ikaz alarmı olmalıdır. - İz bırakmayan dolgu lastik olmalıdır. - Yük yaslama korkuluğu olmalıdır. - En az 90 derece çatal pozisyonlandırma özelliği olmalıdır. - Üstten bağlı tilt silindiri olmalıdır. - Çift pedal yürüyüş sistemi olmalıdır. - yüke duyarlı çalışma sistemi olmalıdır. - Joystick kumanda - Tek kolla dört yönde hareket öne arkaya tilt,indirme kaldırma işlevleri olmalıdır. | 1 Adet |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

3. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 sene olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

6. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

7. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.