###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Bölgemizde Üretilmeyen Yeni Nesil İnovatif Kantar Üretimi İle Rekabet Gücünün Arttırılması

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0115

1. Genel Tanım

Yeni tasarımlar yaparak üretimimizi artırmak ve maliyetleri düşürmek, ana hedeflerimizdir. Aynı zamanda yeni ürünümüz daha uzun ömürlü ve daha kaliteli olacaktır. Projemiz sayesinde üretilecek yeni nesil kantar tüm kantar kullanıcılarına kullanım kalitesi ve daha ucuza daha kaliteli ürün kullanma sansı sağlayacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: 1- CNC Hidrolik Abkant Pres

2- Hidrolik Giyotin Makas

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | CNC HİDROLİK ABKANT PRES Standart Özellikler: KONTROL ÜNİTESİ; :; 2D veya 3D Renkli CNC Grafik Ekranı olmalıdır. Grafikli simülasyon ortamında, tüm eksen pozisyonlarının ve büküm sıralarının otomatik hesaplanmasını sağlayan direk grafik programlamaya sahip olmalıdır. Multi touch ekran özelliği olmalıdır. Direk bükme açısı veya mutlak değer girerek ürün programlama yapabilmelidir.. EKSEN KONTROLÜ; :; 4 Eksen (Y1, Y2, X,R) olmalıdır.. ÖN KOL; :; 2 Adet Kayan Ön Destek Kolları bulunmalıdır.. BOMBELEME; :; CNC kontrollü Motorlu Bombeleme özelliği olmalıdır.. BOĞAZ DERİNLİĞİ; :; En az 410-500 mm arasında olmalıdır.. STROK; :; En az 260 mm uzunluğunda olmalıdır.. ÜST KALIP; :; Üniversal adaptörlü, Avrupa-tipi üst kalıp tutucular, şeklinde olmalıdır.. GÜVENLİK; :; Yan Muhafazalar olmalıdır. Lazer güvenlik Sistemi bulunmalıdır.. ÜST KALIP TUTUCU; :; Manüel olmalıdır.. ALT KALIP; :; Standart çok kanallı MULTI-V alt kalıp olmalıdır. Boyu en az (L:4100mm) olmalıdır. (indiksiyon ve ısıl işlem görmüş olmalıdır.). AYAK PEDALI; :; Acil Durdurma Butonlu Ayak Pedalı olmalıdır.. ELEKTRİK SİSTEMİ; :; 350-400 V, 50-60 Hz, 3Faz olmalıdır.. PAKETLEME; :; Naylon Kaplama veya benzeri olmalıdır.. MAKİNE GÖVDESİ; :; Statik ve dinamik rijitliği sağlanmış, mono blok, kaynaklı gövde ye sahip olmalıdır. Üstün nitelikli dövme çelikten imal edilmiş ve hassas honlanmış silindirler ile hareketli bükme sistemi olmalıdır.. | 1adet |
|  | Teknik Özellikler: Bükme Uzunluğu; :; En az 4100 mm olmalıdır.. Bükme Kapasitesi; :; 220-250 ton olmalıdır.. Ayaklar Arası Mesafe; :; 3550-4000mm aralığında olmalıdır.. Boğaz Derinliği; :; 410-500 mm arasında olmalıdır.. Y Ekseni Strok; :; 260-350 mm arasında olmalıdır.. Y Eksen (İniş/Çalışma/Dönüş) Hızları; :; En az 150mm/sn iniş,10mm/sn çalışma,100 mm/sn dönüş Sistemin hızında olmalıdır.. Tabla Yüksekliği; :; 880-930 mm arasında olmalıdır.. Ana Motor Gücü; :; 20-22 kW arasında olmalıdır.. Yağ Tankı Kapasitesi; :; 210-320lt arasında olmalıdır.. Uzunluk; :; 3700-5250 mm arasında olmalıdır.. Genişlik; :; 1610-2000mm arasında olmalıdır.. Yükseklik; :; 2900-3050mm arasında olmalıdır.. |  |
| 2 | HİDROLİK GİYOTİN MAKAS Standart Özellikler: KONTROL ÜNİTESİ; :; Min. 7 inc Renkli dokunmatik CNC Grafik Ekran, USB portu ve RJ45 ethernet girişi olmalıdır.. ARKA DAYAMA; :; En çok 0.1 mm hassasiyetinde olmalıdır. Arka dayama en çok 1000 mm uzunluğunda bilyalı milli motorlu olmalıdır. Arka dayama dijital kontrol ünitesi olmalıdır.. ÖN DESTEK; :; Ön destek kolları en çok 1000 mm uzunluğunda ve en az 2 Adet olmalıdır. Tablada bilyalı sürücü ve kanallı saç konstrüksiyona sahip olmalıdır.. SENTİL AYARI; :; CNC kontrollü bıçak boşluk ve kesme açısı ayarlı olmalıdır.. BOĞAZ DERİNLİĞİ; :; 250-350 mm arasında olmalıdır.. BIÇAKLAR; :; Aşınma direnci ve tokluğu yüksek bıçaklar olmalıdır. Üst ve Alt bıçaklar: Dört ağızlı olmalıdır.. GÜVENLİK; :; Koruyucu ön ve yan muhafazalar olmalıdır. Ayrıca bıçak aydınlatması ve gölge teli olmalıdır.. AYAK PEDALI; :; Tek ve seri kesmeye elverişli ayak pedal Sistemi olmalıdır. Dijital vuruş sayacı olmalıdır.. PAKETLEME; :; Naylon kaplama veya benzeri olmalıdır.. | 1adet |
|  | Teknik Özellikler: Kesme Boyu; :; En az 4050mm olmalıdır.. Kesme Kapasitesi; :; En az MS siyah sac 13mm SS paslanmaz sac 8mm kesme olmalıdır.. Tabla Genişliği; :; En az 589 mm olmalıdır.. Tabla Yüksekliği; :; 835-950mm arasında olmalıdır.. Boğaz Derinliği; :; 250-450mm arasında olmalıdır.. Arka dayama motoru; :; En az 0,37 kW olmalıdır.. Baskı Sayısı; :; En az 23 adet olmalıdır.. Strok sayısı; :; En az 8 adet/dk olmalıdır.. Ana Motor Gücü; :; En az 30 kW olacaktır.. Yağ Tankı Kapasitesi; :; 210-320lt arasında olmalıdır.. Uzunluk; :; 4400-5250mm olacaktır.. Genişlik; :; 1610-2000mm olmalıdır.. Yükseklik; :; 2500-4050mm olmalıdır.. Ağırlık; :; 16000-18000kg arasında olmalıdır.. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Tezgâhların kurulumu ve çalıştırılması için gereken her türlü malzeme yüklenici firmaya aittir.

4. Garanti Koşulları

Bütün Makineler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, Türkiye temsilcisi varsa yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Bakım onarım hizmeti verilecek olup, montaj teklife dahildir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Değişecek parçalar en geç 5 gün içinde firma tarafından temin edilecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Ürün ile ilgili kullanıcılara eğitim verilecek olup, Kullanıcı kılavuzları ve referans kitapları, belgeler, broşürler, sürücü ve kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları, belgeler vb. Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinalar, fabrikadaki şebeke gerilimi altında, ayrıca bir güç kaynağına veya regülâtöre gerek duymadan çalışabilecek özelliklere sahip olmalıdır.

- Teslim süresi en geç 2 ay olmalıdır.