###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINA UYGUN PERSONEL VE YÜK ASANSÖRLERİ ÜRETİMİNDE SÜREÇ YENİLİĞİ

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/0042

1. Genel Tanım

İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINA UYGUN PERSONEL VE YÜK ASANSÖRLERİ ÜRETİMİNDE SÜREÇ YENİLİĞİ projesi kapsamında mal alımı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ | 1 ADET |
| 1.1 | Tabla ölçüsü en az 1100x600 mm olmalıdır. |  |
| 1.2 | Tabla yüksekliği en fazla 900 mm olmalıdır. |  |
| 1.3 | Maksimum yük ağırlık en az 800 kg olmalıdır |  |
| 1.4 | İş mili alnından tablaya mesafe en az 100-630 mm arası olmalıdır |  |
| 1.5 | İş mili koniği en az BT40 olmalıdır |  |
| 1.6 | İş mili hızı en az 8000 dev/dk olmalıdır |  |
| 1.7 | X eksen hareketi en az 1050 mm olmalıdır |  |
| 1.8 | Y eksen hareketi en az 600 mm olmalıdır |  |
| 1.9 | Z eksen hareketi en az 530 mm olmalıdır |  |
| 1.10 | Seri hareket hızları en az 36/36/30 m/dk olmalıdır |  |
| 1.11 | Takım istasyon adedi en az 24 adet kollu tip ATC olmalıdır |  |
| 1.12 | Takım en az çapı Ø89 mm, boyu en az 250 mm, |  |
| 1.13 | İş mili motoru yüksek torklu ve en az 15 kW olmalıdır |  |
| 1.14 | X/Y/Z eksenleri servo motor en az 3/3/4 kW olmalıdır |  |
| 1.15 | Soğutma motoru en az 0,37 kW olmalıdır |  |
| 1.16 | 350 V, 50 Hz ve 3 faz şebekeye uygun olmalıdır |  |
| 1.17 | Renkli LCD ekran kontrol ünitesi olmalıdır |  |
| 1.18 | RS-232 ara yüzü olmalıdır |  |
| 1.19 | Aydınlatma lambası ve iş parçası bitiş ikaz lambası olmalıdır |  |
| 1.20 | Seyyar el çarkı olmalıdır |  |
| 1.21 | Helisel interpolasyon olmalıdır |  |
| 1.22 | Senkronize kılavuz çekme, teraziye alma blokları, takım çantası ve avadanlıklar, iki ayak üstüne oturtulmuş üçgen formda Z ekseni kolonu ve CE uygunluk bulunmalıdır. |  |
| 1.23 | Aksesuar olarak 2 adet iç talaş konveyörü, elektrik dolabı soğutucusu ve transformatör verilmelidir |  |
|  | CNC TORNA MAKİNESİ | 1 ADET |
| 1.24 | Çevirme çapı en az 600 mm olmalıdır |  |
| 1.25 | Tornalama çapı en az Ø350 mm olmalıdır |  |
| 1.26 | Tornalama boyu en az 600 mm olmalıdır |  |
| 1.27 | Çubuk kapasitesi en az 75 mm olmalıdır |  |
| 1.28 | Lineer rulmanlı kızak olmalıdır |  |
| 1.29 | Fener mili rulman çapı en az 130 mm olmalıdır |  |
| 1.30 | Delik çapı en az 86 mm olmalıdır |  |
| 1.31 | İş mili alnı en az A2-8 olmalıdır |  |
| 1.32 | En az 12 adet takım istasyon olmalıdır |  |
| 1.33 | Dış çap kateri, kare şaft ölçüsü en az 25x25 mm olmalıdır |  |
| 1.34 | Delikkater şaft ölçüsü en az 40 mm olmalıdır |  |
| 1.35 | Fener mili hızı en az 3500 dev/dk olmalıdır |  |
| 1.36 | X/Z eksen hareketi en az 170/600 mm olmalıdır |  |
| 1.37 | X/Z eksen seri hareket hızları en az 24/30 m/dk olmalıdır |  |
| 1.38 | Fener mili motoru en az 15 kW olmalıdır |  |
| 1.39 | X/Z eksen motorları en az 1,6/3 kW olmalıdır |  |
| 1.40 | En az 6 adet dış çap işleme takım tutucu, 2 adet alın kater tutucu, 4 adet delik kater tutucu, punta gövdesi ve punta tutucu olmalıdır |  |
| 1.41 | Renkli LCD ekran kontrol ünitesi olmalıdır |  |
| 1.42 | 350 V, 50 Hz ve 3 faz şebekeye uygun olmalıdır |  |
| 1.43 | RS-232 ara yüzü olmalıdır |  |
| 1.44 | 12 istasyonlu hidrolik turret olmalıdır |  |
| 1.45 | En az 10” 3 ayaklı hidrolik ayna olmalıdır |  |
| 1.46 | Aydınlatma lambası ve iş parçası bitiş ikaz lambası olmalıdır |  |
| 1.47 | Ayna için sert takım (1 takım), yumuşak ayak (1 takım) ve ayna kumanda ayak pedalı olmalıdır |  |
| 1.48 | Hidrolik karşı punta, teraziye alma cıvata ve altlıklar, avadanlık bulunmalıdır. |  |
| 1.49 | Teknik dökümanlar ve CE uygunluk bulunmalıdır |  |
| 1.50 | Aksesuar olarak talaş konveyörü ve tankı, takım ölçme kolu, elektrik dolabı soğutucusu ve transformatör verilmelidir. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları: >En az 1 yıl tezgah ve 2 yıl kontrol ünitesi garantisi verilmelidir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri ücretsiz yapılmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar tezgahla birlikte verilmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu tezgahla birlikte verilmelidir.