###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname Standart Formu (Söz. EK:2b) (LOT 1)

Sözleşme başlığı	: Tıbbi Aromatik Zencefil Bitkisi ile Fonksiyonel ve Kolay Tüketilebilir Formlarda Ballı Zencefıl Ürünlerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0179

1. Genel Tanım

Projenin bu kısmında Karıştırma ve homojenizasyon sistemi, Toz dolum sistemi, Otomatik tablalı mikroskop sistemi, Elisa Cihazı, Suda çözünebilen zencefil-bal toz formu fonksiyonel ürünü, Zencefil özütü-sıvı bal fonksiyonel ürünü, Zencefil özütü- krem bal fonksiyonel ürünü, Zencefil tozu-krem bal fonksiyonel ürünlerinin geliştirilmesi ve dolumunun yapılması için gereklidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Karıştırma ve homojenizasyon sistemi | 1. Sistemde seviye transmiteri, sıcaklık transmiteri ve debi ölçer olmalıdır. 2. Kontrol panosu bulunmalıdır. 3. Tank kapasitesi min 350 litre olmalıdır. 4. Sistem pompası min 50 Hz frekansta ve 505 kW gücünde çalışmalıdır. 5. Döner başlıklı mikser 2-12 bar basınç aralığında ve maksimum 95 °C’de çalışmalıdır. 6. Cihazın soğuk tarafında; yoğunluk min 980,9 kg/m3 , giriş sıcaklığı min. 75°C, çıkış sıcaklığı mak. 45°C, olmaldır. 7. Cihazın sıcak tarafında; yoğunluk min. 1142 kg/m3, giriş sıcaklığı min. 15 °C, çıkış sıcaklığı mak. 60 °C, kütle akış hızı min. 2500 kg/h, olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Üretici firma cihazın çalışması için gerekli, cihaza ait aksesuarları da cihazla beraber temin etmelidir.

4. Garanti Koşulları: Kullanıcı hataları dışında üretim ve montaj hatalarına karşılık 2 ( iki ) yıl garantili olmalıdır. 10 (on) yıl yedek parça garantisi bulunmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Garanti süresi içinde bu hizmet ücretsiz olarak verilecektir, garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım işlemleri ücreti karşılığında temin edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak yedek parça ücreti karşılığında temin edilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu: Sistem teslimatı sırasında kullanım kılavuzları (İngilizce veya Türkçe) temin edilmelidir.

8. Diğer Hususlar: Firma cihaz ile ilgili gerekli eğitimi, personele alıcının belirleyeceği uygun bir tarihte sağlamak zorundadır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b) (LOT 2)

Sözleşme başlığı	: Tıbbi Aromatik Zencefil Bitkisi ile Fonksiyonel ve Kolay Tüketilebilir Formlarda Ballı Zencefıl Ürünlerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0179

1. Genel Tanım

Proje kapsamında satın alması yapılacak Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi balda polen, nisasta tayini ve kristal yapı tayini analizleri için gerekmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | Mikroskop sistemi, Palinoloji laboratuvarı ortam şartlarında çeşitli yörelere ait ballardan alınan örneklerin preparatlarda hazırlanarak polen morfolojisi analizi yapmak üzere gerekli olan aşağıdaki cihaz ve ekipmanlardan oluşmalıdır. 1.Araştırma Mikroskobu 2.Görüntü Analiz Cihazı ÖZELLİKLER 1.Mikroskop geliştirilebilir özellikte olmalı, istenildiğinde confocal, en az 6 filtre yuvalı flouresan, faz kontrast, kamera monitör, dijital kamera, led aydınlatmalı ikili, üçlü, beşli, onlu eğitim başlıkları, polarize , hassas renkli polarize ve karanlık alan ataçmanları takılabilmelidir. 2.Mikroskoba ayrıca opsiyonel olarak motorize objektif tutucu, motorize flouresan turret, motorize shutter takılabilmelidir. 3.Mikroskop kromatik sapmaları engelleyen ve sonsuza düzeltilmiş (infinity) optik sisteme sahip olmalıdır. 4.Mikroskop trinoküler başlığa sahip olmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe oküler yuvalarının aşağı ve yukarı hareketleri ile en az 50-75 mm arasında ayarlanabilmelidir. 5.Trinoküler başlıkta en az 3 kademeli ışık ayırma sellektörü bulunmalıdır. 1.Konumda; ışığın en %100’ü binokülerde 2.Konumda; ışığın en az % 80’i fototüpte en az %20'si binokülerde 3.Konumda; ışığın en az %100'ü fototüpte olmalıdır. 6.Mikroskobun en az 6 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinde sonsuz dönüşlü her objektif yolu otomatik stoperli revolveri bulunmalıdır. | 1 adet |

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | 7. Mikroskobun aşağıda özellikleri belirtilen aynı anda hem flouresan hem de ışık mikroskobu çalışmalarının yapılabileceği uzun çalışma mesafeli objektifleri bulunmalıdır. Bu objektifler ile en az 25mm saha numarasına uygun objektifler verilmelidir. Büyütme N.A.(en az) Çalışma Mesafesi (en az) PLAN FLOUR 4X 0.13 17.10 PLAN FLOUR 10X 0.30 16.00 PLAN FLOUR 20X 0.50 2.10 PLAN FLOUR 40X 0.75 0.66 8.Mikroskobun 1 çift süper geniş saha en az 10X değerinde oküleri bulunmalıdır. Bu okülerlerin FOV değeri en az 22 mm olmalıdır. 9.Mikroskobun her iki okülerinden de diyoptri ayarı yapılabilmelidir. 10.Mikroskopta foküsleme mekanizmaları ile bağlantılı objektiflerin objeye çarpma ve deformasyonunu önlemek için obje tablasını kilitleyen ve ayrıca obje tablasının hareket hassasiyetini (tork) ayarlayan mekanizmalar bulunmalıdır. 11. Şaryo ve fokus kontrolü simetrik olmalıdır. Şaryo ve fokus ayarı tek elle yapılabilmelidir. 12.Mikroskobun ana gövde üzerinde fotoğraf çekme buton bulunmalıdır. Yada el kumandası şeklinde deklanjör verilmelidir. Mikroskop kamera sistemi ile kullanıldığından bu buton ile hızlı bir şekilde fotoğraf çekilebilmelidir. 13.Mikroskobun en az N.A. 0.9 değerinde yüksekliği ayarlanabilen abbe tipinde kondanseri bulunmalıdır. 14.Mikroskopta fokuslama ergonomik yapıda, obje tablasının dikey hareketi ile sağlanmalıdır. Minimum okuması en az 1 mikron olmalı ve kaba foküs ayarının torku ayarlanabilmelidir. 15. Mikroskopta en az 12V-100W halojen aydınlatma olmalıdır. 16. Mikroskobun aydınlatma sistemi üzerinde, ışığı görüntü üzerinde eşit şekilde dağıtmasını sağlayan, birçok küçük lenste olmuş fly-eye lens sistemi bulunmalıdır. 17. Mikroskobun ana gövde içine yerleştirilmiş 1 adet diffuzer, 3 adet dokunmatik düğmeler ile kontrol edilen ND ve renk dengeleyici filtreleri bulunmalıdır. Ayrıca 1 adet filtre filtre ana gövdeye ilave edilebilmelidir. 18. Mikroskopla birlikte yedek ampul, toz örtüsü, kullanma kitapçığı, immersiyon yağı ve gerekli alyan anahtarları verilmelidir. 19. Mikroskop fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. | 1 adet |

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | GÖRÜNTÜ ANALİZ CİHAZI ÖZELLİKLERİ 1.Görüntü analiz Cihazı numunelerin büyütülmüş görüntülerin yaratılmasında ve transferinde kullanılacak ve farklı yörelere ait ballardan alınan örneklerin preparatlarda hazırlanarak polen morfolojisi analizi yapmak için kullanılır. 2.Görüntü Analiz analiz ulusal veya uluslararası referanslara (kullanıcılara) sahip olmalıdır. Referans listesi fiyat teklifi ile birlikte ibraz edilmelidir. 3.Mikroskoptan elde edilen görüntü en az USB 3.0 kamera ile beraber bilgisayar ortamına canlı olarak aktarılmalıdır. Tüm ölçümler görüntü dondurularak kayıt yapmaya gerek duymaksızın canlı görüntü üzerinden aktif olarak yapılabilmelidir. 4.Kameranın algıladığı alanda düzgün ve homojen şekilde bir aydınlatma yoksa eğer yazılım sisteminde bulunan ışık dağılımı düzeltme özelliği ile bilgisayarda net ve homojen şekilde yayılmış bir aydınlatma elde edilebilmelidir. 5.Yazılımın beyaz denge ayarı ve exposure ayarı olmalıdır. 6.Kalibrasyonu kalibrasyon skalası ile canlı olarak her bir objektif için ayrı ayrı çok kısa sürede yapılabilmelidir. 7.Görüntü istediğimiz yerine kalibrasyon skalası konulabilmelidir ve kalibrasyon skalasının rengi uzunluğu kalınlığı ayarlanabilir olmalıdır. 8.Resim üzerine istediğimiz yazıyı yazmak, şekiller eklemek, resim eklemek mümkün olmalıdır. Tüm eklemelere ait çizgi kalınlığı , font ve renk vs değişikleri yapılabilmelidir. 9.Canlı resim üzerinden manuel ölçümler ( uzunluk, alan, açı, çap ) yapmak mümkün olmalıdır. Manuel olarak yaptığımız ölçümler veritabanında otomatik olarak kaydedilmelidir ve tek tek ölçümlerimin hepsini verikaydı penceresinden görebilmelidir. Ayrıca verilerden elde edilen sonuçlar minimum maksimum ortalama değerler tablolar ile beraber görülebilmelidir. 10.Yazılım farklı malzemelerin tane boyutu, nodülarity, porozite, fazların dağılımı, boyut dağılımı, partikül boyut dağılımı, ince mikroyapılarda bağlanma, dekarbürüzasyon derinliği ölçümü, kalınlık ölçümü belirlemesini, kalıntıların (inculusion) yüzdesinin hesaplanmasını yapabilmelidir. 11.Gri veya gerçek renkli görüntülerle üzerinden kullanıcı Mouse ile vereceği komutlar ile bir makro oluşturabilmelidir. Bu makroyu tüm numune yüzeyine manuel veya istenildiğinde otomatik olarak gezerek uygulayabilmelidir. İstediğinde makro üzerinde komutlar arası değişiklikler yapabilmeli, yeni komutlar ekleyebilmeli veya çıkarabilmelidir. | 1 adet |

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | Görüntü üzerinde değişik filitreler ile keskinlik gibi renk düzeltmeleri yapılabilmelidir. 13.Görüntü üzerinden renk eşiklemesi en az 8 farklı renk olarak gri veya renkli tonlamada tanımlanabilmelidir. 14.Yapılan renk eşiklemesi ile elde edilen farklı renkler üzerinden rutuşlar yapılabilmelidir. 15.Görüntü üzerine kullanıcı istenilen en ve boy aralığında mazgallar oluşturabilmelidir. Bu şekilde yarım tanelerin ölçüme dahil edilmemesi , çizgisel kesişme yöntemi ile tane boyutu ölçümü,das ölçümü ( aluminyum malzemelerde ) gibi ölçümler kolaylıkla yapılabilmelidir. 16.Eşikleme ile tanımlanmış renkli tanelerin tek tek veya toplu olarak en boy oranı , alan , dairesellik,çevre, iç çap , dış çap , boy , genişlik gibi bir çok ölçümü tek seferde yapabilmelidir. 17.Görüntü üzerinde farklı renkler üzerinden birbiri arasında veya tüm alanda yüzde alan dağılımı oranını yapabilmelidir. 18.Kullanıcı tanımladığı makroyu görüntü üzerindeki istediği alanda sınırlayabilmelidir. 19. Manuel multilayer özelliği ile istediğimiz sayıda görüntü üst üste çakıştırılarak aynı eksende toplanmalı ve köşelerdeki net olmayan kısımlar engellenebilmelidir. Mikroskobun ince ayarı ile oynarken canlı olarak en az 50-100 adet görüntü hafızaya alınmalı ve en çok 2-3 saniye içerisinde tüm resimler üst üste çakıştırılarak net bir resim elde edilebilmelidir. 20. Bilgisayar ekranında elde ettiğimiz görüntüleri yan yana veya alt alta birleştirerek daha geniş alanı tek seferde gördüğümüz resimler elde edilebilmelidir. Yazılım sisteminde bulunan özel renklenen çubuklar ile manuel olarak da görüntülerin sonunu anlamak ve yeni görüntüleri yan yana veya alt alta kolayca eklemek ve en az 10x10 toplam 100 karelik resimler alarak numunenin tamamını bile tek bir resim olarak elde etmek mümkün olmalıdır. 21.Görüntü analiz sistemi ile konfigurasyonu oluşturduğumuz makroları numune üzerinde birden fazla alanda uygulayarak tüm ölçümlerin toplam istatistiklerini oluşturabilmelidir. Bu şekilde tüm numune yüzeyini kolaylıkla tarayarak istenilen tüm ölçümler( uzunluk,alan,açı,çap) veri tabanına kaydedilmelidir. Elde edilen veriler ile sonuçlar kısmında istatistik değerleri , sonuç tablosu , veri listesi elde edilebilinir. 22.Görüntü analiz sisteminde bulunan en az 20 adet viewer penceresi ile canlı görüntünün yanına en az 20 adet önceden çekilmiş resimleri açmak ve böylelikle farklı resimleri kıyaslamak ve resimler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak mümkün olmalıdır. | 1 adet |

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | 23. Verikaydı penceresinde elde edilen tüm veriler üzerlerine çift tıklandığında orijinal resim üzerinden yanıp sönerek izlenebilmeli ve istemediğimiz veriler sonradan çıkarılarak sonuç kısmı değiştirilebilmelidir. 24. Mouse ile program üzerinden seçilerek yazılacak olan program ile birden çok görüntü üzerinde programı çalıştırmak mümkün olmalıdır ve sonuçlar analizi yapılan tüm resimlerin ortalaması üzerinden oluşturulmalıdır. 25. Sistem, MS Windows altında çalışmalı, böylece tüm standart uluslararası grafik programlar ile veri alışverişi yapılabilmesine uygun olmalıdır. 26. Program gerektiğinde ücreti mukabili üst versiyonlara yükseltilebilmeli ve renk eşikleme ile otomatik ölçümler , otomatik Kalıntı (Inclusion) hesaplama modülü eklenebilmelidir. Aynı firma bağlantısı ile temin edilebilecek olan Motorize şaryo ile x-y-z eksenlerinde hareket edilebilmeli ve yazılım ile bağlantılı olarak tüm ölçümler numunenin istenilen koordinatlarında yapılabilmelidir. 27. Yazılım ile birlikte aşağıdaki özelliklere sahip Motorize şaryosu ve Z eksen motoru verilmelidir; a. En az 75x50mm x-y eksenlerinde hareket kabiliyetine sahip olmalıdır. b. X-Y tabla hareket çözünürlüğü en fazla 0,01 µm olmalıdır. c. X-Y tabasının Max hareket hızı en az 60 mm/sn olmalıdır. d. X-Y tabasının tekrarlanabilirliği en fazla 1 µm olmalıdır. e. X-Y tabasının hassasiyeti en fazla +/- 3 µm olmalıdır. f. Tablanın en az 5 yıl garantisi olmalıdır. g. Motorize tabla ile en az 160mm2 alanı 2,5 dakikadan daha kısa bir sürede tarayarak toplam varsa otomatik ölçüm sonucu veya bileştirilmiş fotoğraf alınabilmelidir. h. Motorize tabla birden fazla numunenin 50x50’şer kareye kadar alan görüntülerini arka arkaya tarayabilmelidir. i. Yazılım, z eksen motoru ile farklı seviyedeki yüzeylere otomatik fokus yaparak elde ettiği görüntüleri üst üste çakıştırabilmeli ve tek net bir resim oluşturabilmelidir (Otomatik Çok Katmanlı Resim alma özelliği). 28. Sistemle beraber 1 adet çözünürlüğü en az 1,3 mega pixel olan CCD renkli dijital kamera verilmelidir. 29. Dijital kamera bilgisayara en az USB3 hızlı data transfer portunu kullanarak görüntü aktarmalıdır. | 1 adet |

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik tablalı kameralı mikroskop sistemi | 30. Dijital kamerayı mikroskoba bağlamak için kullanılacak c-mount lensi en fazla 0,55x değerinde olmalıdır. 31. Kalibrasyon yapmak için metal çerçevenin içerisindeki cama işlenmiş en az 1mm(1000mikron) boyutunda ve en az 10 eşit parçaya bölünmüş kalibrasyon mikrometresi verilmelidir. Metal olmasının avantajı düştüğü zaman kırılmamasıdır. 32. Sisteme Masa üstü Bilgisayar( i7 Ghz 12 GB 1 TB DVD±RW ), 17” LCD Monitör ve renkli printer dahil olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Üretici firma cihazın çalışması için gerekli, cihaza ait aksesuarları da cihazla beraber temin etmelidir.

4. Garanti Koşulları: Cihaz iki yıl süre ile imalat ve malzeme hatalarına karşı üretici firma garantisi ve 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça altında olmalıdır. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Garanti süresi içinde bu hizmet ücretsiz olarak verilecektir, garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım işlemleri ücreti karşılığında temin edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak yedek parça ücreti karşılığında temin edilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu: Sistem teslimatı sırasında kullanım kılavuzları (İngilizce veya Türkçe) temin edilmelidir.

8. Diğer Hususlar: Cihaz, yetkili temsilcisi firma tarafından ücretsiz olarak devreye alınarak, kullanıcı eğitimleri verilmelidir. Cihaz ile ilgili gerekli eğitimi, personele alıcının belirleyeceği uygun bir tarihte sağlamak zorundadır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b) (LOT 3)

Sözleşme başlığı	: Tıbbi Aromatik Zencefil Bitkisi ile Fonksiyonel ve Kolay Tüketilebilir Formlarda Ballı Zencefıl Ürünlerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0179

1. Genel Tanım

Proje kapsamında satın alması yapılacak ELISA cihazı (Absorbans Okuyucu ve Microplate Yıkayıcı) ilgili analizlerin tayini için gerekmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ELISA cihazı (Absorbans Okuyucu ve Microplate Yıkayıcı) | C18 KOLON – R2002 RIDA® C18 column 1. Kolonlar katı faz eksraksiyon işlemine uygun olarak 100 mg octadecyl-sorbent dolgu maddesi içermelidir. 2. Kolonların dolgu maddesinin ortalama gözenek büyüklüğü 140 μm olmalıdır. 3. Kolonlar, balda antibiyotik testleri için ELISA öncesi numune hazırlama işlemine uygun olmalıdır. 4. Kolonların son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 5. 1 kutuda 100 adet kolon bulunmalıdır. 6. Üretici firma ISO9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olmalıdır. Streptomycin TEST KİTİ – R3103 RIDASCREEN® Streptomycin 1. Test ELISA prensibi ile çalışmalıdır. 2. Test 96 analizlik olmalıdır. Kuyucuklar kırılabilir olmalıdır. 3. Analiz en fazla 75 dakikalık inkübasyon süresine sahip olmalıdır. 4. Test kiti 6 standartlı ve standartlar 0-40.5 ng/kg aralığında olmalıdır. 5. Tespit limiti bal için en fazla 5 ng/kg olmalıdır. 6. Üretici firma ISO9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olmalıdır. 7. Üretici firmaya ait hesaplama yazılımı bulunmalıdır. CAP (CHLORAMPHENICOL) TEST KİTİ – R1505 RIDASCREEN® Chloramphenicol 1. Test ELISA prensibi ile çalışmalıdır. 2. Test 96 analizlik olmalıdır. Kuyucuklar kırılabilir olmalıdır. 3. Analiz en fazla 75 dakikalık inkübasyon süresine sahip olmalıdır. 4. Test kiti 6 standartlı ve standartlar 0-750 ng/kg aralığında olmalıdır. 5. Tespit limiti bal için 25 ng/kg olmalıdır. 6. Üretici firma ISO9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olmalıdır. 7. Üretici firmaya ait hesaplama yazılımı bulunmalıdır. | 1 adet |
| 1 | ELISA cihazı (Absorbans Okuyucu ve Microplate Yıkayıcı) | CHLORAMPHENICOL Immunoaffinite Kolonu – R1508 RIDA® Chloramphenicol columns 1. Kolonlar sefaroz dolgu maddesi içerisinde Chloramphenicol antikoru içermelidir. 2. Kolonlar, balda chloramphenicol analizi için ELISA öncesi numune hazırlama işlemine uygun olmalıdır. 3. Kolonların son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 4. 1 kutuda 50 adet kolon bulunmalıdır. 5. Üretici firma ISO9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olmalıdır. Absorbans Okuyucu 1. Cihaz 400-750 nm dalgaboyu aralığında çalışabilmelidir. 2. Cihaz ile birlikte, protokolleri kullanıcı tarafından özelleştirilebilen, istatistiksel analiz yapabilen software sağlanmalıdır. 3. Cihaz düz, U-, veya V- tabanlı mikroplate, 8 veya 12 stripli plate okuyabilmelidir. 4. Plate yerleşimi için cihazın otomotik açılıp kapanabilen kapağı olmalıdır. 5. Cihaz her okuma öncesi otomatik kalibrasyon yapmalıdır. 6. Cihaz farklı kademelerde çalkalama yapabilmelidir. 7. Cihaz tek ve çift dalga boyuyla tespit yapabilmelidir. 8. Cihaz tek dalga boyunda tespitte için tüm plate'i 6 saniye okuyabilmelidir. 9. Cihazın LCD ekranı olmalıdır. 10.Cihaz uygulama öncesi lamba ömrünün otomatik kontrolünü yapabilmelidir. 11.Cihazın yazıcı özelliği olmalıdır. 12.Cihazın USB2 port ile harici bilgisayara bağlantısı sağlanabilmelidir. Mikroplate Yıkayıcı - Cihaz şişeleri, bağlantı seti ve bakım kiti ile birlikte gelmelidir. - Cihaz düz, U-, veya V- tabanlı 96 kuyucuklu plate için uygun olmalıdır. - Cihazın 8 kanallı manifoldu olmalıdır. - Cihazın aerosol koruma kapağı olmalıdır. - Probe için boşaltma ve aspiratör yüksekliği kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. - Probe 0.1 mm hassasiyetinde çalışmalıdır. - Kuyucuk başına 50-3,000 ul yıkama hacmi olmalıdır. - Yıkama sonrası kuyucuk başına kalıntı miktarı 6 ul'den düşük olmalıdır. - Cihazın LCD ekranı olmalıdır. - İstenilen yıkama programı cihaz üzerindeki ekran aracılığıyla ayarlanabilmelidir. - Cihaz strip ve plate modlarında yıkama yapabilmelidir. - Cihaz hafızası 75 yıkama protokolünü saklayabilmelidir. - Vakum pompası 8l / dk'ya kadar çalışabilmelidir. - Cihaz 15-30ºC aralığında çalışabilmelidir. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Üretici firma cihazın çalışması için gerekli, cihaza ait aksesuarları da cihazla beraber temin etmelidir.

4. Garanti Koşulları: Kullanıcı hataları dışında üretim ve montaj hatalarına karşılık 2 ( iki ) yıl garantili olmalıdır. 10 (on) yıl yedek parça garantisi bulunmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Garanti süresi içinde bu hizmet ücretsiz olarak verilecektir, garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım işlemleri ücreti karşılığında temin edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak yedek parça ücreti karşılığında temin edilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu: Sistem teslimatı sırasında kullanım kılavuzları (İngilizce veya Türkçe) temin edilmelidir.

8. Diğer Hususlar: Firma cihaz ile ilgili gerekli eğitimi, personele alıcının belirleyeceği uygun bir tarihte sağlamak zorundadır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b) (LOT 4)

Sözleşme başlığı	: Tıbbi Aromatik Zencefil Bitkisi ile Fonksiyonel ve Kolay Tüketilebilir Formlarda Ballı Zencefıl Ürünlerinin Geliştirilmesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0179

1. Genel Tanım

Proje kapsamında satın alması yapılacak toz dolum makine sistemi ürünlerin dolumu için gerekmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tedarik Edilecek Mal | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Toz dolum sistemi | - Toz ürünlerin dolumu için uygun olmalıdır - İsteğe bağlı olarak zamanlı kumandası olmalıdır - Toz ürün besleme elevatörü olmalıdır - Seviye sensör kontrol sistemi olmalıdır. - Uygun platformu ile birlikte kurulmaldır. - 50g – 3000g ambalaja dolum yapabilmelidir. - Kapasitesi min. 20 adet/dakika olmalıdır. - Dolum ürünleri, Akışkan Toz için vidalı yada taneli ürünler için volumetrik dolum olmalıdır. - Opsiyonel toz fanı özelliği olmalıdır. - Dokunmatik renkli ekran özelliği olmalıdır. - Min 50x50mm.-max.250-350mm. Pakete dolum yapabilmelidir. - 6 Bar da Hava Tüketimi min. 300 Lt/dak filtre edilmiş hava olmalıdır. - Yaka Boru Adedi Tek hatlı olmalıdır. - Makine Güçü 3KW.220/380 V. 3 Phase 50-60 hz.(Rezistanslarla birlikte) olmalıdır. - Isı ile yapışabilen her türlü termolaklı film (OPP+PE, PET+PE, OPP+ALU+PE,KAĞIT+PE, Filtre kağıt) Ambalaj Malzemelerine dolum yapabilmelidir. - Gürültü Seviyesi 90 db altında olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Üretici firma cihazın çalışması için gerekli, cihaza ait aksesuarları da cihazla beraber temin etmelidir.

4. Garanti Koşulları: Kullanıcı hataları dışında üretim ve montaj hatalarına karşılık 2 ( iki ) yıl garantili olmalıdır. 10 (on) yıl yedek parça garantisi bulunmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Garanti süresi içinde bu hizmet ücretsiz olarak verilecektir, garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım işlemleri ücreti karşılığında temin edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Garanti süresi sonunda ihtiyaç duyulacak yedek parça ücreti karşılığında temin edilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu: Sistem teslimatı sırasında kullanım kılavuzları (İngilizce veya Türkçe) temin edilmelidir.

8. Diğer Hususlar: Firma cihaz ile ilgili gerekli eğitimi, personele alıcının belirleyeceği uygun bir tarihte sağlamak zorundadır.