###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Sistem Kalıp'ın Teknoloji Yatırımı İle Yeni Pazar Projesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0073 İHL01LOT1

LOT 1	: 1 Adet Plastik enjeksiyon makinesi

1. Genel Tanım

2007 yılında basınçlı sulama sistemlerinin ek parçaları imalatına başlayan firmamız, Sektöre getirdikleri ile markalaşmış ve SAYLON Markası ile aranan bir marka haline gelmiştir.Piyasa şartlarını ve beklentilerini iyi analiz eden, farklı sektörleri takip ederek girişimci bir yapı oluşturan Sistem Kalıp, ülkemizde ve dünyada hızla gelişip önemini artıran medikal sektöründe kullanılan metal ve plastik sarf malzemelerinin AR-GE ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek için aşağıda detayları verilen mal alımı ihalesini planlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1 Adet Plastik enjeksiyon makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalı. Teknik ve Yapısal Özellikler - Vida çapı 45mm olmalıdır. - L/D Oranı en az 20 olmalıdır. - Teorik Enjeksiyon hacmi en az 330cm olmalıdır. - Enjeksiyon ağırlığı en az 300gr olmalıdır. - Enjeksiyon oranı en az 115 olmalıdır. - Ergitme kapasitesi en az 20gr/s olmalıdır. - Enjeksiyon Basıncı en az 160Mpa olmalıdır. - Vida devir hızı en az 230 rpm olmalıdır. - Vida stroğu en az 210 mm olmalıdır. - Mengene kapama kuvveti en az 1600 KN olmalıdır. - Mengene stroğu 420mm olmalıdır. - Kolonlar arası mesafe 430x430mm olmalıdır. - Minimum Kalıp Kalınlığı 100mm olmalıdır. - Maksimum Kalıp Kalınlığı 450mm olmalıdır. - İtici Stroğuen az 120mm olmalıdır. - İtici kuvveti en az 35KN olmalıdır. - Pompa basıncı en az 14 MP olmalıdır. - Pompa motor gücü en az 18,5 KW olmalıdır. - Isıtıcı Gücü en az 8,5KW olmalıdır. - Yağ deposu kapasitesi en az 300 lt olmalıdır. - Kurutucu kapasitesi en az 50kg olmalıdır. - Yükleyici kapasitesi en az 300kg/hr olmalıdır. - Kovan vida bimetal olmalıdır. - Enerji tasarruf sistemi (İnvertör) olmalıdır. - T kanallı mengene plakaları olmalıdır. - Emiş hattı yağ filtresi olmalıdır. - Yağ seviye göstergesi olmalıdır. - Yağ sıcaklığı termometresi olmalıdır. - Çok giriş çıkışlı flow metre (göstergeli) olmalıdır. - Hareketli kafeslerde çift siviçli emniyet sistemi olmalıdır. - Mekanik emniyet sistemi olmalıdır. - Huni kurutucu için kızak aparatı olmalıdır. - Mal alma devir okuma sensörü olmalıdır. - Makinada kullanılan tüm donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olmalıdır. - Makine üzerinde kırık çatlak veya herhangi bir imalat kusuru bulunmamalıdır. - Makine 2014 yılı üretimi ve kullanılmamış olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri - Cihaz üzerindeki kontrol ünitesi modelinin ihale tarihindeki en son versiyonu olmalıdır. Tüm parametreler açık ve aktif olarak teslim edilmelidir. - Eksik bir parametre tespit edildiğinde hiçbir bedel talep etmeden parametreler açılmalıdır. |  |
|  | - Kontrol ünitesi üzerinde tezgahın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut olmalıdır. - Kontrol ünitesi ekranı kolay okunabilmeli, en az 10.4 inç renkli ekran olmalıdır. - Sistemde oluşabilecek arızaları ve hata mesajlarını operatöre anında bildirmelidir. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda göstermeli ve bununla ilgili açıklamalar kontrol ünitesinde bulunmalıdır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmemeli ve hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmemelidir. - İşletme program dili ve kontrol paneli TÜRKÇE olmalıdır. - Hidrolik maça uygulaması olmalıdır. - 6 adet maça açma 6 adet maça kapama sistemi olmalıdır. - Geri emiş fonksiyonu olmalıdır. - Enjeksiyon için 4 kademeli Hız-Basınç pozisyon kontrolü olmalıdır. - Ütüleme için 3 kademeli Hız-Basınç kontrolü olmalıdır. - Diğer sayfalara hızlı geçiş imkanı sağlayan menü olmalıdır. - Otomatik redüktör kalıp ayarı olmalıdır. - Redüktörlü kalıp bağlama çıkışı olmalıdır. - Çok itici vurucu sayısı olmalıdır. - Otomatik merkezi yağlama sistemi olmalıdır. - En az 800 adet kalıp hafızası olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

- Tezgâhlar (mekanik ve elektronik aksamının tamamı, tezgâh devreye alındığı tarihten itibaren) en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.

- Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili tezgâhın onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgâha müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

- Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI teslim yeri SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ. nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

- PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI yerine kurulumu, mekanik, elektrik ve elektronik montajı ve yerinde ilk çalıştırılması, bunlarla ilgili her türlü hazırlık  yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Tezgâhın montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır. Tezgâhların, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Aksesuarlar ayrı bir sandığa konduktan sonra, makine ile birlikte verilmelidir.

- Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ile garanti belgesi makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

- PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI montajı ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Tezgâhla birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.

- Firma, PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASINA  ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.

  - PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASINA  ait işletim kitabı,

  - PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASINA  ait programlama kitabı,

  - Tezgâhta kullanılan hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar,

  - Hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,

  - Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)

  - Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

- Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili en az 40 saat ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ.‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.

- Tezgâha ait CE belgesi olmalıdır.

- Tezgâhın, imalatta kullanılan malzeme ve elemanların, yardımcı donanım ve ekipmanların tamamı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

- Teklif edilen mala ait, kaliteye yönelik ulusal standart mevcut ise TSE Uygunluk Belgesi, henüz ulusal standart yok ise, yine kaliteye yönelik TSEK Kriterleri Uygunluk Belgesi veya dengi uluslararası standartlara (ISO, CE, DIN, TÜV, IAC vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi verilmelidir.

- Yüklenici  PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASINI  sipariş onayından itibaren en geç 90 gün içerisinde SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ.’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.

- Tezgâh ambalajında; uygun palet üzerine konulacak ve en az 2 cm kalınlığında tabla yapılarak, makine bu tabla üzerine oturtulup cıvatalarla latalara bağlanmalıdır.

- Makine ve ekipmanlarının üzeri kalın naylonla veya streç ile tamamen kapatılarak ambalajlanacaktır.

- Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Sistem Kalıp'ın Teknoloji Yatırımı İle Yeni Pazar Projesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0073 İHL01LOT2

LOT 2	: 1 Adet Tel Erezyon Makinesi

1. Genel Tanım

2007 yılında basınçlı sulama sistemlerinin ek parçaları imalatına başlayan firmamız, Sektöre getirdikleri ile markalaşmış ve SAYLON Markası ile aranan bir marka haline gelmiştir. Piyasa şartlarını ve beklentilerini iyi analiz eden, farklı sektörleri takip ederek girişimci bir yapı oluşturan Sistem Kalıp, ülkemizde ve dünyada hızla gelişip önemini artıran medikal sektöründe kullanılan metal ve plastik sarf malzemelerinin AR-GE ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek için aşağıda detayları verilen mal alımı ihalesini planlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1 Adet Tel Erezyon Makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalı. Teknik ve Yapısal Özellikler - Tezgaha bağlanabilecek iş parçası boyutları en az 900x700x290mm olmalıdır. - Tezgah tablasının, X,Y ve Z ekseni hareketleri en az 600x400x300mm olmalıdır. - Tezgaha bağlanabilecek maksimum iş parçası ağırlığı 450kg olmalıdır. - Tezgahın UV eksen hareketleri 100x100mm olmalıdır. - Eksen boşta hızları minimum ( X,Y,U,V)800mm/dak. Olmalıdır. - Maksimum kesme açısı / mm yükseklik +/- 20° /100 olmalıdır. - Tezgahın minimum tabla hareketi 0,001mm olmalıdır. - Tezgahta konumlandırma hassasiyeti en fazla 0,005mm olmalıdır. - Tezgahta tekrarlama hassasiyeti en fazla 0,003mm olmalıdır. - Kesme işlemini yapacak tel çapı( Min-Maks) 0,15-0,30mm olmalıdır. - Kesme işlemini yapacak maksimum tel hızı 300mm/sec olmalıdır. - Tezgahın di elektrik su tankı kapasitesi (Minimum) 650 lt. olmalıdır. - Ekran TFT LCD olmalıdır. - Tezgah en az 5 eksen simültane kontrol (X,Y,Z,U,V) ve CNC özelliklerinde olmalıdır. - Tezgah minimum 5kg tel bobin kullanabilmelidir. - Tezgahta otomatik tel atık atma ünitesi olmalıdır. - Tel diklik aparatı olmalıdır. - Herhangi bir elektrik kesintisinde veya tel kırıldığında tezgah havuz dolu iken teli koptuğu yerden otomatik olarak takmalıdır. - Otomatik tel takma ünitesinde bypass özellikli çoklu delik işleme fonksiyonu olmalıdır. - Tezgahın çalışma alanı, sac koruyucu muhafazaya sahip olmalıdır. - Tezgahta paslanmaz çelik çalışma tankı olmalıdır. - Tezgahta kesme sıvısı debi ayarlayıcısı olmalıdır. - Tezgahta Kesme sıvısı soğutma ünitesi olmalıdır. - Tezgahta tel kesme ünitesi olmalıdır. - Tezgah üzerinde uzaktan kontrollü el kumandası olmalıdır. - Takım avadanlık çantası olmalıdır. - Tezgahın kullanma talimatı ve parça listesi olmalıdır. - Tezgahın kendine ait trafosu olmalıdır. - Tezgah üzerinde ve yedek olarak kayıtlar, nozullar verilmelidir. - Havuz içinde kesme özellikli olmalı, gerektiğinde havuzsuzda kesim yapılabilmelidir. - Tezgah üzerinde 0.25mm lik çapta tel kesim kiti takılı olarak gelmelidir. - Otomatik merkezi yağlama sistemi olmalıdır. - Eksenler AC servo motorlarla tahrik edilmiş olmalıdır. - Elektrik kabini ısı kontrollü olmalıdır. - Tezgah gövdesi meanhite döküm olmalıdır. - Tezgah rijit sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olmalıdır. |  |
|  | - Uygun şartlardaki çalışmalarda motorlar normalin üzerinde ısınmadan gerektiğinde hiç kapatılmadan 24 saat çalışabilecek özellikte olmalıdır. - Tüm eksenlerde bilyalı vidalı miller ve kızaklar dış etkilere karşı koruyucu kapaklar altında olmalıdır. - CNC tel erezyon tezgahı 2014 yılı üretimi ve kullanılmamış olmalıdır. - CNC tel erezyon tezgahı üzerinde kırık çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmamalıdır. - Tezgahta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri - Tezgâh üzerindeki kontrol ünitesi modelinin ihale tarihindeki en son versiyonu olmalıdır. Aşağıda belirtilen özelliklerde parametreleri açık ve aktif olarak teslim edilmelidir. - Değer girme hassasiyetin en az 0,001 mm olmalıdır. - Aynı anda tüm eksenler de kontrol edilebilmelidir. - Eksik bir parametre tespit edildiğinden hiç bir bedel talep etmeden parametreler açılmalıdır. - Tezgâh çalışırken operatörün program girmesine müsaade etmelidir. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmemeli ve hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmemelidir. - Sistemde oluşabilecek arızaları ve hata mesajlarını operatöre anında bildirmelidir. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda göstermeli ve bunlarla ilgili açıklamalar kontrol ünitesinde bulunmalıdır. - Bilgisayar yardımı ile programların transferi yapılabilmelidir. - İşletme program dili ve kontrol paneli TÜRKÇE olmalıdır. - RS 232 ara kablosu ve bağlantısı için uygun girişleri olmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde veri aktarımını sağlayacak Ethernet ve USB girişi, PCMCI kart girişi CD/DVD-ROM bulunmalıdır. - Kontrol ünitesi ekranı kolay okunabilmeli renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. - Kontrol ünitesi CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde tezgahıntüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut olmalıdır. - Program koruma kilidi olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

- Tezgâhlar (mekanik ve elektronik aksamının tamamı, tezgâh devreye alındığı tarihten itibaren) en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.

- Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili tezgâhın onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgâha müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

- Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- CNC TEL EREZYON TEZGAHI teslim yeri SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ. nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

- CNC TEL EREZYON TEZGAHI yerine kurulumu, mekanik, elektrik ve elektronik montajı ve yerinde ilk çalıştırılması, bunlarla ilgili her türlü hazırlık  yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Tezgâhın montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır. Tezgâhların, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Aksesuarlar ayrı bir sandığa konduktan sonra, makine ile birlikte verilmelidir.

- Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ile garanti belgesi makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

- CNC TEL EREZYON TEZGAHIN montajı ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Tezgâhla birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.

- Firma, CNC TEL EREZYON TEZGAHINA  ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.

  - CNC TEL EREZYON TEZGAHINA  ait işletim kitabı,

  - CNC TEL EREZYON TEZGAHINA  ait programlama kitabı,

  - Tezgâhta kullanılan hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar,

  - Hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,

  - Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)

  - Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

- Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili en az 40 saat ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ. ‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.

- Tezgâha ait CE belgesi olmalıdır.

- Tezgâhın, imalatta kullanılan malzeme ve elemanların, yardımcı donanım ve ekipmanların tamamı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

- Teklif edilen mala ait, kaliteye yönelik ulusal standart mevcut ise TSE Uygunluk Belgesi, henüz ulusal standart yok ise, yine kaliteye yönelik TSEK Kriterleri Uygunluk Belgesi veya dengi uluslararası standartlara (ISO, CE, DIN, TÜV, IAC vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi verilmelidir.

- Yüklenici  CNC TEL EREZYON TEZGAHINA  sipariş onayından itibaren en geç 90 gün içerisinde SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ.’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.

- Tezgâh ambalajında; uygun palet üzerine konulacak ve en az 2 cm kalınlığında tabla yapılarak, makine bu tabla üzerine oturtulup cıvatalarla latalara bağlanmalıdır.

- Makine ve ekipmanlarının üzeri kalın naylonla veya streç ile tamamen kapatılarak ambalajlanacaktır.

- Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:Sistem Kalıp'ın Teknoloji Yatırımı İle Yeni Pazar Projesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0073 İHL01LOT3

LOT 3	: 1 Adet CNC Dik İşleme

1. Genel Tanım

2007 yılında basınçlı sulama sistemlerinin ek parçaları imalatına başlayan firmamız, Sektöre getirdikleri ile markalaşmış ve SAYLON Markası ile aranan bir marka haline gelmiştir. Piyasa şartlarını ve beklentilerini iyi analiz eden, farklı sektörleri takip ederek girişimci bir yapı oluşturan Sistem Kalıp, ülkemizde ve dünyada hızla gelişip önemini artıran medikal sektöründe kullanılan metal ve plastik sarf malzemelerinin AR-GE ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek için aşağıda detayları verilen mal alımı ihalesini planlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1 Adet CNC Dik İşleme Makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalı. Teknik ve Yapısal Özellikler - X ekseni hareketi ( boyuna hareket) en az 1000 (Bin) mm olmalıdır. - Y ekseni hareketi (enine hareket) en az 600(Altı yüz) mm olmalıdır. - Z ekseni hareketi (dikey hareket) en az 600 (Altı yüz) mm olmalıdır. - İş mili tabla arası mesafesi en az 680 (Altıyüzseksen) mm olmalıdır. - Tezgahın talaş kaldırma işlemleri esnasında X,Y,Z eksenlerinin maksimum ilerleme hızları en az 20 (Yirmi) m/dak. olmalıdır. - Tezgahta X-Y- boşta ilerleme hızları en az 30 (Otuz) m/dak olmalıdır. - Tezgahta Z boşta ilerleme hızı en az 24 (Yirmidört) m/dak olmalıdır. - Tezgahta 4. eksen hazırlığı bulunmalıdır. - Tabla ölçüleri 1100X450 mm üzerinde olmalıdır. - Tablanın taşıyabileceği iş parçası ağırlığı en az 800 (Sekiz yüz) kg. olmalıdır. - İş mili devri en az 10000 (Onbin) dev/dak olmalıdır. - İş mili devri minimum ile maksimum arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. - İş mili koniği DIN 69871 standardına göre BT 40 olmalıdır. - Pozisyonlama hassasiyeti en fazla 0,005 (Sıfır virgül sıfır sıfır beş) mm olmalıdır. - Tekrarlama hassasiyeti en fazla 0,005 (Sıfır virgül sıfır sıfır beş) mm olmalıdır. - Tezgahta en az 24 (Yirmi dört) takım kapasiteli kollu magazin otomatik takım değiştirici sistem olmalıdır. - Maksimum takım çapı 75mm ve üzerinde olmalıdır. - Maksimum takım boyu 300 mm ve üzerinde olmalıdır. - Tezgahta takım ölçme probu olmalıdır. - Tezgahın çalışma basıncı en fazla 6 (Altı) bar olmalıdır. - Tezgahta soğutma sistemi ve iş mili soğutma sistemi olmalıdır. - Tezgah voltaj düşmelerine ve artışlarına karşı elektronik regülatör koruma sistemleri ile korunmuş olmalıdır. - Tezgaha monte edilmiş olarak talaş konveyörü verilmelidir. - Tezgahta seyyar olarak kullanılacak el çarkı olmalıdır. - İş mili motoru AC servo motor olmalıdır. - Fener Mili Hava Üfleme Sistemi olmalıdır. - Otomatik merkezi yağlama Sistemi olmalıdır. - Eksenler AC Servo Motorlarla tahrik edilmiş olmalıdır. - Soğutma sıvısı deposu içerisinde dinlendirme levhaları olmalıdır. - Talaşların içerisine girmesini engelleyici özelliği olmalıdır. - Üzerinde sıvı seviye göstergesi olmalıdır. - Temizliği, bakımı, sökülüp takılması kolay olmalıdır. - Su ve Yağ ayırıcısı olmalıdır. - Sistem basıncının okunabildiği bir manometresi olmalıdır. - Şartlandırıcı ünitesi olmalıdır. |  |
|  | - Elektrik kabini ısı kontrolü olmalıdır. - Tezgah gövdesi meehanite döküm olmalıdır. - Tam Kapalı kabin sistemi olmalıdır. - Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olmalıdır. - Eksenlerde gidilen mesafeler bir encoder/resolver tarafından kontrol edilmelidir. - Eksenler, kademesiz devir olanağı sağlayan ve bakım gerektirmeyen AC servo motor ile tahrikli olmalıdır. - Uygun kesme şartlarında çalışmalarda, motorlar normalin üzerinde ısınmadan, gerektiğinde tezgâh hiç kapatılmadan 24 saat çalışabilecek özellikte olmalıdır. - Takım değiştirme hem otomatik hem de elle yapılabilmelidir. - Operatör ikaz lambası olmalıdır. - Teklif edilen tezgâhın talaş teknesi ve tekerlekli talaş kovası olmalıdır. - Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olmalıdır. - Eksen ilerlemeleri elektronik el çarkı yardımı ile de gerçekleştirilecektir - İş mili salgı hatası ISO standartlarına uygun olacaktır, bu husus test kartında belirtilmelidir. - Tezgahta gerekli olan takımların bulunduğu alet çantası olmalıdır. - CNC Dik İşleme Merkezi, 2014 yılı üretimi ve kullanılmamış olmalıdır. - CNC tezgâhının üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmamalıdır. - Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olmalıdır Kontrol Ünitesi Özellikleri - Tezgâh üzerindeki kontrol ünitesi modelinin ihale tarihindeki en son versiyonu olacaktır. Aşağıda belirtilen bütün işlem ve özellikleri kullanabilecek şekilde parametreleri açık ve aktif olarak teslim edilecektir. - Değer girme hassasiyeti 0,001 mm olmalıdır. - Aynı anda 3 eksen de kontrol edilecektir - Kontrol ünitesi Kalıpçı paketi full paket açık LCD Renkli Ekran olacaktır. Kalıpçılıkla ilgili eksik parametre tespit edildiği takdirde her hangi bir bedel talep etmeden parametreler açılmalıdır. - Tezgâh çalışırken operatörün program girmesine imkân sağlanmalıdır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmemeli ve hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmemelidir. - Kontrol ünitesi, tezgâha; klasik yöntemlerde olduğu gibi el çarkı ile talaş verme imkanı vermelidir. - Sistemde oluşabilecek arızaları ve hata mesajlarını operatöre anında bildirmelidir. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda göstermeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (HELP) kontrol ünitesinde bulunmalıdır. - Bir bilgisayar yardımı ile programların transferi sağlanmalıdır. - İşletme program dili ve kontrol paneli TÜRKÇE olmalıdır. |  |
|  | - RS 232 ara kablosu ve bağlantısı için uygun girişleri olmalıdır. - Veri aktarımını sağlayacak USB veya flash kart girişi olmalıdır. Tezgâhla birlikte 2 adet COMPACT FLASH kart, adaptör veya USB veri aktarıcı hafızası verilmelidir. - Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapabilmelidir. - Çalışma gerilimi 220/380 Volt, 50 Hz olmalıdır. - Seyyar el kumanda birimi olmalıdır. - Kesici takım kompanzasyonu özelliği olmalıdır. - İNCH ve metrik programlama yapabilmelidir. - ISO kodları ile programlanabilmelidir. - Diyalog yöntemi ile programlanabilmelidir - Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8.4”ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır - 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olmalıdır, simülasyon sonunda işleme zamanı ekranda görülmelidir. - Kontrol ünitesi CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut olmalı - İlerleme ve devir sayılarını (spindle override, feed override), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edilmelidir. - Merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde operatörü uyarmalıdır. - Merkezi yağlamanın yağ basıncı düştüğünde operatörü uyarmalıdır. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. - Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, koordinat değerleri (X,Y ve Z), ilerleme hızları gibi parametreler görünmelidir. - Acil durdurma (Emergency Stop) butonu bulunmalıdır. - Program koruma kilidi olmalıdır. - Kesici takım boy ve çap ayarlama özelliği olmalıdır. - İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olmalıdır. - Kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olmalıdır. - Tezgâh mili her iki yönde dönebilme özelliğinde olmalıdır. - ATC hem otomatik hem de elle kumanda edilmelidir. - İş parçası sıfır noktası tespit etme özelliği olmalıdır. - Program içerisinde koordinat kaydırma özelliği olmalıdır. - Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilecek bir özelliği olmalıdır - Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği bulunmalıdır. - Dairesel (G02—G03) interpolasyon yapabilmelidir. - Doğrusal (G00—G01) interpolasyon yapabilmelidir. - Senkronize kılavuz çekme (Rigid tapping), helisel kesme (helisel cutting), delik delme(drilling), delik büyütme (BORİNG) ve delik delme ile ilgili diğer döngüler, dairesel- dikdörtgensel cep boşaltma, bir daire çevresinde açısal aralıklarla delik delme (BOLT HOLE CİRCLE), açısal bir doğru üzerinde delik delme, kılavuz ve rayba çekme, aynalama (MİRROR), ölçekleme (SCALİNG) programlama özellikleri ve döngüleri olmalıdır. |  |
|  | - Alt programlama, makro programlama, block skip (JUMP) yardımıyla satır atlatma özelliği olmalıdır. - Inch ve Metrik programlama özelliği olmalıdır. - Mutlak ve eklemeli programlama (ABSOLUTE, İNCREMENTAL) özelliği bulunacaktır - DRY RUN (Kuru çalıştırma) özelliği olmalıdır - MDI (Manual Data Input) modunda kısa program girilebilme özelliği olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

- Tezgâhlar (mekanik ve elektronik aksamının tamamı, tezgâh devreye alındığı tarihten itibaren) en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.

- Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili tezgâhın onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgâha müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

- Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- CNC dik işleme merkezinin teslim yeri SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ. nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

- CNC dik işleme merkezinin yerine kurulumu, mekanik, elektrik ve elektronik montajı ve yerinde ilk çalıştırılması, bunlarla ilgili her türlü hazırlık yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Tezgâhın montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır. Tezgâhların, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Aksesuarlar ayrı bir sandığa konduktan sonra, makine ile birlikte verilmelidir.

- Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ile garanti belgesi makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

- CNC tezgâhının montajı ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Tezgâhla birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.

- Firma, CNC Dik İşleme Merkezi’ne ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.

- CNC Dik İşleme Merkezi’ne ait işletim kitabı,

- CNC Dik İşleme Merkezi’ne ait programlama kitabı,

- Tezgâhta kullanılan hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik, elektronik devre elemanlarının ve malzemelerinin parça listelerini gösterir kataloglar,

- Hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,

- Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)

- Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

- Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili en az 40 saat ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ. ‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.

- Tezgâha ait CE belgesi olmalıdır.

- Tezgâhın, imalatta kullanılan malzeme ve elemanların, yardımcı donanım ve ekipmanların tamamı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

- Teklif edilen mala ait, kaliteye yönelik ulusal standart mevcut ise TSE Uygunluk Belgesi, henüz ulusal standart yok ise, yine kaliteye yönelik TSEK Kriterleri Uygunluk Belgesi veya dengi uluslararası standartlara (ISO, CE, DIN, TÜV, IAC vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi verilmelidir.

- Yüklenici CNC Dik işleme merkezini sipariş onayından itibaren en geç 90 gün içerisinde SİSTEM KALIP MAKİNA KİMYA SİLAH SAN ve LTD. ŞTİ.’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.

- Tezgâh ambalajında; uygun palet üzerine konulacak ve en az 2 cm kalınlığında tabla yapılarak, makine bu tabla üzerine oturtulup cıvatalarla latalara bağlanmalıdır.

- Makine ve ekipmanların üzeri kalın naylonla veya streç ile tamamen kapatılarak ambalajlanacaktır.

- Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.