###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: Yenilikçilik Kapasitesi ve Ürün Kalitesinin Artırılmasıyla TR62 Bölgesinin Rekabet Gücüne Katkı Projesi Mal alım İhalesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0033

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı  kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PVC Bantlama Makinesi A ) ANA MAKİNE - İşlem ünitelerinin takıldığı tek parça gövde olmalıdır - Giriş siperi manuel ayarlı olmalıdır - Parçaların arka arkaya verilişi pnömatik kontrollü olmalıdır a) Üst Baskı - 2 sıralı şaşırtmalı tekerler olmalıdır - Üst baskı yükseklik ayarı parça yüksekliğine göre manuel olmalıdır b) Parça Taşıma Düzeni - Transport paleti, lastik kaplı ve en az 80 mm genişlikte olmalıdır - Hassas çalışma ve yataklama yüzeyleri olmalıdır - Otomatik zincir yağlama olmalıdır - Parça yan destek düzeni, tekerli ve en az 600 mm açılabilmelidir c) Ses İzolasyon Kabini - Ön freze için ayrı emiş ağızı ve toz toplama kabı olmalıdır - İşlem üniteleri için merkezi toz toplama ağzı olmalıdır - Çalışma Hızı en az 8 – 18 m/dak aralığında olmalıdır - Köşe yuvarlama hızı en az 11 m/dak olmalıdır - Köşe yuvarlama hızı 4839 nolu opsiyon ile en az 14 m/dak olmalıdır - Çalışma yüksekliği en az 950 mm olmalıdır - Pnömatik bağlantı minimum 6 bar olmalıdır B) PARÇA VE BANT PARAMETRELERİ -Parça genişliği, minimum (parça boyuna bağlı olarak) şu şekilde olmalıdır : - Parça kalınlığı 8 – 22 mm arası için 70 mm - Parça kalınlığı 23 – 40 mm arası için 120 mm - parça kalınlığı 41 – 60 mm arası için 150 mm - parçanın paletten taşma miktarı 38 mm - parça kalınlıkları 8 – 60 mm - bant yüksekliği, max = parça kalınlığı + 6 mm -Rulo bant malzeme özellikleri 0,40 – 3 mm kalınlık aralığında kesit alanı; - PVC için en az 135 mm - Tabii kaplama için en az 100 mm - bant rulosu çapı, maksimum 830 mm olmalıdır. -şerit bant özellikleri: - kalınlık en az 0,4 – 12 mm aralığında olmalıdır. - kesit alanı en az 600 mm2 olmalıdır. C) ÜNİTELER C.1 ) ÖN FREZE ÜNİTESİ, - En az 2 X 2,2 KW, 200 HZ olmalıdır. - Tutkallama işleminden önce ön freze yapmak için gereklidir - Dikey mil üzerinden ayarlanmalıdır Elektro-pnömatik kontrollü olmalıdır. - En az 2 motorlu olmalıdır (1 x düz yönde, 1 x ters yönde dönmelidir) - Maksimum traşlama miktarı en az 3 mm olmalıdır - Ünite izolasyon kapağı, emiş ağzı en az 120 mm olmalıdır - En az 2 adet elmas bıçak olmalıdır. (Çap en fazla 100 x 44 x göbek çapı en az 30 mm,) - Maksimum parça kalınlığı en az 42 mm olmalıdır C.2 ) A12 TUTKALLAMA ÜNİTESİ PARÇA ÖN ISITMA - Optimum yapışma kalitesi sağlamak için parça ön ısıtıcısı olmalıdır STANDART TUTKAL UYGULAMA DÜZENİ - Hızlı ön eritme yapabilmeli, potası çabuk değiştirilebilir tutkallama ünitesi olmalıdır - Tutkal haznesi tutkal merdanesinin altında olmalıdır - Tutkallama işlemi tutkal merdanesi vasıtasıyla yapılmalıdır - Tutkal merdanesi dönüş yönü seçilebilmelidir - Tutkal sıcaklığı bir elektronik termostat vasıtasıyla kontrol edilebilmelidir. - Tutkal sıcaklığı çalışma durdurulduğunda otomatik olarak düşmelidir - Çalışma durduğunda tutkallama merdanesi de geri çekilebilmelidir - Tutkal ünitesi parça beslemesiyle çalışmaya başlamalıdır TUTKALIN YENİDEN AKTİVE EDİLMESİ - İdeal tutkallama sıcaklığının korunması için yeniden (infraruj) ısıtıcı olmalıdır MAGAZİN - Rulo ve şerit bantları çalışan otomatik bant magazini ve tepsisi olmalıdır - Güçlü bant kesme giyotini olmalıdır - Parça aralıklarını sağlayan pnömatik kontrollu stop olmalıdır BASKI BÖLÜMÜ - Tahrikli, pnömatik hareketli en az 1 ana baskı merdanesi, en az 3 tahriksiz son baskı merdanesi olmalıdır - Bant kalınlığına göre ayar için dijital göstergeli manuel ayar düzeni olmalıdır C.3 ) BAŞ / SON KESME ÜNİTESİ, - pah/düz kesim için en az 2 x 0,35 kW gücünde olmalıdır. - En az 2 motorlu, her biri bir testereli, pah / düz kesim için en az 15 derece dönebilmelidir. - Hassas bantlar için yumuşak-dokunma fonksiyonu olmalıdır - En az 2 motorun her biri en az 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 dev/dak. Olmalıdır - 2 adet testerenin çapı en az 100 x 32 x 2,6 mm, (T=30 (diş sayısı)) olmalıdır. - Hızı en az 8 – 18 m/dak. aralığında olmalıdır -0,4 – 3,0 mm bant kalınlığı için hız maksimum 18 m/dak. olmalıdır -3,0 - 12 mm bant kalınlığı için hız maksimum 14 m/dak. olmalıdır. C.4 ) FREZE ÜNİTESİ, - En az 2 x 0,55 kW gücünde, ters dönüşlü olmalıdır - Kumanda panelinden seçilebilen fonksiyonlar : -2 çalışma pozisyonu : Düz veya radyus/pah çalışma olmalıdır - Tüm miller hızlı ayar için dijital göstergelerle donatılmış olmalıdır - En az 2 motor ve her biri en az 0,55 kW, 200 Hz, 12.000 dev/dak. olmalıdır - Maksimum bant kalınlığı en az 12 mm olmalıdır. C.5 ) KÖŞE YUVARLAMA ÜNİTESİ, - En az 2 x 0,35 kW gücünde olmalıdır. - Bant kalınlığı değişikliğinde motor ayarlı; 2 pozisyon için (pah / düz ) pnömatik ayar düzeni olmalıdır - 2 adet radyus bıçak dahil olmalıdır - 2 motor, here biri an az 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 dev/dak. olmalıdır - Maksimum bant kalınlıkları en az 3 mm olmalıdır - Maksimum parça kalınlıkları en az 60 mm olmalıdır - Minimum parça uzunluğu en fazla 160 mm olmalıdır - Çalışma hızı en az 11 m/dak. olmalıdır C.6) PVC SIYIRMA ÜNİTESİ, çabuk değiştirme kafalı. - Üstten, alttan ve yandan izleyicili olmalıdır - Maksimum Bant kalınlığı en az 3 mm. Olmalıdır. - Yükseklik ayarı üst baskı ile beraber yapılabilmelidir - En az 2 adet çabuk değiştirilen bıçak kafası ve 2 adet profil bıçağı dahil olmalıdır C.7) FIRÇALAMA ÜNİTESİ, - En az 2 motorlu olmalıdır - En az 2 motor, her biri en az 0,18 kW gücünde olmalı ve ayrı ayrı monte edilmeli, yatırılabilir ve yükseklik ayarı yapılabilmelidir. - Üst motor yükseklik ayarı üst baskı ile birlikte yapılabilmelidir - En az 2 bez fırça olmalı ve çapları en az 150 x 20 mm olmalıdır D) PC 20+ ELEKTRONİK POWER KONTROL ÜNİTESİ - Makinenin basit ve rahat kullanımı ve programlanması için grafikli elektronik kumanda sistemi olmalıdır. - Makine girişinde döndürülebilir kumanda panosu olmalıdır - Uzun ömürlü folyo kaplı klavye olmalıdır - En az 12 inç düz LCD ekran olmalıdır - Endüstriyel PC, data kaydı için Kompakt-Flash-Disk olmalıdır - Ünite seçimini sağlayan LED dokunmatik düğmeler olmalıdır - Renkli ikonlarla operatöre destek olmalıdır - İş emrine dayalı bilgi girişi net üretim bilgilerinin hesaplanmasını sağlamalıdır - Network üzerinden (ethernet kartı vasıtasıyla) data transferi yapılabilir. - Değişik lisanlar kullanılabilmelidir - Makine set değerleriyle aktüel değerler okunabilir olmalıdır - Makine durumu hakkında açık bilgiler verilmelidir - Program noktaları ayarı ve seçimi basit olmalıdır - Basit aks ayarları (makine aks ayarlı ise) olmalıdır - Ekran üzerinde makinenin işletimi ve fonksiyonlar hakkında açık metin mesajları olmalıdır - Makine bakımı için uyarı olmalıdır - Programların saklanabilmelidir - İşlem esnasında programlara ulaşılırlık olmalıdır - Program yedekleme olmalıdır - Kumanda kabininde elektronik kontroller için havalandırma fanı olmalıdır - Analog telefon hattı üzerinden modemle uzaktan servis imkanı olmalıdır - Garanti süresi sonunda Teleservis anlaşması yapılabilmelidir E) ELEKTRİK EKİPMANI - İşletme voltajı en az 400 Volt, trifaze, 50 Hz. olmalıdır - Şalt dolabı EN 60204 Avrupa Normlarına göre makineye monte edilmiş olmalıdır - Elektronik frekans konvertörü, motor fren fonksiyonlu olmalıdır - Elektronik parçaları korumak için yüksek voltaj koruyucusu olmalıdır - İşletme voltajı ülke özelliklerine göre transformatör üzerinden değiştirilebilir (opsiyon) olmalıdır - Operatörün konforlu çalışmasına yardımcı olan modüler kontrol sistemi olmalıdır - 24 V’luk dahili kontrol voltajı için elektronik stabilizatör olmalıdır - Çevre çalışma sıcaklığı en az + 15 ile en fazla + 35 derece olmalıdır. - EMNİYET VE KORUMA TEDBİRLERİ - Avrupa Birliği Makine Direktifleri, 2006/42/EG, Appendiks IV’e uygun olarak, Avrupa Birliğine gönderilen bütün makinelerde CE plakası bulunmalıdır - Çevreyi ahşap tozundan koruma miktarı maksimum 2mg/m3 olmalıdır | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti. 2 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 3 ay  içinde teslim edilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: Yenilikçilik Kapasitesi ve Ürün Kalitesinin Artırılmasıyla TR62 Bölgesinin Rekabet Gücüne Katkı Projesi Mal alım İhalesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0033

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı  kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Press Makinası • Tabla ebadı en az 1350 x 2550 mm olmalıdır. • Piston çapı en az 70 mm olmalı ve 6 adet bulunmalıdır. • Toplam baskı kuvveti en az 80 ton olmalıdır. • Strok en az 400mm olmalıdır. • Elektrik özel tüp rezistanslı ısıtma sistemi olmalıdır. • Dijital dar bantlı ısı kontrol cihazı olmalıdır. • Isıtıcı tabla yüzeyi sert özel alüminyum olmalıdır. • Isıtma kontrol sistemi dijital olmalıdır. • Isıtıcı tabla yüzeyleri sıcağa dayanıklı polyster film kaplı olmalıdır. • Elektronik otomatik açmalı aynı zamanda elle kumandalı olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları:

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti. 2 sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makineyle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar:

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 2 ay  içinde teslim edilecektir.