###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Tasarım Merkezi Kurulumu ve Model Fabrika Bina Yapımı Projesi- Lot 2 – Makine Satın Alımları

Yayın Referansı	: TR62-18-CMDP/0001

1. Genel Tanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) öncülüğünde Adana Sanayi Kampüsü kurulmaktadır. Kampüs içerisinde Adana sanayisinin önde gelen sektörlerinin tasarım odaklı olarak gelişimini hızlandıracak, mevcut işletmelerin yalın felsefe ve dijitalleşme odağında verimlilik ve rekabet güçlerini arttırıcı çözümler sunan uygulamalı eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Kampüs bünyesinde;

-	Yalın Yetkinlik ve Dijitalleşme Atölyesi (Model Fabrika)

-	Tekstil, Mobilya, Endüstriyel Tasarım Atölyeleri

kurulmaktadır.

Tasarım odaklı çalışmalar da yürütülecek olup bu kapsamda, tekstil, mobilya, endüstriyel tasarıma yönelik üç farklı alanda eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tasarım atölyelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda işletmelerin tasarımdan sorumlu personellerinin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve üretim yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ayrıca işletmelerde sürdürülebilir bir tasarım alt yapısı oluşturulmaya çalışılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU Masaüstü İş İstasyonu; - Bilgisayar, - Ekran Kartı, - Bilgisayar Ekranı ürünlerinden oluşmaktadır. Masaüstü İş İstasyonu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Bilgisayar İşlemci tipi Intel® xeon® veya muadili olmalıdır. - Bilgisayar İşlemcisi en az Intel® Xeon® W-1290 veya muadili olmalıdır. - Bilgisayar İşlemci hızı en az 3.20 GHz, 20M Cache ve en az 10 Çekirdekli olmalıdır. - Bilgisayar İşletim Sistemi Kapalı Kaynak Kodlu İşletim Sistemi 10 Pro veya muadili özelliğe sahip olmalıdır. - Bilgisayar Belleği en az 64 GB olmalıdır. - Bilgisayar Bellek tipi DDR4 ve hızı en az 2933 MHz olmalıdır. - Bilgisayar en az 4 adet UDIMM bellek yuvası olmalıdır. - Bilgisayar Optik Sürücüsü en az 8x DVD+/-RW hızında olmalıdır. - Bilgisayar Sabit Disk Türü SSD + SATA olmalıdır. - Bilgisayar Sabit Disk kapasitesi en az 256 SSD ve en az 1 TB HDD olmalıdır. - Ekran Kartı Belleği en az 8GB olmalıdır. - Grafik işlemcisi NVIDIA® ® RTX 2080 Super veya muadili olmalıdır. - Kasa Tipi Tower veya muadili olmalıdır. - Ağ Denetleyicisi Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) olmalıdır. - En az 2 x DisplayPort 1.4 ,1 x USB Type-C ,5 x USB 3.2 ,4 x USB 2.0 1 x RJ-45,1 x Mikrofon Girişi, 2 x PS/2 giriş çıkışı olmalıdır. - En az 3 x M.2 Bir Tanesi Wi-Fi Kart için, 1 x PCle xl6,1 x PCle x4 lxPCI-32 genişleme yuvası olmalıdır. - Kablosuz Klavye ve Faresi olmalıdır. - Güç Kaynağı en az 550W olmalıdır. - Kasa Boyutları Yükseklik: (en az) 335,00 mm x Genişlik: (en az)176,60 mm x Derinlik: (en az)345,00 mm olmalıdır. - Kablosuz Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1 ve benzeri standartlarında olmalıdır. - Monitör, iş istasyonu ile aynı marka olmalıdır. Bu nedenle (en az) 27" boyut özelliğine sahip olmalıdır. - Monitör, IPS ekran teknolojisine sahip olmalıdır. - Monitör, en az 1920x1080 çözünürlüğünde olmalıdır. - Monitör, tepki süresi en az 8 ms olmalıdır. - Kontrast oranı (en az) 1000:1 olmalıdır. - Ekran parlaklığı en az 300 cd/m2 olmalıdır. - Display Port, HDMI, TYPE-C girişlerine sahip olmalıdır. - Monitör boyutları (en az) 60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm olmalıdır. | 3 Adet |
| 2 | 2.ÇİZİM TASARIM GRAFİK TABLETİ Cihazın ürün tipi Creative Pen Display veya muadili olmalıdır. Creative pen display touch özelliği olmalıdır. Cihazın ekran ölçüleri en az 677 x 394 x 47 mm (26.65 x 15.5 x 1.9 in) olmalıdır. Ekran boyu Measured Diagonally en az 59.94 cm / 23.6 in olmalıdır. Görüntü teknolojisi IPS UHD high brightness panel olmalıdır. Görüntüleme oranı 16:9 olmalıdır. Görüntü açısı 176° (88°/88°) H, (88788°) V olmalıdır. Kontrast oranı 1000:1 olmalıdır. Parlaklığı 235 cd/m2 olmalıdır. Yenileme oranı 14 ms olmalıdır. Aktif alanı en az 522 X 294 mm (20.55 X 11.57 in) olmalıdır. Grafik tableti Adobe RGB at CIE1931 vb. olmalıdır. Endüstri standardı Pre-sets6500° K whitepoint default veya muadili olmalıdır. Grafik girişi InputUSB type C port veya DisplayPort veya HDMI 2.0 port veya muadili olmalı en az 3840 x 2160 çözünürlük desteklemelidir. Çoklu dokunmatik özelliği desteklemelidir. PenVVacom Pro Pen 2 veya muadili kalem desteği olmalıdır. Tilt aralığı en az 60 derece olmalıdır. Kalemi Type Pressure-sensitive, kablosuz, pilsiz, butonlu, 2 taraflı buton, silgi özellikleri olmalıdır. Cihazın elektrik adaptörü girişi en az 100 ila 240 VAC, 50/60HZ çıkışı 19,5V 9.23A olmalıdır. | 2 Adet |
| 3 | 3.LCD DİJİTAL MİKROSKOP Dönebilir büyük dokunmatik LCD ekranı olmalıdır. Tam renkli en az 4.3" TFT LCD ekranlı olmalıdır. Dahili en az 5MP dijital kameraya sahip olmalıdır. Fotoğraf ve video çekebilmelidir. Büyütme gücü en az – 40x to 2400x olmalıdır. 4x/10x/20x/40x/60x Objektif lensleri olmalıdır. Üst ve alt LED aydınlatma özelliği olmalıdır. 180° Dönebilen ekran özelliği olmalıdır. Sınıf veya laboratuvar ortamı için büyük monitörlerde gösterilecek TV çıkışı olmalıdır. Omuz askılı taşıma çantası, 10 hazırlanmış slayt, 4 fişli uluslararası AC adaptörüne sahip olmalıdır. Mekanik tablası olmalıdır. Çift odak ayarı (kaba ve ince) özelliği olmalıdır. Filtre tekeri/diafram olmalıdır. AV/TV ara kablo ile aktarım özelliği olmalıdır. İsteğe bağlı pil ile çalışabilme özelliği olmalıdır. En az 4 GB SD kartına sahip olmalı ve bu kart üzerine yüksek çözünürlüklü görüntüyü kaydedilebilmelidir. AC Adaptörü olmamalıdır. 110/240-volt kullanımı olmalıdır. USB Kablo bağlantısı olmalıdır. | 1 Adet |
| 4 | 4.DİJİTAL MİKROMETRE SETİ Dijital mikrometre seti 4 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 4.1. Dijital Mikrometre 0-25x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-25 mm olmalıdır. Çözünürlük:0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-2 mikron olmalıdır. 4.2. Dijital Mikrometre 25-50x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 25-50 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-2 mikron olmalıdır. 4.3. Dijital. Mikrometre 50-75x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 50-75 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/- 3 mikron olmalıdır. - Dijital Mikrometre 75-100x0.001mm DİN 863 normuna uygun olmalıdır. IP65 koruması olmalıdır. Ölçme kuvvet uygulaması cırcırlı olmalıdır. Kovan ve tambur krom kaplı olmalıdır. Pil değişiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur netlikte olmalıdır. LCD ekran olmalıdır. Otomatik güç kapatma fonksiyonu olmalıdır. Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiş olmalıdır. Gövde kısmı plastik kaplama olmalıdır. Ayar çubukları olmalıdır Ölçüm aralığı: 75-100 mm olmalıdır Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır Hata Sınırı: +/- 3 mikron olmalıdır | 1 SET |
| 5 | 5.DİJİTAL KUMPAS SETİ Dijital kumpas seti, 1500 mm, 200 mm ve 300 mm olmak üzere 3 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. - Dijital Kumpas 150mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge olmalıdır. Uyku sistemi olmalıdır. Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği olmalıdır. Mutlak değer özelliği olmalıdır. Enhızlı hareket: 2.5 m/sn Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde şeklinde tasarlanmış olmalıdır. IEC 60529'a göre Koruma özelliği bulunmalıdır. Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör (S.I.S) sistemi bulunmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-150 mm olmalıdır Hata Sınırı: 20 µm olmalıdır. Derinlik Çubuğu: 4 x 1.4 mm olmalıdır - Dijital Kumpas 200mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP67 koruma sınıfında olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi) olmalıdır. 20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) olmalıdır. Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği olmalıdır. mutlak değer özelliği olmalıdır. Enhızlı hareket: 2.5 m/sn kapasitesinde olmalıdır. Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövdeye sahip olmalıdır. Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullanma kolaylığı IEC 60529'a göre Koruma: Bağlantısı olsun olmasın IP 67 USB-RS232-Wireless (Kablo bölümüne bakınız) Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör (S.I.S) olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-300 mm olmalıdır. Hata Sınırı: 30 µm olmalıdır. - Dijital Kumpas 300mm Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarda suya karşı dayanıklı olmalıdır. Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik gösterge olmalıdır. Uyku sistemi olmalıdır. Uyku modun da pozisyonu hafızada tutma özelliği mutlak değer özelliği olmalıdır En hızlı hareket: 2.5 m/sn olmalıdır. Paslanmaz çelikten sertleştirilmiş ve taşlanmış mekanik gövde şeklinde tasarlanmış olmalıdır. IEC 60529'a göre Koruma özelliği bulunmalıdır. Sıfırlama ayarı bulunmalıdır. Akılı indüktif sensör sistemi bulunmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-300 mm olmalıdır Hata Sınırı: 30 µm olmalıdır | 1 SET |
| 6 | 6. SİLİNDİR KOMPARATÖR İÇ VE DIŞ ÇAP ÖLÇÜM SETİ (10-18 MM ,18-150 MM) Set 2 üründen oluşmalıdır. Her bir üründe istenilen özellikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. - Silindir Komparatörü 18-150mm Sert Metal bilyalı, hareketli ölçüm pimine sahip olmalıdır. Krom kaplı çelik gövde olmalıdır. Gövde üzeri plastik tutamak olmalıdır. Ölçme aralığı 0-3mm, çözünürlüğü 0,01 mm olan komparatör saati olmalıdır. Değiştirilebilir ölçüm uçları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 18-150 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,01 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/- 25 Mikron olmalıdır. Ölçüm derinliği: 300 mm olmalıdır. 6.2.Silindir Komparatörü 10-18mm Sert Metal bilyalı, hareketli ölçüm pimine sahip olmalıdır. Krom kaplı çelik gövde olmalıdır. Gövde üzeri plastik tutamak olmalıdır. Ölçme aralığı 0-3mm, çözünürlüğü 0,01 mm olan komparatör saati olmalıdır. Değiştirilebilir ölçüm uçları olmalıdır. Ölçüm aralığı: 10-18 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,01 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-12 mikron olmalıdır. Ölçüm derinliği: 100 mm olmalıdır. |  |
| 7 | 7.KALINLIK ÖLÇME CİHAZI Yatay model olmalıdır. Mücevher, kâğıt, deri, tel, metal levhaların kalınlığının ölçümü için uygun olmalıdır. Güç açma/kapatma olmalıdır. Her pozisyonda sıfırlama olmalıdır. Mm/inch dönüştürücü olmalıdır. Ölçüm aralığı: 0-10 mm olmalıdır. Çözünürlük: 0,001 mm olmalıdır. Hata Sınırı: +/-8 pm olmalıdır. Ölçüm derinliği: 30 mm olmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Çizim Tasarım Grafik Tablet cihazı ile birlikte kalem tutucusu da verilmelidir. Cihaz ile birlikte cihazı kullanımı kolaylaştıran Ergo Stand, Color manager, Pro pen 3D, keyboard, kalem ucu, kalem aksesuarları da birlikte verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Masaüstü İş İstasyonu Ekipmanları yerinde servis garantisine sahip olmalıdır.

- LCD Dijital Mikroskop cihazı 2 yıl garantili olmalıdır. Kullanım süresince cihazda oluşabilecek her türlü arıza ve hasar için yedek parça ve teknik servis hizmeti verilmelidir.

- Dijital Mikrometre Seti üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Dijital Kumpas Seti üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Silindir Komparatör İç ve Dış Çap Ölçüm Seti (10-18 mm,18-150 mm) üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

- Kalınlık Ölçme Cihazı üretim hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Cihaz kullanım süresi boyunca teknik servis desteği verilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- LCD Dijital Mikroskop, Dijital Mikrometre Seti, Dijital Kumpas Seti, Silindir Komparatör İç ve Dış Çap Ölçüm Seti (10-18 mm,18-150 mm), Kalınlık Ölçme Cihazı ürünlerinde kullanım süresince cihazda oluşabilecek her türlü arıza ve hasar için yedek parça ve teknik servis hizmeti verilmelidir.

- Ürünlerin kalibrasyonları yapılmış olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Cihazlarla birlikte sağlanmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Kullanım Klavuzları Cihazlarla birlikte sağlanmalıdır.

8. Diğer Hususlar

Her bir makine için tedarikçi tarafından Kullanıcı Eğitimleri ve sözleşme süresince 7/24 satış sonrası hizmet desteği verilmelidir.