###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: TR62 Bölgesinde Tıbbi Malzeme Üretiminin Yaygınlaştırılması ile Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0114

1. Genel Tanım

TR62 Bölgesinde Tıbbi Malzeme Üretiminin Yaygınlaştırılması ile Rekabet Gücünün Artırılması projesi kapsamın da

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: Enjeksiyon Makineleri Alımı

- 320 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi – 1 Adet

- 250 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi – 1 Adet

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 320 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi -Cihaz en az 320 ton kapama kuvvetinde ve bilgisayar kontrollü olmalıdır. -Kolon arası mesafe en az 680*650 mm olmalıdır. -Mengene kapama kuvveti en az 3200 Kn olmalıdır. - Mengene stoğu en az 900 mm olmalıdır. -Motor gücü en az 40 Kw olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | 250 Ton Plastik Enjeksiyon Makinesi -Cihaz en az 250 ton kapama kuvvetinde ve bilgisayar kontrollü olmalıdır. -Kolon arası mesafe en az 580*580 mm olmalıdır. -Mengene kapama kuvveti en az 2500 Kn olmalıdır. - Mengene stoğu en az 800 mm olmalıdır. -Motor gücü en az 30 Kw olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinelerin kurulumu ve çalıştırılması için gereken her türlü malzeme yüklenici firmaya aittir.

4. Garanti Koşulları

Bütün Makineler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Bakım onarım hizmeti yüklenici firma tarafından verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Değişecek parçalar en geç 5 gün içinde firma tarafından temin edilecektir

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ile ilgili kullanıcılara eğitim verilecek olup, Kullanım kılavuzu, belgeler, broşürler, kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanım kılavuzları, belgeler vb. Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makine eğitimi yüklenici firma tarafından verilecektir.

LOT 2: Dolum ve Havalandırma Ekipmanları

- Otomatik Formaldehit Dozajlama Cihazı – 4 Adet

- Distile Su Cihazı – 1 Adet

- Distile Su Tankı ve Pompası – 1 Adet

- Havalandırmalı Dolum Tezgahı – 1 Adet

- Havalandırma Sistemi – 1 Adet

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Otomatik Formaldehit Dozajlama Cihazı - Cihaz, dozajlanmış kimyasalı otomatik hazırlamalı ve dozajlama tezgahında ki kimyasal musluklarına ulaşmasını sağlamalıdır. Cihaz,tüm adımları ortam havasına kimyasal yayılımını engelleyebilmek amacıyla tam otomatik olarak dozajlama işlemini gerçekleştirmelidir. - Cihaz, en az 100 litrelik AISI 316 kalite paslanmaz çelik tanka sahip olmalıdır. - Cihazda, geniş,renkli ve dokunmatik ekran bulunmalıdır. Ekranda tank içerisindeki kimyasal düzeyi, uyarı mesajları, dozajlama bilgileri, sistem ayarları, sistem saati gibi bilgiler bulunmalıdır. - LCD ekranda dozajlama bilgilerinin girişi ve sistem ayarları yapabilmelidir. - Cihazda kimyasal hazırlanabilmesi için, su hattının bağlanabileceği girişi,kimyasal bidonundan vakumlamayı yapacak hortum girişi ve karışıma toz tampon ilave edilebilecek giriş olmak üzere 3 ayrı giriş bağlantısına sahip olmalıdır. - Tamponlama işlemi için gereken tuz, istediği takdirde katı halde de eklenebilmeli ve cihaz bu işlem gerçekleştirebileceği bir doldurma ağzına sahip olmasıdır. - Tankın içindeki kimyasal seviyesi LCD ekranda gerçek zamanlı olarak izlenebilmelidir. - Tankın içindeki kimyasal seviyesi azaldığında veya kimyasal tümüyle bittiğinde cihaz, kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarlamalıdır. - Cihaz, dozajlamayı otomatik yapabilmelidir. Bunun için fabrika ayarlı %10’luk tamponlu kimyasal hazırlama seçeneği standart protokol olarak bulunmalıdır. Bunun dışında cihazda değişik oranlarda karışım hazırlanabilmesi amacıyla miktarların kullanıcı tarafından girilebilmesini sağlayacak yazılım olmalıdır. - Kullanıcı tarafından belirlenen dozajlama oranına göre sistem solüsyonların alımını otomatik olarak gerçekleştirmelidir. - Cihaz tankı, taşmalara karşı emniyet sistemine sahip olmalıdır. - Dolumun, su kesilmesi, kimyasal ve vb. sebeplerle yarım kalması halinde cihaz yarım kalan aşama tamamlanmadan çalışmaya izin vermemelidir. - Cihaz, karışımda çökelme olmaması için otomatik karıştırma sistemine sahip olmalı ve karıştırma sistemi, karışım hazırlandıktan sonra otomatik olarak devreye girerek en az 15 dakika süreyle çalışmalı ve bu sayede karışım homojen olması sağlamalıdır. Aynı zamanda kullanıcı istediği zaman manuel olarak karıştırma işlemini başlatıp, durdurabilmelidir. - Tank içerisinde kimyasal çökelme oluşmasını engellemek için cihaz, mesai saatleri dışında en az 3 kez çalışmak üzere programlanmış otomatik karıştırma özelliğine sahip olmalıdır. | 4 ADET |
| 2 | Distile Su Cihazı - Distile su cihazı dozajlama cihazlarının ihtiyacı olan saf suyu karşılamak amacıyla kullanılacaktır - Distilasyon cihazının kaynama ve damıtma kazanları birbirine uyumlu 304 kalite - Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Cihazın kaynama ve damıtma hazneleri argon kaynaklı olmalıdır. - Cihaz, normal şartlarda en az saatte 12 litre saf su üretebilmelidir. - Cihazın rekorları, bağlantı ve su tevzi boruları kromaj ile kaplanmış olmalıdır. - Cihazın üzerinde, elektrik kaçaklarını ve yüksek voltaj arızalarını önleyici otomatik sigorta sistemi bulunmalıdır. - Cihazın çalışma sistemi, şehir suyuna karşı otomatik dizayn edilmiş olmalı, şehir suyu kesilmelerinde, cihazın rezistansları otomatik olarak devre dışı kalmalıdır. - Cihazın, kaynama haznesindeki su seviyesinin sürekli aynı kalması, birleşik kaplar usulüne göre düzenlenmiş olmalıdır. - Cihaz duvara montaj edilebilir bir şekilde olmalıdır. - Cihazın dış kısmı elektro-statik fırın boyalı olmalıdır - Cihaz değirmen 220 volt- 50hz. şehir akımı ile çalışmalıdır. | 1 ADET |
| 3 | Distile Su Tankı ve Pompası - Distilasyon cihazından çıkan suyun birikeceği ve depolanacağı AISI 304 kalite su tankı olmalıdır. - Tank kapasitesi min. 400 Litre olmalıdır. - Tankın taşmaya karşı şamandıra sistemi olmalıdır. - Tankın üzerinde distile su cihazı ve pompanın bağlanabileceği gerekli rekor bağlantıları bulunmalıdır. - Tankın üzerinde içindeki su seviyesini gösteren seviye göstergesi bulunmalıdır. - Tanka bağlanacak pompa hidrofor özellikte olmalıdır. Böylelikle ihtiyaç anında kendi kendine çalışıp durabilmelidir. | 1 ADET |
| 4 | Havalandırmalı Dolum Tezgahı - Tezgah 4 kişinin aynı anda dolum yapabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Tezgahın tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Tezgahta 4 adet dolum musluğu ve her musluğun kendine ait ayak pedalı bulunmalıdır. - Tezgah dolum esnasında kullanıcının kimyasla maruz kalmaması için havalandırma ızgaralı olmalıdır. | 1 ADET |
| 5 | Havalandırma Sistemi - Havalandırma sistemi dolum tezgahında dolum esnasında açığa çıkan kimyasal kokunun kullanıcıya ulaşmadan uzaklaştırmak için kullanılacaktır. - Havalandırma sistemi dolum tezgahına yuvarlak spero kanal ile bağlanacaktır. - Sistemde kanal tipi yuvarlak fan kullanılacak. - Fanın kapasitesi dolum tezgahında aynı anda 4 kişinin çalışabileceği kapasitede olmalıdır. - Sistemin bir panosu ve panonun içerisinde açma kapama anahtarı ve fan hızını ayarlayan anahtar bulunmalıdır. - Sistemin atış ağzı camdan dışarıya doğru konumlandırılmaldır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinelerin kurulumu ve çalıştırılması için gereken her türlü malzeme yüklenici firmaya aittir.

4. Garanti Koşulları

Bütün Makineler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Yüklenici firma, malzeme, cihaz sistemleri ücretsiz monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

İstekli firma teklif ettiği, malzeme cihaz sisteminin kullanımına yönelik olarak, firma yetkilisinin belirleyeceği ve uygun görüleceği 1 gün boyunca eğitim vermelidir. Varsa kullanım kılavuzu, belgeler, broşürler, kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanım kılavuzları, belgeler vb. Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

Alınan iş, bütünlüğü açısından tek bir firma tarafından yapılmalı, ekipmanlar alındıktan sonra yerine kurulmalı ve çalışır halde teslim edilmelidir. Teklif verecek firmalar teklif vermeden önce alanda keşif yapmalı, gerekli ölçüler alınmalıdır.

LOT 3: 10 Farklı Ebatta Kalıp Alımı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 10cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;10cc Patoloji Kabı 16 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir. | 1 ADET |
| 2 | 25cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;25cc Patoloji Kabı 16 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir. | 1 ADET |
| 3 | 50cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;50cc Patoloji Kabı 8 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir. | 1 ADET |
| 4 | 100cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;10cc Patoloji Kabı 8 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir. | 1 ADET |
| 5 | 250cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;250cc Patoloji Kabı 4 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir. | 1 ADET |
| 6 | 500cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;500cc Patoloji Kabı 2 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir | 1 ADET |
| 7 | 1000cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;1000cc Patoloji Kabı 2 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir | 1 ADET |
| 8 | 2000cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;2000cc Patoloji Kabı 1 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir | 1 ADET |
| 9 | 3000cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;3000cc Patoloji Kabı 1 göz gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir | 1 ADET |
| 10 | 5000cc Patoloji Kap Kalıbı - Kalıplar;5000cc Patoloji Kabı 1 göz kapak ve gövdeden oluşacaktır. - Kalıplar verilecek 3D çizimlere uygun olarak, çekme payları ve kalıptan çıkış açıları uygun malzemeye göre işlenmelidir. - Tüm kalıplar tam otomatik ve su soğutmalı olmalıdır. - Soğutma sisteminin rekorları gömme olmalıdır. - Kalıp ön üretimden sonraki numunelerin 3D çizimlere uygun olması halinde ısıl işleme verilmelidir. - Kalıp ön kabulü sonrası 3D çizimler teslim edilmelidir | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kalıpların kurulumu ve çalıştırılması için gereken her türlü malzeme yüklenici firmaya aittir.

4. Garanti Koşulları

En az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Yüklenici firma, malzeme, cihaz sistemleri ücretsiz monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

İstekli firma teklif ettiği, malzeme cihaz sisteminin kullanımına yönelik olarak, firma yetkilisinin belirleyeceği ve uygun görüleceği 1 gün boyunca eğitim vermelidir. Varsa kullanım kılavuzu, belgeler, broşürler, kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanım kılavuzları, belgeler vb. Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Kalıplar ile ilgili gerekli eğitimler yüklenici firma tarafından verilecektir.

LOT 4: Araştırma Mikroskobu Alımı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | - Mikroskop Klinik çalışmalara uygun ve sağlam olmalı. Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme sahip olmalıdır. Tüp boyu en az 180mm olmalı, Mikroskobun eğimi ergonomik kullanım açısından en az 30° derece olan Trinoküler/Binoküler başlığı bulunmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe ayarlanmalıdır. - Mikroskobun 4 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her objektif yuvası stoperli revolveri olmalıdır. - Mikroskobun aşağıda belirtilen " Sonsuza Düzeltmeli Plan Akromatik" objektifleri olmalı ve bu objektifler en az aşağıdaki değerleri taşımalıdır. Sonsuz düzeltmeli Objektifler Plan Akromat 4X N.A 0.10 Plan Akromat 10X N.A 0.25 Plan Akromat 40X (yaylı) N.A 0.65 Plan Akromat 100X(yaylı,yağlı) N.A 1.25 - Mikroskobun 1 çift süper geniş saha 10X değerinde okülerleri olmalıdır. Bu okülerin F.N değeri 20'den düşük olmamalıdır. - Mikroskobun optik sistemleri camdan olmalı ve mantar(anti-fungus) koruma özellikte olmalıdır. - Mikroskobun Seramik yüzeyli, aynı anda 2 adet numune tutan ileri-geri ve sağa-sola hareket eden milimetrik taksimatlı Mekanik Şaryosu olmalıdır. Şaryonun hareketlerini kilitleyen sistem bulunmalıdır. - Mikroskobun N.A. 0.9 / 1.25 değerinde ayarlanan Abbe akromatik tipte kondanseri olmalıdır. Bu kondanserin yüksekliği mikroskobun hem sağ, hem de sol tarafından ayrı ayrı düğmeler ile ayarlanmalıdır. - Mikroskop gövdesi üzerinde iris bulunmalı, iris diyaframlı olmalı ve diyafram ayarlanabilir olmalı, İris gövde üzerine en az 2 özel vidalarla sabitlenmiş olmalı. - Mikroskopta kamera sistemi ile bilgisayardan görüntü alınabilecek kamera sistemi olmalı. | 1 Adet |
|  | Kamera ile verilecek yazılım; - Canlı Görüntüyü Bilgisayar ekranına verebilmeli - Canlı görüntü üzerinde (Birebir ölçüm için) kalibrasyon yapılabilmeli. Yazılım otomatik kalibrasyon yapabilmeli - Yazılım mikroskoptan gelen eş zamanlı(canlı) görüntüyü zoom yapabilmeli, böylece kullanıcı görüntü detayını görebilmeli. - Canlı ve Arşiv görüntü üzerinde Ölçüm yapılabilmeli - Ölçümler : Alan, Çevre, Uzunluk, X doğrultu, Y doğrultu, Açı, Sayma gibi ölçümleri çok kolay ve istenilen miktarda yapılabilmeli, Ölçüm sonuçlarını excele tek tuşla aktarmalı. - Yazılım Tamamen Türkçe olmalı - Görüntü üzerine çizgiler, yazılar vs. yapılabilmeli |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Cihazın kurulumu ve çalıştırılması için gereken her türlü malzeme yüklenici firmaya aittir.

4. Garanti Koşulları

En az 3 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Mikroskop, fabrikasyon hatalarına karşı 3 yıl(üretici firma tahhütname vermeli) ücretsiz, bakım ve onarım garantili olmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

Mikroskop ile ilgili kullanıcılara eğitim verilecek olup, Kullanım kılavuzu, belgeler, broşürler, kurulum disket ve/veya CD vb.leri ayrı ayrı sağlanmalıdır. Bütün kullanım kılavuzları, belgeler vb. Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Mikroskop kullanımı ile ilgili gerekli eğitimler yüklenici firma tarafından verilecektir.